- Составление схемы железобетонного моста

Проектирование конструктивной схемы моста включает в себя определение генеральных размеров сооружения, обоснование наиболее целесообразных величин его пролетов, выбор рационального типа фундаментов и опор, систем пролетных строений. От правильного решения  зависят технико-экономические показатели сооружения: стоимость моста, его надежность, эксплуатационные расходы и внешний вид.

Работа по составлению конструктивной схемы моста, как правило, выполняется по следующей схеме:

- Вычерчивается продольный профиль мостового перехода.

- По заданному отверстию и определённой студентом или заданной преподавателем длине балок производится разбивка моста на пролёты.

- По заданной отметке насыпи определяется высота моста.

- По заданным геологическим условиям выбирается тип фундамента.

- По заданной толщине льда и высоте моста определяется тип опоры.

- По высоте насыпи в начале и в конце моста определяется тип береговой опоры.

- По заданному габариту проезжей части и тротуаров определяется число балок и расстояния между ними.

  - Профиль мостового перехода

Продольный профиль по оси мостового перехода дает расположение наибольших глубин по ширине реки. Схема продольного профиля показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Продольный профиль мостового перехода

На продольном профиле наносится  геологический разрез, отметки  горизонты воды в паводок и межень, горизонта ледохода и уровня верха проезжей части дороги (рисунок 1.1).

Профиль вычерчивается на листе формата А1. Вертикальный и горизонтальный масштабы принимаются одинаковыми.

На профиле откладывается заданное отверстие моста (рисунок 1.1). Согласно  СНиП 2.05.03-84* отверстие моста не должно быть меньше ширины устойчивого русла. Поэтому если заданное отверстие оказалось меньше ширины русла  в межень, то его принимают равным этой ширине.

Проведя линии откосов конусов с уклоном 1:1,5 до пересечения с линией верха проезжей части, определяют ориентировочную длину моста по настилу Lн.

На профиль наносятся линии общего и местного размывов. В курсовом проекте коэффициент общего размыва можно определять приближенно по формуле

(1.1)

где 1 – площадь живого сечения реки до стеснения русла (ABCDEFGHA на рисунке 1.1);

2 – площадь живого сечения реки после стеснения русла (A'B'D'EFGH'A'), определяется по заданному отверстию моста Lотв.

По найденному коэффициенту размыва наносят линию общего размыва, пользуясь формулой

# Н1=К Н2                                     (1.2)

где  Н1 – наибольшая глубина в данном сечении после размыва;

Н2 – то же до размыва. В случае скального грунта коэффициент размыва равен нулю.

Величину местного размыва у опор в курсовом проекте принимают ориентировочно от нуля до двух метров в зависимости от коэффициента общего размыва, типа грунта, скорости течения и формы поперечного сечения опоры.