1.2 Выбор длины пролетов

Минимальную длину пролета для беззаторного пропуска ледохода следует назначать при вертикальном или слабо наклонном (>70°) режущем ребре опоры [3].

(1.3)

где b - ширина опоры на расчетном уровне ледохода; - скорость движения ледяного поля, принимаемая в курсовой работе равной скорости воды в паводок; Rz - удельное расчетное давление льда на опору, принимаемое по табл.  1.1;  k - климатический коэффициент, принимаемый в зависимости от региона, в курсовой работе k= 1,25; - плотность воды (=1000 кг/м3); Bл - ширина реки при расчетном уровне ледохода; Lл - средний поперечный размер льдин; при отсутствии натурных данных можно принимать Lл=0,1Вл.

Длина пролетов (если она не задана) выбирается в основном из двух условий: пропуска ледохода и минимальной стоимости моста.

Минимальная длина пролета для беззаторного пропуска ледохода [3] определяется по формуле

(1.1)

где bоп – ширина опоры на расчетном уровне ледохода в м;

Kл – удельное расчетное давление льда на опору по таблице 1.1;

Vл – средняя скорость движения в м/с, принимая равной поверхностной скорости течения воды при расчетном уровне ледохода;

Pл – отношение площади, занятой льдом ко всей площади водной поверхности. Если нет   натуральных данных, принимают Pл  = 0,7;

Bл – ширина реки при расчетном уровне ледохода в м;

Lл – средний поперечный размер льдин, если нет натуральных данных принимают Lл = 0,1 Bл.

# Таблица 1.1 – Удельное давление льда на опору

| Форма режущих граней | Скорости движения льдин м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|  | Кл (т/м2) |  |  |
| Полуциркульная | 41 | 27 | 21 |
| Треугольная при заострении 1200 900 600 | 36 | 24 | 19 |
|  | 33 | 22 | 17 |
|  | 29 | 19 | 15 |

В курсовом проекте наименьшую длину пролёта из условия пропуска ледохода ориентировочно можно определить по приближённой формуле

,

где hл – толщина льда в метрах.

Длина пролёта из условия минимальной стоимости моста будет такая, при которой стоимость одного пролета моста равна стоимости опоры. Стоимость опоры  зависит от высоты моста.

Длина пролёта из условия минимальной стоимости определяется по графику (рисунок  1.2).

Из двух значений минимальной длины пролета, определенных из условий беззаторного пропуска ледохода и  экономичности, выбирают наибольшее.

Рисунок  1.2  - Область применения разрезных пролётных строений