Практическая работа №6

Выбор местоположения производственного предприятия

После установления зон экономической целесообразности использования карьеров определяют средневзвешенную дальность возки материалов и выбирается месторасположение производственного предприятия. При перевозке материалов из точки в точку, например, карьер - производственное предприятие (асфальтобетонный завод (АБЗ) или цементобетонный завод (ЦБЗ)).

Задача оптимального размещения предприятий с учетом максимального их приближения к источникам сырья и потребителям.

Размещение производственного предприятия должно обеспечивать минимальную средневзвешенную стоимость франко-трасса, приготовленных на предприятиях полуфабрикатов и изделий.

Место расположения производственного предприятия принимают исходя из технико-экономического сравнения двух или трех вариантов (или по другой методике). При выборе вариантов необходимо учитывать, что пункты возможного расположения производственного предприятия должны отвечать следующим условиям:

- находиться вблизи источников получения основных материалов, т. е. у железнодорожных станций, карьеров и пр.;

- размещаться как можно ближе к строящейся дороге и иметь удобные подъезды к ней;

- иметь достаточные по размерам удобные площадки для размещения оборудования, складов материалов и других сооружений.

При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают также географические и гидрогеологические условия района строительства, существующую транспортную сеть, обеспеченность района энергоресурсами и водой.

С учетом приведенных выше условий возможного расположения завода и на основании данных, по вариантам заданий, составляют план-схему (рис. 6.1), на которую наносят длину дороги, местоположение железнодорожной станции, гравийных и песчаных карьеров, подъездные пути и намечают 2-3 варианта места расположения производственного предприятия (АБЗ или ЦБЗ).

Рис. 6.1 – План-схема вариантов размещения производственного предприятия

Рассмотрим несколько вариантов расположения производственного предприятие (АБЗ) на строящейся дороге.

Вариант 1 – ПК 0+00

Вариант 2 – ПК120+00

Выбор лучшего из этих вариантов осуществляется путем сравнения общих затрат Qобщ на транспортировку материалов для приготовления асфальтобетона (Qзав) и вывозку продукции АБЗ (Qвыв).

Qобщ = Qзав + Qвыв,

Qзав = qщlщ + qпlп + qмпlмп + qбlб,

Qвыв = qа/бlа/б,

где qщ, qп, qмп, qб, qа/б – количество щебня, песка, минерального порошка, битума и асфальтобетона в тоннах на 1 пог. м

lщ , lп , lмп , lб, lа/б – дальность транспортирования щебня, песка, минерального порошка битума и асфальтобетона, м.