- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,72 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,222

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,85 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,268

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 4,9 м, тығыздығы ρ1 = 1,75 г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 4,1 м, ρ2 = 1,86 г/см3

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 3,1 м, тығыздығы ρ1 = 1,76г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 5,9м, ρ2 = 1,72 г/см3

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 19,2%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 18%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=39%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 30,4%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 24%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=46%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 14,2% ωL= 27,1%

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 15,4% ωL= 21,8%

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-1,98 г/см3, ылғалдылығы W-12% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-2,66 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-1,81 г/см3, ылғалдылығы W-19% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-2,72 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.