1

Проведен ряд измерений напряжения: 3790мВ; 3805мВ; 3832мВ;  3781мВ. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

2

2Проведен ряд измерений силы тока: 37,90мA; 38,05мA; 38,32мA; 37,81мA.

Определить оценку истинного значения силы тока; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,9.

3

Проведен ряд измерений напряжения:63,48мВ, 64,92мВ, 63,85мВ,  63,97мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,98.

4

Проведен ряд измерений напряжения: 6348мВ, 6492мВ, 6385мВ,  6397мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

5

Проведен ряд измерений напряжения: 379,0 мВ, 380,5мВ, 383,2 мВ, 378,1мВ. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,90.

6

Проведен ряд измерений напряжения в милливольтах: 634,8; 649,2; 638,5; 639,7. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

7

Проведен ряд измерений напряжения: 3,790В; 3,805В; 3,832В;  3,781В. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,98.

8

Проведен ряд измерений напряжения: 56,81 мВ;   57,19 мВ;  57,04 мВ;  57,14 мВ. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

9

Проведен ряд измерений напряжения: 5,681В;  5,719В;  5,704В;  5,714В. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,8.

11

Проведен ряд измерений напряжения: 5681 мВ; 5719 мВ; 5704 мВ; 5714 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

12

Проведен ряд измерений напряжения: 4790 мВ; 4805 мВ; 4832 мВ; 4781 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,9.

13

Проведен ряд измерений напряжения: 379 мВ;  380 мВ;  383 мВ;  378 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

14

Проведен ряд измерений напряжения: 7290 мВ;  7205 мВ;  7232 мВ;  7281 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,8.

15

Проведен ряд измерений напряжения: 72,90 мВ; 72,05 мВ; 72,32 мВ;  72,81 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

16

Проведен ряд измерений напряжения: 42,90 мВ; 42,05 мВ; 42,32 мВ;  42,81 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,98.

17

Произведен ряд наблюдений напряжения: 179мВ; 180мВ; 183мВ;  178мВ.  Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

18

Проведен ряд измерений напряжения:499мВ;  495мВ;  493мВ;  498мВ,

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,99.

19

Проведен ряд измерений напряжения: 49,9 мВ;  49,1 мВ;   49,3 мВ;  49,8 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.

20

Проведен ряд измерений напряжения: 4,99мВ; 4,95мВ; 4,93мВ; 4,98 мВ. Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,9.

21

Проведен ряд измерений напряжения: 52,12 мВ;  52,25 мВ;  52,72 мВ;  51,92 мВ.

Определить оценку истинного значения напряжения; оценку среднеквадратического отклонения среднего; симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности РД=0,95.