| 9 ПРИМЕР РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕБРИСТОГО МОНОЛИТНОГО БАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С БАЛОЧНЫМИ ПЛИТАМИ ПО НОРМАМИ РК, ДЕЙСТВУЮЩИМ С 2020 ГОДА, ИДЕНТИЧНЫХ ЕВРОКОДАМ 9.1 Исходные данные для проектирования 9.1.1 Задание Тема: «Проектирование монолитных железобетонных и каменных конструкций многоэтажного здания жесткой системы» Рассмотрим трехэтажное трехпролетное гражданское здание с подвалом. Внутренний каркас, включающий фундаменты, колонны и перекрытия, моно-литный, а наружные несущие стены – кирпичные. Стены подвала и фундамен-ты под стены – монолитные. Исходные данные для проектирования следующие: - размеры здания в плане – 60×19,8 м; - сетка колонн – 6×6,6 м; - высота этажа – 3,3 м; - количество этажей – 4, включая подвал или 3 без подвала; - временная полезная равномерно распределенная нагрузка на перекрытие – 3,00 кН/м2 (300 кгс/м2) (таблица 6.2, категория Cl); [27]. - район строительства – г. Усть-Каменогорск; - условное расчетное сопротивление грунта R0 – 0,3 МПа (3 кгс/см2); - класс арматуры, класс бетона, условия твердения бетона принять самосто-ятельно по рекомендациям настоящего пособия, либо по дополнительному указанию руководителя. Последовательность работ по выполнению курсового проекта (работы), а также по проектированию, следующая. Получив исходные данные, разработчик выполняет компоновку, устанавливая размеры и расположение конструкций в здании. При этом оформляются: чертежи или эскизы (можно от руки каранда-шом) схем расположения конструкций, схематичные разрезы, узлы, опалубочные чертежи конструкций, фрагменты фасада (ов). После утверждения компоновки руководителем, разработчик рассчитывает конструкции: плиты перекрытия, второстепенной балки перекрытия, колонны, фундамента (при необходимости и других конструкций). Расчет каждой конструкции с принятыми размерами и установленными классами бетона и арматуры (характеристиками материалов) начинается с определения (сбора) нагрузок, действующих на нее. По нагрузкам согласно принятым расчетных схемам определяются усилия, а по усилиям по расчетным сечениям рассчитывается (подбирается) армирование и проверяется трещиностойкость и соответствие по прогибам. Затем выполняется конструирование – по принятому расчетному и конструктивному армированию устанавливаются размеры отдельных стержней, сеток, каркасов и их расположение в конструкции. |  |
| --- | --- |
| 9.1.2 Компоновка монолитного перекрытия и назначение размеров сечения колонн и стен Направление расположения главных балок принимаем поперек плана здания по цифровым осям. Направление расположения второсте-пенных балок принимаем вдоль плана здания вдоль буквенных осей. Шаг второстепенных балок принимаем равным 2,2 м. Принимаем размеры поперечного сечения: главных балок - высота сечения – h=600 мм, - ширина сечения – b=300 мм; второстепенных балок - высота сечения – h=400 мм, - ширина сечения – b=200 мм; плиты - высота сечения (толщина плиты) –60 мм; колонн - высота сечения – h=300 мм, - ширина сечения – b=300 мм; наружных стен - толщины (высота сечения) h=640 мм принимается с дополнительным слоем утеплителя для учета энергосбережения; фундамента -минимальная высота фундамента Н=1,5·300+250=700 мм (под сборную колонну). Схемы расположения конструкций в плане и на поперечном разрезе здания изображены на рисунке 1 и 2. | Комментарии к расчетам Расположение главных балок принимается по направлению наибольшего пролета, рекомендуемого в пределах 6-8 м [1]. Расположение второстепенных балок принимается по направлению меньшего пролета рекомендуемого в пределах 6-7 м [1]. Шаг второстепенных балок принимается в пределах 1,7-2,7 м [1]. h=(1/8–1/15)ℓ [1], hmin=1/15ℓ по [9], b=(0,4 – 0,5)h [1], b=(1/3–1/2)h [9], h=(1/12–1/20)ℓ [1], hmin=1/20ℓ по [9], b=(0,4–0,5)h [1], b=(1/3–1/2)h [9], минимальная толщина плит h=50 мм, П.5.3.1[23], и для покрытий h=60 мм для гражданских зданий таблица 9.8[27], h=70 мм для многоэтажных промышленных зданий [27], h=120 мм при сосредоточенной подвижной нагрузке [27], h=150 мм для плит сосредоточенным опиранием h и b принимаются по предварительному расчету в зависимости от нагрузок или из опыта проектирования, колонной считается элемент, когда h ≤ 4b и l ≥3h П.5.3.1(7) [23]. Принимается из теплотехнического расчета с учетом несущей способ-ности. Без учета энергосбережения для г. Усть-Каменогорска h=640 мм, с учетом энергосбережения h=1160 мм [13]. Принимается Н=1,5b+250, где: 1,5b - минимальная величина заделки колонны в фундамент, 250 - расстояние от торца колонны до дна стакана, равное 50 мм и минимальная толщина дна стакана фундамента, равная 200 мм [7] п. 4.10 и п. 4.13. Глубину заделки следует уточнять из условия заделки рабочей арматуры колонн по [7] и [24,27,28] после ее расчета. |

| 9.1.3 Материалы для конструкций Монолитное перекрытие (плита, главные балки, второстепенные балки) 1. Класс бетона плиты, главной и второстепенной балок – С16/20. 2.Класс продольной и попе-речной горизонтальной арматуры плиты – S500 (ВрI ГОСТ 6727, СТРК 1704). 3Класс продольной арматуры второстепенных балок – S400 (A400, А–III ГОСТ 5781). 4.Класс поперечной арматуры второ-степенных балок – S500 (ВрI ГОСТ 6727, СТРК 1704). 5.Класс продольной арматуры главных балок – S400 (A400, А–III ГОСТ 5781). 6.Класс поперечной арматуры главных балок – S240 (А–I,А240, ГОСТ 5781, ГОСТ 1380). Колонны Класс бетона – С20/25. Класс продольной арматуры – S400 (A400, А–III ГОСТ 5781). Класс поперечной арматуры колонн – S240 (А–I,А240, ГОСТ 5781, ГОСТ 1380). Фундаменты под колонны Класс бетона – С12/15. Класс продольной рабочей арматуры, устанавливаемой на подошве фунда-мента – S400 (A400, А–III ГОСТ 5781). Наружные кирпичные стены Марка кирпича – устанавливается по расчету. Марка раствора – устанавливается по расчету. 9.1.4 Расчетные характеристики бетона Расчетное сопротивление бетона сжатию при расчете по прочности: для бетона класса С12/15 ⨍сd= ⨍ckγc=⨍ck1,5= 121,5=8МПа==8Н/мм2; Для бетона класса С16/20 ⨍сd= ⨍ckγc=⨍ck1,5= 161,5=10,667МПа=10,667Н/мм2; Для бетона класса С20/25 ⨍сd= ⨍ckγc=⨍ck1,5= 201,5=13,333МПа=13,333Н/мм2; Расчетное сопротивление бетона растяжению при расчете по прочности; для бетона класса С12/15 ʄсtd=fсtkγc=fсtk0,051,5= 1,11,5==0,733МПа=0,733 Н/мм Для бетона класса С16/20 ⨍сtd= ⨍ctkγc=⨍ctk 0,051,5= 1,31,5= 0,867МПа=0,867 Н/мм2 Для бетона класса С20/25 ⨍сtd= ⨍ctkγc=⨍ctk 0,051,5= 1,51,5=1МПа=1 Н/мм2 Расчетное сопротивление бетона сжатию при расчете по предельным состояниям эксплуатационной пригодности: для бетона класса С12/15 ⨍сd, ser= ⨍ckγc=⨍ck1,0= 121,0=12МПа==12Н/мм2; Для бетона класса С16/20 ⨍сd, ser= ⨍ckγc=⨍ck1,0= 161,0=16МПа==16Н/мм2; Для бетона класса С20/25 ⨍сd, ser= ⨍ckγc=⨍ck1,0= 201,0=20МПа==20Н/мм2; Расчетное сопротивление растяжению бетона при расчете по предельным состояниям эксплуатационной пригодности: Для бетона класса С12/15 ⨍сd, ser= ⨍ctk0,05γc=1,11,0= 1,1МПа=1,1Н/мм2; Для бетона класса С16/20 ⨍сd, ser= ⨍ctk0,05γc=1,31,0= 1,3МПа=1,3Н/мм2; Для бетона класса С20/25 ⨍сd, ser= ⨍ctk0,05γc=1,51,0= 1,5МПа=1,5Н/мм2; Средняя прочность бетона при растяжении: Для бетона класса С12/15 ⨍сtm= 1,6МПа=1,6Н/мм2; Для бетона класса С16/20 ⨍сtm= 1,9МПа=1,9Н/мм2; Для бетона класса С20/25 ⨍сtm= 2,2МПа=2,2Н/мм2; Модуль упругости бетона в возрасте 28 суток: Для бетона класса С12/15 Eem= 27ГПа=27000МПа; Для бетона класса С16/20 Eem= 29ГПа=29000МПа; Для бетона класса С20/25 Eem= 29ГПа=29000МПа 9.1.5 Расчетные характеристи-ки арматуры Расчетное сопротивление арматуры расчета нормальных сечений: для арматуры класса S240; ⨍yd (⨍0,2d)= 209Н/мм2; для арматуры класса S400 ⨍yd (⨍0,2d)= 348Н/мм2; для арматуры класса S500 ⨍yd (⨍0,2d)= 435Н/мм2; ⨍yd (⨍0,2d)= 440Н/мм2; Расчетное сопротивление попе-речной арматуры при расчете по наклонным сечениям: для арматуры класса S240 ⨍ywd = 167 Н/мм2; ⨍ywd = 150 Н/мм2; для арматуры класса S400 ⨍ywd = 279 Н/мм2; ⨍ywd = 251 Н/мм2; для арматуры класса S500 ⨍ywd = 348 Н/мм2; ⨍ywd = 313 Н/мм2; ⨍ywd = 328 Н/мм2; ⨍ywd = 295 Н/мм2; Характеристическое сопротивление арматуры: для арматуры класса S240 ⨍yk (⨍0,2k)= 240Н/мм2; для арматуры класса S400 ⨍yk (⨍0,2k)= 400 Н/мм2; для арматуры класса S500 ⨍yk (⨍0,2k)= 500Н/мм2; Модуль упругости арматуры Es= 200kHмм2=200000МПа=200000 Н/мм2 9.2 Расчет и конструирование плиты монолитного перекрытия 9.2.1 Расчетный пролет и наг-рузки Эффективный пролет плиты в направлении сторон, опирающихся на второстепенные балки, равен le⨍⨍=ln+0,05+0,05=2,1м , при ln=2,2-0,2 = 2,0 м, а в направлении сторон, опирающихся на главные балки, равен le⨍⨍=ln+0,05+0,05=5,8 м, при ln=6-0,3=5,7 м. Поскольку соотношение пролетов 5,8/2,1=2,76<3, то плиту должны рассчитывать как балку, работающую на изгиб в коротком направлении и в длинном направлениях [29]. Поскольку работа на изгиб в длинном направлении фактически будет небольшая то с целью сравнения расчетов с нормами до 2020 года, её мы не учитываем. Принимаем расчетную схему плиты в виде многопролетной неразрезной балки шириной b=1м, толщиной h=50 мм и общей длиной L=19,8 м (в осях А – Г), опирающейся через 2,2 м на второсте-пенные балки, а в осях А и Г на стены. Подсчет нагрузок на 1 м2 плана перек-рытия для расчета плиты приведен в таблице 1. Таблица 1 - Нагрузка на 1 м2 плана перекрытия для расчета плиты Нагрузка; Характеристическая нагрузка, Н/м2; Коэффициент безопасности по нагрузке γстγ,sup; Расчетная нагрузка, Н/м2. Постоянная, Cткγ Собственный вес плиты толщиной δ=50 мм (ρ=2500 кгс/м3=25000 Н/м3) 0,06·25000; 1500; 1,35; 2025. Слой цементного раствора δ=20 мм (ρ=220 кг/м3=22000 Н/м3) 0,02·22000 Керамическая плитка δ=13 мм (ρ=1800 кг/м3=18000 Н/м3) δ·ρ= =0,013·18000; 440 234; 1,3 1,35; 594 315,9. Итого; 2174; 2934,9. Временная, Qk1,sup; 3000; 1,5 γQ1; 4500. Полная (постоянная + временная) Cтkγ,sup + Qk1,sup; 5174; 7434,9. 9.2.2 Расчетная схема и определение усилий Расчетная схема плиты принята как многопролетной неразрезной бал-ки (полосы шириной b=1 м, смотри рисунок 1) с шарнирным опиранием по краям (на стены), загруженной равномерно распределенной нагруз-кой и изображена на рисунке 3. Расчетная равномерно распределен-ная погонная нагрузка на полосу шириной b=1 м равна для основной комбинации воздействий с домини-рующим переменным воздействием Qk1: Еd=CTkγ,sup∙ γcтγ,sup+γQ1Qk1= =7434,9 (H/м2) ∙1м =7434,9 Н/м= =7,4349 кН/м. Изгибающие моменты с учетом пере-распределения усилий и γn равны: - В первом пролете и на первой промежуточной опоре: МEdi=Edleʄʄ211=7,4349∙2,1211= =2,9807 кН∙м; - в средних пролетах и на средних опорах: МEdc=Edleʄʄ216=7,4349∙2,1216= =2,049 кН∙м; Эпюра моментов изображена на ри-сунке 3. Рисунок 3 – Расчетная схема плиты перекрытия (а) и эпюра моментов (б) 9.2.3 Подбор продольной рабо-чей арматуры в плите из расчета прочности нормальных сечений 9.2.3.1 Вариант 1 с сетками, раскладываемыми поперек второсте-пенных балок. Принимаем вариант1 армирова-ния плиты основной сеткой во всех рабочей арматуры основной сетки из расчета по моменту МEdC=2049 кН·м=204900 Н·см, а затем подберем дополнительное армирование (сетку) из расчета на дополнительный момент сверх фактически воспринимаемого сечением с основной сеткой, равный: ΔМ=MEd1- МСфакт = 2,9807 - МСфакт Определяем площадь продоль-ной рабочей арматуры основной сетки по МEdC, устанавливаемой под всеми опорами и во всех пролетах (рисунок) Исходные данные в=1м, h=5 см, leʄʄ=2,1м, асс=0,85, ʄуd=435H/мм2, S500, C16/20, ʄcd=10,667 H/мм2 1.Защитный слой бетона для арматуры принимаем по Сnom = Cmin + ∆Cdev =10+10 = 20 мм, где Cmin = max {Cmin,в ; Cmin,dur + ∆Cdur,y - Cdur,st - ∆Cdur,add, 10мм} = max {10, 10 + 0 - 0 – 0, 10мм}= 10мм. Задавая диаметр 4мм (из опыта расчета по нормам до 2020 года), принимаем расстояние от нижней грани до центра рабочей арматуры может быть минимально. С = Сnom + ∅/2 = 20+2=22 мм. 2. Принимаем С = 25мм, тогда d = 60-25=35мм=3,5см. Решение задачи по п.8.2.2 3. Находим значение коэффициента αEds = NEdcαccʄedbd2== 2049000,85∙100∙3,52∙10,667 ∙100==0,1845 4. Сравниваем αEds =0,1845 < αEds,lim =0,372 5. По таблице В1 приложения В, По αEds =0,1845 𝜔 = 0,2115 (по интерполяции между αEds =0,18 и αEds =0,19) 6.Определяем требуемую площадь продольной рабочей арматуры As1=ω∙b∙d∙acc∙ʄedσsd=0,2115∙100∙3,5∙0,85∙1066,7434,8∙100==1,543 Принимаем 13∅4 S500, устанав-ливаемых с шагом S=75 мм на шири-не полосы b=100см. Аs1ф=1,637см2 1. Определяем фактический момент МRd = Mcф выдерживаемой полосой Плиты шириной b=1м с армированием 13∅4 S500 по П.8.2.1.1 Пособия Решение задачи 2 Высота сжатой зоны бетона χ= ʄyd∙ Аs1фacc∙ʄcd∙b= 435∙1,6370,85∙10,667∙100=0,814 см. 3. Относительная граничная высота ξlim=0,493 сжатой зоны 4. Расчетная высота сжатой зоны бетона при h=0,8 ζ=h∙χd=0,8∙0,8143,5=0,186 5. Поскольку ζ=0.186 < ξlim=0,46, то определяем МRd = Mcф. 6. МRd = ʄyd∙ As1d-0,5h∙χ=43500∙1,6373,5-0,5∙0,8∙0,814=226047,4 Hсм>NEdc=204900H∙см 1Определяем площадь рабочей продольной арматуры As1qou, устанав-ливаемой дополнительно (дополни-тельная сетка) в первом пролете и над первой промежуточной опорой. 2. Дополнительный момент равен ∆M=MEd1-Mcф=MEd1-MRd= = 2,9807 – 2,2605 = 0,7202 kH∙м = = 72020 Н∙м Решение задачи по П.8.2.2 3.αEds = ∆Mαccʄedbd2= = 720200,85∙100∙2,72∙10,667 ∙100==0,115 4. Сравниваем αEds =0,115 < αEds,lim =0,372 5. По таблице В1 приложения В по αEds =0,115 находим ω= 0, 1244. 6. Требуемая площадь дополнительной сетки равна As1qou=ω∙b∙d∙αcc∙∙ʄedσsd=(0,1244∙100∙2,7∙0,85∙0,70∙10,667∙100)434,8∙100 = 0,70 7. Принимаем ∅4 S500 с шагом 100 мм на участке b=100см. Суммарная пло-щадь 10∅4 S500 равна As1qou,ф=1,26 см 2 1.Определяем момент, воспринимае-мый на первой промежуточной опоре, поскольку там основная сетка будет с d=2,7см, а дополнительная с d=3,5см. Определение момента, воспринимае-мого сечением на опоре с учетом арматуры основной сетки. Исходные данные As1ф=1,637 см 2, d=2,7см, b=100см, ʄyd=435Н/мм2, ʄсd=10,667Н/мм2, acc∙=0,85, h=0,8. Решение задачи 2. Высота сжатой зоны бетона χ= ʄyd∙ Аs1фacc∙ʄcd∙b= 435∙1,6370,85∙10,667∙100=0,814 см. 3. ξlim=0,493 4. Расчетная относительная высота сжатой зоны бетона ζ=h∙χd=0,8∙0,8142,7=0,241 5. ζ=0.241 < ξlim=0,46 6. МRdосн = ʄyd∙ Аs1фd-0,5h∙χ=43500∙1,6372,7-0,5∙0,8∙0,814==169079 Hсм. 1.Определяем момент, воспринимае-мый сечением на опоре с учетом арматуры дополнительной сетки. Исходные данные As1=1,26см2, 10∅4 S500,h=0,8,d=3,5см, b=100см, acc∙=0,85, ʄyd=435Н/мм2, ʄсd=10,667Н/мм2. Решение задачи 2. χ= ʄyd∙ Аs1ф,допacc∙ʄcd∙b= 435∙1,260,85∙10,667∙100=0,604 см. 3. ξlim=0,493 4. Расчет относительная высота сжатой зоны бетона ζ=h∙χd=0,8∙0,6043,5=0,138 5. ζ=0.138 < ξlim=0,46 6. МRdдоп = ʄyd∙ Аs1ф,допd-0,5h∙χ=43500∙1,263,5-0,5∙0,8∙0,604=178592,9 Hсм. Суммарный момент, воспринимаемый сечением на первой промежуточной опоре с учетом основной дополнительной сеток Мопф=МRdосн+МRdдоп=169079+ +178592,9=347671,9 Hсм. Поскольку Мопф=3,477 кHсм. >MEd1=2,9807, то прочность плиты по нормальным сечениям на первой промежуточной опоре обеспечена. 9.2.3.2 Конструирование монолитной плиты перекрытия с расположением основных сеток С1 по всему полю плиты и дополнительных сеток С2 в крайних пролетах и на первых от краев найти промежуточных опорах. Армирование плиты выполняем вязаными сетками, раскладывая их поперек второстепенных балок. Общая ширина монолитной плиты составляет 6,6 ∙ 3 = 19,8 м. Рассматриваем распо-ложение основных и дополнительных сеток в осях А – Б – В – Г – 1 – 2 – 3, Опирание плиты на кирпичные стена по осям 1,А,Г равно 200 мм. По ширине плиты раскладываем две основные сетки длиной по 10240мм с перепуском в среднем пролете Б – В, равном 700мм. На одном (каждом) шаги в осях 1–2, 2–3 и далее до 10 – 11 укладываем по три сетки с норматив-ным припуском в срединах шагов и с запуском над главными балками. Над главными балками у верхней грани стены устанавливаются конструктив-ные сетки с 15% от рабочей армату-рой, дополнительно обеспечивающие работу распределительной арматуры: Дополнительные сетки с рабочей арматурой, идущей поперек второсте-пенных балок раскладываем в крайних пролетах плиты у осей А и Г и над первыми промежуточными опорами на второстепенные балки по три в каждом шаге (оси 1-2 и т.д.). Все сетки изготавливают вязаные. Поэтому все соединения в обоих направлениях продольных стержней (рабочих и распределительных выполняем внахлестку с перепуском). При этом одни сетки имеют свободные концы стержней на длине нахлестки, а на других сетках на длине нахлестки на стержнях одного направления имеются перпендикулярные стержни другого направления. Это обеспечивает заведение стержней сеток одних за другие на одном уровне по высоте. Расчетная длина нахлестки сеток С1 и С1/1 в пролете В – Г составляет l0=α1∙α2∙α3∙α4∙α5∙α6,rqd=1,0∙ ∙1,0∙1,0∙1,0∙1,5∙141,5=212,37мм l0=212,37мм ≥l0,min=200мм lb,rqd=∅4∙εsdʄbd=44∙4353,07=141,58 мм, ʄbd=2,25 ∙h1∙h2∙h3∙ʄetd=2,25 ∙0,7 ∙1,0∙2,25∙0,867=3,07Hмм2, h1=0,7, h2 =1,0, h3=2,25 – П.9.4.2.2 [27], ʄctd= ʄetk,0,051,5=1,31,5=0,867Hмм2, П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[27]. l0,min >max0,3 lb lb,rqd,15∅200=max0,3∙1,5∙141,58, 15∙4, 200= 63,71, 60, 200200 мм Анкеровка арматуры сеток Длину анкеровки рабочей арматуры сеток определяем при свободном опи-рании на стены по осям А и Г. Расчетная длина анкеровки lbd=α1∙α2∙α3∙α4∙α5∙lb,rqd = = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 141,58 = = 141,58 мм > lb,min=100мм. Базовая длина анкеровки lb,rqd = ∅4∙εsdʄbd=44∙4353,07=141,58 мм Минимальная длина анкеровки lb,min> max{0,3lb,rqd ;10∅;100 мм } = = max {0,3 ∙ 141,58; 10 ∙ 4; 100 мм}= = max {42,424; 40; 100} = 100мм. Принимаем длину анкеровки рабочих стержней сеток 180 мм = lbaф на опор-ной части плиты 200мм с учетом толщины защитного слоя 20мм. Фактическую длину анкеровки стерж-ней ∅3мм принимаем по ∅4мм 180 мм, что > lbd=141,6мм. Распределитель-ная арматура ∅3мм предусмотрена в основной сетке для соблюдения тол-щинам защитного слоя и выходит на опору плиты по осям 1 и 11. Окончательно принимаем диаметры: основных сеток – рабочие 4мм, расп-ределительные ∅3мм; дополнительных сеток - рабочая и распределительная арматура ∅4мм габариты сеток: основных сеток типа С1 с учетом перегибов: длина lc1=10240+8*20=10400мм; Ширина b = 2150мм; дополнительных сеток: длина lc2=2200-20+2*20+0,25lп= =2220+0,25∙2200=2770 мм Схемы армирования плиты приведены на рисунке. 9.2.3.3 Вариант 2 с сетками, расклады-ваемыми вдоль второстепенных балок. В рассматриваемом варианте 2 от-дельные связанные сетки расклады-ваются в каждой ячейке плита, ограниченной по периметру второстепенными и главными балками, у нижней грани, а их рабочая арматура воспринимает пролетные моменты. Опорные моменты воспринимает арматура сеток, которые устанавливаются над опорами второстепенных балок. Рабочая арматура всех сеток поперечная, поскольку располагается по коротким сторонам (ширине) сеток. Сетки, располагаемые в первом пролете и на первой промежуточной опоре имеют одинаковую рабочую арматуру, поскольку рассчитываются на момент МEd1=2,9807kHм, одинаковый для пролета и первой промежуточной опоры. Рабочая арматура сеток в средних пролетах и над оставшимися средними опорами плиты на второстепенные балки также одинакова и рассчитывается на момент МEdс =2,049kHм. Применяем армиро-вание плиты в средних пролетах и над средними опорами из 13∅4 S500, устанавливаемых на каждой ширине плиты b = 100 см с шагом S = 75мм, согласно расчета в П.9.2.3.1 (вариант 1) на момент МEdс =2,049kHм. 1.Определение площади продольной рабочей арматуры, устанавливаемой в крайнем пролете плиты и над первой опорой на момент МEd1 =2,9807kHм. 2.Исходные данные b = 100 см, h =6 см, d = 3,5см, асс=0,85, ʄуd=435H/мм2, S500, C16/20, ʄcd=10,667 H/мм2, 3.Решение задачи по 8.2.2.3 находим значение коэффициента αEds = МEd1αccʄcdbd2== 2980700,85∙100∙3,52∙10,667 ∙100==0,268 4. Сравниваем αEds =0,268 < αEds,lim =0,372 5. По таблице В1 приложения В, по αEds =0,268 находим ω = 0,33646 6.Определяем требуемую площадь рабочей продольной арматуры As1=ω∙b∙d∙acc∙ʄcdσsd=0,33646∙100∙3,5∙0,85∙1066,7434,8∙100==2,455 см2 Принимаем 21∅4 S500, устанавливае - мых на ширине полосы b=100см с шагом 50 мм (20 шагов - 21∅) и имею-щих общую площадь Аs1ф=2,636см2 Расчет окончен, так как Аs1ф=2,636см2> Аs1=2,455 9.2.3.4 Конструирование монолитной плиты перекрытия с сетками по варианту 2. Сетки С1 с размерами на ячейку располагаем у нижней грани плиты с рабочей арматурой ∅4 мм, идущей поперек второстепенных балок. И так ∅4 вдоль 50 второстепенных балок S=73 мм в крайних ячейках и S=75 мм в средних ячейках. Распределительная арматура ∅3 S500 Располагается ниже рабочей по направлению вдоль второстепенных балок с шагом S=200мм. С1/1, расположенных 39 в крайних ячейках у стен по осям А и Г равны S800 ∙ 2080. Габариты сеток: в осях А – Г, 2 – 10 –С1 – 5800 ∙ 2050 мм (кроме крайних ячеек) в осях В – Г и А – Б, 2 – 10 – – 5800 ∙ 2080 мм (в крайних ячейках); в осях 1 – 2 и 10 – 11, А–Г – 5880 ∙ 2050 мм (кроме крайних ячеек) в осях 1 – 2, А – Б и В – Г и в осях 10 – 11, А – Б и Б – Г– 5880 ∙ 2080 мм (в крайних ячейках). Верхние сетки С2 с размерами на ячейку, располагаются вдоль второстепенных балок над ними и имеют: нижнюю рабочую арматуру ∅4, идущую поперек второстепен-ных балок и верхнюю распредели-тельную арматуру ∅3 S500, идущую вдоль второстепенных балок. Габариты сеток над всеми второстепенными балками 6000 * 110 мм. В сетках С2 расположенных над первыми от стен оси А и Д, второстепенными балками, арматура располагается: ∅4 с шагом S=50 мм, ∅3с шагом S=200 мм. В сетках С2/1, расположенных над всеми остальными второстепенными балками: ∅4 шагом S=75 мм, ∅3с шагом S=200 мм. Схемы расположения и чертежи сеток приведены на рисунке. | По [27] П.6.1.2.2 класс бетона рекомендуется ниже С10/15 и выше до С 90/105. При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расче-ту, а также прокатных сталей для зак-ладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагру-жения. По п.6.2.1.1[27] в качестве ненапрягаемой арматуры следует применять арматуру классов S400 и S500. По заданию или смотри рекомендации по п. 6.2.1 [27] - S400 и S500. Смотри п. 3. По п.6.2.1.1 [27] – для поперечной арматуры – S240 (общие реко-мендации). По [27] п.6.1.2.2 для сжатых стержневых элементов не ниже С12/45, для коллон нижних этажей многоэтажных зданий сильно нагруженных – не ниже С20/25, по [27] п.6.2.1.1 - S400 и S500. По п.6.2.1.1 [27] – S240 По заданию, В12,5, В15, В20 по [7]. По заданию, А–III, А–II, Вр–I по [7]. Марка кирпича принимается после расчета требуемого сопротивления RТР по RФ≥RТР по таблице 2 [12]. Марка тяжелого раствора принимается после расчета требуемого сопротивления RТР по RФ≥RТР по таблице 2 [12]. Применяется для расчета прочности ЖБК (по предельным состояниям несущей способности) П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] Применяется для расчета прочности ЖБК (по предельным состояниям несущей способности) П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] Применяется для расчета по трещинастойкости и деформациям. П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] Применяется для расчета по трещинастойкости и деформациям. П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] Применяется для расчета по трещинастойкости и деформациям. П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] Применяется для расчета по трещинастойкости и деформациям. П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] П.6.1.2.9 [27], таблица 6.1[ 27] Применяется при расчетах по предельным состояниям по несущей способности для сжатой и растянутой продольной арматуры П. 6.2.2.2 [27], таблица 6.4 [27] П. 6.2.2.2 [27], таблица 6.4 [27] П. 6.2.2.2 [27], таблица 6.4 [27] В сварных каркасах В вязаных каркасах П. 6.2.2.2 [27], таблица 6.4 [27] Для применения в вязаных каркасах Для применения в сварных каркасах П. 6.2.2.2 [27], таблица 6.4 [27] Для вязаных каркасов Для сварных каркасов П. 6.2.2.2 [27], таблица 6.4 [27] Для вязаных каркасов Для сварных каркасов Для проволочной арматуры для вязаных каркасов Для проволочной арматуры для сварных каркасов Применяется для расчета по эксплуатационной пригодности по трещиностойкости и деформациям П. 6.2.2.1 [27], таблица 6.4 [27] П. 6.2.2.1 [27], таблица 6.4 [27] П. 6.2.2.1 [27], таблица 6.4 [27] Применяется в интервале температур от -300С до + 2000С П. 6.2.3.2 [27], Согласно [29] П.6.23 расчетный пролет плиты принимается равным расстоянию в свету между второстепенными балки с добавлением участков опирания а1 и а2 Тогда le⨍⨍=ln+а1+а2 , где а1 (а2) = min{0,5h плиты, 0,5b балки} эффективный [24]. При опирании на наружные стены – расстоянию от оси опоры на стене до грани ребра первой второстепенной балки. При соотношении пролетов ℓ1/ℓ2<3 плита работает, как опертая по четырем сторонам, в двух направлениях, а при соотношении пролетов ℓ1/ℓ2>3 плита работает в одном направлении, как балка на двух опорах между второстепенными балками, а в целом как многопролетная неразрезная балка, опирающаяся на второстепенные бал-ки. При этом для расчета плиты в плане перекрытия условно выделяется поперек второстепенных балок полоса шириной b=1 м. le⨍⨍=ln+а1+а2 , где а1 = min{0,5h плиты, 0,5b балки} а2 = min{0,5h плиты, 0,5b стены} Собственный вес подсчитывается по фактическим размерам конструк-ций, слоев, стяжек. Для сплошных слоев собственный вес 1 м2 площади (распределенная нагрузка по площади) определяется как произведение толщи-ны слоя на объемный вес g=δ·ρ. Для конструкций, расположенных на расстоянии друг от друга (лаги деревянного пола) определяется вес каждой конструкции G=b×h×ℓ×ρ и для получения распределенной по пло-щади нагрузки делится на площадь, равную в данном случае, произве-дению длины лаги на расстояние между ними. Коэффициенты безопас-ности по нагрузке для постоянной нагрузки, таблица А1.2 (В) [21] для бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных, деревянных конструк-ций для слоев, стяжек, γстγ,sup =1,35; для временной нагрузки таблица А1.2 (В) [21]; γQ1 =1,5. Временные нагрузки на производственные площади (кроме складских площадей категории Е1) следует определять соответственно предусмотренному использованию и предусмотренному оснащению согласно [30], [31] п.6.3.2.2. Принимаем qk =3000 H/м2=3кН/м2 В плитах монолитных перекрытий над опорами на второстепенные балки (у верхней грани плиты) устанавливается арматура, позволяющая плите воспринимать опорные моменты, а в пролетах плиты между второстепен-ными балками устанавливается попе-речная арматура (у нижней грани плиты), позволяющая воспринимать пролетные моменты. При принятом армировании расчетная схема и работа плиты будут как многопролетной неразрезной балки. Крайние опоры плиты на кирпичные стены допускают поворот из-за разной жесткости и прочности кирпича и бетона и поэтому приняты шарнирными, хотя частичное защемление фактически будет. Для определения нагрузки на 1 погонный метр длины плиты (или балки) (погонная нагрузка), необходимой для расчета усилий (М, Q) по принятой расчетной схеме, равномерно распре-деленная по площади нагрузка (в кН/м2) умножается на ширину плиты (или полосы плиты b=1 м) с которой собирается нагрузка. (g+υ) (кН/м2)·b (м)=(g+υ) (кН/м) Расчетные изгибающие моменты в не-разрезных балочных плитах, опреде-ленные методом предельного равно-весия с учетом их перераспределения по равно моментной схеме согласно п.7.2.5 [29] равны: – в первом пролете и на первой промежуточной опоре: МEdi=Edleʄʄ211; - на средних опорах и в средних пролетах: МEdc=Edleʄʄ216, где: Ed – полная расчетная (постоян-ная + временная) нагрузка на 1 погон-ный метр длины полосы плиты; leʄʄ– расчетный пролет плиты. Возможны два варианта армирования монолитной плиты перекрытия. Первый – основная сетка раскаты-вается поперек второстепенных балок, располагаясь в пролетах у нижней грани плиты и на опорах на второстепенные балки у верхней грани плиты. Для этого сетка отгибается в местах перехода снизу-вверх и наоборот. В первых пролетах, расположенных с обоих концов плиты ( у осей А и Г) и над первыми промежуточными опорами на дополнительные сетки, также как и ос-новные, поперек второстепенных ба-лок. Второй вариант – отдельные сетки раскатываются вдоль второстепенных балок в пролетах плиты у ее нижней грани, а на опорах плиты над второ-степенными балками – у верхней грани плиты. Раскатываются рулонные сетки, а раскладываются сетки не свернутые в рулон. Создание рулона зависит от диаметров стержней. Сетки с больши-ми диаметрами в рулон свернуть слож-но. ∆Cdev =10мм П.9.10.5 [27] Cmin. в=∅ стержня, таблица 9.9 [27] Cmin,dur= 10мм таблица 9.10 [27] для S4 и Хо, ∆Cdur,y = 0, Cdur,st = 0, ∆Cdur,add = 0, П.9.10.2 [27], ∅ стержня принят произвольно в пределах 10мм. Таблица Д.1 [27] αEds,lim =0,372 Таблица В1 приложение В [27] σsd=434,8 Мпа таблица В.1, прило-жение В [27] ξlim=0,493 таблица Д.1 [27], ξlim=0,46 таблица 9 [37] при перераспределении М до h0=2,7см (рисунок) принято с учетом расположения дополнительной сетки над основной сеткой h01 = h0 - 2ds = 3,5 – 0,8=2,7см Поскольку дополнительная сетка в пролете и над первой промежуточной опорой всегда выше основной сетки, в пролете d мы считаем от верхней грани и на опоре от нижней грани плиты, то d для основной и дополнительной сеток в пролете и на опоре будут меняться местами. В портале dосн=3,5 см, dдоп=2,7 см, на опоре dосн=2.7 см, dдоп=3.5 см. С1 и С1/1, рисунок С1, С2, С3 и С1/1, С2/1, С3/1 рисунок α1=1,0 таблица 9.5 [27]. α2=1-0,15 Сd-∅∅, 0,7 ≤α2≤1,0, принимаем α2=1,0 таблица 9.5 [27], α3=1-ķλ, 0,7≤ α3≤ 1, принимаем α3=1.0, таблица 9.5 [27], α5=1- 0,4р, 0,7≤ α5≤ 1, принимаем α5=1.0, таблица 9.5 [27], α6= 925, 1,0 ≤ α6≤ 1,5 по таблица 9.6 [27], принимаем при >50% соеди-няемых стержнях α5=1.5, П.9.1.4.2.1. – при свободно опертых плитах 50% расчетной арматуры, располагаемой в пролете, должна быть доведена до опора и за анкерена на опоре согласно 5.4.4 СН РК EN 1922-1-1-2004/2011 ʄbd смотреть предыдущий расчет. П.8.4.4.[23] Перегибы сеток следует выполнять [1] на расстоянии 0,25 расстояний между осями опор плиты Сетки могут изготавливаться на нес-колько ячеек по длине (вдоль второс-тепенных балок) ω находим по интерполяции между 0,260 и 0,270 0,2600 0,3231 0,2700 0,3398 Разность 0,2700 - 0,2600 = 0,0100, 0,3398 - 0,3231 = 0,0167 Находим х при 0,080 (0,2680 - 0,2600 = 0,080), Решая пропорцию 0.100 – 0,0167 0,080 – х х= 0,01336 Тогда ω = 0,3231 + 0,01336 =0,33646 Без учета площади стержней пере-ходящих на соседние участки b=100см, 2 ∙ 0,5∅ = 1∅, общая площадь при 20∅4, b=100см и S=50мм составляет Аs1ф=2,51см2 Аs1ф=2,51см2> Аs1=2,455см2. |
| --- | --- |