4 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ

Задача 1.

Определить амплитуду Um синусоидального сигнала, изображенного на экране осциллографа, если отклонение луча по вертикали lY, соответствующее размаху напряжения, равно 5 делениям шкалы, значение коэффициента отклонения , значение множителя отклонения Mо = 1.

Задача 2.

Определить длительность прямоугольного импульса, изображенного на экране осциллографа, если отклонение луча lX по горизонтали, соответствующее длительности (на уровне 0,5), равно 4 делениям шкалы, значение коэффициента развертки , множитель развертки Mр = 0,1.

Задача 3.

Электронным осциллографом исследуется импульсный сигнал. Известно, что время  нарастания переходной характеристики усилителя канала вертикального отклонения н = 0,05 мкс, допустимая относительная погрешность измерения фронта импульса ф = 15%. Определить верхнюю частоту полосы пропускания усилителя и длительность фронта измеряемого импульса.

Задача 4.

Изобразить осциллограмму, полученную на экране осциллографа, если на Y-вход подается исследуемое синусоидальное напряжение с периодом          Т= 4 мс, на X-вход  линейное развертывающее напряжение с периодом         Тр= 4 мс. Время прямого хода луча tпр = 3 мс, время обратного хода луча           tобр = 1мс. Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) осциллографа во время обратного хода луча не запирается.