6 Лабораторная работа «ГАЛОГЕНИДЫ,

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Цель работы: изучение класса «Галогениды» по образцам минералов, пользуясь определителем минералов, научить студентов определять название минералов, их происхождение, кристаллические структуры, сингонии и элементы симметрии. Изучить их генетическое происхождение, основные месторождения и практическое значение.

Задание по работе: с помощью определителя минералов, шкалы Мооса, визуальному изучению физических свойств дать характеристику окислам и гидроокислам, заполнить таблицу по описанию контрольных образцов минералов и ответить для закрепления полученных знаний на контрольные вопросы.

6.1 Краткие сведения о минералах класса «Галогениды»

К данной группе минералов относятся фтористые, хлористые, бромистые и йодистые соединения. Галогениды составляют около 100 минералов и слагают около 0,5% по весу от земной коры. Наибольшим распространением пользуются фтористые соединения (фториды) и хлористые (хлориды). Фториды в большинстве своем генетически связаны с магматической деятельностью и являются продуктами гидротермальной и пневматолитовой стадий и лишь иногда имеют осадочное происхождение. Хлориты преимущественно связаны с осадками морей и озер и являются главными минералами соленосных толщ.

Галогениды натрия и калия - типичные ионные соединения. Ионы в кристаллохимической структуре этих галогенидов слабо поляризованы. Все это определяет их физические свойства: прозрачность, стеклянный блеск, небольшие удельный вес и твердость, низкие показатели преломления, легкую растворимость в воде. В галогенидах тяжелых металлов при замене калия и натрия, например, серебром ионные связи меняются на ионно-ковалентные. То же происходит при замене хлора на фтор. Благодаря этому меняются физические свойства таких галогенидов: флюорит, например, нерастворим в воде, имеет большой удельный вес и твердость и т. д.

6.2 Фториды

Флюорит - СаF2 (плавиковый шпат). Название  происходит от латинского слова «флюере» - течь, в связи с легкоплавкостью руд в смеси с этим минералом. Химический состав. Са 51,33%, F 48,67. Иногда примеси Сl, битуминозные вещества, издающие запах редкие земли, уран, фтор, гелий. Кальций иногда замещается иттрием и церием. Сингония кубическая, гексаоктаэдрический в.с. (3L44L36L29PC). Характеризуется двумя координационными числами: для Са – 8 и для F – 4 .Морфология и облик кристаллов. Зернистые агрегаты, сростки кристаллов, друзы, щетки, реже землистые массы. Облик кристаллов кубический, октаэдический, додекаэдрический. Грани куба гладкие, октаэдрические грани матовые. Часто встречаются двойники. Твердость 4. Плотность 3,0-3,2. Хрупкий. Спайность совершенная по октаэдру. Излом неровный, плоскораковистый. Блеск стеклянный. Прозрачен. Цвет водяно-прозрачный, различных оттенков: фиолетовый, зеленый, желтый, голубой, коричневый, розовый и др. Часто наблюдается различная окраска в одном образце. При нагревании окраска исчезает и вновь возвращается при облучении рентгеновскими лучами. Черта бесцветная. Разновидности. Ратовкит – землистая разность флюорита вторичного происхождения, связанная с осадочными породами. Оптический флюорит – прозрачный, бесцветный. Диагностические признаки. Обладает флюоресценцией (длительное свечение в катодных лучах), Некоторые разности светятся при нагревании (термолюминесценция). Легко узнается по форме кристаллов, окраэдрической спайности, слабому, тусклому стеклянному блеску, твердости. Светится, оплавляется при t 12700. Разлагается в крепкой Н2SO4.

Происхождение и парагенезис. Гидротермальное, является спутником рудных металлических минералов в жилах, иногда  пневматолитовое в грейзенах. Встречается в ассоциации с кварцем, кальцитом, баритом, сульфидами свинца, цинка, сурьмы, железа и др. В грейзенах встречается с мусковитом, топазом, турмалином, вольфрамитом, касситеритом. Иногда встречается в породах осадочного происхождения (ратовкит), в ассоциации с опалом, халцедоном, доломитом, гипсом. Изредка встречается в зоне окисления рудных месторождений. Как спутник встречается в месторождениях цветных и редких металлов.

Месторождения. Казахстан (Караджар), Забайкалье (Калангуй, Солнечное), Средняя Азия, Таймыр, Великобритания, США и др.

Практическое значение. 70% флюорита используется как флюс в металлургии, для получения фтористых соединений, в оптике, керамике, поделочный камень.

6.3 Хлориды

К этой группе относятся минералы одновалентных металлов Na и K.

Галит(каменная соль) – NaCl. Название происходит от греческого слова «алс» - соль. Химический состав. Na - 39,34%, Cl –60,66%.Как изоморфная примесь содержится бром (до 0,098%). Отмечались примеси в виде капелек рассола, пузырьков газа, включения глинистого или органического вещества, гипса, KCl, MgCl2, гелия, аммиака, меди, галлия, мышьяка и др. Сингония кубическая, гексаоктаэдрический (3L44L36L29PC). Кристаллическая структура. Плотнейшая кубическая упаковка анионов Cl1- с заполнением всех октаэдрических пустот между ними катионами Na1+. К.Ч.=6. Морфология и облик кристаллов. Кристаллически-зернистые агрегаты, кристаллы, друзы, сталактиты, корки, выцветы. Облик кристаллов кубический, реже октаэдрический. Твердость 2. Плотность 2,2. Спайность совершенная по кубу. Излом ступенчатый, неровный, раковистый. Блеск стеклянный, жирный на несвежей поверхности. Цвет бесцветный, прозрачный, белый, серый, черный, красный, голубой и др. Зависит от примесей и радиоактивного облучения. Черта бесцветная. Разновидности. Плотные кристаллические массы, отложившиеся в прежние геологические периоды, называют каменной солью; рыхлые разности галита, возникающие в современных бассейнах в засушливом климате, называют самосадочной солью. Диагностические признаки. Диэлектрик, гигроскопичен, легко растворим в воде, вкус соленый. Плавится на угле при t 8000. Из раствора, подкисленного азотной кислотой, AgNO3 выделяет белый творожный осадок AgCl. 	Происхождение и парагенезис. Галит образуется при экзогенных процессах в усыхающих замкнутых соленых озерах или мелководных лагунах и заливах в условиях жаркого климата. Встречается в ископаемых соленосных осадках, образовавшиеся в прошлые геологические эпохи, в виде сплошных масс каменной соли. В пустынях – солончаки, представляющие собой выцветы солей. После дождей они исчезают и появляются в сухую погоду. Редко галит встречается в виде возгона на стенках кратеров вулканов и в трещинах лавовых потоков. Парагенезис. Встречается с гипсом, ангидритом, карналлитом, сильвином и другими солями.

Месторождения. Соликамск, Старобинское (Белоруссия), Сольвычеготское (Архангельская область), Артемовское (Донбасс), месторождение «Украина», представлено 18 пластами каменной соли, Стассфурт (Германия), Величка (Польша) и др.

Практическое значение. Пищевой продукт и консервирующее средство. В химической промышленности для получения соляной кислоты, хлора, соды, едкого натра и др. солей. Исходное сырье для получения металлургического натрия, в черной, цветной металлургии как восстановитель и для удаления серы, в электротехнике при изготовлении разрядных ламп, в лакокрасочной, фармацевтической, кожевенной, холодильной т других отраслях

Сильвин – KCl. Назван в честь голландского химика Сильвия де ля Баш. Химический состав. K - 52,44%, Cl – 47,56%. Всегда содержит в качестве изоморфной примеси бром, иногда йод. Сингония кубическая (3L44L36L29PC). Морфология и облик кристаллов. Зернистые и плотные массы, корочки, кристаллы обычно кубического облика, реже октаэдрические, призматические и таблитчатые. Твердость 2. Уд. вес 2. Спайность совершенная по кубу. Излом неровный. Блеск стеклянный. Прозрачен или просвечивает. Цвет бесцветный, молочно-белый, серый, желтый, красный и др. Черта бесцветная. Диагностические признаки. От галита отличается жгуче-соленым вкусом. Окрашивает пламя в фиолетовый цвет. Менее хрупок, чем галит, растворим в воде. Диэлектрик.

Происхождение и парагенезис. Образуется в усыхающих водоемах. Отлагается из растворов одним из последних, поэтому залегает в верхах соленосных толщ. Парагенезис. Ассоциирует с галитом, образуя галито-сильвиновую породу, называемую сильвинитом. Встречается совместно с карналлитом, гипсом, ангидритом и другими солями.

Месторождения. Старобинское (Белорусия), Соликамск, Эльзас (Франция), Стассфурт (Германия), США, Канада и др.

Практическое значение. Калийное удобрение, Сырье для соединений калия. Прозрачные кристаллы идут на изготовление призм спектрометров.

Контрольные вопросы для самопроверки.

1)По каким признакам можно отличить галит от сильвина? Как образуется галит?

2)Где находятся главнейшие месторождения галита, сильвина? Практическое значение этих минералов.

3)Особые свойства флюорита?

4)Какую форму и спайность имеют кристаллы флюорита?

5)Какого цвета может быть флюорит?

6)Каково происхождение флюорита? Назовите типовые месторождения флюорита Восточного Казахстана.