5 Рейкаларды СЫНАУ. Рейкадағы деңгей орнының дұрыстығын тексеру

5.1 РН-3 рейкасының дециметрлік бөліктерінің қатесін анықтау

Жұмыстың мақсаты: Рейканың дециметрлік бөліктерін зерттеу. Рейканың дециметрлік интервалдарының жүйелі және кездейсоқ қателерін анықтауды үйрену.

Рейканың дециметрлік бөліктерінің қатесін анықтағанда МШ1Р бақылау сызғышын қолданады.

Жұмысты орындау тәртібі:

1 Жазық жатқызылған (қойылған) рейкаға тексеру сызғышын, сызғыштың нөлі рейканың нөлдік штрихымен беттесетіндей жатқызып, әрбір метр бойынша, дециметрлік штрихтарға дәл келтіріп, сызғыштан есеп алады, 1 – бағанада жазады (кесте 2).

2 Одан кейін тексеру сызғышын біраз жылжытып, есептерді қайталап, 2 – бағанаға жазады. Осындай анықтауларды рейканың әрбір метрі сайын қайталайды.

3 Әрбір метр бойынша бір тек қана бір дециметрлік штрихтардан алынған есептердің айырмасы 0,1 мм артық болмауы керек (4 бағана).

4 5-ші бағанаға бір тек қана бір штрихтардан алынған есептердің орташа шамасы жазылады (бүтін мм-дің саны көрсетілмейді).

5 6-шы бағанаға қатар 2 штрихтардан алынған есептердің орташа шамасының айырмасын орналастырады. Бұл айырма дециметрлік бөліктердің қатесі болып табылады.

6 Рейканың бір дециметрінің ұзындығының жүйелі қатесін есептеу үшін, 6-шы бағанада табылған айырмаларды қосып, алынған қосындыны айырмалардың санына бөледі.

7 Алынған жүйелі қатені 6-шы бағанадағы әрбір шамадан алып, рейканың жалпы дециметрлік бөлігінің кездейсоқ қателерін табады.

8 Осыдан кейін ең үлкен кездейсоқ қатені 7-ші бағанаға жазады.

Рейканың дециметрлік интервалдарының кездейсоқ қателері 3-ші класты нивелирлеу үшін 0,5 мм-ден, 4-ші класс үшін - 1 мм-ден аспау керек.

Кесте 2 – Рейканың дециметрлік бөліктерінің қатесін табу

| Дециметр № | Сызғыштан алынған есептер, мм |  | Айырма 2-1,жүздік бөліктер, мм | Есептердің орташа шамасы, жүздік бөліктер,мм | Дециметрлік бөліктердің қателері,мм | Дециметрлік бөліктердің кездейсоқ қателері, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

Дециметрлік бөліктердің жүйелі қатесі:

Дециметрлік бөліктердің ең үлкен кездейсоқ қатесі: