9 Лазерлік рулетка құрылымын зерттеп, үйрену

Жұмыстың мақсаты: Лазерлік рулеткалармен жұмыс істеу әдістері мен аспапты зерттеп, үйрену.

Лазерлік рулеткалардың техникалық сипаттамалары: өлшеу аралығы -  400 м дейін, өлшеу қателігі - 3-5 мм (өлшеу аралығына байланысты емес).

Лазерлік рулетканың HILTI PD 20 (0,01 м өлшеу дәлдігі) басқару панелі 7 суретте көрсетілген, экран дисплейі 8 суретте көрсетілген.

1 - қосу/өшіру пернесі; 2 – сұйық кристалды дисплей; пернелер:

3 - өлшеу; 4 – арақашықтықты өлшеу; 5 – ауданды өлшеу; 6 – көлемді өлшеу; 7 – қол жетімсіз өлшеулер; 8 – үздіксіз өлшеулер;

9 – бөлме диагоналін өлшеуге арналған тұтқа; 10 - көздеу риска;

11 – дисплей экранының жарықтандыру пернесі; 12 – өлшеу бірліктерін ауыстыру

Сурет 7 - HILTI PD 20 лазерлі рулетканың басқару панелі:

1 – өлшеуге дайындық; 2 – өлшеу тәртібі (көлемді, ауданды, үздіксіз өлшеулер – трекинг және т.б.); 3 - аккумулятор заряды; 4 – жекелеген өлшеулер нәтижесі; 5 – есептеулер нәтижесі

Сурет 8 - HILTI PD 20 лазерлі рулетканың дисплей экраны

Лазерлік рулеткаларда арақашықтықты өлшеудің фазалық әдісіне сүйене отырып жасалған.

Лазерлік рулетканың функционалдық сұлбасы сурет 9 көрсетілген.

Сурет 9 - HILTI PD 20 лазерлі рулетканың функционалдық сұлбасы

50 мГц жиілікті кварцтік масштабтық генератор жартылай өткізгішті лазер сәулеленуін модельдейді. Коллимирленген жарық ағыны дистанцияға қарай бағыт алады немесе оптикалық коммутатордың ОК көмегімен "ОКЗ" режимінде – тікелей сәулелену қабылдағышына СҚ.

Өлшенген арақашықтық туралы ақпаратты алып бара жатқан селективті генератор сигналы фазометрдің ақпарат кіре берісіне келіп түседі.

Фазометрдің тіркеу кіре берісіне жиілікті автоматты түрде реттегіштің фазалық сұлбасынан белгі дыбыс келіп түседі. Екі белгінің айырмашылығы фазалық циклда өлшенетін арақашықтыққа пропорционал болады, сызықтық өлшемде 3 м тең. 150 м аралықта өлшемдерді жүргізу нәтижесінің бір мәнді еместігін шешу үшін 1 мГц жиіліктегі масштабта арақашықтықты өлшеу қарастырылған. Алынған белгілерді өңдейді және бір кристалды ЭЕМ дисплейіне шығарады.

Өлшенген арақашықтықтарды корпустың арт жақ қабырғасынан есептейді немесе арнайы тұтқадан (9 көрініс, 7 сурет), сонымен қатар өлшенген арақашықтықтарға 40 мм қосады. Көздеу риска 10 аспапты өлшеу сызығына бағыттауға қызмет  етеді.

Лазер сәулесін қосу үшін 1 пернені сәл ғана басу керек, ал үздіксіз өлшеулер жүргізу үшін 1 пернені толықтай қатты басу керек.

Өлшеу нәтижесі 0,5 - 4 сек кейін дисплей экранында көрінеді, өлшеудің соңы дыбыс белгісімен аяқталатын болады.

Өлшеулер кезінде, мысалы, көлемді өлшеу керек болса, 6 пернені басу қажет, дисплейде қажетті белгі көрінеді  (8 сурет: жоғары жақтан 2 көрініс), содан кейін жекелеген үш өлшеуді орындау керек (ұзындығын, енін және биіктігін).

Өлшеу нәтижелері автоматты түрде есептеледі және дисплейдің төменгі жағында көрінеді (5 көрініс, 8 сурет), ал жекелеген өлшеулердің нәтижесі дисплейдің жоғары жағында көрінеді.

Қол жетімсіз арақашықтықты өлшеу кезінде (мысалы, тура көрінушілік болмаған жағдайда) міндетті түрде 7 пернені басу керек (8 сурет қараңыз).

Дисплейде мынандай белгі шығады, АС арақашықтықты есептеу үшін рулетканы В нүктесіне орнатады (сурет10) және АВ мен ВС арақашықтықты өлшейді.

Сурет 10 – Лазерлі рулетканың көмегі арқылы қол жетімсіз арақашықтықты есептеу сұлбасы

Екінші рет өлшеуден кейін нәтиже автоматты түрде дисплейдің астынғы жағында көрінеді.

Аспапты өшіруді пернеге қайта басу арқылы өшіреді немесе ол өлшеу жұмыстары біткеннен кейін автоматты түрде 5 минуттан кейін өшіп қалады.

Бақылау сұрақтары:

- Лазерлі рулетканың қосу/өшіру тәртібі.

- Лазерлік рулетканың көмегі арқылы арақашықтықты өлшеу.

- Көлемді есептеу.

- Лазерлі рулетканың көмегі арқылы қол жетімсіз арақашықтықты есептеу.

- Лазерлі рулеткамен жұмыс істеу қағидасы. Аспаптың құрылысы.