13 Гиротеодолиттерді зерттеу. Азимуттарды анықтау. Гиротеодолиттің аспаптық түзетулерін анықтау

13.1 Гиротеодолиттер туралы жалпы мәліметтер

Жұмыстың мақсаты: Гиротелдолиттің құрылысы мен жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеу. Гиротеодолиттің аспаптық түзетуін анықтау.

Гиротеодолит Ги-Б1 (Gi-Bl) маятниктік аспап, сезімтал элементінің тіктеуіші бар.

Гиротеодолит (сурет 22) екі негізгі бөліктен тұрады: бұрыштық (теодолит) және гироскопиялық, олар осы жағдайда бір аспапқа біріктірілген және сол қалпында тасымалданады. Алайда, жиынтықтың құрылымы қажет болған жағдайда гироскопиялық блогын ауыстыруға мүмкіндік береді.

Бұрыштық бөлігі секундтік теодолит негізінде жасалған. Көру дүрбісінің оң жақ колонкасында автоколлиматор орналасқан, ол гироскоптың ауытқуларын бақылау үшін арналған; оның үстінде есептік микрометрдің қосымша окуляр орналасқан; вертикаль осьтік жүйе, оның ішінде сезімтал элементтің айнасы орналасқан.

Сезімтал элементтің айнасын 4 бақылау автоколлиматордың 3 окуляры арқылы жүзеге асады, оның көру алаңында қарама-қарсы бағытта шкаланың жоғарғы және төменгі бөліктері қозғалыс үстінде болады.

Екі жуандатылған штрихтардың арақашықтығы гироскоптың бұрылу бұрышының (автоколлиматордың оптикалық осіне қатысты) екі еселенген мәніне тең.

1 – сезімтал элемент; 2 – сезімтал элементегі айна; 3 – объектив; 4 –өлшеу блогының алидадасы; 5 – тор; 6 – диафрагма; 7 – призма; 8 – шам; 9 – окуляр; 10 – шағылысқан бейне; 11 – қозғалыссыз штрих; 12 – өлшеу блогының лимбі

Сурет 22 – Өлшеу блогының бағыттағыш құралы

Ги-Б1-дағы ең аз шкала бөлік 30" құны тең. Автоколлиматор шкаласын жарықтандырғыш электршамы болып табылады, ол 5 қапта орналасқан. Торстың бекіту орнының жағдайын анықтау, бұл жағдайда оның айналу уақыты нөлге жақын болса (торстың нөлдік орны), автоколлиматордың шкаласы арқылы жүргізіледі. Алынған өлшеулерге қатысты торстың нөлдік орны реттегіш бұранданың 9 айналуымен өзгеруі мүмкін, реттегіш бұранданың басы бөлігі автоколлиматордың шкала бөлігіне қарағанда екі есе үлкен.

# Сурет 23 – Гиротеодолиттің құрылысы

Гиромотор жұмыс істеп тұрған жағдайда сезімтал элементтің айнасын бақылау бекіткіш бұранда 6 қысылып тұрған жағдайда алидаданың айналуымен жүзеге асады, редуктор маховигі өрескел 7 және дәл 8 бақылау жүргізгенде, яғни автоколлиматор штрихтарының үздіксіз қосарлануымен жүзеге асады. Реверсия нүктесіне жақындаған кезде (қозғалыс бағытының өзгеру нүктесі) штрихтардың қосарлануы ерекше дәлдікпен орындалады, автоколлиматор шкаласының қозғалыста тұрған бейнесінің тоқтау кезінде окулярда 1 тұтқаның горизонталь дөңгелегінен есеп алынады және қосымша маховиктің 2 көмегі арқылы микрометрден есеп алынады.

13.2 Гиротеодолитті тасымалдау

Гирокомпасты жер үстінде немесе шахтада нүкте үстінде орналастырған кезде гироскопиялық азимут немесе бағытталып отырған қабырғалар анықталады (сурет 24).

Қабырғалардың гироскопиялық азимуттарын анықтау кезекпен орындалатын алты операциядан тұрады: гирокомпасты жұмысқа дайындау, бос тербелістерді бақылау және тіктеуіштің нөлдік орнын анықтау, меридианға келтіру, бос тербелістер мен гироскомпастың нөлдік орнын бір уақытта корпустың орны және бағытымен, тіктеуішті бекітуге түзетуді есептеу және гироскопиялық қабырғалар азимутымен өлшеу жүргізу, гирокомпасты қайталау іске дайындау немесе басқа орнату нүктесіне тасымалдау.

Гирокомпасты жұмысқа дайындау үшін оны сыртқы қабынан алып шығады, штативке орнатады, электр көзіне қосады, ортаға келтіреді және нивелирлейді, қарапайым теодолит сияқты, ± 20 - 30° дәлдікпен солтүстікке бағыттайды.

Сезімтал элементті бақылап және тербеліс амплитудасын азайтып, қозғалыссыз биссекторды кез-келген (10 есе ыңғайлы болады) шкала бөлігіне қосады (есеп nк) және, автоколлимациялық дүрбінің көру алаңында шкала бойынша есептерді жазып алып, сәйкесінше реверсияның төрт нүктесі бойынша (n1, n2, n3 және n4 есептері), бос тербелістерді және тіктеуіштің нөлдік орнын анықтайды – n0 есебі, сезімтал элемент пен бос тербелістің тепе-теңдігіне сәйкес:

(24)

Қоректену көзін қосып, треггердің микрометрлік бұрандасы арқылы гироблокты айналдырады және 2 мин аралығында қозғалыстағы биссекторды тіктеуіштің нөлдік орнымен бірге бақылайды. Бақылауды тоқтатпастан 50-60 с кейін (ендікке байланысты) гирокомпасты пусктік режимнен жұмыстық режимге ауыстырады. Таңдалған жүгіру режимімен гирокомпас осін 2 минуттан кейін 1-2° дәлдікпен меридианға келтіру қамтамасыз етіледі. Бақылауды аяқтағаннан кейін трегердің бұрандасын бекітеді, шкала бойынша соңғы есепті жазып алады және автоколлимациялық дүрбі арқылы сезімтал элементтің тербелісін реверсияның төрт нүктесін бақылайды, гироскоптың лимбі арқылы N1, N2, N3 және N4 есептерімен сипатталады.

Реверсия нүктелерінің арасында екі рет (екі дөңгелекте) гирокомпастың лимбі арқылы өлшеу жүргізеді, N' және N" бағытты өлшейді, екі рет – бағытталған бағыт, N'К және N"К  корпустың орнымен сипаттала отырып, және N мен NК орташа мәнін есептейді.

Сезімтал элементтің тербеліс тепе-теңдік жағдайын гирокомпастың нөлдік орнымен сипатталады – гирокомпастың лимбінен N0 есебі, келесідей формуламен есептеледі:

(25)

Қабырғаның гироскопиялық азимуты Г, 13 суреттен көрініп тұрғандай, келесідей формуламен анықталады:

(26)

мұндағы  – бұрау кезіндегі түзету.                                           (27)

Тіктеуішті бекіту бұрышы бос және бос емес тербелістер тепе-теңдігінің орны арасындағы бұрышқа тең  және екі бұрыштан тұрады – гирокомпас корпусының ψК дәл емес бағытталуынан бекіту бұрышы және тіктеуіштің нөлдік орны ψТ өзгеруінің бекіту бұрышы. ψК  және ψТ бұрыштары корпустағы айнаға перпендикуляр арасындағы бұрышқа және сезімтал элементке тең (тепе-тең жағдайда), яғни сезімтал элементтің бос және бос емес тербелістерінде:

(28)

мұндағы  – автоколлимациялық дүрбінің көру алаңында шкаланың бөлік шамасы.

Төзімділігі D бақылау орнының ендігіне байланысты. 60° ендігі үшін төзімділік гирокомпастың құжатында жазылған. Ол басқа да кез-келген ендікке қайтадан есептеліп, тәжірибелік түрде тексерілуі мүмкін.

Гироскопиялық есептегеннен кейін және алынған нәтижелерді рұқсат етілген мәнімен салыстырғаннан кейін сезімтал элементті бағдарлап, электр көзін қосады. 10 мин кем емес уақыттан кейін (гиромотрдың шығу уақыты) екінші пускті бастай беруге болады (корпустың жағдайын ауыстырып) немесе аспапты тасымалдауға дайындауға болады (сырт қабына салу).

Сурет 24 – Қабырғаның гироскопиялық азимутын МВТ2 және МВТ4 гирокомпастары арқылы анықтау

13.3 Гиротеодолитің аспаптық түзетуін анықтау

Азимуттың мәндері белгілі пункттерде пусктер сериясынан түзетулер жүргізеді (6 кем емес).

Аспаптық түзетуді анықтау үшін келесідей формула қолданылады:

Г=А0 – (М – N)                                            (29)

мұндағы  А0 – бақылау (үлгі) пунктінің бағытындағы азимут мәні;

М – горизонталь дөңгелектің лимбі арқылы есеп алынған бағыттың мәні;

N – пусктағы ЧЭ динамикалық тепе-теңдіктің орнына байланысты лимбтен есеп алу.

Әрбір пуск үшін түзетдің тәуелсіз мәндерін алады, ал одан кейін барлық пускттарды есепке алып оның орташа мәні есептеледі:

,                                             (30)

мұндағы n – пункттегі пусктер саны.

Бақылау сұрақтары:

1 Гиротеодолиттің құрылысы мен жұмыс істеу қағидалары

2 Гиротеодолитпен жұмыс істеу тәртібі

3 Қабырғалардың гироскопиялық азимуттарын гирокомпаспен анықтау қағидалары

4 Гиротеодолиттің аспаптық түзетулерін анықтау қағидалары

5 Гиротеодолиттің аспаптық түзетулерін есептеу формуласы