ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. Серикбаева

Школа архитектуры, строительства и дизайна

УТВЕРЖДАЮ

декан О.В. Руденко

_______________

«__»_____  2021 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

для студентов специальности 6В07304 «Проектирование и строительство автомобильных дорог» по дисциплине «Технология строительства транспортных сооружений»

- Технологическая классификация дорожных одежд, покрытий и оснований

- Асфальтобетон. Общие сведения, классификация асфальтобетона

- Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды. Определить потребность в дорожно-строительных материалах на 1 км.

Автомобильная дорога III т.к., длина участка 10,0 км.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Б, h=0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=0,07 м

- щебень, h=0,18 м

- гравийно – песчаная смесь, h=0,25 м

Расчет оформить в табличном виде.

Разработал ст. преподаватель ______________________ Б.Т.Алимгазин

(подпись)

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. Серикбаева

Школа архитектуры, строительства и дизайна

УТВЕРЖДАЮ

декан О.В. Руденко

_______________

«__»_____  2021 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

для студентов специальности 6В07304 «Проектирование и строительство автомобильных дорог» по дисциплине «Технология строительства транспортных сооружений»

- Характеристика конструктивных слоев дорожной одежды

- Особенности устройства покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

- Назначить виды и объемы основных дорожно-строительных работ при строительстве дорожной одежды дороги IV технической категории.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Г, h= 0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h= 0,07 м

- щебень, h= 0,18 м

- гравийно – песчаная смесь, h= 0,25 м

Расчет оформить в табличном виде.

Разработал ст. преподаватель ______________________ Б.Т.Алимгазин

(подпись)

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. Серикбаева

Школа архитектуры, строительства и дизайна

УТВЕРЖДАЮ

декан О.В. Руденко

_______________

«__»_____  2021 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

для студентов специальности 6В07304 «Проектирование и строительство автомобильных дорог» по дисциплине «Технология строительства транспортных сооружений»

- Классификация дорожно-строительных материалов: природные минеральные материалы

- Контроль качества работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий

- Назначить виды и объемы основных дорожно-строительных работ при строительстве дорожной одежды дороги III технической категории.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип В, h=0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=0,07 м

- щебень, устроенный по способу заклинки, h=0,15 м

- гравийно – песчаная смесь, h=0,23 м

Расчет представить в табличном виде.

Разработал ст. преподаватель ______________________ Б.Т.Алимгазин

(подпись)

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. Серикбаева

Школа архитектуры, строительства и дизайна

УТВЕРЖДАЮ

декан О.В. Руденко

_______________

«__»_____  2021 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

для студентов специальности 6В07304 «Проектирование и строительство автомобильных дорог» по дисциплине «Технология строительства транспортных сооружений»

- Строительство покрытий низшего типа. Общие сведения

- Цементобетонные покрытий и оснований. Особенности строительства покрытий с применением минеральных вяжущих

- Производятся работы по устройству покрытия переходного типа из щебня по способу заклинки на дороге IV технической категории. Толщина покрытия 0,14м. Дальность возки материалов 10км. Длина участка строительства 4км. Определить потребность в материалах, назначить технологию производства работ.

Расчет представить в табличном виде.

Разработал ст. преподаватель ______________________ Б.Т.Алимгазин

(подпись)

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. Серикбаева

Школа архитектуры, строительства и дизайна

УТВЕРЖДАЮ

декан О.В. Руденко

_______________

«__»_____  2021 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

для студентов специальности 6В07304 «Проектирование и строительство автомобильных дорог» по дисциплине «Технология строительства транспортных сооружений»

- Содержание понятия «укрепленный грунт». Основные требования к грунтам и вяжущим материалам. Краткая характеристика дорожных одежд, включающих слои из укрепленного грунта.

- Транспортирование цементобетонной смеси

- Определить зоны действия карьеров, среднюю и средневзвешенную дальности возки гравийно–песчаной смеси, производительность автосамосвалов, их потребное количество и коэффициент загрузки. Автотранспорт занят на работах по устройству слоя основания на дороге IV т.к. Темп работ составляет 250 м в смену. Потребность материала на 1 м пог. составляет 2,75 м³. В наличии имеются автосамосвалы грузоподъемностью 10т.

Схема расположения карьера приведена на рисунке.

Расчет представить в табличном виде.

Разработал ст. преподаватель ______________________ Б.Т.Алимгазин

(подпись)