Вариант3

- Жүйе құраушы тораптар көбінесе кернеудің келесідей мәніне орындалады:

- 500/330

- 220/110

- 110/35

- 35/10

- 35/6

- Аралық тіректер арналған:  -

- Сымдарды ілуге;

- Сымдарды қатаң бекітуге;

- ӘЖ-ң бағытын өзгертуге;

- Желінің басы мен соңына орналастыруға;

- Өзен, теміржол, тау, құздар ж.т.б өту үшін.

- Әуелік желілердегі фазалардың реттілігін өзгертуге арналған тіректің типін таңдаңыз: -

- Транспозициялық

- Бұрыштық

- Өтпелі

- Аралық

- Тармақтаушы

- Кернеуі 500 кВ әуелік желілерде мұз қалыңдығы 20мм-ден үлкен аудандардағы сымдардың орналасуы ұсынылады

- Кері шырша тәріздес

- Тік орналасады

- Үшбұрыш

- Көлденең орналасқан

- Аралас

- Екі тізбекті әуелік желілеріндегі сымдардың монтаждау жағдайы бойынша тиімді орналасуын таңдаңыз

Сурет 1             Сурет 2             Сурет 3           Сурет 4          Сурет 5

- Сурет 1

- Сурет 2

- Сурет 3

- Сурет 4

- Сурет 5

- Егер металл тіректі әуелік желі аспалы оқшаулағыш гирляндаларындағы оқшаулағыш саны 6-8 болса, онда желі кернеуі қанша?

- U=3 кВ

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

- Орын басу сұлбасындағы қандай параметрлершамасын ескереді

- Желінің зарядтық қуатын

- Желінің активті өтімділігін

- Желінің активті кедергісін

- Желінің сыйымдылық өтімділігін

- Желінің сыйымдылық кедергісін

- Әуелік электр беріліс желісінің қандай параметрі мына өрнекпен анықталады, мұндағы DСР – сымдар фазасының арасындағы орташа геометриялық қашықтық, rПР –сым радиусы.

- Сымның орташа индуктивті кедергісі

- Сымның орташа реактивті кедергісі

- Сымның меншікті сыйымдылықты кедергісі

- Сымның меншікті реактивті кедергісі

- Сымның меншікті индуктивті кедергісі

- Біркелкі ұзындықтағы кернеуі U=110 кВ желінің қандай көлденең қимасының ауданында активті кедергісі азырақ болады?

- s=95 мм2

- s=120 мм2

- s=150 мм2

- s=185 мм2

- s=240 мм2

- Суретте электр торабының қандай элементінің орын басу сұлбасы көрсетілген?

- Екі орамды трансформатордың

- Кабельдік желінің

- Әуелік желінің

- Автотрансформатордың

- Үш орамды трансформатордың

- Төмендегі қуат бойынша бір кернеудегі трансформаторлардың қайсысының активті кедергісі аз?

- SНТ=16000кВА

- SНТ=10000кВА

- SНТ=6300кВА

- SНТ=40000кВА

- SНТ=25000кВА

- Термиялық өңделген алюминий қорытпасынан жасалған сымды таңдаңыз

- А Маркасы

- АКП Маркасы

- АН Маркасы

- АЖ Маркасы

- АС Маркасы

- 110 кВ кернеулі әуелік электр беріліс желісінің бір фазасындағы сымдардың тарамдалу саны қаншаны құрайды? -

- Бір фазада 3 сым

- Бір фазада 5 сым

- Бір фазада 4 сым

- Бір фазада 2 сым

- Бұл топтағы сымдар тарамдалуды қажет етпейді

- Трансформатордың бос жүріс шығыны неге тәуелді?

А) Болат сапасына

Б) Жүктеме тогына

В) Сейілу магнит өрісіне

Д) Орамаларының материалына

Е) Жүктеме қуатына

- Кабельдің қорғаныстық қабатының қызметі

- кабель өзегі маңында электр өрістің симметриялылығын қамтамасыз ету

- кабельдің ішкі элементтерін ылғалданудан қорғау

- кабель қабықшасын сыртқы әсерлерден (коррозия, механикалық бүліну) қорғау

- сыртқы тізбекті кабель бойынан ағатын токтың электр магниттік өріс әсерінен қорғау

- барлық жауабы дұрыс

- Кабель – бұл ...Дұрыс және толық анықтамасын белгілеңіз.

- электр тогын өткізетін құйылған сымдар

- ортақ герметикалық қабықшаға орналасқан, өзара оқшауланған бір немесе бірнеше сымдар жыйынтығы

- өте жоғары жүктемені көтеру қабілетіне ие сымдар

- ортақ герметикалық қабықшаға орналасқан,бірақ оқшауланбаған бір немесе бірнеше сымдар жыйынтығы

- тек электр тогын өткізіп, таратып, жеткізуге арналған сымдар

- ТМН типті трансформатордың салқындату жүйесі –

- Ауаның және майдың табиғи айналымы арқылы

- Ауаның мәжбүрлі айналымы және майдың табиғи айналымы арқылы

- Ауаның және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Судың және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Ауаның табиғи айналымы және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Суретте көрсетілген белгіленуге сәйкес трансформатор типін таңдаңыз

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТДНС

- Қорғаныстық жабын құрамына кіретін элементтер

- тірек және сауыттық жабын

- сауыт және сыртқы жабын

- сауыт және сауыттық жабын

- қабықша және сауыт

- барлық жауабы дұрыс

- Үш орамды трансформатордың маркасын таңдаңыз

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТРДНС