Тапсырма 2

Тәжірибелік сабақ

Әуе және кабельді электр беріліс желілерінің орын басу сұлбаларыныі параметрлерін есептеу

1 Нұсқа

110 кВ желі АС-70/11 сыммен орындалған. Сымдар тірегіште көлденең орналасқан. Фазалар арасындаңы арақашықтың 4м. Желі ұзындығы 70 км. Орын басу сұлбаның параметрелері неше есе өзгеруң мүмкіе егерде АС-70/11 маркалы сымды АС150/24 маркалы сымға ауыстыратын болсақ

2 Нұсқа

БЭЖ АСК-95/16 маркалы сыммен орындалған. Оның толық кедергісі 14  Ом. Фазалық сымдар арасындағы орта геометриялық арақашықтық 4,5 м. Желі ұзындығын анықтаныз. Орын басу сұлбаны. Параметрлерін қосымша әдебиеттен қарастырып аналитикалық түрде есептеңдер. Желі кернеуі 110 кВ.

3 Нұсқа

Кернеуі 110 кВ ұзындығы 90км желі АС 95/16 маркалы сыммен орындалған. Фазалар арасындағы арақашықтық 4 м. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерде тірегіштегі сымдардың көлденең ілінуін тең жақты ұшбұрыштың ұштарына ауыстырса? Орын басу сұлбаның параметрлерін аналитикалық түрде есептеп анықтамалық мәндермен салыстырыңдар

4 Нұсқа

110 кВ бір тізбекті желінің ұзындығы 60 км АС-150/24 маркалы сыммен екі тізбекті металлдан жасалған тірегіштерде орналасқан. Сымдар тірегіште тең жақты үшбұрыштың ұштарында орналасқан. 110 кВ БЭЖ орын басу сұлбасының параметрлері қалай өзгереді егерде бірінші тізбекке сәйкес екінші тізбекті жүргізсе? Екі оқиға үшін орын басу сұлбаның параметрлерін анықтаңдар.  Фазалар арасындағы арақашықтық 5м.

5 Нұсқа

Желінің орын басу сұлбасы мен оның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерде 110 кВ БЭЖ сымдар көлденең металлдан жасалған тірегіштерде ілінген, желі ұзындығы 115 км, оны 220 кВ БЭЖ ауыстырса? Екі жағдайдада АСКП 240/39 маркалы сым қолданған. 110 кВ кернеуде фазалар арысындағы арақашықтық 4м, 220 кВ кернеуде – 7 м.

6 Нұсқа

330 кВ БЭЖ АС-400/64 маркалы сыммен орындалған ұзындығы 180 км. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерде әр бәр фазаны АС-240/39 маркалы екі сыммен орындасақ? Жіктегенде сымдар  арасындағы арақашықтық 400мм. Фазалар арасындағы арақашықтық 8м.

7 Нұсқа

Фазалары екі сымға жіктелген 330 кВ БЭЖ АС-300/48 маркалы сыммен орындалған. Жіктегенде сымдар  арасындағы арақашықтық 400мм. Желі ұзындығы 340 км. Фазалар арасындағы арақашықтық 8м. Орын басу сұлбаның параметрлерін анықтаңдар.

8 Нұсқа

Фазалары үш сымға жіктелген 500 кВ БЭЖ АСК-400/64 маркалы сыммен орындалған. Жіктегенде сымдар  арасындағы арақашықтық 600мм. Желі ұзындығы 400 км. Фазалар арасындағы арақашықтық 11 м. Орын басу сұлбасын құрастырғанда желінің басында, соңында және ортасындағы жұмыс режимдердің параметрлерін анықтау мүмкіндігі бар болу қажет. Коронаны ескере отырып орын басу сұлбаныңпараметрелін анықтаныздар. Сымдар көлденең ілінген.

9 Нұсқа

Желінің орын басу сұлбасы мен желі бөлігінің параметрлері қалай өзгеруі мүмкін, егер 35 кВ БЭЖ 110кВ желісіне ауыстырсақ? Екі жағдайдада АСК-120/19 маркалы сымм қолданылған. 35 кВ  БЭЖ фазалар арсындағы арақашықтық 3,2 м, 110 кВ БЭЖ -4,5м. Тірегіште сымдар үшбұрыштап ілінген.

10 Нұсқа

10 кВ ӘЖ ұзындығы 10 км, АС 35/6,2 маркалы сыммен орындалған.  Фазалар арысындағы орта геометриялық арақашықтық 1,4м. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерге АС 35/6,2 маркалы сымды ПМС -35 маркалы сымға ауыстырсақ?

11 Нұсқа

10 кВ ӘЖ ПМС-35 сыммен орындалған орын басу сұлбасының параметрелрін анықтаңдар. Фазалар арасындаға қашықтық 1,5 м, сымдар  тең жақты үшбұрыштың шығыстарнда орналасқан. Ток 30 А тең. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгереді егер ток 70 А жоғарласа?

12 Нұсқа

Өнеркәсіптік кәсіпорын аудандық қосалқы станциядан әуе және кабельді 10 кВ желіден қоректенеді. Екі желінің ұзындығы бірдей 10 км құрайды. ӘЖ АС 70/11 маркалы сыммен орындалған сымдар арасындағы орта геометриалық арақашықтық 1,2 м.  Кабельді желі ААШВ-70 маркалы сыммен орындалған. Орын басу сұлбаның параметрлерін анықтаңдар. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егер де кернеу 35 кВ жоғарласа?

13 Нұсқа

Кәсіпорын 20 км ұзындығы, АС-120/19 маркалы сыммен орындалған 35кВ ӘЖ электр энергия көзіне қосылған. Желінің толық кедергісі неше есе өзгеруі мүмкін егерде сымды өзек қимасы 120 мм2 ОАБ кабеліне ауыстыратын  болсақ? Әуе желесінің фазалар арақашықтығы 3,2 м болғанда орын басу сұлбаның параметрлерін аналитикалық түрде есптеңіздер.

14 Нұсқа

Екі тізбекті ұзындығы 100 км әуе желісі 220 кВ аудандық электр желісін қоректендіреді. Желі АС-400/51 маркалы сыммен орындарған. Желінің орын басу сұлбасын құрып және параметрлерін анықтаңдар. Орын басу сұлбасы мен оның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерде желі бір тізбекті болып орындалса? Фазалар арасындағы арақашықтық 7м.

15 Нұсқа

220 км ұзындықты 500 кВ әуе электр желісі екі электр станцияны байланыстырады. Желінің орын басу сұлбасын құрып және параметрлерін анықтаңдар, егерде желі АСК-500/64 маркалы сыммен орындалса, фазадағы сымдар саны 3 тең. Жіктелген сымдар арасындағы қашықтық 500мм. Фзалар арасындағы қашақтық 11м. Сымдар көлденең ілінген.

16 Нұсқа

110 кВ желі АС-120/19 сыммен орындалған. Сымдар тірегіште көлденең орналасқан. Фазалар арасындаңы арақашықтың 5 м. Желі ұзындығы 90 км. Орын басу сұлбаның параметрелері неше есе өзгеруң мүмкіе егерде АС-120/19 маркалы сымды АС150/24 маркалы сымға ауыстыратын болсақ.

17 Нұсқа

330 кВ БЭЖ АС-400/64 маркалы сыммен орындалған ұзындығы 180 км. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерде әр бәр фазаны АС-150/29 маркалы екі сыммен орындасақ? Жіктегенде сымдар  арасындағы арақашықтық 500 мм. Фазалар арасындағы арақашықтық 11 м.

18 Нұсқа

Өнеркәсіптік кәсіпорын аудандық қосалқы станциядан әуе және кабельді 10 кВ желіден қоректенеді. Екі желінің ұзындығы бірдей 20 км құрайды. ӘЖ АС 95/16 маркалы сыммен орындалған сымдар арасындағы орта геометриалық арақашықтық 1,4 м.  Кабельді желі ААШВ-70 маркалы сыммен орындалған. Орын басу сұлбаның параметрлерін анықтаңдар. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егер де кернеу 35 кВ жоғарласа?

19 Нұсқа

300 км ұзындықты 500 кВ әуе электр желісі екі электр станцияны байланыстырады. Желінің орын басу сұлбасын құрып және параметрлерін анықтаңдар, егерде желі АСК-500/64 маркалы сыммен орындалса, фазадағы сымдар саны 3 тең. Жіктелген сымдар арасындағы қашықтық 560мм. Фазалар арасындағы қашақтық 13 м. Сымдар көлденең ілінген.

20 Нұсқа

Желінің орын басу сұлбасы мен желі бөлігінің параметрлері қалай өзгеруі мүмкін, егер 35 кВ БЭЖ 110кВ желісіне ауыстырсақ? Екі жағдайдада АСК-120/19 маркалы сымм қолданылған. 35 кВ  БЭЖ фазалар арсындағы арақашықтық 4 м, 110 кВ БЭЖ – 3м. Тірегіште сымдар үшбұрыштап ілінген.