Практическое занятие №4

Определение влияния интенсивности излучения в производственных помещениях

Порядок расчета теплового облучения на рабочем месте следующий:

Определяют интенсивность облучения на рабочем месте:

np *Y*, Вт/м2                                       (49)

где С0 -коэффициент, зависящий от физических свойств излучающей поверхности; t (0c) - температура излучающей поверхности; А – коэффициент, учитывающий излучение при нормальных условиях. (А=85 – для кожи человека и хлопчатобумажной ткани; А=110 – для сукна); np – приведенная степень черноты, учитывающая неполное поглощение лучистой энергии реальными (серыми) телами и отраженные потоки.

np=                                                          (50)      где ε1 и ε2 – степень черноты излучающего тела и облучаемого объекта; Y - коэффициент облученности,  показывающий,  какая часть лучистого потока от излучающего тела попадает на тело человека;   этот коэффициент зависит от относительного расстояния

,                                                                 (51)     где l  - расстояние от источника излучения до человека;   а - сторона квадрата или эквивалентный размер излучателя);  при близком расположении человека к источнику Y  =  1;  обычно Y  <  1   (определяется по, справочникам);  α- угол падения теплового потока относительно нормали к облучаемой поверхности.

Подсчитанную величину интенсивности облучения Еобл.
сравнивают с допустимой по нормам. Если Еобл.> 350 Вт/м2,
то возникает необходимость в проведении мероприятий по уменьшению действия излучения на работающих.

Интенсивность облучения рабочих в ряде случаев составляет значительную величину (до 3000-6000 Вт/м 2 и даже более),   и в этих случаях лучистое тепло становится основным вредным производственным фактором.

Пример расчета

Исходные данные:

С0=15, коэффициент, зависящий от физических свойств излучающей поверхности;

t= 800C, температура излучающей поверхности;

A=85, коэффициент, учитывающий излучение при нормальных условиях (для кожи человека и хлопчатобумажной ткани);

l  =20 м, расстояние от источника излучения до человека;

а= 40, сторона квадрата или эквивалентный размер излучателя;

α=600, угол падения теплового потока относительно нормали к облучаемой поверхности;

ε1=3, степень черноты излучающего тела и облучаемого объекта;

ε2=6, степень черноты излучающего тела и облучаемого объекта;

Задание:

Определить интенсивность теплового облучения на рабочем месте оператора

Расчет:

Сначала, чтобы определить коэффициент облученности Y, который зависит от относительного расстояния  по формуле    определяем относительное расстояние

= 20/40=0,5м.  При близком расположении человека к источнику коэффициент облученности  Y  =  1

Теперь по формуле np=          определяем приведенную степень черноты, учитывающую неполное поглощение лучистой энергии реальными (серыми) телами и отраженные потоки.

np=   =  -2

По формуле(49))np *Y*, определяем интенсивность облучения на рабочем месте:

np *Y*15*=1268.8

Теперь подсчитанную величину интенсивности облучения сравниваем с допустимой по нормам:1268.8 Вт/м2 >350 Вт/м2, то есть наша величина значительно превышает норму, это значит что целесообразным будет проведение мероприятий по уменьшению действия излучения на работающих, так как здесь лучистое тепло становится основным вредным производственным фактором.

Исходные данные:

| Исходные данные | № варианта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент, зависящий от физических свойств излучающей поверхности | 15 | 16 | 17 | 20 | 15 | 16 | 18 |
| Температура излучающей поверхности | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 80 | 85 |
| Коэффициент, учитывающий излучение при нормальных условиях | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Расстояние от источника излучения до человека, l, м | 25 | 30 | 35 | 28 | 25 | 30 | 32 |
| Сторона квадрата или эквивалентный размер излучателя, а, м | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 |
| Угол падения теплового потока относительно нормали к облучаемой поверхности, α 0 | 30 | 45 | 60 | 75 | 45 | 55 | 50 |
| Cтепень черноты излучающего тела и облучаемого объекта, ε1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Cтепень черноты излучающего тела и облучаемого объекта, ε2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |