6 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Задача 1. Определить емкость конденсатора, измеренную резонансным методом способом замещения, если при измерении получены следующие результаты: емкость образцового конденсатора при резонансе до подключения измеряемого конденсатора при резонансе составила 330 пФ, после подключения   440 пФ.

Задача 2. Определить ёмкость конденсатора и тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 10 кГц при измерении её мостовым методом, если известно, что балансировка моста производится переменным резистором и переменной ёмкостью, включенными последовательно, а при балансе моста были получены следующие результаты:

- ёмкость образцового конденсатора 1800 пФ;

- сопротивление переменного резистора 6,9 Ом;

- сопротивление резисторов в других плечах равны  1,5 кОм.

В схеме моста для измерения ёмкости для балансировки используется образцовый конденсатор переменной ёмкости с последовательно соединённым переменным резистором. Измеряемый конденсатор включается в прилежащее плечо, в остальные два плеча включены резисторы. При последовательной схеме замещения измеряемого конденсатора уравнение баланса моста имеет вид

.