4 АУДАНДЫ ГРАФО- АНАЛИТИКАЛЫҚ ТӘСІЛМЕН АНЫҚТАУ ТӘСІЛІ

Нұсқа ретінде алдыңғы жұмыстардағы мәндер алынады.

Ауданды графо- аналитикалық тәсілмен анықтау кезінде ауданды аналитикалық тәсілмен анықтаған кездегі координаталар алынады. Осы координаталар арқылы координаталар өсімшесі табылады. Ал фигураның қабырғаларын тапқан кезде ауданды графикалық тәсілмен анықтаған кезде алынған фигураның табаны мен биіктігі бойынша анықталады. Өлшемдер Сурет 2- ден алынады.Фигураның қабырғалары 9- шы формула арқылы табылады.

,                                                                             (9)

мұндағы: ∆X- X координатасының өсімшесі, м;

∆Y- Y координатасының өсімшесі, м.

Жартылай периметрін табу үшін 10- шы формула қолданылады:

,                                                                                 (10)

мұндағы: a, b, c- фигура элементтері, м;

Р – жартылай периметр, м.

Фигураның ауданын тапқан кезде Герон формуласы қолданылады. Ол 11- ші формулада көрсетілген:

,                                                               (11)

мұндағы: a, b, c- фигура элементтері;

Р – жартылай периметр.

Кесте  5- Графо- аналитикалық тәсілмен есептеу ведомосі

| Нүкте N | Координаталар |  | Өсімшелер |  | Фигура элементтері |  |  | Жартылай периметр | Аудан м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Х | У | ∆Х | ∆У | а | b | с |  |  |
| 1 | 530 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 500 | 707.11 |  |  |  |  |
| 2 | 1030 | 765 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -800 | 125 |  | 809.71 |  |  |  |
| 4 | 230 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | -625 |  |  | 693.27 | 1105,04 | 231250 |
| 1 | 530 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1030 | 765 |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 5- жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -300 | 500 | 583.10 |  |  |  |  |
| 3 | 730 | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -500 | -375 |  | 625.00 |  |  |  |
| 4 | 230 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800 | -125 |  |  | 809.71 | 1008,80 | 181250 |
| 2 | 1030 | 765 |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 412500 |