3 Ауданды графикалық тәсілмен анықтау

Графикалық тәсілде ауданды пландағы сызықтарды өлшеу арқылы есептеп шығарады. Графикалық тәсілде планда кескінделген учаскені қарапайым фигураларға бөліп (үшбұрыш, трапеция, төртбұрыш), олардың аудандарын геометрияның заңдары арқылы есептеп шығарады. Фигуралардың биіктіктері мен табандары план мен картада да өлшенеді. Тексеру жүргізу үшін әртүрлі биіктіктер мен табандар бойынша әрбір фигураның ауданы екі рет анықталады. Фигураның ауданын анықтау үшін 3.1 формуласын пайдаланылады:

(3.1)

мұндағы: Р- фигураның ауданы, м2;

а- фигураның табаны, м;

h-фигураның биіктігі, м.

Екі нәтиже бойынша жіберілетін қателік келесі 3.2 формуламен анықталады:

(3.2)

мұндағы: М- сандық масштаб;

Р- жартылай аудан, м2.

Егер қателік жіберілетін болса, фигураның ауданын екі есептеудің нәтижесінің орташасы алынады. Бұл кезде арнайы ведомость толтырылады.

15

265

515

765

1015

1265

1515

1765

y

30

280

530

780

1030

1280

1530

1

2

3

4

x

Сурет 3.1  Жер учаскесін графикалық анықтау әдісіндегі үшбұрыштың екі биіктігі арқылы анықтау сызбасы, масштабы 1: 25 000

Кесте 3.1

Ауданды графикалық тәсілмен анықтау ведомосі

| Фигура № | Фигура Төбелері NN | Өлшемі, N | Табаны, м | Биіктік, м | Екі еселенген ауданы, га | Екі еселенген ауданның орташасы, га | Жіберілген қателік, га | Δ- тың ауданы | Практикалық қателік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2-4 | I | 750 | 600 | 45 | 45,3 | 0,5 | 22,5 | -0,3 |
|  |  | II | 700 | 650 | 45,5 |  |  | 22,8 |  |
| 2 | 2-3-4 | I | 575 | 625 | 35,9 | 35,9 | 0,0 | 18 | 0 |
|  |  | II | 625 | 575 | 35,9 |  |  | 18 |  |
| ∑ |  |  |  |  |  | 40,6 |  |  |  |

a)

1

2

3

4

h1

h2

h3

h4

d1

d2

d3

d4

c1

c2

c3

c4

B

A

C

D

E

F

a

b

б)

1211,6

909,7

8619

10227

у

727,7

х

Сурет 3.2. Учаскені графикалық жобалаудың кейбір жекелеген түрлерінің  схемасы а) тік төртбұрыш түрінде, б) трапеция түрінде

Үлкен параллельді шекаралары бар егістік және т.б. алқаптарды графиктік тәсілмен жобалау кезінде трапециялар арқылы жобалайды. Тік төртбұрыш болып келетін үйлер мен ғимараттар, кварталдарды жобалауда учаскені тік төртбұрыш ауданына пропорциональ етіп қабылдап, жобалау есептік жолмен жүргізеді (сурет 3.2 а).

Үйлер мен ғимараттар, кварталдарды жобалауда учаскені тік төртбұрыш ауданына пропорциональ етіп қабылдау арқылы әр учаскені жеке жобалайды. Ол үшін берілген әр жобаланатын учаскені өзінің орта сызығына бөледі немесе екі еселенген ауданды трапеция табандарының қосындысына бөледі.

Жеке жобалаудың нәтижесінде Е нүктесінен бастап  EF түзуі бойымен әр трапецияның h1, h2, h3, . . .биіктік белгілері анықталып, h1+h2,h1 +h2+hz  өрнегі ең соңында EF кесіндісіне тең болуы керек. Жобаланатын учаскелердің саны және   AD мен ВС кесінділерінің арасындағы бұрышы артқан сайын қиыспаушылық та артады (сурет 3.2 в).

Егер учаскелер саны 8-10,  AD мен ВС арасындағы бұрыш 30°-тан кем, ал учаскелердің ені мен ұзындығынаң қатынасы 5 тең болса, онда биіктіктердің қосындысының h1+h2+h3+… айырмашылығы  EF  биіктігінен үш еселенген графиктік дәлдіктен (0,3 мм планда) аспауы тиіс.

ВС және AD түзулерінің бойында жобаны жер бетіне көшіру үшін биіктіктердің қосындысы ∑h нәтижесінде анықталатын  с1, с2, с3..., d1, d2, d3… мәндері белгілі болуы тиіс.

Үшбұрыштардың ұқсастық ережесі бойынша:

Бұдан:

Дәл солай анықталады:

немесе

және т.б.

Есептелген с1, с2, с3..., d1, d2, d3… қиыспаушылық механикалық түрде таратылып есептеледі.

Егер табандардағы α және β бұрыштары белгілі болса, онда с1, с2, с3..., d1, d2, d3… трапецияның ортақ биіктігін көрсете отырып формуламен есептеуге болады. Онда:

Есептеулер ведомостьте орындалады. Жобалау мысалы 1: 10 000 масштабында орындалған (кесте 3.2).

Кесте 3.2

Графикалық тәсілмен жобалаудың есептік жолы ведомосі

| Учаскенің № | Учаскенің ауданы, га | Алдын ала |  | Орталық сызық, s'' | Биіктік, h'' | Биіктік- тер қосын-дысы | Бүйір қабырғалары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Орталық сызық, s' | Биіктік, h' |  |  |  | c | d |
|  |  | метрмен |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24,17 | 753 | 321 | 750 | 322 | 332 | 330,1 | 323,0 |
| 22 | 24,17 | 799 | 302 | 801 | 302 | 624 | 309,6 | 302,9 |
| 33 | 24,17 | 848 | 285 | 846 | 286 | 910 | 293,1 | 286,8 |
| 44 | 24,17 | 887 | 273 | 888 | 272 | 1182 | 278,8 | 272,8 |
|  |  |  |  |  | 1182 |  | 1211,6 | 1185,5 |

Есептеу кезіндегі кейбір жеке өлшемдер келесі мәнге тең болады:

;

;

Көп бұрышты фигураларды графикалық жобалауды фигураны трапецияларға бөлуден және бөлінген трапециялардың ауданын алдын ала есептеуден бастайды (сурет 3.3).

133,9

4

3

2

1

С

D

A

N

F

F

E

K

B

J

E

K

B

J

950,0

950,0

560,6

50,1

1185,0

650,0

440,5

1310,0

252,0

31,5

735,6

440,5

81,0

20,4

III-61,0

II-61,2

I-60,8

698,0

480,1

704,9

Сурет 3.3. Көп бұрыштың пішіндегі учаске ауданын графикалық жобалау арқылы есептеу

ABCDEFN көпбұрышы төрт трапециядан құралған. Бірінші трапеция ауданы 20,4 га, екінші – 81 га, үшінші – 31,5 га, төртінші – 50,1 га, ал учаскенің барлық ауданы 183 га.

Ауданы 60,8 га, 61,2 га және 61 га болатын алаң орналастыру керек.

Трапециялардың ауданы есептелгеннен кейін алаңды орналастыруға керекті ауданды трапеция аудандарынан алынады. Осыдан соң жобаланатын алаңның бүйір жақтары есептеледі.

Бұл жағдайда жаңа алаңда трапециялар құру табандарын қосу арқылы орындалған.

Жобаланатын алаңның бүйір жақтарын есептеу әдісі ерекше. Олардың кейбіреулерінің бүйір қабырғалары әр түрлі трапециялардың бөліктерінен тұруы мүмкін. Сондықтан бүйір қабырғалары жобалауда полигонның әр түрлі қабырғаларындағы жеке – оң жақ ∑h және сол жақ ∑h  биіктіктердің  қосындысы есептелінеді (кесте 3.3). АВ=1185,0 м тірелетін трапецияның биіктік қосындысы 1160,7 м. Бұл алаңның бүйір жақтарын есептеуге мүмкіндік береді.

Тексеру:

Тексеру:

FJ’+J’K’+K’E=FE=440.5+735.6+133.9=1310.0 м

Осы әдіспен ВС түзуі бойындағы бүйір қабырғасын есептейді.

Кесте 3.3

Көп бұрышты пішіндегі учаске ауданын графикалық жобалау арқылы есептеу ведомосі

| алаң № | Алаң ауданы, га | Трапеция-дан жобаланады, га | 2Р, га | Алдын ала мәндері |  | b″ | a+b″ | h″ | Σh сол | Сол жақ бүйір қабырғасы | Σh оң |  | Оң жақ бүйір қабырғасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a+b | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І ІІ ІІІ | 60,8 60,2 61,0 | №1-20,4 №2ден-40,4 №2ден-40,6 №3ден-20,6 №3ден-10,9 №4-50,1 | - 80,8 81,2 41,2 21,8 - | - 1870 - 1655 - - | - 432,0 - 248,9 - - | 975 902 825 830 835 950 | - 1877 1727 1655 1655 - | 260,0 430,5 470,2 248,9 130,9 560,0 | 1160,7 | 704,9 480,1 252,0 698,0 | 260,0 1280,5 560,0 |  | 440,5 735,6 133,9 560,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,8 |  |  |  |  |
| Σh=2100,5 |  |  | 2100,5 |  | 2100,5 |  |  |