5 АУДАНДЫ ПАЛЕТКА КӨМЕГІМЕН АНЫҚТАУ

Аудандарды палетка көмегімен анықтауға да болады. Палетка дегеніміз бетіне квадраттар немесе параллель сызықтар сызылған  мөлдір қағаз(калька). Палетка торының көлемін карта масштабына сай етіп алып, анықталған учаскенің үстіне салады да, контур ішіндегі палетка торларының санын есептейді (Сурет 3а). Бұл тәсілдің кемшілігі шеткі квадраттар көлемінің көзбен анықталуында.

Шаршы палетканы, егер пландағы жер учаскенің ауданы 2 см2 – тан асатын болса, қолданбайды. Параллель палеткамен пландағы 10 см2 – тан үлкен ауданды анықтамайды.

Ал параллель сызықтардан тұратын палетканы пайдаланғанда (Сурет 3б), трапецияның ортанғы сызықтары l1, l2 ..., ln – циркуль өлшегенде немесе масштабты сызғыш арқылы өлшенеді. Содан кейін ол сызықтар қосындысын параллель сызықтар арақашықтары көбейтеді, яғни

1+l2+... ln)=а∑ li,                                         (12)

мұндағы: а- палетканың биіктігі, м;

l- трапецияның ортанғы сызықтары.

1:25000

Сурет 3

Кесінділердің қосындысын сызық ұзындықтарын карта мен пландар өлшейтін курвиметр (Сурет 3в) деген аспап арқылы анықтауға болады. Ол үшін курвиметрдің дөңгелегін өлшенетін сызық бойымен жүргізіп отырып, курвиметр циферблатынан алынған бастапқы және соңғы есептердің айырмашылығынан кесінділердің қосындысын сантиметрде алады.

Картаны курстық жұмыста берілген картаны пайдалануға болады.