7. І КЛАСТЫ ТРИАНГУЛЯЦИЯДАҒЫ АЛДАН АЛА ЕСЕПТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

Барлық геодезиялық жұмыстар салыстырмалы бет ретінде қабылданбайтын Жердің физикалық бетінде орнындалады. Содықтан барлық өлшенген өлшеу нәтижелерін шамалы уақытқа салыстырмалы бетке көшірілуі тиіс, себебі ары қарай бақылаулардың нәтижелерін өңдеу кезінде қажет болады.

Жоғары дәлдікті геодезиялық өлшеулер нәтижесі салыстырмалы бетте, яғни Красовскийдың референц-эллипсоид бетінде редуцирленеді. Осы мақсатпен бақылау пунктінің биіктігіне, өлшеу сызықтарының ауытқуларына, түзу бірқалыпты азимут қимасынан геодезиялық сызық азимутына дейінгі түзетулер есептеледі. Триангуляцияның физикалық жер бетінде өлшенген  бастапқы қабырғасы референц-эллипсоид бетінде редуцирленеді.

Жоғарыда аталған редуцилауларды есептеу үшін торлар пункттерінің жақындатылған геодезиялық координаттарын, триангуляцияның барлық бағыттарының жақындату азимуттарын, жүйе пункттерінің геодезиялық немесе қалыпты биіктіктерін білу қажет.

Берілген тапсырманың мақсаты триангуляциядағы алдын ала есептеу тәсілдерін меңгеру, бағыттар мен қабырғалардың редуцияларын есептеу кезінде дағдыларын қалыптастыру болып саналады.

7.1. Рефференц-эллипсойд бағытына редуциялау

Жер бетіндегі физикалық бағыттар нәтижелерінен референц-эллипсоид проекцияларына ауытыру үшін келесі редуцияларды есептеу қажет.

I) Редукцию за уклонение отвесной линии.

Бұл редуцияның маңызы әрбір нүктесінде өлшеу сызығының бағыты белгіленіп, барлығы референц-эллипсоидтың нормаль бағытымен сәйкес келеді. Мұндай таралудың сәйкес келмеу себебі Жер ішіндегі масса тығыздығының әркелкі таралу салдарынан өлшеу сызығының ауытқуы болады. Өлшеу сызығының ауытқуы абсолютті және салыстырмалы болады.

Өлшеу сызығының абсолютті ауытқуы жалпы жер эллипсоидының қатысты анықталады және Жердің іншідегі салмаққа сәйкес талады. Өлшеу сызығының салыстырмалы ауытқуы референц-эллипсоид бетінің нормаліне сәкес анықталады. Сондықтан оладың өсімшелері Жер ішіндегі салмақтың референц-эллипсоидқа негізделген жалпы жер эллипсоидына қатысты  таралады.  Жердің біркелкі аудандарында өлсеу сызығының орташа мәні4" - 6" тең болады, таулы аудандарда бұл өсімше он секундқа дейін жетеді, ал анамальді ауытқулары бар аудандарда өлшеу сызығының ауытқуы 60" дейін жетеді.  Өлшеу сызығының ауытқу өсімшесін берілген пункт бойынша келесі тәсілдермен анықтауға болады:

- астрономо-геодезиялық, бақылау орнының астрономиялық және геодезиялық координаттар айырмашылығымен;

- гравиметриялық, Жердің бүкіл бетіндегі аномальді ауырлық күшінің нәтижесін ескере отырып анықтау;

- аытрономо-гравиметриялық, аралық пункттердегі астрономо-гравиметриялық және гравиметриялық ауытқулардың бөлінген өлшеу сызығының ауытқуларының нәтижелері бойынша келесі интерполяциялау жүргізу арқылы;

Өолеу сызықтарының ауытқулары келесі тәсілдер түрінде көрсетілуі мүмкін:

- өлшеу сызығының түгелдей ауытқуы;

- өлшеу сызығы ауытқуының толық геодезиялық азимуты немесе меридиан жазықтығында түзілетін өлшеу сызығының ауытқуы;

- бірінші вертикал жазықтығында түзілетін өлшеу сызығының ауытқуы.

Өзара байланысқан өлшеу сызығының ауытқуын түгендейтін параметрлер:

Ө				(Ι)

(2)

(3)

(4)

Жер бетіндегі түзетулерді горизонталь бағытта тарату формуласының есептелу жолдары:

(5)

мұнда А- бақылатантын бағыттың азимуты,

Z – бақылатантын бағыттың зенитті арақашықтығы.

Өлшеу сызығының түзетулері әр триангуляция бағыты үшін дәлдігі жеке бір жинаққа бастапқы берілген мәндеріне қатысты жоғары анықталуы қажет. Өзара кері бағыттағы түзетулер тең болмайды, себебі тордың әр пунктінде өлшеу сызығының ауытқуы әртүрлі боллады

2) Референц-эллипсод бетіндегі бақыланатын пункттың биіктігін редуциялау.

Бұл редуциялау бақыланбайтын пункттың референц-эллипсоидтағы проекциясына бақыланатын орынның тура бірқалыпты қима жазықтығының эреференц-эллипсоид кейбір биіктігінде орналасқан пунктке сәйкес келмеуімен сипатталады.

Редуция өсімшесі төмендегі формуламен есептелді:

(6)

мұнда		Н2 – референц-эллипсоид үстіндегі бақыланатын пункттың биіктігі (бағыттың соңғы пункты),

e2 – меридиан эллипсінің бірінші эксцентритетінің квадраты,

А12- бағыттың тура азимуты,

В2 – бақыланатын пункттың ендігі,

Мm – меридиан қисығының орташа радиусы.

Редуция өсімшесі 0,1" аспайтын болғандықтан, (6) формуласында Мm орнына Жердің орташа қисығының радиусы, В2 орнына Вm орташа ендік қолданылады. б1 редуцияларының өзара кері бағыттары бір бірімен тең болмауы тиіс және триангуляцияның барлық бағыттарына сәйкес есептелуі керек.

3) қиманың тура бірқалыпты азимутының геодезиялық сызық азимутына қарай ығысуының редуциясы.

Бұл редуциялау бірқалыпты қималармен негізделетін болса төмендегі формуламен есептеледі:

(7)

мұнда	S    - пункттер арасындағы қашықтық,

N-  бірінші вертикал радиусының қисығы.

І класты триангуляция үшін редуция өсімшесі б2 жүзік секундтар шамасынан аспайды, сондықтан (7) формула бойынша радиус N - қисығының орнына жердің орташа қисығының радиусы R қолданылады.

Өзара кері бағыттағы түзету өсімшелері тең болса, заң бойынш қарама қарсы болады.

Барлық редуциялар бастапқы берілген мәндеріне қатысты бір жіктеуге жоғары орындалады. Бірілген жұмыста түзетулер жүзік секундтағы дәлдіктермен орындалған.

7.2. Эллипсоид бетіндегі бастпақы қабырғаның редуцирленуі

Далалық жұмыстар процесі кезінде физикалық жер бетіндегі бастапқы пункттер арасындағы иілген қашықтық өлшенеді, ал алынған нәтижені өңдеу үшін өлшенген қабырғаны референц-эллипсоид бетінде редуцирлеу қажет.  Редуцирлеу келесі ретпен орындалады:

- Эллипсоидалды қашақтықтың шеттерін қосатын хорда есептеледі

(8)

мұнда	с - хорда,

S – Жердің физикалық бетінен (базистен) өлшенген иілген қашықтық,

Нι,Η2  -  референц-эллипсоид үстіндегі базис шеттерінің биіктігі ,

R1- базис ендігінің қисық бетінің орташа радиусы.

R1 қисық радиусының мәні төмендегі формуламен анықталуы тиіс:

R1=R(1-e2/2cos2Bmcos2A)    			   (9)  '

2) Базистың эллипсоидалды ұзындығының есептелуі

(10)

С хордасы мен So базисінің элипсоидалды ұзындығы реттілігі бойынша бастапқы мәндерден нақтырақ болады.

ТАПСЫРМА № 7

І класты триангуляциядағы алдынала есептеулер

I. І класты триангуляция үшбұрышының алдын ала есептеуі (Лежандр тісілімен).

2 Үшбұрышт төбелерінің жақындатылған геодезиялық коордианаттарын есептеу.

3. Тура бірқалыпты қима азимутының геодезиялық сызық азимутына қарай ауысу кезінде есептелетін түзетулер.

4. Өлшеу сызықтары ауытқуының түзетулерін есептеу.

5. Бақыланатын пункт биіктігін қателігін есептеу.

6. Референц-эллипсоид бетіндегі триангуляция базисін редуцирлеу.

7. Редуцирленген элементтер тізімін құрастыру.

ҮЛГІ

Тапсырманы есептеу және өңдеу (нөлдік нұсқа)

Бастапқы мәндер: 	 AAB = 45°3б'18,22" +2,00”nN                                                                                                                       B		 SAB=25432,28 м+100м*nN

N-топтың нөмірі,	t

n- нұсқа нөмірі (сыррай бөлімде оқитын студенттер үшін nN шифрдың соңғы нөміріне сәйкес келеді)

A                            C

Кесте I

| Төбелері | Өлшенген бұрыштар | Η (м) | ε" | ή" | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | бЗ°18'4б,72'' | 1214,5 | + 12,4" | - 8,2" | 44°07'20" |
| В | 58°44'36,18" | 826,6 | -5.8'' | +13.6” |  |
| С | 57°56'40,00" | 1044.2 | +6.4” | +4.2” |  |

I. Үшбұрыштың алдын ала есептеулері

| R S S2 Sin B sinA p” | 6371711м 25.43км 646,68 0,85485 0,89347 206265'' |
| --- | --- |
| sinC 2R2 | 0.84754 81.1197*106 |
| ε | 1.480” |

Таблица 2

| Төбелері | Өлшенген бұрыштар · | ε 3 | Түзетлген бұрыштар | : sin (m) қабырғасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

А	    63º18’47”        0,5"     63º18'46,5”        0.89347             26811

В	    58º44'36"        0,5"      58°44'35,5"       0,85485             25652

С	    57º56'40"        0,5”      57'56'39,5"        0.84753             25432

2. Үшбұрыш төбелерінің жағындатылған геодезиялық коордиаттарын есептеу

,                 (АВ, АС бағыттары үшін)

AAC=AAB+∟A,

(АВ, АС бағыттары үшін)

Кесте З

| Бағыттар : | SM | А | ΔΒ" ΔL =ℓ" |
| --- | --- | --- | --- |
| АВ | 25432 | 45°36'18" | + 576" + 819,5" |
| АС | 25652. | 108055’05" | - 269" 1094" |
| ВС |  |  | 845" 275" |

Бағыттардың жақындату азимуттарын есептеу

AAC=AAB+∟A

ACB=AAC+-180º+γCA                                γCA=ℓACsinB

ABA=AAB+-180º+γBA                                γBA=ℓABsinB

ABC=ABA+∟B

ACB=ABC+-180º+γCB                                 γCB=ℓBCsinB

Кесте 4

| Бағыттар | ℓ" | γ" | A1.2 А2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| АВ | +820" | + 571" | 45°36'18" 225°45'49" |
| АС | +1094" | + 762" | 108°55'05" 289007'47" |
| ВС | +275" | + 191' | I67°01'13" 347°04'24" . |

3. Тура қалыпты қима азимутының геодезиялық сызық азимутына ауыстыру есептеріне түзету енгізу

е2 = 0.0065934			б1.2=(S2e2cos 2 Bsin2A1.2)/12R2

В   - 44°07'20''

CosB=0.51532

12 R2 * 4,871 10- км2

ρ"  = 206265"

Кесте 5

| Бағыттар | S2,км | 2A1.2 | Sin2A1.2 | б1.2 | б2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 645.16 | 91012'36'' | 0.99978 | 0.001” | -0.001” |
| AC | 660.48 | 217050’10” | -0.61340 | -0.001” | 0.001” |
| BC | 718.24 | 234002’26” | -0.43773 | 0 | 0 |

- Өлшеу сызығының ауытқуына түзетулер енгізуді есептеу

Кесте 6

| Бағыттар | Н2-Н1 см) | S(м) | ctgZ | А | ε˝1 | η˝1 | ΔM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ | -385,9 | 25432 | -0.0I5I7 | 45º36′18˝ | +12.4 | -8,2 | +0,221˝ |
| ΒΑ | 385.9 | 25432 | 0.0I5I7 | 225°45'49" | - 5,8 | +13.6 | -0,207" |
| AC | -170.3 | 25652 | -0.00664 | 108°55'05" | +12.4 | -8.2 | +0.060˝ |
| СА | 170.3 | 25652 | 0.00664 | 289°07'47" | + 6.4 | +4,2 | 0.049" |
| BC | 217.6 | 268II | 0.00812 | 167°01′13" | - 5.8 | +13.6 | -0.097˝ |
| СВ | -217.6 | 26811 | -0.00812 | 347°04'24" | + 6.4 | +4.2 | -0.045" |

- бақыланатын пункттың биіктігіне түзетулер енгізу

Кесте 7

| Бағыты | Н2 (м) | Sin2A1.2 | δ˝1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| АВ | 826,6 | 0.99978 | + 0.046" |
| ВА | I2I4.5 | 0.99964 | + 0,068" |
| АС | 1044. 2 | - 0.51340 . | - 0.037" |
| СА | I2I4.5 | - 0.61922 . | - 0.042" |
| вс | 1044.2 | - 0.43773 | - 0.026" |
| св | 826.6 | - 0.43607 | - 0.020" |

6. Референц-эллипсоид бетіндегітриангуляция базисінің редуцирленуі

| R cos2B cos2A e2/2 R1 | 6371711 0.51532 -0.02112 0.0033467 6371943 |
| --- | --- |

| HA-HB S S-( HB-HA) 1+ HA/R1 (1)2 (1) | 587.90 25432.28 25044.38 1.0001906 25039.61 158.2391 |
| --- | --- |

| S+(HB-HA) 1+HB/R1 (11)2 (11) С | 25820.18 1.0001297 25816.83 160.6762 25425.252 0.000016км=16мм 5.01*10-11км |
| --- | --- |

| c2 c3 c5 R12 R14 | 646.2 16425.8 10613966 4.06*107 1.65*1015 |
| --- | --- |

S0=25425.252+0.016=25425.268м

7. Редуцирленген элементтердің тізімін жасау

Кесте 8

| Бағыты: | ΔΜ | δ˝1 | δ˝2 | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | +0,221" | + 0.046 " | +0.001˝ | + 0.258" |
| BA | -0.207˝ | + 0.058˝ | - 0.00I" | - 0.140" |
| AC | +0.060" | - 0.037˝ | -0.001˝ | + 0.024" |
| CA | 0.049" | - 0.042" | 0.001˝ | + 0.008" |
| BC | -0.097" | - 0.026" | 0 | - 0.123" |
| CB | -0.045" | - 0.020" | 0 | -0.065'" |

Кесте 9

| Төбелері | Өлшенген бұрышы | Σ˝n ΣΛ˝ | Редуцирленген бұрышы | Редуцирленген қабырға |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 63º18′46,72˝ | -0,244˝ | 63º18′46,476˝ |  |
| В | 58º44′36,18˝ | -0,017˝ | 58º44′36,163˝ |  |
| С | 57º56′40,00˝ | -0,073˝ | 57º56′39,927˝ | 25425,268 |

180000’02.566”

E             1.480”

---------------------

180000’01.086”

W  +  1.086”