2 Инженерлік геология негіздері

2.1 тәжірибелік жұмыс

Грунттардың сулы қасиеттерін анықтау

2.1.1 Теориялық бөлім

Грунт түрлері

Барлық геологиялық жаралымдар (тау жыныстары, шөгінділер, топырақ) әр түрлі құрылыстың (азаматтық, өнеркәсіптік, гидротехникалық) негізі ретінде, құрылыс (метро, тоннель, каналдар) салынып жатқан орта ретінде және құрылыстың материалы (бөгет, үйінді) ретінде болуы мүмкін. Барлық осы жағдайлардағы геологиялық жаралымдар грунттар деп аталады.

Сонымен, грунт деп инженерлік құрылысқа қатысы бар немесе оның негізі, ортасы не материалы ретіндегі кез келген тау жынысын, шөгіндіні не болмаса топырақты айтады.

Тау жыныстарының қасиеттері олардың жаралу және жаралғаннан кейінгі жағдайымен анықталады. Инженерлік-геологиялық зерттеулердің тәжірибесінде тау жыныстары (грунттар) үш түрге бөлінеді: тасты, жартылай тасты, борпылдақ.

Тасты тау жыныстарына магмалық (гранит, диорит, сиенит және т.б.), метаморфты (кварцит,тақтатас және т.б.), сонымен қатар шөгінді тау жыныстары (кремнийлі құмтастар, конгломераттар мен берік цементті жентек тастар, әктастар, доломиттер) жатады.

Жартылай тасты тау жыныстар қатарына жарылымды, аса морылған тасты жыныстар және ғаныш, ангидрит, әлсіз цементті құмтастар, бор, ұлутас және т.б. сияқты шөгінді тау жыныстары жатады.

Борпылдақ тау жыныстар тобына әр түрлі кесек шөгінділер (гравий, жұмыртас, құм, құмдақ, саздақ) мен саздар жатады.

Грунттардың негізгі қасиеттері

Грунт тығыздығы – бұл грунт массасының (грунт кеуектеріндегі су массасын қоса) оның алып жатқан көлеміне қатынасы:

ρ = g/V,  г/см3

Грунт түйірлерінің тығыздығы (ρs) – құрғақ грунт массасының оның қатты бөлшегінің көлеміне қатынасы.

Құрғақ грунттың тығыздығы – құрғақ грунт массасының осы грунт алып жатқан көлеміне қатынасы:

ρd =ρ / (1+ωо), г/см3

Табиғи ылғалдылық – табиғи жағдайлардағы грунт кеуектеріндегі су мөлшері; су салмағының берілген грунт мөлшеріндегі минералды бөлшектердің салмағына қатынасы (%):

ωо = (g – g0) / g0

Гигроскоптық ылғалдылық – үлпілдек құрғақ грунттың ылғалдылығы ωr:

ωr = (g1 – g0) / g0

Көлемді ылғалдылық – грунттағы су көлемінің жалпы грунт көлеміне қатынасы:

ωv = ωо · ρs

Толық ылғалсыйымдылық – грунттың барлық кеуектері толығымен сумен толтырылғандағы ылғалдылық:

ωmax = e·ρω / ρs

Табиғи жағдайларда табиғи ылғалдылық әрқашан толық ылғалсыйымдылыққа сәйкес келе бермейді. Бұл жағдайларда кеуектердің суға толу дәрежесінің сипаттамасы болып грунттың ылғалдылық дәрежесі алынады. Ол суға толған кеуектер көлемінің берілген грунттағы кеуектердің жалпы көлеміне қатынасы арқылы анықталады.

Sr = ω·ρs / e·ρω

мұндағы ρω —  судың тығыздығы, г/см3.

Кеуектілік – кеуектер көлемінің жалпы грунттың көлеміне қатынасы (%):

n = 1- ρd / ρs

Кеуектілік коэффициенті – кеуектер көлемінің грунт қаңқасының қатты бөлшектерінің көлеміне қатынасы:

e = n / (1-n)

2.1.2 Тәжірибелік жұмысқа арналған тапсырмалар

11 тапсырма

Көлемі 50 см3 грунт үлгісінің массасы табиғи ылғалдылық жағдайында g (г) тең, ауада кептіргеннен кейін g1 (г), ал термостатта толық кептіргеннен кейін g0 (г) тең. Грунттың минералды бөлшектерінің көлемі VS (см3) тең.

Табу керек: грунт түйірлерінің тығыздығы, табиғи ылғылдылық, көлемді ылғалдылық, тығыздық, толық ылғалсыйымдылық, кеуектілік коэффициенті, құрғақ грунт тығыздығы, ылғалдылық дәрежесі, гигроскоптық ылғалдылық, кеуектілік.

Кесте 12 – 11 тапсырмаға берілген бастапқы мәндер

| Нұсқа № | g | g1 | g0 | VS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 87,52 | 81,58 | 81,09 | 30,48 |
| 1 | 84,32 | 71,20 | 69,88 | 24,54 |
| 2 | 86,14 | 76,30 | 75,62 | 28,22 |
| 3 | 88,35 | 73,28 | 72,41 | 26,82 |
| 4 | 94,46 | 72,03 | 70,34 | 25,67 |
| 5 | 99,67 | 79,89 | 78,48 | 28,85 |
| 6 | 89,67 | 82,73 | 82,12 | 31,24 |
| 7 | 78,29 | 69,37 | 67,33 | 21,86 |
| 8 | 79,88 | 70,18 | 68,64 | 23,97 |
| 9 | 77,61 | 68,84 | 67,51 | 20,77 |
| 10 | 85,53 | 74,73 | 73,52 | 22,24 |
| 11 | 86,87 | 78,24 | 76,87 | 29,41 |
| 12 | 84,11 | 72,40 | 70,56 | 25,14 |
| 13 | 88,92 | 73,47 | 71,28 | 27,78 |
| 14 | 91,18 | 85,77 | 84,62 | 30,24 |
| 15 | 95,36 | 73,14 | 71,96 | 31,52 |
| 16 | 92,61 | 70,20 | 68,84 | 27,36 |
| 17 | 93,75 | 81,38 | 80,05 | 28,15 |
| 18 | 98,55 | 88,27 | 87,52 | 29,97 |
| 19 | 79,34 | 71,76 | 70,76 | 25,47 |
| 20 | 78,47 | 68,29 | 67,43 | 20,81 |

№0 нұсқа үшін тапсырма шешімінің мысалы

Берілгені:

V = 50 см3;

g = 87,52 г;

g1 = 81,58 г;

g0 = 81,09 г;

VS = 30,48 см3;

Табу керек: ρs, ωо ωv, ρ, ωmax, е, ρd, Sr, n

Шешуі:

Грунт бөлшектерінің тығыздығы ρs:

ρs= g0 / VS = 81,09 / 30,48 = 2,66 г/см3

мұндағы g0 – құрғақ грунттың массасы, г;

VS – грунттың минералды бөлшектерінің көлемі, см3.

Табиғи ылғалдылық:

ωо = (g – g0) / g0 = (87,52 – 81,09)/ 81,09 = 0,08

Көлемді ылғалдылық:

ωv = ωо · ρs = 0,08 · 2,66 = 0,21

Тығыздық:

ρ = g / V = 87,52 / 50 = 1,75 г/см3

Кеуектілік коэффициенті:

е = (ρs  / ρ) · (ωо + 1) – 1 = (2,66 / 1,75) · (0,08+1)-1= 0,64

мұндағы ρs – грунт түйірлерінің тығыздығы, г/см3;

е – кеуектілік коэффициенті;

ρω – су тығыздығы, г/см3.

Құрғақ грунттың тығыздығы:

ρd= ρ  / (1+ωо) = 1,75 / (1 + 0,08) = 1,62 г/см3

Ылғалдылық дәрежесі:

Sr = ωо · ρs / e · ρω = 0,08 · 2,66 / 0,64 · 1 = 0,33

Гигроскоптық ылғалдылық:

ωr = (g1 – g0) / g0 = (81,58 – 81,09) / 81,09 = 0,006

Кеуектілік:

n = 1 - ρd / ρs = 1 – 1,62 / 2,66 = 0,39

Қорытынды: ρs = 2,66 г/см3; ωо = 0,08; ωv = 0,21;  ρ = 1,75 г/см3; ωmax = 0,24; е = 0,64; ρd = 1,62 г/см3; Sr = 0,33;  n = 0,39.