2.2 тәжірибелік жұмыс

Тау жыныстарының жіктемелік көрсеткіштерін анықтау

2.2.1 Теориялық бөлім

Грунттардың гранулометриялық (түйірөлшемдік) құрамы. Гранулометриялық құрамы дегеніміз борпылдақ тау жынысын құратын өлшемдері әртүрлі бөлшектердің пайыздық мөлшері. Өлшемдері азды-көпті біркелкі бөлшектердің жиынтығы фракция деп аталады.

Гранулометриялық талдаудың нәтижелері жартылай логарифмдік масштабтағы қисық сызықтардың жиынтығы ретінде беріледі. Гранулометриялық құрамның қисық сызығы біртексіздік дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді:

cu=d60/d10,

мұндағы d60, d10 – грунттағы сәйкесінше 60 немесе 10% кем бөлшектердің тиімді диаметрі.

Суда жұмсару коэффициенті (дәрежесі) (κsaf) – суға қаныққан (Rc) және ауалық-құрғақ (Rs) күйдегі бірөстік қысуға уақытша қарсыласудың қатынасы:

κsaf  = Rc  / Rs

Тасты грунттың морылу дәрежесі (κs) – бір грунттың морылған және морылмаған үлгілерінің тығыздықтарының қатынасы:

κs  = ρm  / ρ

Ірі сынықты грунттардың морылу коэффициенті деп – желінуге тексеруге дейінгі өлшемі 2 мм кем бөлшектер массасының өлшемі 2 мм жоғары бөлшектер массасына қатынасын айтады, к0 мен к1 – желінуге тексеруден кейінгі мәндер:

ks  = (k1  -  ko) / k1

Грунттардың иілгіштігі – сазды жыныстарының сыртқы күштер әсерінен тұтастығын сақтай отырып өз пішінін өзгерту және осы сыртқы күштер әсері тоқтағаннан кейінгі жаңа пішінін сақтау қабілеті. Инженерлі-геологиялық тәжірибеде сазды жыныстардың иілгіштігі иілу шектерімен сипатталады.

Аққыштық шегі (ωl) – тұтас грунттың иілгіштік күйден аққыштық күйге немесе керісінше ауысуын туғызатын ылғалдылық.

Иілу шегі (ωp) – тұтас грунттың қатты күйден иілгіштік күйге немесе керісінше ауысуын туғызатын ылғалдылық.

Иілу саны – аққыштық және иілгіштік шектеріндегі ылғалдылықтардың айырмасы:

Ip = ωl – ωp.

Грунттардың консистенциясы. Иілу шектерінің сипаттамаларына сәйкес сазды жыныстардың күйі ылғалдандыру дәрежесіне байланысты өзгереді. Саздар күйінің ылғалдандыру кезіндегі бұндай өзгерістері олардың консистенциясының өзгерісі деп аталады.

Консистенция дегеніміз әртүрлі ылғалдылық кезіндегі грунт бөлшектерінің қозғалыс дәрежесі немесе сыртқы механикалық әсерлерге қарсылық көрсетуі.

Il = (ωo - ωp) / Ip

Жабысқақтық – құрамында белгілі бір мөлшердегі суы бар грунттардың жер қазатын механизмдердің жұмысшы органдарына жабысу қабілеті. Жабысқақтық иілудің төменгі шегінен жоғары ылғалдылықта пайда болады.

Ісіну және отыру. Сазды жыныстардың ылғалдандыру кезіндегі көлемінің ұлғаюы – ісіну, ал ылғалдылық төмендеген кездегі олардың көлемінің кішіреюі – отыру деп аталады. Ісінудің сандық мөлшері ісіну қысымымен және ісіну ылғалдылығымен беріледі. Отыру көлемнің кішіреюімен сипатталады.

Сазды жыныстардың жібігіштігі. Жібу деп сазды жыныстардың суда пішінсіз массаға айналатын құрама элементтерге ыдырауын туғызатын ісінудің шекті дәрежесін айтады.

2.2.2 Тапсырмалар

12 тапсырма

13 кестеде берілген физико-механикалық қасиеттердің көрсеткіштері бойынша грунттың жіктемелік сипаттамаларын анықтаңыз және СНиП II-15–74 бойынша оның атауын беріңіз.

Кесте 13 – 12 тапсырмаға берілген бастапқы мәндер

| Нұсқа № | Петрографиялық түр | Морылмаған грунттың тығыздығы, г/см3 | Морылған грунттың тығыздығы, г/см3 | Морылмаған грунттың бірөстік қысылуына уақытша қарсыласуы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ауалық-құрғақ күйде, МПа | Суға қаныққан күйде, МПа |
| 0 | Брекчия | 2,24 | 1,93 | 34,1 | 16,4 |
| 1 | Гнейс | 2,73 | 2,51 | 111,6 | 90,4 |
| 2 | Доломит | 2,36 | 1,75 | 20,1 | 7,2 |
| 3 | Диабаз | 2,91 | 2,91 | 146,0 | 134,3 |
| 4 | Конгломерат | 1,94 | 1,76 | 28,9 | 18,4 |
| 5 | Гранит | 2,69 | 2,52 | 120,5 | 117,3 |
| 6 | Құмтас | 2,40 | 1,84 | 18,7 | 6,8 |
| 7 | Мрамор | 2,75 | 2,72 | 104,6 | 96,2 |
| 8 | Алевролит | 1,62 | 1,36 | 21,4 | 11,7 |
| 9 | Андезит | 2,40 | 2,12 | 42,8 | 34,1 |
| 10 | Сиенит | 2,74 | 2,65 | 100,3 | 87,2 |
| 11 | Аргиллит | 1,67 | 1,29 | 18,6 | 10,1 |
| 12 | Габбро | 2,80 | 2,76 | 135,1 | 146,8 |
| 13 | Кварцит | 2,81 | 2,78 | 160,7 | 158,7 |
| 14 | Липарит | 2,35 | 1,74 | 41,8 | 25,6 |
| 15 | Диатомит | 1,27 | 0,95 | 18,4 | 5,2 |
| 16 | Әктас | 2,52 | 1,81 | 22,6 | 8,3 |
| 17 | Пемза | 0,82 | 0,45 | 12,8 | 4,4 |
| 18 | Филлит | 2,68 | 2,59 | 95,1 | 89,7 |
| 19 | Перидотит | 2,88 | 2,79 | 142,5 | 128,6 |
| 20 | Трахит | 2,44 | 1,82 | 60,7 | 46,5 |

№0 нұсқа үшін тапсырма шешімінің мысалы

Берілгені:

ρ = 2,24 г/см3;

ρm = 1,93 г/см3;

Rs = 34,1 МПа;

Rc = 16,4 МПа;

брекчия

Табу керек: κsaf, κs

Шешуі:

Жаралуы бойынша брекчия – шөгінді цементтелген тау жынысы. Физико-механикалық қасиеттердің көрсеткіштерін талдай отырып, суға қаныққан күйдегі брекчияның қысылу кезіндегі беріктігі 16,4 МПа тең. Осыдан, СНиП II-15–74 бойынша грунт беріктігі орташа тасты тау жыныстарына жатады (Д қосымшасы).

Жұмсару коэффициенті:

κsaf  = Rc / Rs = 16,4 / 34,1 = 0,48

Морылу дәрежесі:

κs = ρm / ρ = 1,93/2,24 = 0,86

Д қосымшасын пайдаланып грунттың жіктемелік көрсеткіштері мен атауын анықтайды.

Қорытынды: грунт тасты, беріктігі орташа, жұмсарған, шөгінді тау жынысы.