1 НОМИНАЛДЫ ҚАЛЫҢДЫҚТЫ АНЫҚТАУ

Номиналды қалыңдықты анықтау барысында бөрене шетіндегі максималды және минималды диаметрді анықтап алады (сурет 4). Содан орташа мәнін анықтайды

dнақты= (dmax +dmin )/2.

Бұл мәнді ГОСТта көрсетілген градация есебінен жақын стандартты қалыңдыққа дейін дөңгелектейді.

Сурет 1 – Бөрене шетінің жоғарғы диаметрін өлшеу

Осымен қатар келесі ережелерді сақтайды.

Ұсақ орман материалдары 1 см градациялы 6 см-ден 13 см-ге дейінгі номиналды қалыңдықта болады, яғни 6, 7, 8, ... 13 см. Дөңгелектеу ережесі келесідей: градация жартысынан аз бөлікті есепке алмайды, ал градация жартысы мен одан жоғары (≥0,5 см) болса үлкен бүтін санға түзейді. Мысалы, нақты қалыңдық 8,5-тен 9,4 см-ге дейін болса номиналды қалыңдық 9,0 см-ге түзетіледі.

Орташа және үлкен орман материалдары 2 см градацияға ие және номиналды қалыңдықтары 14 см-ден басталады, яғни олар жұп сан болуы тиіс.

Сонымен қатар, бүтін тақ санның аз бөлігін есепке алмайды, ал бүтін тақ сан мен тақ санның жоғарғы бөлігін жақын бүтін жұп санға дөңгелектейді.

Мысалы, 18,9 см нақты қалыңдықта номиналды қалыңдық 18 см-ге тең. 19-лан 20,9 см-ге дейінгі нақты қалыңдықтың номиналды қалыңдығы 20 см-ге тең.

Өтпелі қалыңдық (14 см) нақты өлшемдері 13,5÷14,9 см тең сортиментке ие.