- СОРТЫН АНЫҚТАУ

Қылқанды кесу материалының тақталар мен жануыштарын бес сортта дайындайды: таңдамалы, бірінші, екінші, үшінші және төртінші.

Жануыштарды төрт сортта дайындайды: бірінші, екінші, үшінші және төртінші.

Жапырақты түрлі кесу материалдарын үш сортта дайындайды: бірінші, екінші, үшінші.

Құрылысқа сүректің 1-ші, 2-ші, 3-ші сортын қолданады.

Таңдамалы сорт сот ғимараты құрылысына, ауылшаруашылық машиналарының бөлшектеріне, борттар мен автокөлік орындықтарын дайындауда қолданылады.

Бірінші сортты құрылыстың жауапты бөлшектерінде, автокөлік құрастыруда, вагон құрылысында, құрылыста кесу материалдарынан созылған элементтер жасауда қолданады,

Екінші сортты жалпы өндірісте қолданады; құрылыста – қысулы элементтер мен столярлық өнімдерде қолданылады.

Үшінші сортты жауапкершілігі сондай жоғары емес құрылыста, конструкцияларды қоршауда қолданылады.

Төртінші сортты жауаптылығы аз бөлшектер мен тара дайындауда қолданады.

Сортты орнату кезінде ГОСТпен рұқсат етілген ақауларын есепке алады: оның бетте немесе КРОМКАДАдағы орналасу орындары, саны мен өлшемдері. Бірнеше ақауларды ескергенде сортты әр ақауға бөлек орнатады. Негізгі сорт түзуші ақауларға “ең нашар” сортты анықтайтын ақаулар жатады. ГОСТтан таңдау 3 кесте бойынша жүргізіледі.

Стандартта рұқсат етілетін ақаулар нормасы абсолютті немесе қатысты шамада өрнектеледі (ақау өлшемі кесу материалының ұзындығына, қалыңдық пен еніне қатысты).