- ДІҢНІҢ ПІШІНІНІҢ АҚАУЛАРЫ

Отырғызылатын бөлік ауытқуы деп отырғызылатын бөліктің диаметрінің лезде ұлғайып кетуі (немесе тақта ені), егер отырғызылатын бөлік шеті диаметрі (ені) шеттен 1 м аралықта өлшенген диаметрден (енінен) 1,2 есе асқанға қарағанда көбірек болады. Домалақтанған отырғызылатын бөлік ауытқуы болса отырғызылатын бөлік шеті домалақ болады, ал қабырғаланған кезде – жұлдызша-қалақшалы түоде болады (9 б, в сурет).

Отырғызылатын бөлік ауытқуы ормандарды кесу кезінде қалдықтардың мөлшерін көбейтіп, кесу материалдарының қисық қабаттылығына әкеледі.

Домалақтанған отырғызылатын бөлік ауытқуын одан 1 м аралықта отырғызылған бөлік шеті өлшенетін диаметрлер (тақта ені) айырымымен бағалайды; қабырғаланған – шетінің ең үлкен және кіші диаметр арасының айырымымен бағалайды.

Ауытқып кетушілік

Өсінді деп талшықтардың шатасқан бағыттағы дің орнының лезде толуы. Өсінділер көбінесе жапырақты түрлерде кездеседі. Олар кесу материалдарының сапасын төмендетеді, бірақта талшықтарының  шатасқандығы сүрекке қайталанбас текстура береді. Ол  жиһаздар мен көркемдік өнімддер жасалу кезінде бағаланады (қарағаш, жаңғақ, шамшат).

Қисықтылық деп бөрене мен тақтаның көлденең осінің қисаюын айтады. Қарапайым қисықтылық кезінде бөренеде бір иілу болады, ал ауыр қисықтылық кезінде – бірнеше. Қисықтылық кесу материалдарының сапасын төмендетеді (қисық қабаттылық пайда болады), қалдықтар мөлшері көбейеді.

Қисықтылықты үлкен қисықтылық болған жердегі f иілу бағыты шамасымен бағалайды, немесе бөрене ұзындығынан пайызбен анықтайды   (9, г сурет).

Егер бөренені қысқа шөркелерге бөлсе, онда қисықтылықә әр шөркеге бөлек анықтайды.