Тапсырма:  Ағаш үлгісі өлшемдері  60 х 30 х 40 мм и массасы  52 г  кептіру қажет. Кептіру кезінде массасы мен көлемі өгеріп тұрды:  масса, г 42, 38, 36, 36 көлемі, см3 68, 67, 65, 65.  Ағаш үлгінің бастапқы ылғалдылығын, тығыздығын анықтау қажет.

Тапсырма:  Егер ылғалдылықта 25% брус 70 мм қалыңдығы, Ені 100 мм және ұзындығы 6,0 м болса, 10% ылғалдылықта қарағай бөренесінің өлшемдерін анықтаңыз.

Тапсырма:  22 ылғалдылығында қайың тақтасының өлшемін анықтаңыз%,

егер 8% ылғалдылық кезінде тақтайлардың өлшемдері болса: қалыңдығы-25 мм, ені -

80 мм, ұзындығы - 4,0 м.

Тапсырма:  Орман сортименттерінің жіктелуі. Стандарттар санаттары және олардың сипаттамасы.