Зертханалық жұмыс 5

Mapinfo бағдарламасында үй құрылысына арналған қиыршық тас көлемін анықтау

Mapinfo бағдарламасында тахеометрік түсірістің (нұсқа бойынша) мәліметтерін рәсімдеу үшін келесі командаларды ретімен орындайды:

- Файл → Открыть пернесін басады;

- Тип файлов txt форматын таңдап ашады;

- Көлемін анықтау үшін файлдағы мәліметтердің таңдауын жасау;

- Бөлу белгілерін таңдайды, Табулятор → ОК пернесін басады;

- Файл → Сохранить как көшірмесін сақтайды;

- Таблица → Изменить → Перестроить пернесін басады;

- Имя бағанада атын өзгертеді де ОК батырмасын басады;

- Таблица → Создать точечные обьекты пернесін басады;

- X, Y координаталарын таңдайды;

- Проекция → План-схема (метр) таңдайды;

- X, Y координаталарының максимал-минимал мәнін береді;

- Окно → Новая Карта таңдайды;

- Экранға нүктелердің орналасу жағдайы шығарылады;

- Полилиния пернесін таңдайды;

- Полилиния пернесі арқылы кен орнының шекарасын белгілейді;

- Карта → Создать тематическую карту пернесін басады;

- TIN поверхность → Далее пернесін басады;

- Тематикалық картаны құру кезінде бастапқы берілгендерді Поле жолында көрсетіледі → Далее пернесін басады;

- ОК пернесін басады, экранда тақырыптық карта пайда болады;

- Программы → Поверхность → Выполнить построение изолиний пернесін басады

- Экранда изосызықтар пайда болады;

- Управление слоями → Подписи командасын басады;

- Из колонки бағанында Выражение командасын басады;

- Функции бағанынан Area командасын басады;

- Экранда Изолиниялар ауданы шығады;

- Изосызықтар әрбір 0,5 метр сайын жүргізілген (h=1 м);

Қиыршық тас көлемін төмендегі формуламен анықтайды:

Vi=12*h*Si+Si+1

мұндағы Vi - қиыршық тас көлемі

h=0,5м

Si – қима ауданы