Министерство образования и науки Республики Казахстан

Восточно-Казахстанский государственный технический университет

им. Д. Серикбаева.

ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Тезисы лекций

для студентов специальности 6М042000- Архитектура

Усть-Каменогорск

2017

УДК 725

Феоктистова Е.А.  Основы градостроительства. Тезисы лекций для студентов специальности 6Мо42000/ Е.А.Феоктистова/ ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2017.- 34с.

Тезисы лекций содержат перечень основных вопросов и краткое содержание лекций, раскрывающих содержание дисциплины. Составлены с учетом действующих нормативных документов в сфере образования и градостроительства.

Утверждено методическим советом архитектурно-строительного факультета.

Протокол №     от        2017 г.

© Восточно-Казахстанский

государственный технический

университет им.Д.Серикбаева,

2017

СОДЕРЖАНИЕ

4

5

7

8

10

13

14

16

18

20

23

25

28

33

Введение

1    Структура и объект градостроительной деятельности

2    Типология градостроительных объектов

3    Социально-экономические основы градостроительных объектов

4    Понятие о районной планировке.  Планировочная организация градостроительных систем

5    Выбор территории для строительства

6    Архитектурно-планировочная структура города

7    Функциональная организация территории города

8    Структура селитебной зон

9    Размещение и структура промышленных районов

10  Городской общественный транспорт

11  Архитектурно-планировочная организация жилого района и микрорайона  города

12  Композиционный градостроительный анализ

Список использованной литературы

Введение

Дисциплина «Основы градостроительства» является базовой в программе обучения бакалавров по специальности6М042000– Архитектура.

Тезисы лекций «Основы градостроительство» по своему содержанию соответствуют типовой учебной программе, разработанной КазГАСА и  утвержденной МОН РК. Материал курса тесно связан с дисциплинами блока архитектурного проектирования, где выполняются как архитектурные, так и градостроительные проекты.

Цель лекционного курса – ознакомить студентов с основными положениями теории градостроительства, с характером исследовательских задач, стоящих перед архитекторами-практиками и учеными.

Тезисы лекции разработаны на основе фундаментальных трудов З.Яргиной, В.Белоусова,  И.Лежавы, Я.Косицкого, В.Вергунова, Л.Авдотьина, А. Г.Малояна и др.

1 Структура и объект градостроительной деятельности

Вопросы:

- Предпосылки возникновения градостроительства.

- Процесс урбанизации.

- Задачи современного градостроительства.

- Основная терминология, иерархия градостроительной системы.

- Содержание, масштаб и детализация различных уровней градостроительной системы.

Н.А.Ладовский говорил, что «архитектура – искусство, оперирующее пространством». Объектом проектирования градостроителя является пространственная среда, в которой вертикальное измерение оказывается крайне малым по отношению к масштабам планов. Кроме того, любой населенный пункт, как бы мал или велик он ни был, является частью системы, в которой размещены люди и виды человеческой деятельности на территории страны.

В современном понимании градостроительство – теория и практика планировки и застройки городов – охватывает широкий комплекс социально-функциональных, санитарно-гигиенических, технико-экономических, архитектурно-композиционных задач, объединяет связанное со строительством и реконструкцией городов законодательное регулирование, народнохозяйственное планирование, инженерное и архитектурно-планировочное проектирование, организацию и производство строительных работ.

В основе градостроительство лежат три важнейших социальных фактора – труд, быт и отдых населения, которые определяют круг конкретных задач:

- создание наиболее благоприятной материальной среды для трудовой деятельности населения;

- решение жилищной проблемы и создание системы массового обслуживания населения;

- строительство учреждений, обеспечивающих отдых, лечение и оздоровление населения.

Градостроительные системы – продукт строительного производства, что позволяет говорить о них как о сложных техногенных системах. Вместе с тем это – техногенные системы особого рода, отличающиеся привязанностью к территории, большими размерами и включением в них в качестве материальных элементов наряду с техническими природных компонентов. Поэтому градостроительные системе относят к природно-техногенным или природно-антропогенным (созданным человеком) системам.

Весь многообразный комплекс социальных процессов, реализуемых в городе или районе расселения, принято называть функцией этих объектов. Функциями города являются:

- промышленное производство;

- наука;

- управление;

- бытовые процессы;

- общение и отдых населения;

- и другие функции социального воспроизводства.

Объектами градостроительного проектирования и исследования являются развивающиеся градостроительные системы разного масштаба и функционального содержания, пространственная организация которых направлена на создание среды общественных процессов.

С понятием градостроительная система непосредственно связано понятие система расселения. Термин расселение определяет процесс и результат формирования человеческих поселений и, в конечном счете, выражает материально-пространственную форму организации общества.

Основа формирования всех градостроительных объектов – территория, характеризуемая размерами и формой, местоположением, природными и антропогенными свойствами и ресурсами. Территория составляет основу градостроительной деятельности на любом уровне, предоставляя пространство для формирования градостроительных объектов и обуславливая в силу своих специфических качеств, характер принимаемых градостроительных решений.

Градостроительные системы организованы территориально. Их структура определяется составом и территориальными связями элементов.

Градостроительные системы организованы иерархически – в виде соподчиненного ряда объектов от относительно малых по территории комплексов – улиц и площадей, жилых и производственных зон, сельских и городских поселений – до обширных территориальных систем, вплоть до системы расселения страны.

Иерархической структуре объектов соответствуют стадии градостроительного проектирования, которые различаются содержанием решаемых задач, масштабом и характером технической документации, сроками проектирования. Решения, принимаемые на верхних уровнях, являются основой их дальнейшей более детальной проработки на следующих уровнях.

Сегодня принят основополагающий документ в области территориального развития «Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года».

Установлено, что на территории Казахстана к мегаполисам, вокруг которых формируются агломерации, можно отнести 5 крупных городов: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Актау. Остальные большие города и областные центры следует отнести к разряду центов локальных систем расселения.

2    Типология градостроительных объектов

Вопросы:

1.	Градостроительная типология как важный организующий фактор исследования и проектной деятельности.

2.	Классификация населенных мест, районов расселения.

3.	Зоны народнохозяйственной деятельности.

4.	Характеристика наиболее распространенных типов поселений.

5.	Количественная  классификация городов по численности населения; классификация городов по функциональному признаку и природным особенностям.

6.	Основные формы расселения. Городское, сельское расселение.

Типологическая классификация градостроительных объектов, как и их дифференциация по уровням, является специальной задачей градостроительного анализа. Система знаний о градостроительных объектах строится в виде иерархических и типологических классификаций, позволяющих описать все многообразие объектов рядом сходных моделей.

Населенные места делятся на городские (города и поселки городского типа) и сельские (села, деревни, хутора и другие поселки сельского типа). При отнесении населенного места к числу городских или сельских поселений учитывается численность населения, преобладающий характер трудовой занятости населения, административное положение.

Городское население формируется там, где на концентрированной экономической базе существует концентрированное промышленное производство.

Сельское население формируется на рассредоточенной экономической базе (сельское хозяйство, лесное хозяйство, прииски и т.д.). Сельское население будет существовать пока будет существовать рассредоточенная экономическая база.

Классификация городов осуществляется по ряду признаков. Один из главных среди них – численность населения. В соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, по численности населения города делятся на: крупнейшие, крупные, большие, средние, малые.

С размером города часто связано его административное значение:

- столичные города республик;

- административные центры областей, краев, округов и районов;

- города республиканского, областного и окружного подчинения.

Размеры города и его административное значение, а также территориальное расположение влияют на роль города в системе расселения. По этому показателю города подразделяются на центры систем и подцентры разного значения (ведущие и второстепенные).

Важным признаком классификации городов является его народнохозяйственный профиль (преобладающая народнохозяйственная функция). Города делятся на:

- промышленные,

- транспортные,

- курортные,

- исторические города – центры туризма,

- административные центры,

- многофункциональные города (без выраженной специализации).

Как правило, с ростом города растет его многофункциональность.

Тип  расселения.  В зависимости от качества  и  интенсивности межгородских  поездок (связей) выделяются два основных типа расселения: автономный и взаимосвязанный. Основой этого разделения являются разные функциональные взаимосвязи. Функциональные взаимосвязи населенных мест – это такие взаимосвязи, без учёта которых нельзя решать внутренние  проблемы  развития  населённых  мест.  Это  межселённые  поездки  населения, которые  не  вызваны  переменой  местожительства  (миграция)  и  имеют  цель  и  регулярность.

Автономный тип расселения характеризуется отсутствием или слабым развитием межселённых контактов на территории района. Чаще всего встречается в экстремальных природно-климатических  условиях  (Крайнего  Севера,  пустынь,  горных,  заболоченных),  а также в районах нового освоения на первом этапе их развития.

Взаимосвязанный тип расселения характеризуется сложной структурой. Для него характерно наличие центральных городов, обычно более крупных, которые являются местами притяжения межселенных связей.

Взаимосвязанный тип расселения это общая тенденция. К развитию взаимосвязанного (группового) типа стремятся около 40% населённых мест – это крупнейшие агломерации и это  является прогрессивным  процессом. Таким образом, разница между автономным и взаимосвязанным типом расселения – это интенсивность взаимосвязи.

На основе взаимосвязей происходит кооперирование по всем видам функций  (транспорт и т. д.), что значительно повышает социально-экономический эффект развития населённых мест.

3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вопросы:

- Обусловленность градостроительных решений социально-экономическими предпосылками.

- Социально-экономические исследования вопросов размещения и территориальной организации производственной и непроизводственной сфер деятельности.

Социально-экономическая область градостроительной теории включает следующие разделы исследований:

- социально-экономические исследования вопросов размещения и территориальной организации производства;

- исследования размещения и пространственной организации непроизводственных сфер деятельности;

- социально-демографические разделы, направленные на анализ характеристик народонаселения с позиций развития общественного производства и социального воспроизводства;

- социально-экологические разделы, определяющие социальную значимость природной среды и задачи природоохраны;

- социально-психологические исследования, рассматривающие вопросы восприятия городской среды населением с целью  направленного регулирования поведения и обеспечения социально-психологического комфорта городской среды;

- технико-экономические разделы, рассматривающие вопросы экономики градостроительных решений с позиций эффективности строительного производства и дальнейшей технической эксплуатации градостроительных объектов.

Вопросы территориальной организации производства рассматриваются в градостроительной теории в связи с задачами формирования комплексов производств в масштабе города и региона.

В городе идет речь о взаимном размещении и кооперировании групп взаимосвязанных промышленных предприятий, комплексной организации их производственного и научного обслуживания, транспортного и инженерного обеспечения.

Важной задачей является формирование научно-производственных, аграрно-промышленных комплексов.

Второй раздел социально-градостроительных ислледований в теории градостроительства ориентирован на исследование непроизводственной сферы. Ее организация подчиняется в первую очередь задачам обеспечения всесторонних потребностей человека, развития его творческой активности. Область исследований связана в этом случае как с экономическим анализом развития непроизводственной сферы (науки, образования, всех видов обслуживания населения), так и с социальным (неэкономическим) анализом потребностей и поведения населения.

Экономические закономерности развития непроизводственной сферы отражают соотношения прямых затрат в этой сфере (включая капитальные затраты на строительство) и получаемого народнохозяйственного эффекта, выражаемого в показателях обеспеченности населения или производства с тем или иным видом обслуживания.

Особенность программ социально-градостроительных исследований – их ориентация на сопоставление социальных и пространственных характеристик. При этом комплекс рассматриваемых социальных показателей должен быть достаточным для принятия градостроительного решения.

Временные границы социально-градостроительных исследований многообразны и выдвигают определенные требования к смежным дисциплинам. Теория градостроительства использует данные и методы истории и футурологии для долгосрочного прогнозирования; данные экономики, демографии, социологии – для разработки конкретных предложений по развитию населенных мест и регионов; данные и методы социальной статистики, конкретно-социологических исследований – при анализе функционирования градостроительных систем.

Процессы, осуществляемые в градостроительной среде, всегда представляют собой реализацию общесоциальных и индивидуальных потребностей, ценностей, норм поведения в их взаимовлиянии. Поэтому характерной чертой социально-градостроительных исследований является сопоставление этих показателей. Даже в отдаленной перспективе, при ликвидации существенных различий в условиях расселения индивидуальные потребности сохраняют многообразие и будут совпадать с потребностями общества лишь в общем выражении. Многообразие видов деятельности и форм творческой активности личности определит многообразие требований к пространственной организации среды…

Характерными особенностями прикладных социально-градостроительных исследований являются:

- территориально-пространственный аспект рассмотрения социально-экономических показателей;

- ориентация на комплексное обоснование пространственных решений;

- долгосрочность предвидения, определяющая требования к срокам социального анализа и прогноза;

- разделение основополагающих и вторичных социально-экономических явлений при исследовании развития и функционирования градостроительных систем;

- комплексный учет общесоциальных и индивидуальных потребностей и ценностей в формировании окружающей среды.

4 ПОНЯТИЕ О РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКЕ.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Вопросы:

1. Районная планировка территории и ее уровни.

Выявление природных, территориальных, экономических и трудовых ресурсов; возможности их рационального и комплексного использования; определение направлений взаимосвязанного размещения промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного и рекреационного строительства; определение видов и форм поселений и их перспективного развития.

2. Планировочные классификации.

3. Связь территориально-планировочной организации поселений с природными и функциональными характеристиками.

Проектные работы по региональному расселению и формированию единой системы расселения призваны решать наиболее масштабные задачи градостроительного освоения территории. В них проводятся исследования и проектирование крупных систем населенных мест в их взаимодействии.

В СССР в этих работах решались вопросы формирования «опорного каркаса» городов СССР, союзных республик и экономических районов. Подобные работы известны и за рубежом (например, В Великобритании, Нидерландах. Дании и др.), где они получили название «национальной планировки».

Главная цель разработки единой системы расселения на территории страны может быть сформулирована как создание градостроительных условий совершенствования народнохозяйственного комплекса страны, повышения благосостояния и всестороннего развития советских людей.

Планировочная организация территорий, охватываемых региональными схемами регионов страны, в большой степени диктуется общими экономическими закономерностями развития и размещения производительных сил, а не только градостроительными идеями и принципами. Структурно-планировочные особенности систем расселения субрегионального и локального уровня, их территориально-градостроительные характеристики и параметры, в том числе и планировочная организация территории наиболее предметно и детально исследуются и конструируются на уровне районной планировки.

Предметом районной планировки является синтез территориально-планировочных аспектов организации различных отраслей народного хозяйства, градостроительства и охраны окружающей среды на обширных территориях.

Первыми работами, близкими по своему характеру районной планировке, выполненными в конце 19 века, были проекты планировки пригородной зоны Чикаго и проекты лесопарковых зон Вены и Будапешта. На рубеже 19-20 в. возникают градостроительные концепции, рассматривающие город во взаимосвязи с окружающей территорией (Э.Говард, Сориа и Мата, Т.Гарнье).

Районная планировка – вид градостроительного проектирования, основной целью которого является комплексное наиболее рациональное и взаимоувязанное размещение на данной территории производственных предприятий, городов и поселков, транспортных, инженерных коммуникаций и мест массового отдыха населения на основе всесторонней оценки возможностей этой территории с учетом географических, экономических, архитектурно-планировочных, инженерно-технических и экологических факторов и условий.

На территории РК получили распространение два вида районной планировки – схемы и проекты.

Территориально-планировочные классификации составляют особую группу. По территориальной организации города делятся на:

- компактные,

- вытянутые (линейные),

- расчлененные.

Системы расселения в зависимости от степени концентрации поселений:

- «полосовые»,

- «узловые»,

- «ядерные».

Планировочные типологии – это классификации градостроительных приемов взаимного размещения элементов и организации системы связей в городах и районах расселения. Так, различают прямоугольные, прямоугольно-диагональные, радиально-кольцевые структуры городских планов.

Планировочная организация территории, т.е. рациональное и взаимоувязанное размещение в ее пределах зон различного функционального назначения, населенных мест, транспортной, инженерно-технической инфраструктуры и других элементов, установление оптимальных режимов взаимосвязанного функционирования этих элементов, является основной конструктивной задачей районной планировки.

Под функциональным зонированием территории района – объекта районной планировки – понимается такое членение территории на функциональные зоны, при котором за каждой выделенной зоной закрепляется определенный режим градостроительного освоения и преобладающее направление хозяйственного использования на достаточно далекую перспективу.

Для большинства объектов схем районной планировки характерно выделение следующих 3 типов функциональных зон по режиму градостроительного освоения:

- интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения и максимально допустимого искусственного преобразования окружающей природной среды;

- экстенсивного градостроительного освоения и относительно незначительного искусственного преобразования окружающей природной среды;

- ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды.

5 Выбор территории для строительства

Вопросы:

1. Выбор территории для развития существующего и строительства нового города.

2. Требования к территории для города.

3. Виды анализа территории.

Территория - основной природный ресурс, обеспечивающий жизнедеятельность города и его населения. Принятие любых градостроительных решений связано с необходимостью иметь объективную информацию о территории, на которой предстоит их реализация. Критериями получения такой информации являются специально разработанные характеристики и параметры природных и санитарно-гигиенических условий территорий, позволяющие оценить степень их пригодности для различных видов использования.

Территорию для строительства новых и реконструкции существующих городов выбирают с учетом возможности рационального размещения в их пределах мест приложения труда, жительства и отдыха населения (рис. 18). При этом принимают во внимание: природные условия места; требования промышленного, жилищного, транспортного и других видов строительства к качеству подлежащих застройке участков; возможности расположения функциональных зон города, исходя из задач обеспечения удобств для жизни населения и создания благоприятных условий для производственной деятельности; условия организации инженерного оборудования территории; требования экономики строительства.

Для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям, территория города должна иметь:

- достаточные для размещения всех видов строительства размеры, а также резервы расширения, и в первую очередь в связи с перспективным увеличением жилищной обеспеченности населения;

- благоприятные природные данные для строительства жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений;

- благоприятные условия для целесообразного взаимного размещения отдельных функционально-планировочных частей города, принимая

во внимание и удобства присоединения их к инженерно-техническим и транспортным инфраструктурам;

- достаточно близкие источники водоснабжения и энергоснабжения.

Для жилой застройки отводят территории с наиболее благоприятными естественными и санитарными условиями, по возможности вблизи рек и водоемов. При этом участки береговой полосы разделяются между промышленной и селитебной зоной с учетом того, чтобы был сохранен свободный доступ из жилых районов и парков к воде. По соображениям охраны окружающей среды размещение застройки не допускается: на территории лесопаркового пояса города (кроме объектов, связанных с обслуживанием отдыха населения и эксплуатацией лесных угодий); в I зоне поясов санитарной охраны источников водоснабжения и курортов; на территории археологических и других заповедников, а также охранных зон памятников культуры.

При выборе территории для строительства нового города и расширения существующего необходимо учитывать:

- природные условия места;

- требования промышленного, жилищного, транспортного и других видов строительства

к качеству участков;

- требования охраны окружающей среды;

-  условия взаимного расположения основных  зон  города,  исходя из задач обеспечения благоприятных  условий  производственной  деятельности  предприятий  и  наибольших удобств для жизни населения;

и другие условия и требования.

Территорию для нового города выбирают на основе районной планировки. Она должна иметь:

- достаточные размеры для размещения всех видов строительства с учётом расширения города и обеспечения населения общей площадью жилого фонда 18 м на человека;

-  природные  данные,  позволяющие  строить  промышленные,  жилые  и  общественные здания и осуществить озеленение по возможности без дорогостоящих инженерных работ;

- удобное присоединение различных частей города к сети железных и автомобильных, к водным путям сообщения;

-достаточно близкие источники энерго- и водоснабжения.

Оценку пригодности территории для строительства обычно производят по инженерно-геологическим, строительно-климатическим и почвенно-растительным условиям.

6 Функциональная организация территории города

Вопросы:

1.Функциональные зоны, требования к размещению зон.

2. Планировочное районирование города.

3. Система культурно-бытового обслуживания города. Тенденции в организации культурно-бытового обслуживания.

При всем многообразии городов существуют некоторые понятия, общие для любого типа поселений, с помощью которых принято описывать их строение, функционирование и развитие. Одной из основных моделей территориальной организации города является его функциональное зонирование.

Функциональное зонирование – это дифференциация территории города по характеру использования. т.е. по типу функционального назначения.

Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности городского населения – труда, быта, отдыха поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации городского пространства.

Четкое разделение города на зоны труда, селитьбы и отдыха не всегда было характерным для организации поселений. Характер жизнедеятельности населения и организации территории допромышленного города имели в своей основе пространственное совмещение функций труда, быта и отдыха жителей. Лишь промышленная революция и концентрация производства определили новые принципы зонирования городов. Впервые они были сформулированы в проекте индустриального города Тони Гарнье.

Большой вклад в теоретическую и практическую разработку принципов комплексной функциональной организации городов внесли интернациональные конгрессы новой архитектуры (СIAM), объеденившие многих ведущих архитекторов современного направления стран Западной Европы во главе с Ле Корбюзье.

С учетом преимущественного функционального использования территория города, согласно нормам и правилам планировки и застройки городов, укрупненно подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно - рекреационную.

Селитебная территория составляет примерно половину всей территории города. При этом территория жилой застройки брутто, т.е. в красных линиях, занимает половину селитебной территории. Территория жилой застройки нетто, т.е. без участков обслуживающих учреждений, зеленых насаждений, улиц и дорог, занимает половину территории жилой застройки брутто. Иными словами, собственно на жилую застройку приходится 12-13% земли в городских границах.

Селитебная зона, в зависимости от величины поселения и характера застройки может проектироваться из расчета 80-180 м2 на 1 жителя. Из них участки городских общественных зданий и сооружений занимают 15-20), улицы и площади – 15-20%, общегородские озелененные территории – 10-15%. Оставшиеся 50% приходятся на жилую застройку.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и комплексов научных учреждений со связанными с ними опытными производствами. Во взаимосвязи с производственными территориями формируются участки коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта (пути внегородских сообщений, сортировочные, технические станции, контейнерные площадки транспорта и т.д.).

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования.

Совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, они формируют непрерывную систему открытых пространств города и его окружения.

Предварительные потребности в величине селитебной территории города определяют в соответствии со средней этажностью его жилой застройки, исходя при этом из укрупненных показателей в расчете на 1000 жителей.

Комплексной, полифункциональной зоной города является общегородской центр. В его составе участки объектов общегородского общественного обслуживания, административно-управленческих учреждений, жилых комплексов, сады, парки, пешеходные зоны, площади и др.

Главными задачами функциональной организации территории города являются:

- согласованное размещение основных функциональных территорий относительно друг друга;

- создание удобных связей между ними;

- рациональная структурная организация каждой из них.

В соответствии с санитарными требованиями селитебные территории располагают с наветренной стороны относительно промышленных территорий и выше по течению реки. При размещении промышленных предприятий, не выделяющих вредных веществ и не создающих вибрации и шума, стремятся организовать комплексные производственно-селитебные районы, в границах которых складываются условия для экономии затрат времени и сил населения на трудовые поездки.

7 СТРУКТУРА СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ

Вопросы:

1.Место и значение селитебной зоны.

2. Планировочная структура селитебной зоны.

3. Общий принцип организации селитебных территорий.

Важнейшим элементом города является его селитебная территория – зона размещения жилой застройки, общественных центров и зон отдыха населения.

Задачи градостроительной организации селитебной зоны исходят из понимания жилища как развитой материально-пространственной системы, являющейся средой непроизводственной деятельности населения. Жилая среда организуется в градостроительных проектах на всех уровнях: в районной планировке осуществляется выбор площадок для жилищного строительства, в генеральном плане решаются вопросы комплексной организации селитебной зоны города или сельского поселения, в проектах детальной планировки и застройки разрабатываются архитектурно-планировочные предложения по формированию жилых комплексов, определяются приемы застройки, типы жилых и общественных зданий.

Селитебная территория составляет примерно половину всей территории города. При этом территория жилой застройки брутто, т.е. в красных линиях, занимает половину селитебной территории.

Территория жилой застройки нетто, т.е. без участков обслуживающих учреждений, зеленых насаждений, улиц и дорог, занимает половину территории жилой застройки приходится 12-13% земли в городских границах.

Селитебная зона, в зависимости от величины поселения и характера застройки может проектироваться из расчета 80-180 м2 на 1 жителя. Из них участки городских общественных зданий и сооружений занимают 15-20%, улицы и площади – 15-20%, общегородские озелененные территории – 10-15%. Оставшиеся 50% приходятся на жилую застройку.

Задачи проектирования селитебной территории:

- организация функциональных процессов в жилой среде (быт, отдых, обслуживание, хозяйственные функции);

-  обеспечение удобной транспортно-пешеходной связи с зонами: труда, общественного центра, отдыха, остановок общественного транспорта;

- создание среды благоприятной по санитарно-гигиеническим показателям;

-   создание эстетически полноценной среды.

В зависимости от величины города, его народнохозяйственного профиля и характера застройки селитебная территория занимает 50-60% его площади. На их структуру и конфигурацию существенное влияние оказывают не только размеры, но и специфика ландшафтно-природной ситуации, характер функционального зонирования города, размещения промышленности в его пределах.

Задачи формирования селитебных территорий исходят из необходимости создания максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных, бытовых потребностей населения. Эти задачи реализуются в жилых комплексах разных уровней, формируемых на основе объединения жителей по общественному обслуживанию и совместному использованию территории.

Главный принцип организации таких комплексов - минимизация затрат времени на пространственную доступность объектов обслуживания, мест отдыха, осуществление других функции в их пределах, При проектировании селитебных территорий выделяются два основных типа жилых комплексов – жилой район и микрорайон.

Величина жилых районов определяется этажностью застройки и плотностью населения, спецификой планировочной структуры города, его природно-ландшафтной ситуацией. В пределах жилых районов площадью, как правило, от 80 до 250 га и численностью населения от 25 до 80 тыс. чел. размещаются учреждения и предприятия периодического обслуживания населения. В зависимости от ситуационных условий жилой район может формироваться: в виде обособленного района, если он проектируется в городе с расчлененной структурой и отрезан от других его частей естественными и искусственными преградами; как составная часть группы жилых районов, образующих планировочный район города - основную территориальную единицу селитебных территорий больших и крупных городов.

Важным фактором планировочной организации селитебной территории является членение ее на межмагистральные территории сетью магистральных улиц и дорог с массовым общественным транспортом. Такое членение строится с расчетом максимальных по дальности подходов к остановкам общественного транспорта в 500-600 м. Расстояние между магистральными улицами при этом принимается не более 800-1000 м. В центральных районах города в силу специфики их функционирования, обусловленной исторически сложившейся дробной квартальной застройкой, сеть магистралей может быть значительно более плотной.

8 РАЗМЕЩЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ

Вопросы:

1.Рациональное размещение промышленных территорий в структуре города.

2. Размещение промышленных зон и расселение.

Производственную зону города составляют городские промышленные районы, которые формируются на основе кооперирования предприятий, вспомогательных и обслуживающих объектов, инженерных сооружений, а также связанных с ними общественных и научно-исследовательских центров. Планировочная структура промышленного района должна быть взаимосвязана со структурой всего города.

В основе промышленных районов выделяются промышленные узлы, формирующиеся на основе объединения и кооперирования предприятий, однородных по отраслевым и технологическим характеристикам, по комплексному использованию транспортной и инженерной инфраструктуры. Объединение промышленных территорий в промышленные узлы и районы дает значительный экономический, социальный и градостроительный эффект, который соответственно выражается:

в снижении капиталовложений на освоение и эксплуатацию территории промышленного района за счет интенсификации ее использования, формирования единой инженерной и транспортной инфраструктуры внутри промышленного района, в городе в целом;

в снижении затрат времени населением на трудовые поездки за счет формирования мощных коммуникационных связей между крупными промышленными и селитебными зонами;

в возможности оптимального решения структуры транспортных коммуникаций города и промышленного района;

в обеспечении композиционного единства основных структурных элементов города.

Определяющими при размещении промышленных предприятий являются санитарно-гигиенические характеристики производства, которые в значительной степени влияют на условия формирования промышленных районов и всей структуры города. Промышленные районы, в зависимости от класса санитарной вредности и грузооборота предприятий, действующими нормами подразделяются на три типа

Крупные металлургические, химические, нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятия, связанные с разработкой полезных ископаемых создают большие концентрации производственных вредностей и оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье и санитарно-гигиенические условия жизни населения. Расстояние от таких районов до селитебной территории устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости от технологии, эффективности улавливания производственных вредностей, взрыво- и пожароопасности производства.

К предприятиям, выделяющим незначительные производственные вредности и не требующим полной изоляции от селитебных зон, но связанными со значительным грузооборотом и необходимостью устройства подъездных железнодорожных путей, относятся машиностроительные, текстильные, пищевые предприятия. Санитарно-защитная зона между ними и селитебной территорией может быть 50-1000 м. Из-за необходимости обслуживания железнодорожным транспортом такие районы целесообразно размещать на границе селитебной зоны.

К предприятиям, не оказывающим вредного влияния на условия жизни населения и имеющим незначительный грузооборот, относятся заводы точной механики, приборостроения, оптики. Такие предприятия не требуют изоляции от селитебной зоны и могут располагаться в ее пределах. Роль санитарно-защитной зоны может выполнять озелененная транспортная магистраль.

Планировка промышленных районов, располагаемых в удалении от селитебной зоны, в малой степени связана со структурой города. Их связь формируется только транспортными магистралями. Промышленные районы, непосредственно примыкающие к границам селитебной зоны, включаются в систему городских магистралей. Их структура должна решаться с учетом планировки и застройки прилегающих к ним районов города. Архитектурно-планировочная структура промышленных территорий, расположенных внутри города, определяется пространственной характеристикой окружающих жилых районов и формируется в тесной взаимосвязи с ними.

Основными функциональными зонами промышленного района являются:

- производственная зона, в которую включаются площади промышленных предприятий и связанных с ними объектов;

- зона складского и энергетического хозяйства;

- транспортная зона – территории подъездных путей сортировочных станций, погрузочно-разгрузочных сооружений;

- зона общественных и обслуживающих центров, в которой размещаются учреждения, научно-исследовательских и административно-хозяйственных учреждений, объекты технического обслуживания общерайонного значения.

Основными градостроительными требованиями при размещении промышленных территорий в структуре города являются:

организация связей с местами расселения трудящихся, с сырьевой базой, источниками энерго- и водоснабжения общегородского значения, внешними и внутригородскими транспортными магистралями;

обеспечение планировочной и композиционной связи с прилегающими районами города, включение их в композиционную структуру города;

кооперирование обслуживание промышленного района с общегородскими и районными системами культурно-бытового обслуживания;

исключение (или, в крайних случаях, сведение к минимуму) влияния производственных вредностей на селитебные территории города.

В настоящее время растущее значение приобретают задачи реконструкции сложившихся промышленных районов, интенсификация использования территории, комплексная организация подсобных предприятий, транспортного и складского хозяйства.

9 городской общественный транспорт

Вопросы:

1. Градостроительные требования и условия организации городского движения и транспорта.

2. Организация системы магистральных улиц и дорог.

3. Организация внешних транспортных связей.

Значение городского движения и транспорта в современном городе определяется важными социальными требованиями:

- к мобильности передвижения для свободного пользования в городе всей сетью общественных центров, мест приложения труда, учреждений обслуживания и мест отдыха;

- к экономии личного времени, которое становится все более важным в жизни каждого человека для его профессионального, культурного и физического развития;

- к охране окружающей среды от вредного воздействия транспорта и устранению опасностей уличного травматизма.

Планировочная композиция города закладывает основные предпосылки для рациональной постановки транспортного обслуживания.  Транспортно-планировочная организация города оперирует функциональными процессами и материальными структурами, в числе которых могут быть названы:

передвижения населения на общественном транспорте, включая таксомоторы, на автомобилях индивидуального пользования и пешеходные – к учреждениям обслуживания и на работу на расстояние до 1 – 1,5 км;

общие затраты времени на передвижения, зависящие от расстояний пешеходных подходов к остановкам транспорта, времени ожидания, дальности поездки и скорости сообщения транспортных средств на маршрутах движения;

транспортная подвижность населения (число поездок в год на 1 жителя), зависящая от величины и планировочной структуры городов; принимается на перспективу в пределах от 100 – 300 поездок на 1 жителя в год в малых и средних городах и до 600 – 700 поездок в крупных и крупнейших городах;

транспортная сеть города, или сеть общественного транспорта, под которой понимается вся совокупность линий, маршрутов и остановочных пунктов всех видов общественного транспорта, функционирующих в городе или проектируемых на перспективу. Транспортная сеть города характеризуется по затратам времени населения на передвижения и по средней длине поездки по городу;

виды общественного транспорта, подразделяемые на:

- уличные, использующие для движения проезжую часть улиц или пути движения, расположенные в пределах красных линий. К уличным видам общественного транспорта относятся трамвай, троллейбус, автобус и микроавтобусы различных типов;

- внеуличные, трассы которых проходят вне улиц в виде наземных, подземных (мелкого или глубокого заложения) и надземных линий. К внеуличным видам транспорта относятся – электрифицированная железная дорога, метрополитен, монорельсовая дорога и скоростной трамвай. Внеуличные виды транспорта относятся к скоростным видам.

автомобилизация города, под которой понимается насыщение города легковыми автомобилями до перспективной нормы 150 – 180 машин на 1 тыс. жителей;

грузовое движение, под которым понимается перемещение грузов в пределах города грузовыми автомобилями и при необходимости выделение специальных дорог преимущественно для грузового движения;

улично-дорожная сеть города, под которой понимается вся совокупность проездов, улиц, дорог, их примыканий, пересечений и площадей, включая систему магистральных улиц и дорог.

Транспортно-планировочная организация города, обеспечивающая наименьшие затраты времени населением на передвижения от мест жительства к местам приложения труда и к основным центрам культурно-бытового тяготения (центр города, вокзалы, стадионы, городские парки и т.д.), означает сокращение средней длины поездки по городу и общей величины работы городского транспорта.

Улично-дорожная сеть – важнейшая из систем, объединяющих город в целостный функционально-планировочный комплекс. Она состоит из низовой сети – подъездов к домам, проездов и жилых улиц, имеющих местное значение, и системы магистральных улиц и дорог, связывающих жилые районы с центром города, с местами приложения труда, вокзалами, городскими и районными стадионами и парками, специализированными центрами обслуживания, а также друг с другом. Система магистральных улиц и дорог – каркас всей транспортно-планировочной организации города.

Магистральные улицы и дороги образуют рациональную систему при условии, что в их начертании в плане города соблюдены три главных принципа:

- разделение на категории в соответствии с перспективными размерами движения по ним, определяемыми на основе специальных расчетов;

- соподчинение магистралей по категориям;

- соответствие решений узлов пересечения (классов пересечений) категориям пересекающихся магистральных улиц и дорог.

Все три принципа взаимосвязаны и применяются одновременно. При проектировании это может осуществляться следующим образом: по наиболее протяженным и нагруженным направлениям прокладываются трассы магистральных улиц и дорог высшей категории (скоростные городские дороги и магистральные улицы непрерывного движения), к которым присоединяются магистральные улицы общегородского значения, а от них отходят магистральные улицы районного значения. Кроме того, магистральные улицы более высокой категории не должны примыкать или меть своим продолжением (после пересечения или разветвления магистралей) магистральные улицы более низкой категории.

Внешние транспортные связи города – пассажирские связи с другими городами и районами страны, с пригородной зоной, где расположены места массового кратковременного (еженедельного) отдыха горожан, а также внешний (внегородской) грузооборот промышленных предприятий, доставка грузов для снабжения города промышленными и продовольственными товарами. В функциональной организации территории города предусматривается специальная зона внешнего транспорта.

Внешние пассажирские связи требуют рациональной комплексной организации тех видов транспорта, которые обеспечивают в данном городе эту группу перевозок – прежде всего автомобильного и железнодорожного, а также водного (речного и морского) и воздушного.

Автобусный транспорт обеспечивает связи города с ближними населенными пунктами и местами массового отдыха. Автобусные вокзалы целесообразно размещать вблизи магистралей, ведущие на внешние автомобильные дороги, а также на периферию центральных районов, чтобы избежать излишних пересадок и переездов по городу.

Железнодорожные пассажирские станции в новых городах рекомендуется располагать на границе проектируемой на перспективу селитебной зоны, удобно связывая вокзал с жилыми районами и с городским центром системой магистральных улиц. В малых, средних и больших городах рационально проектирование одного ж\д вокзала при пассажирской станции проходного типа.

В крупных сложившихся городах с развитым узлом пригородных ж\д сообщений вокзалы тупикового типа часто оказываются в средних частях города. в окружении городской застройки. Основное направление их реконструкции – организация удобной пересадки с пригородного на внутригородские виды транспорта. Другое важное направление реконструкции перегруженных внутригородских вокзалов – создание новых узлов пересадки на подходах к ним, в новых периферийных районах застройки на промежуточных ж\д остановках, а также проектирование вылетных линий метрополитена и скоростного трамвая в пригородную зону и в соседние города групповой системы населенных мест.

10 городской общественный центр

Вопросы:

1. Характеристика и понятие городского общественного центра.

2. Функционально-планировочная организация городского центра. 3.Размещение в структуре города, типы планировочной композиции, функциональная структура, зонирование, организация транспортно-пешеходного движения.

Общественная жизнь города связана с формированием системы учреждений и центров культурно-бытового обслуживания. Структура общественных центров города зависит от его величины, административного значения, места в системе расселения, народнохозяйственного профиля. С ростом города пространственно развивается и усложняется структура общественных центров.

Малый город обычно имеет компактный общегородской центр, выполняющий одновременно функции периодического и повседневного обслуживания. Если малый город – центр обслуживания прилегающего сельскохозяйственного  района, в организации и расчете учреждений центра учитывается сопряженное население.

В больших и крупных городах система центров получает пространственное развитие: формируются центры жилых и планировочных районов, центры  зонах труда и отдыха. В крупнейшем городе – развитая пространственная система центров, главным элементом которой является общегородской центр (центральный район) – обширная по территории зона города, в пределах которой выделяется ядро центра с преобладающим удельным весом административно-общественных функций. Центральный район крупнейшего города, помимо общественных зданий, включает значительный удельный вес жилой застройки, к организации которой предъявляются специальные требования.

Центры крупнейших городов, являющихся, как правило, административными центрами областных и республиканских систем расселения. выполняют функции межселенного обслуживания и организуется с учетом тяготеющего к городу-центру насеелния. Наряду с главным общегородским центром, система центров крупнейшего города включает специализированные центры общегородского и межселенного значения, центры планировочных районов, жилых районов и микрорайонов, центры в зонах труда и отдыха.

По функциональному содержанию общественные центры могут быть многофункциональными и специализированными.

В крупнейшем городе общественный центр формируется как обширная по территории зона и помимо общественных функций выполняет и жилые – необитаемя вечером зона дневной актинвости имеет ряд недостатков. Возможны и целесообразны в центре, по крайне мере, три вида жилой застройки:

временные жилища – гостиницы, общежития, пансионаты, квартиры, рассчитанные на короткие сроки проживания, и т.п. потребители которых не нуждаются в школах и детских учреждениях, внешних жилых зонах;

служебные квартиры административного и технического персонала, пребывание которого на территории городского центра должно быть постоянным;

жилища, совмещенные с местом приложения труда представителей некоторых профессий – например, мастерские, студии и т.п.

Общие требования к планировочному решению центра:

- удобная связь его с селитебной зоной города;

- размещение основных объектов в доступности до 200 м от остановок общественного транспорта;

- организация пешеходных путей, связывающих все функциональные зоны и элементы центра.

Планировочная структура городских центров обуславливается их функциональным содержанием, общей вместимостью учреждений и открытых пространств, местом в плане города, характером природного ландшафта. Можно различать компактные, линейные и расчлененные схемы центров.

Компактность и внутренняя пешеходная доступность характерны для центров малых и средних городов, а также для центров районов и микрорайонов в селитебной зоне. Простейший тип компактного центра – пешеходная площадь, застроенная по периметру. Развитие этого типа ведет к островной застройке и расчленению территории площади на функциональные зоны.

В простейшем виде линейный центр может представлять собой главную улицу города или района с магазинами, культурно-зрелищными и административными учреждениями. Здесь пешеходные пространства могут быть представлены расширенными тротуарами или бульварами вдоль проезжей части улицы.

Линейный центр может располагаться между двумя дорогами одностороннего движения, если расстояние между ними не превышает 100-150 м. Такой основной прием позволяет обеспечивать удобное транспортное обслуживание и близкую пешеходную доступность остановочных пунктов.

Линейная форма центра легко допускает анфиладное построение пространства, террасирование поверхности и заглубление проездов для загрузки товаров, автостоянок, транспортных развязок.

С ростом города структура общественного центра усложняется, включая ряд взаимосвязанных общественных комплексов, площадей, улиц, озелененных участков. Система центра крупнейшего города представлена ядром центра и развитой сетью различных по функциям административно-общественных комплексов. В ряде случаев возникает задача вынесения элементов городского центра (торговых, зрелищных, спортивных, медицинских и др.) на границу города для обеспечения функций межселенного обслуживания. Такое решение характерно как для крупнейших городов – центров крупных агломераций, так и для средних и больших городов – центров местных систем расселения.

11 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА И МИКРОРАЙОНА ГОРОДА

Вопросы:

- Понятие жилого района.

- Функционально-планировочная организация жилого района, система обслуживания.

- Организация транспортно-пешеходных связей жилого района.

- Понятие микрорайона, зонирование территории, организация транспортного движения.

Основное звено в структуре селитьбы – жилые комплексы, формируемые на основе функционального и пространственного объединения групп жилых домов по обслуживанию и совместному использованию территории. В качестве таких единиц в настоящее время проектируют микрорайоны и жилые районы. Иерархия этих комплексов диктуется общим принципом минимизации затрат времени населением при осуществлении многообразных функций на жилой территории и при посещении учреждений обслуживания. При этом элементы повседневного посещения приближаются к дому, формируя первую структурную единицу селитьбы – микрорайон, а элементы периодического пользования концентрируются в большей степени, формируя жилой район.

Жилые района, состоящие из микрорайонов, объединенных общественным центром, формируются в пределах селитебной территории средних и больших городов и в пределах планировочных районов крупных и крупнейших городов.

Размеры и структура жилых районов зависят:

- от величины города;

- планировочной организации города;

- от этажности застройки.

Согласно градостроительным нормам жилой район может иметь население 25-40 тыс. в средних и больших городах, 40-80 тыс.жителей в крупных и крупнейших городах.

Общественно-торговый и культурный центр жилого района занимает территорию 2-5 га. Он должен находиться в пределах пешеходной доступности населения (радиус до 1500 м).

Через территорию жилого района и его центр проходит городской общественный транспорт.

В районе предусматривается система пешеходных путей, обеспечивающих удобный подход населения к общественным центрам и остановкам общественного транспорта.

Планировочное построение и композиция жилого района определяются его местом в плане города, природными условиями, общей композиционной идеей и исторически сложившейся застройкой (в условиях реконструкции).

Характерна динамика представлений о жилом комплексе. На определенном этапе жилой комплекс отождествлялся с понятием квартала, затем – микрорайона. В настоящее время его трактовка шире и относится к жилым образованием разной величины, часто он понимается как межмагистральная территория, включающая несколько микрорайонов.

Жилые районы включают в свой состав:

- территории микрорайонов,

- участки общественно-торговых центров и других культурно-бытовых учреждений периодического обслуживания,

- сады, бульвары и скверы,

- физкультурно-спортивные сооружения,

- лечебные учреждения,

- предприятия коммунально-хозяйственного назначения.

Важное структуроформирующее значение в пространственной организации жилого района отводится размещению его планировочного ядра - общественно-торгового центра

Городская застройка должна быть комплексной, наряду с жилыми домами одновременно должны возводиться объекты общественного назначения. Сеть учреждений общественного обслуживания строится, как правило, по ступенчатой системе на базе двух основных принципов: максимального приближения объектов повседневного обслуживания к жилым комплексам (а также учреждениям и предприятиям, размещенным в селитьбе) и сосредоточения объектов обслуживания периодического и эпизодического посещения в крупных центрах районного и городского значения (рис. 2.1, 2.2). В целях наиболее полного удовлетворения запросов населения в общественных центрах возможно кооперирование объектов обслуживания различных отраслей.

Исходя из функций объекта обслуживания и местонахождения людей, на городской территории выделяют:

A.    Объекты, сопутствующие месту жительства (объекты ежедневного пользования) - детские сады - ясли, школы, спортивные залы и др.

Б. Объекты, находящиеся в пределах пешеходной доступности от различных мест нахождения людей, но не связанные с их местом жительства - кафе, столовые, аптеки, отделения связи, магазины продовольственных товаров и др.

B.  Объекты периодического и эпизодического пользования.

Г. Уникальные, специализированные объекты и комплексы.

На пересечении главных пешеходных путей в середине межмагистральной территории размещаютя школы, детские учреждения, озелененные территории отдыха. Вокруг таких внутренних общественных зон группируется застройка с квартирами для многодетных и сложных (трехпоколенных) семей. В ряде случаев она может быть более низкой этажности.

Непрерывность пешеходных связей межмагистральных территорий желательно при пересечении с транспортными магистралями обеспечивать устройством тоннелей или мостов для пешеходов.

Микрорайон представляет собой структурную единицу селитьбы, связанную с повседневным обслуживанием населения. Микрорайоны размещают в пределах межмагистральных территорий. Численность населения микрорайонов составляет 4-6 тыс.жителей в малых городах, 6-12 в больших и средних, до 20 тыс. в крупных и крупнейших городах.

В некоторых случаях предусматривается формирование жилых групп (2-3 тыс.жителей) с первичными пунктами обслуживания, а в многоэтажной застройке – домов-комплексов с первичным обслуживанием.

В формировании планировочной структуры микрорайона существенна роль размещения детских учреждений и школ. Минимизация радиусов доступности чаще всего возможна (особенно в крупных микрорайонах) при относительно равномерном их размещении по территории.

Совместно с обслуживаемой ими жилой застройкой детские учреждения (радиус доступности до 300 м) образуют внутримикрорайонные первичные жилые группы, а школы (радиус доступности до 500 м) - комплексы жилых групп.

В микрорайоне размещают детские учреждения и школу (с участком 2-4 га в зависимости от вместимости и градостроительных условий), общественно-торговый центр (0,5-1,5 га).

В состав микрорайонов входят:

- жилые территории (участки жилых зданий и образуемых ими дворовых пространств),

- участки общественно-торговых центров повседневного обслуживания,

-участки школ и детских учреждений,

- места отдыха и занятий спортом,

- хозяйственные зоны,

- участки автостоянок и гаражей.

Важным фактором планировочной организации селитьбы является членение ее на межмагистральные жилые территории сетью городских дорог. Жилые районы и микрорайоны формируют в соответствии со структурой межмагистральных территорий. При этом чем интенсивнее используется территория, тем больше требуется транспорта для ее обслуживания и тем больше членится территория.

12  композиционный градостроительный анализ

Вопросы:

1. Обусловленность композиционного решения природными факторами

2. Понятие объекта градостроительной композиции.

3. Особенности анализа градостроительной композиции.

Природные условия двояко влияют на композиционное построение градостроительных объектов. Во-первых, они являются важнейшим фактором принятия функционального решения – размещения и пространственной организации жилища, производства, города, региональной  системы расселения. Одновременно природный ландшафт в его неповторимом своеобразии создает эстетическую основу для принятия композиционного решения. В настоящем разделе разбирается именно эта прямая связь эстетики градостроительного объекта с эстетикой природного ландшафта.

Эстетическое восприятие природы связано с реализацией наших представлений об идеальном облике ландшафта. Гармоничность его строения представляется в виде идеального соотношения форм рельефа, растительности, водных поверхностей. В градостроительной композиции используются и по возможности усиливаются наиболее ценные качества природного ландшафта – такова общая установка современного градостроительного проектирования. Поэтому мы говорим – город удачно «вписался» в ландшафт, жилая застройка сочетается с живописным рельефом, ансамбль городского цнтра «раскрывается» на реку. В построении композиции города мы как бы «сотрудничаем» с природой, выявляя ее эстетический потенциал.

В композиции города наряду с учетом общей ландшафтной ситуации значительную роль играет преобразование отдельных компонентов ландшафта. В этом случае рельеф, вода, насаждения становятся тем материалом, из которого градостроитель «лепит» композицию, целенаправленно используя и изменяя их свойства, создавая многокрасочные парковые насаждения, сети искусственных водоемов, другие активные элементы композиции.

Участие природных элементов в композиции градостроительного объекта определяет, с одной стороны, постепенное ее развитие и изменение во времени, и с другой стороны – постоянные «колебания» облика среды в разные моменты времени, динамичность ее восприятия. Так, с годами постепенно преобразуется искусственный рельеф, происходит рост или деградация насаждений, эти процессы протекают совместно с постепенным изменением застройки, сооружений. Городской ландшафт – синтез искусственных и естественных элементов – развивается как одно целое. Вместе с тем в зависимости от погодных условий, времени суток, сезона городской пейзаж постоянно меняет свой облик.

Т.о., градостроительная композиция строится в соответствии с эстетикой природного ландшафта в целом, с учетом эстетических свойств отдельных его компонентов.

Композиционный анализ природного ландшафта как исходной ситуации для формирования художественного образа градостроительного объекта направлен на исследование тех его свойств, которые могут быть использованы именного в композиционном аспекте. При этом возникает задача описания природного ландшафта в характеристиках, сопоставимых с характеристиками градостроительных объектов. Говоря об акцентах, доминантах, пространственной структуре и масштабе применительно к природному ландшафту, мы обращаемся к объемно-пространственным характеристикам, к «геометрии» ландшафта, обладающей самостоятельной эстетической значимостью. и одновременно заключающей в себе потенциал формирования композиции города, и системы расселения. Первостепенное значение в анализе приобретает выявление типических элементов ландшафта, из которых складывается представление об бразе края (о характерных чертах пейзажа – горного, равнинного, морского). Седи таких типических элементов могут быть названы прежде всего характерные формы рельефа и водные системы, а также состав и распределение растительности. Кроме того, важное значение имеют такие черты, как степень многообразия, «мозаичности» ландшафтов, преобладание крупных или мелких пространственных членений, «открытых» или «замкнутых» перспектив, количество и характер антропогенных элементов (агроландшафтов технических сооружений, застройки и т.п.), их историческая целостность.

Наиболее активно влияют на эстетическое восприятие ландшафта «доминантные» элементы – горные вершины, цепи холмов, реки или крупные водоемы, реже – растительность. По планировочной или пространственной конфигурации это могут быть локальные или точечные образования (отдельные вершины, рощи) или линейные протяженные, образующие «оси» ландшафта (горные хребты, речные долины). Часто подобные элементы, находясь на территории города, непосредственно участвуют в формировании композиции городской среды, ее пространственной структуры. В других случаях ландшафтные элементы (как правило, наиболее крупные) образуют природный фон, общую основу пейзажей города, что особенно характерно для горных и приморских поселений.

Своеобразие природного ландшафта создает предпосылки формирования неповторимого облика города, если архитектор действует в согласии с природой.

Выявляя в процессе анализа природные доминанты, мы фиксируем неоднородность, направленность в восприятии ландшафта. Примером может служить выделение оптимальных трасс и точек обозрения ландшафтов, проводимое в предпроектном анализе при проектировании зон отдыха. В окончательном проекте они находят отражение в трассировке дорог и прогулочных маршрутов, размещении и композиции отдельных комплексов отдыха и центров обслуживания. Предпректный анализ геометрии ландшафта при проектировании нового города или жилого комплекса позволяет выявить оптимальную композиционную ориентацию – раскрытие основных панорам и перспектив и локализацию отдельных «бассейнов видимости», диктуемую рельефом местности, экспозицию и характер освещенности склонов, зависящие от климатических особенностей рассматриваемого района. При этом исходный ландшафт может использоваться активно (его качества усиливаются) или «пассивно» (качества нивелируются).

Т.о., роль природно-ландшафтных компонентов в композиции градостроительного объекта проявляется в двух уровнях: крупные элементы и членения участвуют в формировании общего облика города, его панорам; элементы второго порядка формируют внутренние городские пейзажи. Сказанное определяет необходимость специального предпроеткного анализа эстетических характеристик природного ландшафта.

Композиционный потенциал природных элементов зависит и от их относительной изменяемости, в которой проявляются общие закономерности динамики природных ландшафтов. Из ландшафтных компонентов, используемых в композиции градостроительных объектов, наиболее изменяемой является растительность.

Градостроительное проектирование направлено не только на создание функционально полноценной среды общественной жизнедеятельности, но одновременно и эстетически значимой среды. Эстетическая программа градостроительного творчества формулирует общие требования к архитектурно-художественному формированию градостроительной среды, определяет условия полноценного духовного воспроизводства. Следует отметить большую познавательную ценность и воспитательную роль архитектурно-градостроительного искусства, создающего эстетико-информационную среду повседневной жизнедеятельности человека.

Принятие градостроительных решений в градостроительном проектировании осуществляется в единстве с решением функциональных задач. Вместе с тем особенности творчества архитектора-градостроителья, образность его мышления, а также характер представления основной части проектной информации (планировочных схем, макетов, аксонометрий) позволяют говорить о значительной роли художественного творчества в процессе проектирования. Иными словами, проектировщик не только решает город по законам красоты, но решает его всегда в образной, художественной форме.

Задача градостроительной композиции – создание художественно-выразительной системы пространственно организованных архитектурных объектов.

Градостроительная композиция выражает идейно-образное содержание архитектурно-градостроительных объектов и одновременно отражает их функционально-технические характеристики. Т.о. пространственная форма в градостроительстве – одновременно знак (символ), передающий функциональную и образную информацию.

Единство функциональной и эстетической составляющих в восприятии, а часто и в проектировании градостроительных объектов, требует проведения специального анализа композиционных аспектов проектирования.

Цель композиционного анализа – в определении приемов и принципов градостроительной композиции, как особого раздела знаний, направленного на решение художественно-эстетических задач.

Теория композиции рассматривает свойства градостроительных объектов, определяющие их художественную выразительность, эстетическую ценность. Т.о., она исследует объективную основу формирования прекрасного в градостроительстве.

Теория градостроительной композиции рассматривает закономерности  построения объектов всех масштабных уровней – от отдельных городских ансамблей до композиционных системы регионального  масштаба, выявляя общие закономерности их формообразования по законам эстетики. При этом композиционный анализ рассматривает комплексно все стороны и элементы пространственно-организованной среды, выявляя при этом роль собственно планировочных решений.

Композиционный анализ в градостроительном искусстве имеет ряд особенностей, отличающих его содержание и структуру от других искусствоведческих дисциплин. Особенности композиционного анализа:

- выявление функциональной обусловленности композиционных решений;

- выявление природной обусловленности композиции;

- выявление исторической обусловленности (преемственности) композиции;

- исследование композиции с учетом восприятия объектов во времени;

- учет двухстадийности в формировании градостроительных объектов.

Для характеристики выразительности градостроительной композиции используются понятия двух типов. Первые – определяют эстетическую значимость элементов в пространственной системе. Значимые элементы выступают в виде композиционных центров (узлов, доминант) и осей, формирующих в совокупности основу (каркас) композиции. Ведущие элементы композиции выделяются на фоне рядовой застройки, образуя иерархию узлов и осей, различающихся по своей роли в композиции города. Роль ведущих элементов в композиции могут выполнять наряду с архитектурными сооружениями и пространствами также элементы природной среды.

Для описания градостроительных элементов по характеру композиции используются понятие зона и граница, применительно к описанию градостроительной среды и собственно планировочным решениям.

Образная характеристика градостроительной среды слагается из ряда компонентов – рисунка, пластики и цвета застройки, ее масштаба и ритмического построения, стилевых характеристик, т.е. всего арсенала средств архитектора-градостроителя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1  Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов. Спец. «Архитектура»/ З.Н.Яргина, Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др.; Под ред. З.Н.Яргиной. – М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.

2 Малоян Г.А. Основы градостроительства/Учебное пособие: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. – 120 с.

3 Авдотьин Л.Н. Градостроительное проектирование: Учеб. для вузов/ Л.Н.Авдотьин, И.Г.Лежава, И.М.Смоляр. – М.: Стройиздат, 1989. – 432 с.

4  Оспанкызы А., Мусабаев Т., Кушенов А. Основные аспекты территориального планирования Республики Казахстан. Издатель LAP LAMBERT Academic Publishing- 43 с.

5 СНиП