12

Қаланы қайта құру

|  | — тарихи қалыптасқан қаланы (оның жоспарлануын, құрылысын және абаттандырылуын) әлеуметтік-экономикалық жағынан қалпына келтіру, жаңарту., салады. санитарлық-гигиенич. сәулет-көркемдік міндеттері мен ғылыми-техникалық талаптары. прогресс. Қаланы қайта жаңарту қолданыстағы және жаңадан игерілетін аудандардағы жаңа құрылымдарды, қанағаттанарлық жағдайдағы ғимараттар мен олардың кешендерін қайта құру және сақтау жөніндегі іс-шараларды, қазіргі заман талаптарына сәйкес көшелер мен алаңдарды қайта жаңарту жөніндегі іс-шараларды қамтиды. қалалық қозғалыс. Жаңа жол-қаланы қайта жаңартудың ең пәрменді әдісі. Қалалардың даму тарихының барлық кезеңінде үнемі жүйелі түрде қажеттілік туындады. олардың жоспарлау құрылымын жаңарту, жекелеген ғимараттар мен құрылыстарды ауыстыру және қоғам өмірі жағдайындағы өзгерістерден туындаған әртүрлі қайта құру іс-шараларын жүргізу. Кеңес өкіметі жылдарында қалалардың көпшілігі айтарлықтай өсіп, жаңарып отырды, бірақ олардың көпшілігінде капитализм кезеңінде құрылған құрылыс, совр сақталды. к-раның жағдайы Кеңес адам өмірінің жаңа жағдайларына қарама-қайшы келеді. КОКП ХХІІ съезінде қабылданған Кеңес Одағы Коммунистік партиясының бағдарламасы КСРО-да капитализмнің кез келген елімен салыстырғанда ең жоғары өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету, тұрғын үй проблемасын шешу, қоғамның толық кешенін құру, халықтың мәдени-тұрмыстық қажеттіліктеріне қызмет көрсету міндетін қояды. Кеңес қалалары мен кенттері адамдардың еңбегі, тұрмысы мен демалысы үшін ең жақсы жағдайларды қамтамасыз ететін өндірістерді, аймақтарды, тұрғын үйлерді, қоғамдар мен мәдени мекемелер желілерін, коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындарды, көлікті, инженерлік жабдықтарды және энергетиканы ұтымды кешенді ұйымдастыру болып табылады. Бұл ескі қалаларды түбегейлі қайта құруды, оларды жан-жақты қайта құру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды талап етеді. Қайта құру процесі көлемі, жоспарлау құрылымы мен құрылысы жағынан ерекшеленетін қалаларда әртүрлі түрде өтеді. Оның негізі 20-25 жылға және таяудағы 5-7 жылға арналған Бас жоспар болып табылады, оның ішінде қаланың келешекте дамуын ғылыми алдын ала болжауды және жоспарлаудың, құрылыс салу мен абаттандырудың прогрессивті шешімдерін қамтитын бас жоспар ұзақ уақыт бойы қажетті талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Қаланы қайта жаңартудың бас жоспарларын табысты жүзеге асыру үшін, олардың белгілі бір реттілігімен, қалалық х-ға салынған барлық материалдық құндылықтарды мұқият ескеру, құрылыс салуға бөлінген аумақты, нормалардан, көше желісінің ұзындығынан және инженерлік коммуникациялардан асырмай ұтымды пайдалану қажет. Қаланы қайта құру кезінде жаңадан салынып жатқан құрылыс. кәсіпорындар, әдетте, бар пром-мен біріктіріледі. р-ны. Соңғыларды ұйымдастыру, сондай-ақ өткізілетін технич шақырылады. кешенді механикаландыру және автоматтандыру базасында жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта жаңарту, жаңа технологияларды енгізу. - - - - - - - - - - - жол, автомобиль жолдары және инженерлік коммуникациялар. Қалыптасқан қалаларда қала аумағында өндірістің біркелкі орналаспауы жиі байқалады, бұл тұрғылықты жерінің жұмыс орындарынан алшақтығын туғызады. Шағын және орта қалаларда ТКМ кешенді жүзеге асыру кезінде. және тұрғын үй құрылысы бұл кемшілік пром біркелкі орналастыру жолымен жойылады. бұл тұрғын үй мен өндірістің жедел және ыңғайлы байланысын қамтамасыз етеді. Ірі қалаларда өндірістің орналасуының біркелкі еместігін көптеген жағдайларда жою мүмкін емес, сондықтан қоныстандыру жағдайларын жақсартудың маңызды құралы көлікті дамыту және атап айтқанда қаланың неғұрлым алыс бөліктерін ірі өнеркәсіп аудандарымен байланыстыратын қуатты көлік артерияларын құру болып табылады. Қаланы қайта жаңарту үшін әуе және су бассейндерін сауықтыру жолымен халықтың санитарлық-гигиеналық жағдайын жақсарту міндеті маңызды болып табылады (ауа бассейндерін санитарлық қорғау, су қоймаларын санитарлық қорғау қараңыз). Өнеркәсіп аудандарын ұйымдастыру базасында өнеркәсіпті орналастыруды реттеу-қайта жаңартылатын қалалардың жоспарлануын, құрылысын және санитарлық жай-күйін жақсартудың неғұрлым түбегейлі тәсілі. Қалалардың санитарлық жағдайы сондай-ақ аумақтың инженерлік дайындығын жүргізу жолымен жақсарады (жер асты сулары жоғары тұрған жерлерді құрғату, су қоймаларын тереңдету және оларды ағынды жерлерге айналдыру, безгек ошақтарын болдырмау, көшкіндерді, шөгінділерді, топырақтың шөгуін болдырмау, жыралар мен т.б. дамуын тоқтату). Жергілікті жерді дайындау-қаланың кез-келген бөлігін салу мен абаттандырудың маңызды кезеңі. Мысалы. Ленинградта аумақты инженерлік дайындау жұмыстары Крест аралында стадионды салу және Жеңіс паркін салу кезінде және қаланың жаңа Приморск ауданының стр-ва үшін Васильев аралының батыс бөлігінде Ленинградтың "теңіз қасбеті" жүргізілді. бұл санитарлық жағынан пром. кәсіпорындар мен тұрғын үйлер. Тарихи қалыптасқан қалалардың көпшілігі қазіргі заманғы көшелер мен алаңдардың өте қабілетсіздігімен ерекшеленеді. (әсіресе автокөлік) көп қарқындылығы бар қалалық көлік. Бұл кемшіліктерді жою үшін кәсіпорындарды, мекемелерді және т.б. ұтымды орналастыру, жер асты жаяу жүргіншілер туннельдерін орнату жолымен көлік пен жаяу жүргіншілердің қозғалысын ажыратып, әртүрлі деңгейдегі қиылыстарымен жылдам қозғалыс артерияларын тең келтіру, сақиналы немесе хорды магистральдарды орталықты айналып өтуге немесе көлікті туннель иод орталықпен өткізіп жіберу қажет. Көлік қозғалысын ұйымдастырудың негізіне қалалық жолдар мен алаңдардың нақты жіктелуі тиіс. Магистральды көшелер мен алаңдар, әдетте, кеңейтіліп, көліктің толассыз қозғалысынан босатылатын тұрғын көшелер желісі бөлінеді. Жаңа құрылыс қолданыстағы құны төмен тұрғын үй құрылысын біртіндеп ауыстырумен және осыған байланысты қаланың қалыптасқан жоспарлау құрылымын біртіндеп жетілдірумен қатар жүреді. Қалалардағы жаңа құрылыс практикасы экономикалық жағынан неғұрлым тиімді қала құрылысы бөліктерін біртіндеп қайта жаңартудың бір мезгілде бос аумақтардағы жаппай құрылымымен үйлесуі болып табылатынын көрсетеді. Қалалардың тұрғын аудандарын қайта жаңарту кезінде жоспарлау мен құрылыс салуға қойылатын талаптар халықтың еңбегі мен тұрмысына неғұрлым қолайлы жағдай жасау, алдын алуды кеңінен жүргізу қажеттігінен туындайды. дамыту, қоғамдарды, балаларды тәрбиелеу нысандарын кеңейту, оқу-танымдық және мәдени - ағартушылық қызметтің әртүрлі түрлерін одан әрі дамыту, қоғам жүйесін, тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету жүйесін кеңінен дамыту, тұрмыста дене шынықтыруды одан әрі енгізу жолымен үй тұрмысын біртіндеп қайта құру. мәдениет және спорт. Өзара бөлінген көлемі бойынша шағын тоқсандардан тұратын қалалардың қалыптасқан жоспарлы құрылымы өсіп келе жатқан әлеуметтік талаптарды қанағаттандырмайды, өйткені қазіргі кварталдарда халыққа мәдени-тұрмыстық қызмет көрсететін қажетті мекемелер, тұрғындардың демалыс орындары және балалар ойнайтын алаңдар орналастырылмайды. Сондықтан қаланы қайта құрудың негізгі міндеттерінің бірі қаланың қалыптасқан жоспарлау құрылымын ірілендіру және тұрғын үй орамдарын қайта жаңарту болып табылады. Тұрмыстың жаңа коммунистік нысандарын дамыту қызмет көрсету мекемелерін санаттарға (пайдалану жиілігіне байланысты) нақты бөлу қажеттілігін негіздейді: тұрғын үйлер кешенін бастапқы және күнделікті қызмет көрсету мекемелерімен шағын аудандарға біріктіру (алғашқы қызмет көрсету желісін қараңыз), ал шағын аудандар топтарын — орталықтарымен тұрғын аудандарға біріктіру. қызмет көрсету. Ірі қалаларда тұрғын аудандар жоспарлы аудандарға аудандық қоғамдармен, орталықтармен қосылады. Тұрғын аудандардың шекарасын белгілеу кезінде автомагистральдардың трассалары, рельефтің ерекшеліктері және жаратылыстың барлық жиынтығы ескеріледі. оның ішінде жасыл желектер алқаптары; жоспарлау аудандарын бөлу кезінде — қала аумағын жалпы функционалдық аймақтарға бөлу. Тұрғын үй құрылысын қайта құру кезінде үнемді сақталады. тұрғын үй қорының тығыздығына, құрылыс тығыздығына, ат ғимараттары арасындағы алшақтықтарға қатысты санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы талаптар. д. Қаланы қайта құру жалпы қалалық қоғамдардың, орталықтың дамуымен (орталықты жаңа орынға сирек ауыстыру) сүйемелденеді. Жалпы қалалық орталық аймағын бөлу кезінде оның қоғамдарын, функциялары мен салаларын кеңейту ескеріледі. халыққа қызмет көрсету. Гл. жалпы қалалық орталықты қайта жаңарту талаптары: оның аймағынан шом шығару болып табылады. көлік қозғалысын бөлу және ірі автотұрақтар орнату, құрылысты тығыздату және жасыл желектер алаңын кеңейту. Жасыл желектер жүйесі қалада біркелкі орналасқан және бір-бірімен және қала сыртындағы орман саябақтарымен үздіксіз жасыл белдеумен байланысты айтарлықтай ірі алқаптардан тұруы тиіс. Осы жолақтың шегінде спорт алаңдары орналасады. Жалпы қалалық және аудандық саябақтар, шағын аудандар мен үй жанындағы бақтар көшеттерін біріктіру қала халқының демалуы үшін неғұрлым қолайлы болып табылады. Мұның барлығы жасыл желектер алаңын ұлғайтуды және мәдени-ағарту және спорттық мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар кешенін кеңейтуді ғана емес, сонымен қатар қоршаған жерде толыққанды демалысты ұйымдастыруды талап етеді. Қала сыртындағы демалыс базаларын қаламен арнайы жолдарды қарастыра отырып, саябақ жолдарымен байланыстыру қажет. қала маңындағы көлік бағыттары. Бұл ретте көлік желілерін жаппай салу ұсынылмайды. Халықтың демалуына арналған қала сыртындағы жерлерде жол беруге болмайды. электр станциялары, ірі қойма құрылыстары, жүк айлақтары және т.б. қала шегіндегі кәсіпорындар мен ЖЭО өзен ағысынан төмен ағыста демалу аймағы жоқ және оларды құру қарастырылмаған жағдайларда ғана мүмкін болады. Демалыс аймақтарының жобаларын әзірлеудің алдында барлық қала маңы аймағын жоспарлау болуы тиіс. Қала сыртындағы демалысты ұйымдастыруда су қоймалары үлкен маңызға ие. Мәселен, мысалы. Киевтегі Труханов аралының көгалдандырылған және суланған аумағы қараусыз қалған шетінен тұрғындардың демалатын ауданына айналды. Үлкен орман алқабында, Минскіден 12 шақырым жерде Свислочи өзенінің ағысынан жоғары, ауданы 3000 гектардан асатын Заславль су қоймасы құрылды. Қаланы қайта жаңартудың міндетті шарты — табиғат табиғатта сақталатын қала маңындағы ландшафты, әсіресе орман белдеуін қорғау жөніндегі іс-шаралар. түрінде. Бас жоспарда көрсетілген қаланың сәулеттік-жоспарлау композициясы жалпы қала үшін де, оның АЖҚ үшін де көлемді-кеңістіктік шешімдер үшін негіз болып табылады. бөлімдер. Эстетикалық арттыру. қала құрылысының сапасын жақсарту, жаңа сәулет мәнерлі ансамбльдерді құру, бүкіл қаланың сәулеттік бірлігіне қол жеткізу-Р. ж. кезінде туындайтын аса маңызды Шығармашылық міндеттер сәулет ескерткіштерін жаңа сәулет ансамблдеріне қосу маңызды мәнге ие, әсіресе, көркем құндылық болып табылады. Қаланы қайта құру кезінде қоршаған ландшафт жан-жақты ескеріледі. Сәулет жағынан ең жетілдірілген қалалардың ансамбльдерін ұйымдастыру жергілікті жердің ерекшеліктеріне негізделген. Ленинградтың кең өзеніндегі тегіс жері оның жоспарлануының тұрақтылығын анықтады және Ленинградтық көшелер мен жағалаулардың алыс перспективаларының ерекше маңыздылығын анықтады. Ленинградтың бұл ерекше қала құрылысы сапасы оның жоспарлануы мен құрылысын одан әрі кеңейту кезінде де дамиды. Қиылысқан жері бар қалаларда жер бедерінің биік нүктелері пайдаланылады, олардан әдемі түрлер ашылады және онда сәулет тұрғысынан неғұрлым маңызды және қызықты қоғамдар, барлық жерде көрінетін ғимараттар орналасқан. Жер бедерінің ерекшеліктері Киев — Крещатика көшесінің бас көшесін кеңейту және салу кезінде ескерілді. Көшенің жоғарғы жағында бульвары бар террас пайда болды,бүкіл құрылыстың үстінде 14 қабатты қонақ үйдің төбесінде салынған ғимарат басым. Мәскеу қаласын қайта құру кезінде құрылыстың сәулеттік мәнерлілігіне қол жеткізу үшін аса маңызды жағдай ретінде ЖТҚ барлық алуан түрлілігін біріктіруге мүмкіндік беретін рельеф, су кеңістіктері мен жасыл желектер пайдаланылады. қаланың бір бөлігі біртұтас. |
| --- | --- |

# ҰЛЫБРИТАНИЯ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРЫН ҚАЙТА ЖАҢАРТУ

# Елдің солтүстік бөлігінде орналасқан бірнеше қалалардағы жағдай түбегейлі өзгерді.

# Мәселен, Ньюкасл - на-Құпия, Лестер, Ливерпуль және Манчестер Жаңа жоспарлау департаменттері құрылды. Осы қалаларда ескірген құрылыс салу елдің оңтүстік бөлігінің неғұрлым өркендеген қалаларында болуы мүмкін болатындай, онда түбегейлі қайта жаңартуды жүзеге асыруға мүмкіндік берді, олардың дамуы бірте-бірте орын алған. Англияның солтүстік бөлігіндегі қалаларды салу мен қайта жаңартуға неғұрлым ірі капитал салымдары болған кезде осы қалаларда өмір сүруге неғұрлым қолайлы жағдайлар жасалуы мүмкін. Бұл халықтың оңтүстікке қарай жылжуын баяулатты, бірақ оны тоқтату мүмкін емес.

# Мұнда жарияланатын мысалдар Ұлыбританияның жаңа қалаларын салу және қазіргі бар қалаларын қайта жаңарту саласындағы қазіргі заманғы үрдістер туралы түсінік береді. Олар сондай-ақ қала құрылысы саласында жүзеге асырылатын зерттеулердің кең ауқымын көрсетеді.

# Әр түрлі шешімдер бір мақсатты көздейді: қалалардағы автомобиль қозғалысының мәнін түсіну және бұл қозғалысты сәулет композицияларына қосу әлі кеш емес.

# Әңгіме Бьюкенен баяндамасындағы принциптерді практикада қолдану туралы болып отыр,онда қолданыстағы қалаларды кеңейту кезінде де, жаңа қалаларды салу кезінде де қалалық құрылыстың жоғары сапалы деңгейін қолдау қажеттігі атап көрсетіледі.

# ГЛАЗГО

# Глазго халқының саны шамамен 2 млн. адамға жетеді, портты кеңейту шамамен 21 км жағалауды салу қажеттілігін тудырады. Қала аумағын жоспарлау жобасы 1954 жылы бекітілді, 5 жыл ішінде 29 аудан толық қалпына келтірілді. Бұл мақалада Вудсайд және Коукадденс аудандары қарастырылады. Орталықтың айналасындағы ұзақтығы 8 км антисанитарлық жағдайда тұрған аумақтар абаттандырылады және Клайд өзенінің сол және оң жағалауларына тармақталған қалалық автомагистральдар үшін белгіленген нормаларға жауап беретін рокадалық жол салынады.

# ГЛАЗГО ВУДСАЙД АУДАНЫ

# Қайта жаңартуға жататын аймақ 65 га жерді алып жатыр. Мектептер мен шіркеулер зауыттар мен қоймалармен араласты.

# Ұсынылған жобада 1 га жуық 370 тұрғын бөлмеге тең құрылыс тығыздығы қарастырылған, бұл 1985 жаңа пәтерді құрайды. Бұдан басқа, 4 га екі бастауыш мектепке, 3 га - лицейге, 1,6 га — техникалық колледжге және 1,2 га - қоғамдық балабақшаға бөлінген. Көгалдандыруға бөлінген қалған аумақ бас магистральдарды жиектейді. Жобада көзделген барлық жұмыстардың құны (учаскелерді сатып алу құнын қоса алғанда) шамамен 41,5 млрд. теңгені құрады. франк.

# ГЛАЗГО КОУКАДДЕНС АУДАНЫ

# Бұл алаңның үштен бірі үлкен әмбебап дүкендер орналасқан іскерлік орталықта орналасқан. Тұрғын үй аумағы мұнда құрылыс тығыздығы Вудсайд ауданы үшін қабылданған (га 370 тұрғын бөлме) сияқты болатындай етіп қайта жаңартылуы тиіс, бұл 600 пәтерді құрайды. Олардың бір бөлігі автотұрақтармен қамтамасыз етілген көп пәтерлі үйлерде болады. Сауда кәсіпорындары тек 3/4 аумақты алады. Жаяу жүргіншілерді көліктен ажырату барынша мүмкін дәрежеде жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік аймақ 24 га алуы тиіс, оның 16 жалға беруге арналған.

# Жобаланатын жолдың солтүстік бөлігі реконструкциялауға жататын секторға кіреді. Мұнда Форт-энд-Кпайд (Глазго-Эдинбург) арнасының бойымен өтетін радиалды солтүстік - батыс магистраліне рокад байланысқан түрлі деңгейдегі айрықтар қарастырылған.

# Ауданы 2,7 га жуық учаске бас автовокзалдың құрылысына бөлінген. Британдық темір жол компаниясы вокзалды Куин-стритке толық қайта құруды болжайды (жаңа кешенде ірі сауда кәсіпорындары мен автотұрақтар үшін орын қарастыра отырып).

# Муниципалитет, Британдық темір жол компаниясы, ғылыми-технологиялық корольдік колледж және өнеркәсіптік және сауда фирмалары қабылдаған учаскелерді сатып алу, бұзу және жұмыстардың құнын қоса алғанда, ауданды қайта жаңарту жөніндегі жұмыстардың құны шамамен 67,65 млрд.франкті құрады.

# ЛИВЕРПУЛЬ

# АРХ. У. БОР

# Ливерпуль-екінші үлкен порт және үшінші өлшемі бойынша Ұлыбритания қаласы-кешікпей соғыс кезінде қатты қираған өз орталығын қайта құруға кірісті; басты күш-жігер қорқытып жатқан аудандарды абаттандыруға шоғырланды. Қала халқы тек 750 мың болса да, ол Англияның солтүстік-батыс ауданының орталығы рөлін атқарады.

# 1962 жылдың басында муниципалитет тек орталықты ғана емес, бүкіл қаланы қайта құру қажет деген қорытындыға келді. Билік қысқа мерзімге қала құрылысы кеңесін тағайындады, одан кейін қайта құру мәселелерін зерттеу үшін жаңа басқарма құрылды. Қазіргі уақытта ірі жобалар жүзеге асырылу сатысында. Қала аумағының үштен бір бөлігі жүз жылдықтың соңына дейін қайта жаңартылады, ал орталық ауданның үштен екі бөлігі келесі уақытта құрылысы аяқталады деп болжануда.

# Толық қайта құру бағдарламасын жүзеге асыру қаланың жаңа жоспарлауына қалалық автомобиль жолдары үлгісіндегі Бас көлік магистральдарының желісін енгізуге мүмкіндік береді. Екінші дәрежелі өтпе жолдар желісі үшін барлық транзиттік көлік жойылатын қолданыстағы көшелер пайдаланылады. Ішкі өтпе жолдар жаяу жүргіншілерге қолданыстағы көшелер бойынша қозғалыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілетін аудандарды бөледі; бұл көшелер немесе автомобиль қозғалысы үшін жабылады немесе ол болашақ құрылыс аумағындағы төменгі қабатқа ауыстырылады.

# Техниканың соңғы үлгісімен жабдықталған көп қабатты гараж-тұрақтар ішкі бульвар сақинасының дүкендеріне ыңғайлы кіреберістерді қамтамасыз етеді. Қоғамдық көлікті пайдалану үшін қолайлы жағдай жасау үшін қайта отырғызу пункттерін ұйымдастыру бойынша шаралар қабылданады. Ірі темір жол магистральдары сәйкес келетін үш негізгі вокзалды өзара байланыстыратын метро желісі салынатын болады.

# Қайта жаңартудың негізгі жобалары Сен-Джонс (St . John ' s) (құны - 13,5 млрд. франк). Қазірдің өзінде 800 орындық автотұрақ пен қонақ үй құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ, Стренд-Передайз ауданын қайта құру қарастырылған, онда жаңа автовокзал салынады. Оның үстінен 2,5 мың автомобильге арналған гараждар, 2,5 мың тұрғынға арналған көп пәтерлі үйлер, 2,6 га алаңы бар қоғамдық бақ, қаланың қоғамдық орталығы және басқа да кешендер (жұмыстың жалпы құны - 12,17 млрд.франк) жобаланды. Шумен күрес шаралары ретінде .осы жаққа қараған үйлердің қасбеттері саңырау және дыбыс өткізбейтін болады деп болжануда.

# МАНЧЕСТЕР

# АРХ. С. С. МИЛЛАР (J. S. MILLAR)

# Қаланың орталық аумағын қайта құру үшін үш жобалық тапсырма әзірленді.

# Әкімшілік орталығы: жоба Альберт-сквер мен Дінсгейт арасында жаяу жүргіншілерге арналған үлкен алаңды құруды көздейді. Алаң бірыңғай сәулет ансамблін құрайтын ғимаратпен салынған. Жоба сондай-ақ жаңа университет кешеніне кіретін Райлендс кітапханасын қайта құруды көздейді. Бұл жоба қала орталығының жоспарлау шешімінің кең жобасының бірінші кезеңі болып табылады, оның мақсаты жаяу жүргіншілер қозғалысын көлік қозғалысынан толық бөлу болып табылады.

# Соборға жолдарды қайта құру. Собор қалада басым құрылыс деп танылды. Собордың Батыс порталының алдында шағын жабық алаң жобаланған. Солтүстік жағынан-көгалдандырылған аумақ. Жаяу жүргіншілерге автомобиль қозғалысымен байланысты емес жағдайларды ұсыну үшін аса маңызды мән беріледі.

# Осы аумақта биік ғимараттарды орналастыру кезінде (11 га) адам ауқымын сақтауға және собордың ауқымына зиян келтірмеуге көп көңіл бөлінді.

# Маркетинг секторы: шамамен 11 га алып жатқан осы секторда Ливерпульдің басты сауда магистралі - Маркет-стрит орналасқан.

# Жобада бұл көшені автомобиль қозғалысы үшін жабу көзделеді; бұл дүкендерді оған іргелес көшелерге орналастыруға және тек жаяу жүргіншілерге арналған аймақтар құруға мүмкіндік береді.

# СЭЛФОРД (SALFORD)

# Сәулетшілер Р. МЭТЬЮ (R. MATTHEW) және П. Д. МАРШАЛЛ (P. J. MARSHALL)

# Манчестерден солтүстікке қарай орналасқан Сэлфорд Англияның солтүстік бөлігіндегі өнеркәсіптік аймақты қалпына келтіруде маңызды рөл атқаруға тиіс. XIX ғ.ескірген құрылыстармен айналысатын қаланың орталық аумағының шамамен 36 гектарын қамтитын жобада сәулетшілер сауда кәсіпорындары, тұрғын үйлер мен әкімшілік мекемелер үшін қалалық құрылыстың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге ұмтылды.

# Өзара тығыз байланысты екі аралас аймақ аумағында 2,5 мың пәтер салынуы тиіс. "Дуплекс"пәтерлері бар сегіз қабатты үйлер:(екі қабатта) және бірінші қабаттағы гараждар бір - бірімен жер деңгейінен көтерілген жаяу жүргіншілерге арналған платформалармен байланысты болады, олар сауда орталығына өтеді (осы сектор үшін көзделген халықтың тығыздығы-1 га 450 адам).

## Қаланы қайта құру халықтың өмір сүруі үшін қолайлы жағдай жасау және оның барлық элементтерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында жоспарлау мен құрылысты жаңарту мен қайта құрудың үздіксіз процесі болып табылады. Қайта құру қажеттілігін талап ететін келесі негізгі себептерді атап өтуге болады:

## қалыптасқан жоспарлау құрылымының қала ортасына өсіп келе жатқан талаптарға, жаңа функцияларға және экологиялық жүктемелерге сәйкес келмеуі;

## тұрғын үй қоры мен қалалық аумақтарды пайдалану тиімділігінің жеткіліксіздігі;

## құрылыстың моральдық және физикалық тозуы;

## қалалық ортаның жекелеген элементтерінің қызмет ету мерзімдерінің әр түрлі кезеңі;

## қалалық ортаның құнды тарихи архитектуралық қасиеттерін дамыту процесінде жоғалту.

## Қала ортасын қалыптастыратын кез келген материалдық объектілер қайта жаңартуға жатады. Бұл жеке ғимараттар, кешендер, тұтас қала құрылысы құрылымдары, магистраларалық аумақтар, қоғамдық-көлік тораптары, тарихи құрылыстың қорық аймақтары, инженерлік құрылыстар, коммуникациялар, әртүрлі мақсаттағы аумақтардың учаскелері болуы мүмкін.

## Тұрғын үй құрылысының аудандары мен кварталдары қайта жаңартудың ең маңызды объектісі болып табылады. Мұнда көпфункционалды қала құрылысы объектілерін (көшелер, қоғамдық көлік тораптары, қоғамдық кешендер), сондай-ақ кварталдар топтарын, жеке ғимараттарды қайта құруға болады. Қалыптасқан тұрғын үй құрылысын қайта жаңарту процесі тұтастай алғанда ғимараттар мен құрылыстарды бұзуды, салуды, қалпына келтіруді, жөндеуді қамтитын қайта жаңарту іс-шараларын өзара байланысты жобалау, жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу болып табылады.

## Қайта жаңарту жөніндегі іс-шаралар ұстау (бұзу және жаңа құрылыс, функционалдық пайдалануды өзгерту, габариттер, объектіні сақтау және жөндеу), қайта құру дәрежесі (толық немесе ішінара), қайта құру ауқымы (ішінара, жекелеген ғимараттарды қамтитын, жергілікті, ғимараттар тобын қамтитын, тұтас), біржолғы (бір мезгілде және дәйекті) сияқты белгілер бойынша бөлінеді.

## Қайта құру дәрежесі бойынша қайта құру іс-шаралары оларды жүргізу нәтижесінде объект сапасының нормативтік көрсеткіштері қаншалықты қол жеткізілгенімен сипатталады. Моральдық тозуды жою кезінде жаңарту толық болып саналады. Үй-жайларды қайта жоспарлаусыз табиғи тозуды азайту кезінде қайта жаңарту объектіні ішінара қайта өзгертумен жүргізілген болып есептеледі. Қалыптасқан тұрғын ортаны толық жаңарту - бұл тұрғын үй қорын және орамішілік аумақтарды қайта құру, жаңа құрылыс, мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету мекемелерінің жүйесін реттеу, нормаларға сәйкес демалыс орындарын құру.

## Бір жолғы қайта жаңарту қысқа мерзімде 5 жыл ішінде аяқталады...7 жыл қатарынан барлық есептік мерзімге созылады.

## Әдетте, қалаларда қайта жаңартудың екі нұсқасы қолданылады:

## қалалық маңызы бар объектіні толық өзгертумен бір мезгілде жүзеге асырылатын тұтас, мысалы, тозған, Жаңа Құрылыс және тірек ғимараттарын жөндеумен орамды толық қайта жаңарту;

## қайта жаңарту объектісінің құрамына кіретін жекелеген тірек ғимараттарын бұзудан, жаңаларын салудан немесе жөндеуден тұратын жергілікті маңызы бар ішінара, дәйекті жүзеге асырылатын қайта жаңарту.

## Тұрғын үй құрылысын қайта жаңарту жөніндегі шешімдер тұрғын үй ортасын жақсартудың ұзақ мерзімді болжамы болып табылады. Қалаларды қайта жаңартудың қала құрылысы тұжырымдамасы тұрғын үй құрылысын ұйымдастырудың қолданыстағы нормативтерін сақтауға негізделген. Қайта жаңартуды іске асыру қалалық ортаны қайта құру процесінің нақты үрдістерімен үйлесуі тиіс.

## Қайта жаңартудың ұзақ мерзімді тұжырымдамасы мынадай негізгі ережелерді ескеруге тиіс:

## ірі және ірі қалаларда қайта құру ауқымы мен кеңістікті ұйымдастыру орналастырудың өзара байланысты жүйелерінде айқындалады. Сондай-ақ қоныстандыру жүйесіндегі байланысты қамтамасыз ететін көлік тораптары мен магистральдарды қалыптастыру үшін қала орталығын дамыту үшін аумақтарға қажеттілік ескерілуі тиіс;

## тұрғын және қоғамдық аумақтардың халықтың күнделікті демалысын ұйымдастырумен ұтымды қатынасын орнату, көп деңгейлі кеңістікті пайдалану;

## тұруға жарамды қорды барынша сақтау;

## қалыптасқан аудандарды жоспарлы ұйымдастыруды реттеу және сақталатын тұрғын үй қорын жаңғырту.

## Қайта құру тұжырымдамасында есептік мерзімге 10...15 жыл мынадай шарттар ескерілуі тиіс:

## ірі және ірі қалалардың орталық бөліктерінде аумақтарды қайта жаңарту кезінде аз қабатты құрылыс көп қабатты тұрғын үй кешендерімен қарқынды ауыстырылуы тиіс;

## Тарихи ортаны қалыптастыратын ескі қалашық аз қабатты құрылысты сақтау, қалыптасқан құрылысты құрылымдық-жоспарлау ұйымдастыруды ретке келтіру есебінен тұрғын үй ортасын жақсарту, тұрғын үй қорының инженерлік жабдықтарын жаңғырту, өзара байланысты елді мекендер жүйесі шеңберінде жаңа тұрғын үй құрылысын орналастыру үшін резервтік аумақтарды пайдалану;

## жайлы тұрғын орта жасау жағдайында қалалардың әр түрлі бөліктерінде арзан бағалы құрылысты жоғары қабатты үйлермен ауыстыру;

## мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету мекемелерінің желісін дамыту, қолда бар, оның ішінде аз қабатты күрделі усадьбалық құрылысты сақтау және инженерлік абаттандыру есебінен жергілікті қызмет көрсету Орталықтарын құру;

## ірі және ірі қалаларда индустрияландырудың бірінші буындағы үлгілік жобалардың жаппай сериялы үйлермен бес қабатты құрылыс салу, егер бұл техникалық сипаттамалар бойынша мүмкін болса, оларды ауыстыру немесе салып бітіру арқылы ғимараттардың қабаттылығын түбегейлі арттыру есебінен нығыздалуы тиіс.

## Қайта жаңарту процесінде барлық сатыда халыққа мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету мекемелерінің желісін дамыту және аумақты инженерлік абаттандыру деңгейін арттыру қажет.

## Құрылыс кезегін анықтау кезінде келесі өлшемдер басшылыққа алынады. Бірінші кезекте ауданның, қаланың функционалдық және сәулет-жоспарлау құрылымында негізгі маңызы бар және жұмыс істеуінің ең нашар жағдайларында орналасқан (жоспарлау құрылымымен шамадан тыс жүктелген қоғамдық-көлік тораптары, бағалы құрылысы бұзылған Тарихи аймақтар) қалалық объектілер қайта жаңартылады. Сондай-ақ, бірінші кезекте ірі қала құрылысы кешендерін, мысалы, жоспарлау аймақтарының орталықтарын, көлік тораптарын, спорттық, оқу, ғылыми ғимараттарды құруға функционалдық қажеттілік бар қала аудандары қайта жаңартылады. Бұдан басқа, алдымен экономикалық әсер беретін объектілерді қайта құру керек. Бұл қала жоспарында ыңғайлы орналасқан аудандарға, сондай-ақ оларды қайта жаңарту ең аз бұзумен байланысты аудандарға қатысты. Сондай-ақ ауданның перспективалық функционалдық құрылымында маңызды орын алатын аса маңызды Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды бірінші кезекте қайта жаңартуды жүргізу маңызды.

## Қайта құру процесінде тұрғын үй қорын жақсарту, халықтың демалысын және оған мәдени-тұрмыстық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, тұрғын ортаның эстетикалық деңгейін арттыру міндеттерін, сондай-ақ өзара байланысты елді мекендер жүйесі шеңберінде халықты қайта бөлу жөніндегі қалалардың аса маңызды халық шаруашылығы проблемаларын шешуге болады, сол арқылы жағымсыз көші-қон процестерін қысқартады. Тұрғын үй қорының құрылымын мақсатты түрде қалыптастыру еңбекке қабілетті халықтың жұмыспен қамтылуын арттыруға ықпал етеді.

## Қалалардың тарихи ортасын сақтау, жаңарту және ұтымды пайдалану олардың әлеуметтік-мәдени әлеуетін сақтауды және ұлғайтуды қамтамасыз етеді. Бұл ретте қалаларды қайта жаңартудың қазіргі заманғы саясатын қалыптастыру кезінде жекелеген ғимараттарды бұзу мен жөндеуден кейін тұрғын үй қорын кешенді қайта құруға, яғни ғимараттарды топтық жөндеу мен қайта құру және кварталдарды функционалдық сәулет-жоспарлау және инженерлік ұйымдастыруды жақсарта отырып, кварталдарды кешенді қайта жаңартуға көшу орынды екенін ескеру қажет.

## Қайта жаңартудың қазіргі заманғы тенденциялары ескерткіштер ретінде қорғалатын объектілерді жаңарту және сақтау керек. Ескі қалалардың орталықтары тұрғын үйдің Тарихи үлгілерінің құнды үлгілерін көрсетеді. Олар, әдетте, жаман күйде. Оларды қайта құру осы қалалардың қала құрылысын дамытумен, яғни көпфункционалды кешендер құрумен байланысты.

## Автомобильдандыру деңгейінің өсуі, қайта жаңарту кезінде өндірістік қуаттардың ұлғаюы жағдайында тұрғын үй аумақтары қорын қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғау жөніндегі іс-шараларды пайдалану қажет, бұл қала құрылысы объектілерін жаппай қайта жаңарту кезінде неғұрлым тиімді болады.

ҚАЛА ОРТАЛЫҚТАРЫН ҚАЙТА ҚҰРУ КЕЗІНДЕ ЖАЯУ ЖҮРГІНШІЛЕР КЕҢІСТІГІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Қолданыстағы қалалық орталықтарды қайта жаңарту кезінде жаяу жүргіншілер қозғалысына қойылатын талаптар оларды қалыптастыру түрлері мен тәсілдерімен түсіндіріледі, кейбір жағдайларда орталық аудандар айқын тарихи сипатқа ие, сондықтан қайта жаңарту іс-шаралары мұнда барынша азайтылады. Екінші жағынан, XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қалалардың орталықтары түбегейлі қайта құрылуы мүмкін. Себебі ескірген функционалдық-кеңістіктік құрылым, ол өз мақсатын орындауға емес.

Мәселен, тарихи қалалардың орталық бөліктері үлкен қиындықпен: автомобиль қозғалысына бейімделуі мүмкін. Сондықтан осы аумақтарды қазіргі орталыққа айналдырудың қажетті шарты көлік қозғалысын шектеу немесе толық тыйым салу болып табылады. Орталық немесе оның бір бөлігін орындайтын ескі құрылысы сақталған шағын аудандар ерекше очарование және көңіл-күймен толтырылған ерекше қалалық ортаны құрады. Бұл мұндай аумақтар шегінде тек жаяу жүргіншілер қозғалысын ұйымдастыруды негіздейді: неғұрлым кешірек кезеңдегі қалаларға, XIX ғасырдың соңына қатысты мұнда көп кезеңді және тереңдетілген қайта құру немесе қысқа уақытта жүзеге асырылатын бір кезеңді қайта құру қажет.

Қарапайым қайта құру үш, негізгі кезеңде орындалады. Біріншіден, ол қозғалысты жетілдіруге және ғимараттар мен құрылыстардағы кейбір маңызды өзгерістерге келді. Екінші кезеңнің негізгі міндеті-жаяу жүргіншілерді автомобиль ағымынан ажырату мақсатында қозғалысты қайта ұйымдастыру. Бұл құрылысты ішінара немесе толық қайта жаңартуға байланысты болуы мүмкін. Соңында ескі құрылысты жаңасымен ауыстыру жүргізіледі, бұл көлік және жаяу жүргіншілер қозғалысын толығымен реформалауға мүмкіндік береді.

Жаяу жүргіншілер кеңістігін ұйымдастыру мынадай жағдайларда жүзеге асырылады: жаяу жүргіншілер қозғалысы қаланың бірыңғай көлік жүйесімен байланысты; жаяу жүргіншілер қозғалысы жаяу жүргіншілер қозғалысының ауқымына сәйкес келеді, ол артқанда қосымша көлік жүйесін пайдалану қажет; құрылысты қайта құру жаяу жүргіншілер үшін тартымды орта жасайды.

Ұйымның келесі түрлері, жаяу жүргіншілер қозғалысы қолданылады:

1. Оның басқа қозғалыс түрлерінен толық бөлінуі. Осы нұсқа бойынша ұйым жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысын әртүрлі деңгейде бөлуді талап етеді. Бұл түр жер деңгейін жаяу жүргіншілер қозғалысына беруді болжайды және үлкен қалалар үшін оңтайлы деп саналуы мүмкін.

2. Жаяу жүргіншілермен ортақ алаңда көлік құралдарының болуына жол беріледі. Бұл нұсқа сәулет тұрғысынан құнды ескі тарихи орталықтарда қолданылады. Бұл жағдайда негізгі талап-салыстырмалы шағын бөлік шегінде жеке автокөлік қозғалысын жою. Қызмет көрсететін көлікке шектеусіз жол беріледі. Бірінші кезекте бұл жол жүру шұғыл жағдайларға байланысты құралдарға жатады.

3. жаяу жүргіншілермен жалпы алаңдағы Көлік құралдарын пайдалану, бірақ шектеу. Бұл ретте көлік ағыны белгілі бір сағатта сақталады немесе тыйым салынады, бұл адамдардың қозғалыс жағдайын едәуір жақсартады. Алайда пик сағаттарында машиналардың жоғары концентрациясы осы түрдің елеулі кемшілігі болып табылады.

4. Көпшілік қоғамдық көлік құралдарын жеке бөлінген алаңда қолдану, бұл орталықтың шеткі аумағында орналасқан аялдамаларға және паркациялау орындарына жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

5. Жаяу жүргіншілер мен жеке алаңдарда қосымша көлік құралдарын пайдалану; жаяу жүргіншілер мен машиналардың қозғалысы

деңгейлерде толығымен бөлінген. Олардың байланысы қосымша көліктің (паркациялау орындарын немесе басқа объектілерді жаяу жүргіншілер кеңістігімен байланыстыратын жылжымалы тротуарлар) көмегімен жүзеге асырылады.

6. Алдыңғы типтердің комбинациясы. Мысалы, "3" және "4" тіркесімі жеке автомобильдер мен жаппай тергеу көлігінің шектелмеген қозғалысы үшін уақытша рамкаларды енгізуде көрінеді.

Жаяу жүргіншілер қозғалысы жасалатын табиғи деңгей жер деңгейі болып табылады, бірақ жаяу жүргіншілер қозғалысының көп шоғырлануы және көлік басқаларды пайдалануды талап етеді. Жаяу жүргіншілер көшесінің 9-12-ге тең ені, егер жаяу жүргіншілер қозғалысының ауыспалы жылдамдығын және көшенің қарама-қарсы жағында орналасқан витриналарды қарау ниетін ескерсек, оңтайлы болып саналады. Ені 15-20 метрге дейінгі барынша психологиялық тұрғыдан қолайлы жаяу жүргіншілер кеңістігі, осы шекаралардан асып кету - оларды қосымша оқшаулауды талап етеді. Максималды шегі 15-30 м дейін . Кейбір шетелдік көздерге сәйкес, жаяу жүргіншілер кеңістігінің ең аз ені оның өткізу қабілетіне байланысты анықталады, оның шекті мәні 1 минут үшін 0,3 метр қимасында 12 жаяу жүргіншіге тең болып қабылданады.

Тарихи және сәулеттік құндылығы бар барлық қала орталықтарында жаяу жүргіншілер кеңістігі, әдетте қолданыстағы көшелердің мөлшерін сақтайды. Бірақ қайта құру барысында. көп көлемде жүргізілетін құрылыс салудың шешіміне байланысты өзгеруі мүмкін.

Бірен-саран жаяу жүргіншілердің жүріп-тұру қашықтығы адамның жасына немесе физикалық қабілетіне сәйкес 300-ден 1500 м-ге дейін шектерде болады. Жаяу жүргіншілер кеңістігінің ұзындығын анықтау үшін негізгі критерий-белгілі бір қашықтықты еңсеру үшін қажетті уақыт. Әдетте, қалыпты жаяу жүргіншілер қол жетімділігі үшін адам 15 минут ішінде 1 километрге жуық өтетін жол қабылданады. Жол берілетін жаяу жүргіншілер қол жетімділігі-30 минут ішінде өтетін қашықтық, 2-2, 5 км жуық . Орташа алғанда 5-8 минутқа жабылатын 400-500 метр қашықтық абсолютті жаяу жүргіншілер қол жетімділігі деп аталады.

Қала орталығын қайта құру кезіндегі негізгі міндет жаяу жүргіншіні көлік құралдарынан физикалық, психологиялық және көзбен шолып бөлу болып табылады. Ол үшін жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысын тік және көлденең бөлу тәсілдерін пайдаланады.

Көлденең принципті жағдайда орталықты жылдам көлік қозғалысымен айналып өту болып табылады, ол бөлу жолдары арқылы жаяу жүргіншілер кеңістігінің перифериясында орналасқан паркациялау орындарына жеткенше жіберіледі және орналастырылады. Орталыққа келетін машиналар ағынын біртіндеп азайту мақсатында кейбір жағдайларда қосымша көлік сақинасы енгізіледі. Кейде аумақ көлік хордтарын бойлай және көлденең кесіп өтеді, олар оны жеке бөліктерге бөледі. Бұл, шамадан тыс ұлғайған кезде, Орталық аумағы қолдануға жарамсыз болады &сол қабылдау үшін, өйткені қалыпты жаяу жүргіншілер қол жетімдігінен асатын үздіксіз жаяу жүргіншілер кеңістігін айналып өту оның көлік қызметін қиындататын еді.

Тік бөліністе беруге ұмтылу көрінеді

Жаяу жүргіншілерге жер бетінің деңгейі. Кейбір жағдайларда жер деңгейінен басқа жаяу жүргіншілер кеңістігі тік байланыстарға: лифтілерге, баспалдақтарға, эскалаторларға қосылған жер үсті және жер асты деңгейлерінің бөліктерін алып жатыр.

Көлік қозғалысының орны әр түрлі. Кейбір нұсқаларда, жылдамдықты қоспағанда, оған басым деңгейлер (мысалы, жер бетінің деңгейлері және оның үстінде орналасқандар, ал басқаларында осы мақсат үшін жер асты пайдаланылады.

Қайта құру практикасында қозғалысты бөлудің көлденең және тік жүйесінің үйлесімі жиі қолданылады, бұл кезде көлік үлкен жылдамдықпен жер деңгейінде орталықты кесіп өтеді және бір мезгілде оны ұстап тұратын айналма бағыттарды құрайды. Жекелеген жаяу жүргіншілер кеңістігі жер асты өткелдерімен байланысты. Орталықтың ұзын пішіні көлденең көлік бағыттарын құруды талап етеді. Бұл жағдайда жаяу жүргіншінің бөлінуі-жер асты өтпелері мен көлік қозғалысын қоспағанда, орталық аумағының желілік дамуы үшін типтік көлденең схема бойынша шешіледі, к. жаяу жүргіншілер кеңістігіне жылдам және тікелей кіру қамтамасыз етіледі.

Қалалардың орталық бөліктерінде жаяу жүргіншілер кеңістігін жоспарлау кезінде басты міндеттердің бірі жеке автокөлікпен өзара байланыс орнату болып табылады. Мұнда қала орталығының жеңіл автомобильдеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету және тұрақтарға қолайлы алаңдар құру маңызды .паркациялау уақыты әр түрлі машиналар.

Паркуемые автосредства алады бөлігін және өтпе жолдарды, ал қазіргі уақытта мен тротуарлар төмендетеді, өткізгіштік көшелер мен жаяу адамдар жүретін қолжетімділігі ядро. Халықаралық қала құрылысы практикасының көптеген мысалдары жаяу жүргіншілер кеңістігін қоршайтын жеке жеңіл автомобильдер тұрағы үшін үлкен алаңдардың бөлінуінің теріс салдары туралы куәландырады, бұл олардың одан әрі даму мүмкіндігін шектейді. Тұрақ орындарының жоқтығынан жиі тұрақ орындарын іздеуде автомобильдер қозғалысының қосымша көлемі пайда болады. Ұзақ мерзімді (еңбек қызметі) және қысқа мерзімді (мәдени-тұрмыстық мақсаттар) паркациялау орындары арасында дифференциацияның болмауы да елеулі кемшілік болып табылады.

Жаяу жүргіншілер кеңістігінің қол жетімділігі үшін қосымша қашықтық - жаяу өту қажет тұрақтардан оған дейінгі қашықтықты есепке алу үлкен маңызға ие. Жаяу жүргіншілер кеңістігі туралы бір деңгейде тұрақтарды орналастыру-бұл көрсеткіштің өсуіне әкеледі, бұл олардың бірнеше деңгейде, жер үстінде немесе оның астында орналасуын талап етеді. Қазіргі көлік жағдайы (паркациялау тұрғысынан) күрделі болып келеді. Автомобиль санының үнемі ұлғаюын ескере отырып, болашақта осы мәселелерді шешу жаңа қиындықтарға тап болады.

Қоғамдық көлікті пайдалану жеке туындайтын проблемаларды бірнеше жояды. Қоғамдық көлік пен жаяу жүргіншілер қозғалысының өзара байланысының үш принципті схемасы енгізілуде: