МАЗМҰНЫ

Кіріспе	5

- Сүректі қолдану облыстары	6

- Ағаш құрылымы	8

- Сүректің макроскопиялық құралуы	10

Сүректі қолдану облыстары

Орман-тек ағаш шикізатының көзі емес. Оны басты экологиялық кызметі - жоғарғы беттегі сулардың атмосфералық ауасын тазартуы, онсыз жерде өмір жоқ.

Орманды рационалды ғылыми-инновациялық тәсілдерді қолдана отыра пайдаланудың басты мәселесіне жататын сұрактар:

-қалдықсыз технология бойынша орман шикізатын комплексті түрде пайдалану;

-орманның өз уақытында және сапалы түрде қалпына келуі.

Бүл мәселелерді шешкенде орман шикізат ресурс көзі болатыны анық.

Табиғат жағдайында қылқанжапырақты жас орман жуықтап 100 жылда, жапырақты жас орман - 70 жылда өседі. Мысалы, егер шабылған бөлікке өз уақытында қалпына келтіру жүргізсе, онда адамдардың келесі ұрпағы жас орманды 70-100 жылдан соң, өндіріске пайдалана алады және т.б., егер орманды қалпына келтірмесе, онда топырақтың төменгі бөлігі жұмсақталу процесіне ұшырайды (орман мықты насос түрінде жұмыс істейді), бұта алқабы мен сапасы төмен түрдегі ағаштар өсіп кететін батпақ түзіледі (мысалы көктерек).

- Ағаштану - ресурсты сарқылтпауды үнемдейтін ғылыми-инновациялық технология және жаңа ағаш материалдарын жасау үшін сүректің негізгі ғылыми-инновациялық қасиеттерін зерттейтін гылым. Орманшаруашылығында пайдалынатын бағалы орман ағаштарын сақтау және қайта қалпына келтіруде ғылыми-инновациялық технологиялық процестерінің ағаштану негіздерін қазіргі заманға сай жетілдіру мақсатын және міндеттерін; орманшаруашылығында пайдалынатын бағалы орман ағаштарын сақтау және қайта қалпына келтіруде процестердің, индустральді-инновациялық экономикалық жағдайын және экономикалық-техникалық дамуын ағаштану негіздерін пайдалану, аталған бағдарларына арналған процестерді бағалауды. орманшаруашылығында пайдалынатын бағалы орман ағаштарын сақтау және қайта қалпына келтіруде ағаштану негіздерін және экологиялық, биотехнологиялық, және басқа да деректерді жинау, талдау және қорытындылау;

- меңгерілген ғылыми-жаратылыстану және арнаулы биоэкологиялық білім негізінде орманшаруашылығында пайдалынатын бағалы орман ағаштарын сақтау және қайта қалпына келтіруде, ағаштан жасалған өнім сапасын тауартанулық басқарудың негіздерін, ағаштану негіздерін ғылыми-инновациялық дамыту жұмыстарын  міндеттерін тұжырымдау;

- кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, қырда өтетін, зертханалық және эксперименттік ағаштану негіздерін теориялық ғылыми-инновациялық зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

- ағаштану негіздерін ғылыми-инновациялық іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

- ағаштану негіздерін теориялық жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.

Ол ағаш пен сүректің құрылымын, химиялық, физикалық және механикалық қасиетін, олардың бір біріне әсерін, сүректің өмір сүру ұзақтығын, негізгі түрлердің сипаттамасын зерттейді. Ағаштану бөлігі болып орман өнімдерін стандарттау мен классификациялау сұрақтарын зерттейтін орман тауар тануы пәні. Ол толық орман, кесу материалдары, технологиялық жаңқа, модификацияланған сүрек, картон мен қағаз және т.б. .сияқты материалдарға жіктеледі.

2 АҒАШ ҚҰРЫЛЫМЫ

Өсетін ағаш тамыры, дің мен желектен құралады.

Тамыры ағашты тік қалпында ұстап тұратын, оны су мен минералды тұзбен қамтамасыз ететін іргетасы мен негізі. Тамырда қоректік заттар қоры сақталады.

Бір ағаштардың (мысалы, емен) тамырлары тереңге жерге кетеді. Ал басқа бірі (шырша) тамырлары көлденеңінен жер жазықтығында орналасады.

Томардың тамырмен бөлігіне ағаштың барлық массасынан -15% кіреді. Тамырды отын ретінде пайдаланады. Қарағайдың томары мен тамырынан канифоль мен скипидар өндіреді.

Желек - ол бұганақ пен жапырақ (қылқанымен) біріккен діңнің ұшы. Желек жердің ірқалай аралығынан басталады. Мысалы, шырша мен балқарағайда -жер астында төмен, қарағайда - ұш жағына жақын. Желектің нобайы эрқалай: мысалы, шыршада конус; балқарағайда - сопақша пішін; қайыңда –созылыңқыраған түрде табиғи жағдайда қалыптасады. Жапырақтары (қылқандары) топырақтан ауаның, судың және минералды тұздардың көмірқышқыл газымен қамтамасыз ететін көміртекті меңгереді. Күнде ағаштар құралатын органикалық заттар түзіледі. Сонымен қатар ағаштар атмосфераны байытатын оттегі табиғи жағдайда түзейді.

Желекті құрайтын бұтақтар бөлігіне ағаштың -12% массасы келеді. Жапырағы мен қылқанын аң шаруашылығы мен құс шаруашылығына арналған дәруменді ұн дайындайды. Бұтақтары ағаш беттер мен тара картонына шикізат ретінде қызмет ететін технологиялық жаңқа жасайды. Дің - ағаштың ең бағалы бөлігі. Ол ауыр желекті ұстап тұрады, қоректендіруші заттардың тамыры (шығыстағы ток) мен жапырағынан немесе қылқанынан (кіретін ток) өткізетін өткізгіш ретінде қызмет атқарады. Діңде қоректендіруші заттардың қоры сақталады.

Діңнің пішіні, түрі мен ағаштың өсу шарттылығына байланысты. Мысалы, орманда өскен қарағайдың діңі тік және ұзын; ашық жерде - қысқа, жуан, қисық.

Діңді кесілген конус сияқты деп елестетуге болады. Жоғарғы жағы ұшы, ал төменгісі - табаны деп аталады. Табанынан ұшына дейін диаметрдің азаюы жылжу деп ғылыми түрде сипатталады. Қылқан жапырақты орман ағаш түрлерінде жылжуы, жалпақ жапырақтыларға қарағанда аз жүруімен сипатталады; діңнің жоғарғы бөлігінде ол көбірек, төменгіге қарағанда табиғи жағдайда қалыптасады. Ағаштың өсуі толық конус пішініне ие қабаттардың өсуінде. Діңнің көлденең қимасында олар жылдық қабаттардан құралатынын анықтауға болады. Діңнің беті сыртынан қабыкпен қапталған; ортасында өзекше орналасқан қрылысымен анықталады. Қабық екі қабаттан тұрады: тығынды және талшықты қабат. Тығынды қабат сүректі қыс мезгілінде аяз бен жанудан, механикалық зақымданудан қорғайды. Қабыктың түрі сүректің түрі мен жасына байланысты. Мысалы, қайын қабығы ақ түсті, еменде күңгірт сұр, шыршада қара-қоңыр және т.б., жас ағаштарда қабық жұмсақ жасымен бірге өзгереді.

3 СҮРЕКТІҢ МАКРОСКОПИЯЛЫҚ Қ¥РАЛУЫ

Макроскопиялық атауы көзбен де қарап бақылауға болатын сүректің құрылуы.

Көлденең қимадағы сүрек діңінің қүрылуы бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

- Заболондалған, сүректің барлық бөлігі бір түске боялған (қайың,
граб, қандыағаш, алмұрт ағашы, жөке).

- Ядролы, діңнің орталық бөлігі қаралау түске боялған (қарағай,
балқарағай, емен, самырсын, арша, терек, ильм). Ол ядро түзеді. Ашық
перифириялық бөлік заболоньды түзеді.

Егер ядролы сүрек анағұрлым құрғақ болса, оны жетілген, ал сәйкес түрлер жетілген сүректер деп аталады (самырсын, шырша, көктерек, шамшат).

Кейбір жапырақты түрлердегі діңнің орталық бөлігі қаралау түске ие болады, бірақ жалпы көрсеткіштерге байланысты сүректің орталық бөлігі перифериялықтан еш айырмашылығы жоқ. Бүл жағдайда орталық қаралау бөлікті жалған ядро дейміз (қайың, шамшат, көктерек, үйеңкі, қандағаш). Қылқанды орман ағаш  түрлердің жалған ядросы болмайды.

Ядро ағашта лезде пайда болмайды, ол жасымен пайда болады. Ядроның пайда болуы тірі саңылаулардың құрылып, бояғыш жуан заттардың қызметін кейіге қалтыруы есебінен болады. Түсін өзгерту арқылы, сүректің беріктілігі мен тығыздылығы өседі. Кейбір түрлерде ядро үшінші жылы бірақ түзіледі (ақ мамыргүл), басқаларда - 30-35 жасында (қарағай).

Заболонь минералды тұздары бар суды тамырлардан үшіне өткізетін өткізгіш, ал ядро механикалық қызмет атқарады. Заболоняның сүрегі борпылдақ болып келеді, ол суды оңай өткізеді. Оны сұйықтыққа арналған тара дайындауға қолдану ұсынылмайды.

3.1 Жылдық қабаттар, ерте және ескі сүрек

Жылдық қабат көлденең қимада концентрленген сақиналар түрінде, радиалды   қимада   параллель   жолақ   түрінде,   тангенциалды   қимада   -толқынды, бұраңкыланған сызықтар түрінде болады.

Жылдық қабат - сүректің жыл сайынғы өсімі. Ең жас сыртқы қабат болып табылады. Ағаштың желегінде жылдық қабаттың саны бойынша оның жасын анықтауға болады.

Жылдық қабаттың ені түріне, өсу шартына, дің ұзындығы бойының қалпына байланысты.

Тез өсетін түрлерде жылдық қабат кең (терек, тал), баяу өсетіндерде жіңішке (шамшат, тис). Діңнің төменгі бөлігінде жіңішке қабат, жоғарғы бөлікте – кен дамиды.

Бір ағаштың жылдық кабаттары ені әртүрлі. Егер жыл жылы болса, кең қабат өседі; егер суык болса - онда жіңішке. Мысалы, солтүстік аймақта

өсетін қарағайдың жылдық қабаты, оңтүстік жақта өсетін қабаттан қарағанда жіңішке.

Орман шетінде өсетін ағаштардың жылдық қабаттарының ені күн түсетін жақта қараңғы жағына қарағанда көбірек. Сондықтан өзекше діңнің орталығымен сэйкес келмейді, жэне жылдық қабаттар симметриясыз.

Көп түрлердің жылдық қабаттары сақина тэрізді; кейбіреуі - толқын тэрізді түрлі (тисб граб).

Жылдық қабат екі бөліктен қү_ралады: ерте жэне ескі сүректен. Ерте сүрек анағү_рлым ашық түске ие, ол жаз басында ағаш тез өскенде түзіледі. Ол элдеқайда жүмсақ, оны қабаты қалыңырақ. Ескі сүрек жаз аяғында жэне күзде ылғалдылық аз жэне суық кезде өседі. Ол берігірек жэне күңгірт өйткені ол баяу жэне бояғыш заттармен жақсы сіңдіріледі.

Ескі сүректің құрамы көбірек болса, түр берігірек болады. Мысалы, қарағайда ескі сүректің орташа қүрамы 25% шамасында.

3.2 Өзекшелік сәулелер мен өзекшелік қайталанулар

Кейбір түрлерде өзекшелік сәулелер көзбен ақ көрінеді. Ол өзекшеден қабыққа қарай кететін иректелген жалтылдаған жолақ тэрізді. Олар суды көлденең бағытта жүргізіп қоректік заттарды қор ретінде сақтайды.

Өзекшелік сэулелер кең және жіңішке, сонымен қатар көзге арнйы құ-ралсыз қөрінбеуі мүмкін. Егер сүректі сулап алса, олар жақсы көрінеді. Сэулелер ені 0,015-0,6 мм. Олар радиалды тілікте эдемі бейнеге келеді. Жапырақты түрлерде қылқандыларға қарағанда өзекшелік сэулелер 2-3 есе

Кейбір түрлёрде өзекшелік қайталанулар болады. Ол жылдық қабаттың шекарасына жақынырақ орналасқан қоңыр түсті ұсақ дақтар. Олар жэндік немесе аяздан зақымданған камбиден түзіледі. Көлденең қимада олар үзік немесе пішіні жоқ дақтар түрінде болады