ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

6 Изучение программного продукта ГИС Карта 2011

Время выполнения – 6 часов

Цель работы

Изучение интерфейса и основных возможностей программы ГИС Карта 2011.

Задачи лабораторной работы

После выполнения работы студент должен:

знать основные возможности программы;

уметь оцифровать растровое изображение;

создавать матрицу слоев.

Перечень обеспечивающих средств

Для обеспечения выполнения работы необходимо иметь компьютер с

операционной системой семейства MS Windows, программными продуктами ГИС

Карта 2008 и ГИС Карта 2011, приложение комплекс геологических задач.

Общие сведения о программе

Интерфейс программы

Основное меню

Меню Файл содержит основные команды создать такие как Создать,

Сохранить, Добавить, Экспорт/Импорт, Открыть/Закрыть, Печать и т.д.

Меню Правка включает команды связанные с операциями копирования и

вставки данных, а также отмены предыдущих действий.

Меню Вид позволяет посмотреть какие открыты растры, матрицы. Позволяет

установить вид отображения карты (нормальный, нормальный с узлами,

схематичный, схематичный с узлами).

Меню Поиск позволяет искать объекты карты различными способами,

производить выделение объектов и т.д.

Меню Задачи предназначено непосредственно для создания элементов карты и

работы с ними.

Для вызова Редактора карты нажимаем Задачи/Редактор карты, в результате

чего появляется меню:

1 – группа режимов создания объектов карты; 2 – создание нового

объекта с выбором кода из классификатора; 3 – группа режимов

создания сложных фигур; 4 – комбинированный метод нанесения

линии; 5 – создание объекта по типу; 6 – создание подобъекта; 7 –

группа режимов работы с графическими объектами; 8 – нанесение

полигона; 9 – группа режимов нарезки и сшивки; 10 – группа

режимов топология; 11 – группа режимов удаления объектов карты;

12 – удаление выбранного объекта; 13 – группа режимов

редактирование точки; 14 – редактирование точки объекта; 15 –

группа режимов редактирование участка объекта; 16 –

редактирование участка объекта; 17 – измерение; 18 – перемещение

объекта карты; 19 – группа режимов редактирование семантики

выделенных объектов; 20 – группа режимов выравнивание

выделенных объектов; 21 – группа режимов редактирования

абсолютной высота объекта; 22 – масштабирование, поворот

объектов; 23 – группа режимов работы с составными текстами; 24 –

редактирование текста подписи; 25 – группа режимов работы с выделенными

объектами; 26 – просмотр результатов контроля векторной карты; 27 – группа

режимов работы с набором объектов; 28 – изменение типа; 29 – восстановление

отредактированного объекта; 30 – отмена последней операции; 31 – шаг вперед; 32 –

шаг назад; 33 – макеты создаваемых объектов карты; 34 – параметры редактора

карты.

Для вызова Расчетов по карте нажимаем Задачи/Расчеты по карте, в результате

чего появится меню:

1 – построение зоны вокруг объекта карты; 2 - построение зоны вокруг

выделенных объектов карты; 3 – пересечение объектов; 4 – работа с

выделенными объектами карты; 5 – площадь объекта; 6 – справка о

площади однотипных объектов; 7 – площадь многоугольника; 8 – длина и

расстояние; 9 – построение ортодромии (расстояние по геоиду); 10 –

построение локсодромии.

Также в меню задачи находятся такие важные функции как Навигатор, Легенда

карты, Редакторы и т.д.

Меню Масштаб предназначено для работы с масштабом изображения

(увеличение, уменьшение), также позволяет увидеть какого масштаба карта 1:500,

1:1000, 1:2000 и т.д.

Построение матрицы слоев

Для начала необходимо создать план. Для этого нажимаем Файл/Создать/План. В

появившемся окне вводим название нашего плана и нажимаем Сохранить и

появляется окно в котором необходимо ввести название классификатора

(geology.src), название района, выбрать масштаб карты и ввести координаты рамки

для растрового изображения и нажимаем Создать.

Добавляем растровое изображение Файл/Добавить/Растр. В появившемся окне

выбираем тип файла и выбираем соответствующий растр и нажимаем Открыть.

Появляется окно загрузки растровой карты, где необходимо нажать Выполнить.

В результате получаем загруженное растровое изображение с рамкой.

Для создания матрицы слоев необходимо запустить приложение нажав

Задачи/Запуск приложений, где выбрать пункт Геологические задачи/Инженерно-

геологическая колонка и нажать Выполнить.

Первой задачей при создании матрицы слоев является настройка параметров

функционирования

. При нажатии появляется диалоговое окно в котором

необходимо указать названия грунтов, которые составляют слои земной

поверхности, нажав на стрелку.

После введения описания грунтов необходимо нанести точки инженерно-

геологических изысканий. Для этого нажимаем кнопку

и выбираем какой

объект необходимо создать (скважина, шахта, шурф и т.д.), указываем место куда

будет установлена точка изыскания. В результате появится диалоговое окно в

котором вводим данные о скважине.

Таким образом необходимо нанести несколько скважин покрывающих всю

территорию.

После нанесения точек инженерно-геологических изысканий необходимо построить

инженерно-геологические колонки. Для этого выделяем все точки инженерно-

геологических изысканий и нажимаем

.

После этого можно построить матрицу слоев нажав

, где необходимо настроить

легенду матрицы и нажать Выполнить.

В результате должно получиться следующее

Для того чтобы увидеть трехмерное отображение слоев земное поверхности нужно

нажать на инструмент

.

Итоговый результат: