Расчет материальных потоков  контейнерной площадки

На контейнерной площадке осуществляется переработка контейнеров, поступающих с железнодорожного и автомобильного транспорта.

Необходимо  рассчитать для контейнерной площадки величины потоков:

- входящего материального потока;

- выходящего материального потока;

- внутреннего материального потока;

- внешнего материального потока;

- суммарного материального потока.

Примечание: все результаты расчетов округляются в большую сторону.

Известно:

1) Количество прибывших груженых контейнеров   Nгр.приб., конт./сут.

2)  Количество  отправленных  груженых  контейнеров Nгр.отпр. конт./сут.

3)  Коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Факторы, влияющие на величину материального потока

| Наименование фактора | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Доля контейнеров, перегружаемых по прямому варианту «вагон–автомобиль» | α1 | 0.1 |
| Доля контейнеров, перегружаемых по прямому варианту «автомобиль – вагон» | α2 | 0.15 |
| Доля контейнеров, направляемых в ремонт | α3 | 0.03 |
| Доля контейнеров, с которыми выполняются дополнительные операции | α4 | 0.4 |

Методические указания для расчёта:

1.Входящий  материальный  поток  –  это  поток,  поступающий  в

логистическую  систему  из  внешней  среды.  Для  логистической  системы

«контейнерная  площадка»  входящий  поток  состоит из  груженых  и  порожних контейнеров, выгружаемых на площадке из вагонов и автомобилей.

Величина входящего потока определяется по формуле :

|  | Nвх = Nгр.приб. (1 α1) + Nгр.отпр. (1 α2) + Nпор. (1 αпор) | (1) |
| --- | --- | --- |

Nпор – число порожних контейнеров, равное :

|  | N пор. = Nгр.приб. Nгр.отпр | (2) |
| --- | --- | --- |

αпор – доля порожних контейнеров, перегружаемых по прямому варианту, равная:

α1– если порожние контейнеры прибывают (Nгр.пр. < Nгр.отп.);

α2– если порожние контейнеры отправляются (Nгр.пр. > Nгр.отп. ).

2.Выходящий  материальный  поток  –  это  поток,  поступающий  из

логистической  системы  во  внешнюю  среду.  Для  логистической  системы

«контейнерная площадка» выходящий поток состоит из груженых и порожних контейнеров, перегружаемых с площадки в вагоны и автомобили.

Если  принять,  что  контейнеры,  прибывшие  на  контейнерную  площадку, отправляются с нее в эти же сутки, величина выходящего потока будет равна величине входящего потока:

|  | N вых = N вх | (3) |
| --- | --- | --- |

3.Внутренний материальный поток – это поток, образуемый в результате

осуществления  логистических  операций  в  пределах  логистической  системы.

Для  логистической  системы  «контейнерная  площадка»  внутренний  поток состоит  из  контейнеров,  перемещаемых  внутри  площадки:  в  зону  ремонта, таможенную зону и т.д.

Размер внутреннего потока определяется по формуле:

|  | N внутр. = N вх. × (α3 + α4) | (4) |
| --- | --- | --- |

4.Внешний материальный поток – это поток, проходящий во внешней по

отношению к данной логистической системе среде. Для логистической системы «контейнерная  площадка»  внешний  поток  состоит  из  контейнеров, перегружаемых по прямому варианту.

Его величина определяется по формуле:

|  | N внешн. = (Nгр.приб × α1) + (Nгр.отпр.× α2 ) + (Nпор × αпор ) | (5) |
| --- | --- | --- |

5.Суммарный  материальный  поток  –  это  совокупность  всех материальных  потоков,  проходящих  через  отдельные  участки  логистической системы и между  участками. Он определяется сложением всех материальных потоков, определенных выше.

Таким образом, величина суммарного материального потока определяется

по формуле:

|  | N сумм. = N вх + N вых + N внутр + N внешн. | (6) |
| --- | --- | --- |

Задача. Используя исходные данные таблицы 1 и величины   прибывших и отправленных  груженых  контейнеров (Nгр.приб., Nгр.отпр.),  необходимо определить параметры всех видов материальных потоков.

Величины параметры материальных потоков представлены в таблице  2

Варианты заданий выбираются по последней цифре зачётной книжки.

Таблица 2 - Варианты заданий

| Количество контейнеров | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прибывших груженых контейнеров | 230 | 280 | 300 | 250 | 340 | 410 | 370 | 460 | 280 | 320 |
| Отправленных груженых контейнеров | 200 | 270 | 280 | 230 | 320 | 400 | 350 | 440 | 270 | 300 |