6 Практикалык жумыс

Топырақ және өсімдіктер үлгілерін іріктеп алу және талдау әдісі

Топырақ үлгілерін алуға титан металынан жасалған екі топырақ бұрғысы пайдаланылды. Топырақ үлгілері әр генетикалық қабаттан бес нүктелік көлемі 5×5 м болатын квадраттың 4 бұрышы мен ортасынан алу әдісін пайдаланып, келесі тереңдіктерден: 0-5; 5-20; 20-30 см үш реттен алынған. Бес нүктенің әр қайсысының айналасында тағы да төрт қазбалар жасалып, олардан да топырақ үлгісі алынған. Таңдалған үлгілер клеенка үстінде біріктіріліп, салмағы 300-500 г болатын аралас үлгі алу үшін әбден араластырылып, таңдалған үлгілерді тасымалдау және сақтау үшін ағартылған мақта матадан әзірленген мығым қалталар пайдаланылды.

Егістік жерлерден алынған топырақ қаладан алынған топырақ тәрізді конверт әдісімен емес, әр егістіктің диагоналі бойынша 10 нүктеден алынды. Бұл әдіс топырақтың ластану сипаты мен бірқалыптылығы туралы анағұрлым толық мағлұмат береді.

Топырақтың механикалық құрамы, ылғалдылық, басқа да физикалық қасиеттер, рН және тағы басқа физикалық, химиялық қасиеттерін анықтау белгілі классикалық әдістермен жүргізілді.

Өсімдіктердің және басқа нысандардың сипаттамаларында зертханалық жағдайда және өндірістік тәжірибелік учаскіде ғылыми зерттеулер жүргізуге қолданылған әдістер әдебиеттерде қарастырылған.

Зертханалық жағдайда топырақ үлгілері ауалы құрғақ жағдайына дейін келтірілді, үгітілді, кейіннен тесіктердің диаметрі 1 мм болатын елеуіштен өткізілді. Топырақ үлгілері тығыз қағаз бетіне жұқалап жайылып кептірілді, тас, әйнек, өсімдік тамырлары және т.б. қалдықтар пинцетпен алынып тасталды. Ауыр металдардың бар жоғын анықтау үшін топырақ үлгілері агаттан жасалған келіде түйіліп, майдаланылып, ұн тәріздес күйге келтіреді. Қара шіріндіні анықтау үшін топырақ үлгілері өсімдік тамырларының қалдықтарынан үлкейткіш шынының (лупаның) көмегімен тазаланды.

Содан соң топырақ өте ұқыпты түрде ұнтақталанады да, тесіктерінің диаметрі 0,25 мм болатын елеуіштен өткізіліп, И.В. Тюриннің әдісімен аналитикалық анықтау спектриметриясымен анықталады. Талдау нәтижелерінің дұрыстығы топырақ стандарттарында анықталатын құрамдастардың белгілі мөлшерімен салыстыру арқылы жүзеге асырылды.

Аралас топырақ үлгілерімен қатар, қарастырылған жерлерде жиі кездесетін өсімдіктер үлгілері де алынды.

Ауыр металдардың топырақтағы миграциясын зерттеу барысында түрлі ерітінділер 1,0 M HCl; 0,1 M NaOH, pH 4.8 және 7,0 болатын ацетатты-аммонийлі буфер колданылған, олардың көмегімен ауыр металдар топырақ экстракциялауға, сонымен қатар, ауыр металдардың нақты еритін, коллоидтармен сорбцияланатын, бейтарап кешенді қосылыс, аниоды және катионды тәріздес түрлерінің мөлшерін анықтау мақсатында экстракция сумен жүргізіліп, диализ және электродиализ үрдістерімен жалғастырылды. Экстракциялау үшін топырақ үлгісіне 1:10 қатынасында экстрагенттер құйылды. Сумен жасалған экстракция 3 тәулік бойы жүргізілді. Сүзінділер «көк ленталы» сүзгіш қағазы арқылы өткізіледі, тазартылған сұйықтық анализделінеді. Ацетатты-аммонийлі ерітінділерде ауыр металдардың ионалмасу түрлері, берік байланыстағы түрлер бөлігі мен олардың оксидтері, рН=7,0 ионалмасу қосылыстары (алмасу түрлері) бөлініп топырақтан сығынды ерітіндісіне өтеді. Ал қышқылда еритін қосылыстары 1,0 M HCl сығындысында (тәуліктік экстракцияланудан кейін) спектрофотометр көмегімен атомдық абсорбция әдісімен анықталады.

Механикалық құрамды, ылғалдылықты, қатты фазаның тығыздығын, жалпы кеуектілігі, рН және топырақ басқа да физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау белгілі әдістермен өткізілді.

Ерітінді қышқылдығының ауыр металдардың адсорбциялануына тигізетін әсері статикалық жағдай да зерттелді, ол үшін сорбент үлгісі белгілі шамаларында рН және Сm = 100мг/л ерітіндіде 24 сағат бойы ұсталынды. Сорбенттермен сіңірілген метал мөлшерлері адсорбция үрдісінің алдындағы және үрдістен кейінгі ерітінділерді химиялық зерттек арқылы анықталды.

Топырақтағы гумустың мөлшерін анықтау

Топырақ үлгісінің 0,5 г көлемі 100см3-те бөлік жасалған химиялық ыдысқа салып, оның үстіне 0,4 М калий бихроматы ерітіндісінің 20см3-дей көлемі құйылады, ыдыстың аузын шағын құйғышпен жауып, 5 минут көлемінде электрплиткасында қайнатады.

Суыған сұйықтықтың үстіне дистелденген суды құйып, көлемін 100см3-ге жеткізеді және бір түнге қалдырып қояды.

Тұнған ерітіндіні шайқамастан, ұзындығы 5см кюветаға құяды. Спектрфотометрді қолданып (590 нм-де) ерітіндінің оптикалық тығыздығын өлшейді. Аспаптардың «нөлдік» нүктесін бос ерітіндімен, яғни калий бихроматымен белгілейді. Көміртекті келесі формуламен есептейді:

% С=0,86 D/m	(3)

бұл жерде

D=оптикалық тығыздық,

m=топырақ үлгісі, г.

Топырақ құрамындағы органикалық заттарды анықтау

Топырқа немесе жер қыртысының жоғарғы қабаты әртүрлі факторлар нәтижесінде пайда болды: аналық тау жыныстары, климат, өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүру процесінен, антропогендік және т.б. процестер. Топырақтың басқа тау жыныстарынан ерекшеленетін қасиеті – оның құнарлылығының болуы. Оның ең басты шарты, органикалық немесе қарашірінді заттың болуында. Құрамында қарашірінді бар топырақтарды бай деп те атайды. Органикалық зат қалыптасуының қайнар көзі – организмдердің қалдықтары және аз мөлшерде микрофауна, макрофауна қалдықтары жатады. Топырақтың құрамындағы органикалық заттардың болуы, оның аналық тау жыныстарының өзгеруіне әкеледі. Топырақта органикалық затты анықтайтын тәсіл бар. Ол оның жеңіл болуында негізделеді. Минералдық бөлшектерді суға батырғанда батады, ал органикалық заттың бөлшектері су бетіне қалқып шығады.

Бентониттің физикалық және физикалық-химиялық қасиеттері

Бентонит саздары табиғи сорбент ретінде өте құнды технологиялық сипаттамасы бар материалдарға жатады. Ибатаның бентониті табиғи сорбент ретінде осы уақытқа дейін зерттелмеген. Сондықтан оның беттік химиясын, коллоидті-химиялық, адсорбциялық-құрылыстық, ионалмасу, кешентүзі және т.б. қасиеттерін зерттеу арқылы ғана әртүрлі табиғатты қорғауға бағытталған технологияларда қолдану мүмкіндігін айқындауға болады.

Аналитикалық зерттеулер арқылы оның құрамындағы қосылыстар мөлшері анықталды. Ибата бентонитінің құрамы (%): SiO2-56,13; Al2O3+TiO2-12,92; Fe2O3-4,57; FeO-0,70; CaO-2,89; MgO-2,37; K2O+Na2O-3,77; гумус-1,62; гигроскопиялық ылғалдылық-5,27. Бентониттің құрамында гипс бар екенін сульфат-анионының мөлшерінен (1,12-2,98%) білуге болады, сонымен қатар, қыздырғанда 9,01%-дай масса төмендейді көзбен қарағанда да гипстың бар екені көрініп тұрады.

Табиғи жағдайда бұл саздың көлемдік салу массасы 601,2 кг/м3, ал су сіңіру қабілеті 1 сағат ішінде 10,5% құрайды.

Зерттеу жұмысымызда алға қойған мақсатымыз ауыр металдардың жылжуын, яғни өсімдікке өтуін бентонит көмегімен тежеу болғандықтан оның физикалық, химиялық қасиетіне ерекше назар аудардық. Бентонит сазының анықталған гранулометриялық құрамы келесідей болды, яғни құрғақ сынамадағы фракциялардың мөлшері (%):

| ММ: | 0,5-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | <0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,9 | 16,1 | 11,3 | 34,5 | 28,2 |

Ибата сазында лайлы фракциясының (<0,005) мөлшері 62,7% құрады, бұл алынған тәжірибелі мәлімет бентонит сазына 2 фракциясының (лай мен майда шаң) механикалық құрамының негізгі екенін айқындап отыр. Орта және ірі шаңдардың мөлшері 11,3 және 16,1% құраса, орташа  құмның (0,5-0,25мм) мөлшері 9,9% төңірегінде.

Сазды материалдардың сапасы физикалық қасиеттерге де байланысты болғандықтан көлемдік салмақ кеуектілік, нақтылы және болжамды салыстырмалы салмақтар анықталды. Алынған нәтижелер төменгі 4-ші кестеде келтірілген.

Кесте 9

Бентонит сазының физикалық қасиеттері

| Әр нүктеден алынған сынаулар нөмірі | Көлемдік салмақ, г/см3 | Салыстырмалы салмақ, г/см3 |  | Кеуектілік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нақтылы | болжамды | % | см3/г |
| 1 | 1,191 | 2,6477 | 1,362 | 48 | 0,332 |
| 2 | 1,182 | 2,6129 | 1,350 | 47 | 0,329 |
| 3 | 1,178 | 2,6812 | 1,349 | 47 | 0,308 |
| 4 | 1,154 | 2,7030 | 1,512 | 45 | 0,299 |
| 5 | 1,167 | 2,7011 | 1,489 | 46 | 0,314 |
| 6 | 1,180 | 2,6344 | 1,360 | 46 | 0,317 |
| 7 | 1,149 | 2,6999 | 1,504 | 44 | 0,325 |
| 8 | 1,165 | 2,6445 | 1,492 | 45 | 0,318 |
| 9 | 1,188 | 2,6202 | 1,359 | 43 | 0,320 |
| 10 | 1,172 | 2,6313 | 1,503 | 47 | 0,310 |

Дисперстік материалды адсорбциялық сиымдылығы олардың құрылымындағы ірі (макротесіктер > 50нм) мен ұсақ тесіктерінің (микротесіктер < 2нм) қатынасына байланысты болғандықтан кеуектілік айқындалды. Сонымен қатар, табиғи бентониттің кеуектілігі оның құрылысының ерекшелігіне, құрамына кіретін минералдардың табиғатына, құрамына, кен орнының түзілуіне, алмасу кешенінің құрамына тәуелді келеді. Осыған байланысты бірқатар зерттеулер жүргізіліп, Ибата бентонитінің қасиеті мен құрамы зерттелді.

Бентонит сазына қатысты тәжірибелік зерттеу жүргізу арқылы алынған сипаттамалар 10-11 кестелерде берілген.

Кесте 10

Бентониттің меншікті беткі көлемі (S) мен шектік сорбциялық көлемі (VS)

| Әр нүктеден алынған сынаулардың мөлшері | S, м2/г | VS, см3/г | Алмасу кешені, мг-экв/100г саздағы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | ∑ |
| 1 | 85 | 0,18 | 46 | 35 | 8 | 89 |
| 2 | 116 | 0,21 | 49 | 36 | 9 | 94 |
| 3 | 92 | 0,19 | 47 | 35 | 7 | 89 |
| 4 | 127 | 0,22 | 51 | 36 | 6 | 93 |
| 5 | 129 | 0,23 | 52 | 37 | 7 | 96 |
| 6 | 99 | 0,20 | 48 | 30 | 6 | 84 |
| 7 | 105 | 0,21 | 48 | 36 | 7 | 91 |
| 8 | 120 | 0,22 | 50 | 38 | 8 | 96 |
| 9 | 128 | 0,24 | 53 | 33 | 8 | 94 |
| 10 | 130 | 0,25 | 54 | 34 | 9 | 97 |

Кесте 11

Ибата бентонитінен алынған су сығындысының құрамы, %

| Әртүрлі нүктеден алынған сынаулар нөмірі | Кептірілген құрғақ қалдық | HCO3- | CL- | SO42+ | Ca2+ | Mg2+ | Na++K+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,518 | 0,119 | 2,142 | 0,493 | 0,138 | 0,032 | 3,095 |
| 2 | 5,442 | 0,120 | 2,120 | 0,489 | 0,140 | 0,033 | 2,789 |
| 3 | 5,209 | 0,102 | 2,151 | 0,484 | 0,145 | 0,040 | 2,010 |
| 4 | 4,980 | 0,108 | 2,117 | 0,479 | 0,149 | 0,039 | 2,656 |
| 5 | 5,127 | 0,099 | 2,109 | 0,480 | 0,150 | 0,040 | 3,105 |
| 6 | 5,670 | 0,113 | 2,132 | 0,481 | 0,155 | 0,032 | 2,976 |
| 7 | 5,502 | 0,117 | 2,138 | 0,482 | 0,152 | 0,029 | 2,983 |
| 8 | 5,329 | 0,122 | 2,140 | 0,485 | 0,160 | 0,028 | 3,018 |
| 9 | 5,225 | 0,109 | 2,139 | 0,490 | 0,158 | 0,030 | 2,885 |
| 10 | 5,431 | 0,119 | 2,115 | 0,495 | 0,161 | 0,037 | 2,899 |

Зерттелген Ибата бентонитінің сыртқы беті өрістеген, оның сипаттауын бентониттің жоғары дәрежедегі иімділігі мен бытырауы дәлелдеп отыр. Ибата бентонитінің орташа меншікті бетінің көлемі орташа 112,1 м2/г.

11-ші кестеден келтірілген тәжірибелік зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, Ибата бентонитінде негізінде хлоридтер мен сульфаттар кездеседі.

Бентониттің алмасу катиондарын сіңіру шамасы 84-97 мг-экв/100г аралығында, ал рН=7,5-7,7 (сулы) және рН=7,0-6,8 (тұздылы).

Бентониттің катиондар алмасу сиымдылығының шамасы оның ауыр металдарды ұстап, өсімдіктерге топырақтан жібермеуге мүмкіндігі бар екені сипаттайды.

Ибата бентонитінің минералдар түрі анықталды, оның құрамында 67-75%-ды монтмориллонит және гидрослюда құрайды, 5%-дан аспайтын мөлшерде каолинит, биотит, мусковит, т.б. бар. Монтмориллониттің құрылысы үш қабаттық болатыны белгілі, адсорбциялық сіңіру қасиеті де осы құрылысына негізделген. Сорбцияланған заттар,суды қоса, осы қабаттар арасына енеді және де қабаттар жылжып кеңіп отырады.

Сонымен зерттеуге қолданылған Ибата кен орнының бентонитіне бірқатар жақсы сорбциялық қасиет тән, атап айтқанда, ионалмасу, жақсы ісіну, жоғары коллоидтік, беткі ауданы дамығандығы.

Бентонит сазының ісінуін анықтау. Бентониттің ісінуіне қажетті ылғалдың максималды көлемі келесі формуламен анықталады:

W = Vγ100/P,	(4)

бұл жерде

V – сіңірілген судың көлемі, см3;

γ – судың меншікті салмағы, г/см3;

Р – бентонит үлгісінің салмағы, г.

Саздың құрылымдық сорбциялық қасиеттерін анықтау. Бентонит сазының статикалық белсенділігін оның су немесе бензол буларын сіңірген көлемі арқылы келесі формуланы қолданып анықтайды:

VS = m/d, 	      (5)

бұл жерде

m – су немесе бензол буының 200С-та сорбцияланған мөлшері, г;

d - 200С-тағы судың немесе бензолдың меншікті салмағы.

Ибата бентонит сазын топыраққа енгізгенде өзгеріске түсетін оның физикалық қасиеттері 7-ші және -ші кестелерде келтірілген.

Кесте 12

Сұр топырақтың (0-30 см қабаты) кейбір физикалық қасиетіне бентонит сазының әсері

| Бентонит, г/100г топыраққа енгізілген | Меншікті салмағы, г | Көлемдік салмағы, г | Жалпы | Қуыстылық, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сумен толатын саңылау көлемі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | берік байланысқан | борпылды байланысқан | капиллярлық | барлығы | ауамен толған |
| Бақылау | 2,65 | 1,46 | 45,5 | 1,44 | 0,58 | 17,11 | 19,13 | 27,02 |
| 1 | 2,63 | 1,43 | 46,2 | 1,22 | 0,52 | 18,53 | 20,27 | 26,39 |
| 5 | 2,63 | 1,47 | 46,0 | 1,28 | 0,53 | 19,62 | 21,43 | 24,74 |
| 10 | 2,63 | 1,48 | 45,4 | 1,45 | 0,57 | 19,70 | 21,72 | 24,12 |

Кесте 13

Сұр топырақтың сулық қасиетіне бентонит сазының әсері (0-30 см қабаты)

| Бентонит, г/100г топыраққа енгізілген | Толық ылғал сыйымдылығы, % | Максималды гигроскопиялылығы | Болатын судың мөлшері, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бақылау | 30,98 | 1,48 | 29,09 | 6,22 | 22,87 |
| 1 | 34,02 | 1,31 | 31,23 | 5,59 | 25,64 |
| 5 | 35,12 | 1,47 | 32,75 | 5,98 | 26,77 |
| 10 | 36,04 | 1,53 | 33,34 | 6,30 | 27,04 |

12-ші кестеден көріп отырғандай бентонит сазын топыраққа енгізгенде меншікті салмақ болар болмас өзгереді, ал көлемдік салмақта шамалы өзгерістер байқалады.

Сумен толатын саңылау көлеміне бентонит сазы өзгерістер әкеледі деп айтуға болады. Ең жоғары саңылау көлемі ауамен толатын саңылауға, ең азы борпылды түрде сумен байланысатын саңылауларға тән.

12-ші және 13-ші кестелерде келтірілген тәжірибелік зерттеулер арқылы алынған мәліметтерді топырақтың құрамындағы гумустың аздығымен және құмдылығымен түсіндіруге болады. Топырақтағы судың жылжымалық қасиетінің жоғары болатындығы гумус пен минералды коллоидтардың аздығында. Бентонит сазын енгізген жағдайда капиллярлық сумен толатын саңылаулардың көлемі жоғарлайды, ал ауамен толатын керісінше төмендейді. Атап айтқанда, бентонит сазы суды топырақ жүйесінде ұстауға мүмкіндік жасайды, яғни өсімдікке қажетті топырақтың ылғал сыйымдылығы бентонит сазының мөлшеріне қарай 3-5%-ға жоғарлайды.

Бентонит сазын топыраққа енгізгенде оның сулылығына, физикалық құрылысы мен қасиетіне қолайлы әсер тигізетіні, осыған орай бұл жағдайларға байланысты өсімдіктер өнімділігінің жоғарлайтыны басқа ғалымдар еңбектерінде айқындалған.

Сонымен бентонит сазын қолдану топырақтың суды бойында ұстау қабілетін жоғарлатады, инфильтрация үдерісінің нәтижесінде төменгі қабаттарға кетпеуіне кедергі жасап, судың шығынын төмендетеді. Бұл ауыл шаруашылығында өте тиімді жағдайдың бірі.

  - Зерттелген сұр топырақтың физикалық-механикалық қасиеті мен химиялық құрамы

Сұр топырақ пішінінің морфологиялық құрылысының ерекшілігі бар, оның генетикалық қабаттары бір-бірінен айырмашылығы шамалы болып келгеніне қарай ажырату оңай емес, тек топырақтағы құрт құмырсқалардың жылжыйтын жолдарының көптігінен оның жоғарғы бөліктерінің құрылымы ұялы болып келеді.

Бұл топырақтың қуыстылығы жоғары (60%), көлемдік салмағы 1,3-1,45 г/см3, осыған байланысты су өткізгіштігі мен ау алануы жақсы деңгейде. Органикалық заттектерді есептемегенде басқа құрамдық бөліктердің химиялық мөлшерлерінде айтарлықтай айырмашылық болмайды.

Біз аналитикалық талдау нәтижесінде келесі мәліметтерді алдық: алмасатын орта мөлшер кальцийдікі – 3,5-6,3 мг/кг, магнийдікі – 2,8-6,2 мг/кг, сіңіру сыйымдылығы 19,8 мг-экв/100г; гидролитикалық қышқылдық – 0,28, рН – 7,1, гумус – 1,1-1,6%, жылжымалы калий – 460 мг/100г, карбонаттардағы көмір қышқыл газы – 4,9%, физикалық саз – 30,2%.

ШҚО-ның сұр топырағына қатысты тәжірибе жүргізу арқылы біздің анықтаған механикалық құрамымыз 9-шы кестеде келтірілген.

Кесте 14

Сұр топырақтың гранулометриялық және микроагрегаттық құрамы

| Үлгілер | Горизонттар, см | Фракция өлшемі, мм; олардың мөлшері, % құрғақ топыраққа қатысты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >3 | 3-1 | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | <0,001 |
| Т - 1 | 0-5 | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 20,1 | 32,0 | 6,4 | 13,6 |
|  | 5-20 | 2,0 | 6,3 | 1,0 | 23,8 | 30,0 | 5,7 | 12,0 |
|  | 20-30 | 2,3 | 4,8 | 2,1 | 29,6 | 35,2 | 6,1 | 12,4 |
|  | 30-40 | 2,8 | 2,1 | 1,8 | 37,2 | 34,1 | 7,6 | 11,2 |
|  | 40-50 | 3,3 | 3,7 | 1,3 | 28,9 | 29,8 | 6,6 | 10,8 |
| Т - 2 | 0-5 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 33,4 | 28,1 | 10,6 | 14,3 |
|  | 5-20 | 5,6 | 2,6 | 2,9 | 40,6 | 26,9 | 9,1 | 17,2 |
|  | 20-30 | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 30,0 | 21,4 | 7,8 | 17,4 |
|  | 30-40 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 22,5 | 21,2 | 7,5 | 17,5 |
|  | 40-50 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 18,7 | 20,5 | 4,4 | 20,2 |
| Т - 3 | 0-5 | 5,7 | 7,2 | 0,4 | 25,4 | 24,0 | 8,5 | 16,3 |
|  | 5-20 | 8,5 | 6,6 | 0,3 | 22,2 | 23,6 | 8,2 | 20,3 |
|  | 20-30 | 7,6 | 5,1 | 0,3 | 15,6 | 20,7 | 7,3 | 5,2 |
|  | 30-40 | 6,4 | 4,7 | 0,2 | 17,8 | 15,4 | 5,4 | 4,9 |
|  | 40-50 | 4,2 | 4,0 | 0,2 | 25,8 | 12,1 | 3,3 | 3,8 |

ШҚО тәжірибе алаңының топырағында жылжымалы фосфордың (0,86 мг/100г топырақта) және азоттың (0,08-0,2%) мөлшері аз екені айқындалып, сонымен қатар оңай еритін тұздардың, нақтылы айтқанда натрий сульфаты мен хлориді топырақтың жоғарғы қабатында бар екені анықталынған.

Топырақтың физикалық қасиетін анықтау

Топырақ ылғалдылығы 25 г топырақты тұрақты салмаққа жеткізілген қақпақты бюкске салады. Кептіру шкафында 7-8 сағат бойы 1050С температурада бюкс қақпағын аша отырып, топырақ үлгілерін кептіреді. Үлгілер салқындау үшін алдын ала хлорлы кальциі бар эксикаторға салынады, оның салмағын әр 3-3,5 сағат сайын өлшеп отырады. Салмақты анықтау екі рет қайталанады және әр өлшенгеннен кейінгі салмақтың айырмашылығы 0,02 г артық болмаған жағдайда ғана кептіру аяқталған болып есептелінеді.

Топырақ ылғалдылығы (W), (%) төменде келтірілген формуласымен есептелінеді:

W=m1-m0×100(m0-m1) 	(6)

бұл жерде

m1 және m0 – ылғалды және қақпақты бюксте кептірілген құрғақ топырақтың массасы, г;

m – қақпақты бос бюкстің массасы, г.

Физикалық-химиялық және басқа әдістерге пайдаланылған аспаптарға сипаттама берілді