Лекция § 10. Фототеодолитная съемка и ее значение для архитектурных обмеров

В градостроительных работах определенное место занимают реставрационные работы при восстановлении или реставрации архитектурных и градостроительных исторических памятников. Прежде чем приступить к реставрации, необходимо выполнить значительный объем обмерных работ. Ранее эти обмеры выполнялись простыми измерениями, для чего нужно было предварительно воздвигнуть временные сооружения или леса. Это требовало затрат материальных и денежных средств, а также довольно много времени, так как все измерения делались вручную.

По предложению геодезистов, эти измерения сейчас заменяются фотографированием с помощью фототеодолитов. Фотодеодолит — это прибор, который состоит из комбинации обычного геодезического теодолита и специального фотоаппарата. В настоящее время имеется весьма много фототеодолитов разной системы и накоплен большой опыт по выполнению архитектурных обмеров с помощью фототеодолитной съемки. В 1975 г. этим методом были выполнены все обмеры при реставрации Андреевского собора в Киеве. Имеются и другие весьма интересные работы в этом направлении.

Фототеодолитные съемки, которые получаются парными для получения стереомодели, снимаются с двух точек, отстоящих друг от друга на определенном расстоянии, называемом базисом фотографирования, обрабатываются стереофотограмметрическим и фотограмметрическим способами. В нервом случае получается графический план, при составлении которого можно выполнить на стереомодели промеры, необходимые для составления проекта обмерного чертежа. Этот метод наиболее целесообразен для сложных форм сооружения. Во втором случае получают сначала фотоплан объекта, а затем методом дешифрирования составляют объемный план сооружения со всеми его деталями.

При значительном объеме обмерных работ вокруг и внутри сооружения создается геодезическая основа, которая включает в себя базисные линии, систему контрольных точек, расположенных внутри и снаружи сооружения, положение которых определяется в единой системе координат.

Фотоплан с дешифрированными деталями реставрируемого объекта служит наглядным и полноценным графическим материалом для решения всех обмерных задач, одновременно он может служить документом, на котором видны дефекты частей здания. Однако надо иметь в виду, что если фотоплан содержит погрешности изображения «рельефа», т. е. выступающих частей сооружения, то эти дефекты сохраняются после дешифрирования и поэтому могут перейти на чертежный план сооружения. От этого недостатка свободен план, полученный стереофотограмметрическим способом. Здесь же для объектов круглой формы вместо их диаметров получаются их хорды, поэтому диаметры получают вычислениями.

Стереофотограмметрические методы дают возможность не только выполнить любые нужные измерения по определению параметров деталей, но и составить обмерный чертеж в любой заданной проекции.

В последнее время фототеодолитные съемки находят применение при построении перспективы проектируемых сооружений на фотоснимках существующей местности, что дает возможность объективно оценить не только внешнюю форму, но и установить, насколько хорошо сооружение вписывается в окружающую среду. Следовательно, соответствующим образом обработанные фототеодолитные снимки надо рассматривать как своеобразный способ кодирования необходимой графической информации для решения задач градостроительно-архитектурного проектирования.

Фототеодолитные снимки архитектурных и градостроительных памятников служат наглядным и достоверным первоисточником для получения необходимых метрических документов для изучения, восстановления и реставрации соответствующих историко-архитектурных памятников. Естественно, что фототеодолитные снимки небольших участков местности дадут материал для получения плана местности, а если нужно и перспективное изображение этой местности.