Практическая работа 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», все промышленные отходы подразделяются на пять классов опасности: установлено пять классов опасности для окружающей природной среды - чрезвычайно опасные (1), высокоопасные 2, умеренно опасные (3), малоопасные (4), практически неопасные (5) в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 4 – классификация отходов

| Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на природную среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды |
| --- | --- | --- |
| I класс чрезвычайно опасные | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует |
| II класс высокоопасные | высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия |
| III класс умеренно опасные | средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника |
| IV класс малоопасные | низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет |
| V класс практически неопасные | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды может осуществляться расчетным или экспериментальным методами.

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды расчетным методом осуществляется на основании показателя (K), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на окружающую среду, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход (Ki). Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа.

Показатель степени опасности компонента отхода (Кi) рассчитывается как соотношение концентраций компонентов отхода (Ci) с коэффициентом его степени опасности для окружающей среды (Wi). Коэффициент степени опасности компонента отхода является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействий на окружающую природную среду. Размерность коэффициента степени опасности для окружающей среды условно принимается как мг/кг. Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для окружающей природной среды  в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Степень опасности компонента отхода

| N п/п | Первичные показатели опасности компонента отхода | Степень опасности компонента отхода для окружающей природной среды по каждому компоненту отхода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предельно-допустимая концентрация в почве ПДКп , мг/кг | <1 | 1-10 | 10,1-100 | >100 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 2 | 3 | не установ. |
| 9. | Предельно-допустимая концентрация в продуктах питания ПДКпп, мг/кг | <0,01 | 0,01-1 | 1,1-10 | >10 |

Коэффициенты (Wi) для наиболее распространенных компонентов опасных отходов приведены в таблице 6.

Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным  с коэффициентом степени опасности для окружающей природной среды  (Wi) равным 10.

Таблица 6 – коэффициенты степени опасности компонентов отходов

| Наименование компонента | Wi |
| --- | --- |
| Кадмий | 26,9 |
| Линдан | 463,4 |
| Марганец | 537,0 |
| Медь | 358,9 |
| Мышьяк | 55,0 |
| Нафталин | 517,9 |
| Никель | 128,8 |
| Ртуть | 10,0 |
| Стронций | 2951 |
| Серебро | 331,1 |
| Свинец | 33,1 |
| Тетрахлорэтан | 735,6 |
| Толуол | 100,0 |
| Трихлорбензол | 598,4 |
| Фенол | 215,44 |
| Хром | 100,0 |
| Цинк | 463,4 |

Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов с коэффициентом степени опасности для окружающей природной среды (Wi) равным 10 .

Рассчитываются показатели степени опасности компонента отхода  Кi  и показатель степени опасности отходаК

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отходаК осуществляется в соответствии с таблицей 5.4.

Таблица 7 – определение класса опасности отхода

| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода для окружающей природной среды (К) |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |
| V |  |

В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к 5-му классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4-му классу опасности.

Расчет производится в следующей последовательности:

1) По составу исходного сырья  и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа устанавливается перечень компонентов отхода и их количественное содержание.

2) Определяется показатель степени опасности отхода для окружающей среды по каждому из компонентов входящему в состав отходов по формуле:

(11)

где Сi - концентрация i-го компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);  Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для окружающей природной среды  (мг/кг).

3) Определяется показатель степени опасности всего отхода  по формуле:

(12)

гдеК - показатель степени опасности отхода для окружающей природной среды; 
К1, К2, .... Кn - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей природной среды.

4) Определяется класс опасности отхода по таблице 7.

Пример расчета

Определить класс опасности отхода, состоящего из цинка 940 мг/кг, свинца 950 мг/кг, мышьяка 2000 мг/кг, углерода 94000 мг/кг, окиси кремния SiО2 – 903050 мг/кг.

1)Определяется показатель степени опасности отхода для окружающей среды по каждому из компонентов входящему в состав отходов по формуле (11):

для цинка  ,

свинца ,

мышьяка ,

углерода ,

окиси кремния .

3)Определяется показатель степени опасности всего отхода  по формуле (12):

По таблице 7 класс опасности определится как первый  -I.

Задание на расчет

Определить класс опасности отхода, состав которого определяется в соответствии с вариантом для студента  таблицей 5.3. Номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки студента.

Таблица 8 - исходные данные по вариантам

| № варианта | Химический состав отходов, мг/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Никель | Хром | Свинец | Окись кремния |
| 1 | 5 | 50 | 5 | 999940 |
| 2 | 10 | 45 | 10 | 999935 |
| 3 | 15 | 40 | 15 | 999930 |
| 4 | 20 | 35 | 20 | 999925 |
| 5 | 25 | 30 | 25 | 999920 |
| 6 | 30 | 25 | 30 | 999915 |
| 7 | 35 | 20 | 35 | 999910 |
| 8 | 40 | 15 | 40 | 999995 |
| 9 | 45 | 10 | 45 | 999900 |
| 0 | 50 | 5 | 50 | 999895 |