15-пакет

- Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын 4 есе, ал  катушканың индуктивтігін 2 есе арттырса, онда оның тербеліс периоды қалай өзгереді?

- 1,5 есе кемиді

- 1,2 есе артады

- 1,52 есе артады

- 2,83 есе артады

- өзгермейді

- Тербелмелі контурдағы электр тербелісінің теңдеуі q= 10²cos20t. Зарядтың тербеліс амплитудасы неге тең ?

- 20 Кл

- 20t Кл

- cos20t Кл

- 10² Кл

- sin 20 t Кл

- Тербелмелі контурдағы электр тербелісінің теңдеуі q= 10²cos20t. Зарядтың тербеліс жиілігі неге тең ?

- 6,28 с-1

- 4,14 с-1

- 3,2 с-1

- 16 с-1

- 28 с-1

- Тербелмелі контурдағы электр тербелісінің теңдеуі q= 10²cos20t.Зарядтың тербеліс периоды неге тең ?

- 0,8 с

- 0,6 с

- 0,3 с

- 0,2 с

- 0,1 с

- Катушканың индуктивтілігі 1 мГн, кондесатордың сыйымдылығы 2 нФ болатын тербелмелі контурдың электромагниттік тербеліс периоды неге тең

- 1,4·10 -6 с

- 8,9·10 -6 с

- 3,14·10- 6 с

- 6,28·10 -6 с

- 2,8·10-6 с

- Катушканың магнит өрісінің энергиясы 2,4 10-3 Дж, индуктивтілігі L=0,24 Гн. Конденсатордың толық разрядталғандағы тербелмелі контурдағы ток күші неге тең

- 2 А

- 1,4 А

- 0,14 А

- 0,2 А

- 0,4 А

- Индуктивтілігі L=0,24 Гн тербелмелі контурда конденсатордың толық разрядталғандағы ток күші 0,14 А. Катушканың магнит өрісінің энергиясы неге тең?

- 1,2 мДж

- 2,3 мДж

- 3,6 мДж

- 2,4 мДж

- 5,4 мДж

- Тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығы 2 мкФ. Тербеліс жиілігі 1000 Гц болу үшін индуктивтік қандай болу керек?

- 2,68 мГн

- 1,8 мГн

- 12,68 мГн

- 5,08 мГн

- 23 мГн

- Тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығы 2 мкФ, индуктивтік 12,68 мГн. Тербеліс жиілігі қандай ?

- 5000 Гц

- 3000 Гц

- 2000 Гц

- 1000 Гц

- 500 Гц

- Тербелмелі контурда катушканың индуктивтігі 12,68 мГн. Тербеліс жиілігі 1000 Гц болу үшін конденсатордың сыйымдылығы қандай болу керек?

- 0,3 мкФ

- 0,8 мкФ

- 1 мкФ

- 2 мкФ

- 3 мкФ

- Тербелмелі контурда индуктивтік 0,76 Гн. Тербеліс жиілігі 400 Гц болу үшін конденсатордың сыйымдылығы қандай болу керек?

- 6 мкФ

- 3 мкФ

- 1,28 мкФ

- 0,2 мкФ

- 0,62 мкФ

- Тербелмелі контурдағы ток тербелістері I= I0 cos1000t заңымен өзгереді. Конденсатордың сыйымдылығы 10 мкФ. Контурдың индуктивтігі:

- 0,1 Гн

- 0,2 Гн

- 0,3 Гн

- 0,4Гн

- 0,5 Гн

- Контурдың сыйымдылығын 2 есеге арттырып, индуктивтілігін 2 есеге кемітсек, онда контурдың тербеліс периоды қалай өзгереді?

- 4 есе кемиді

- 4 есе арттады

- 2 есе кемиді

- 2 есе  артады

- өзгермейді

14) Конденсатордың сыйымдылығы 1 мкФ, тербелісінің циклдік жиілігі 0,2 с-1. Сыйымдылық кедергісін аңықтаңыз.

- 5·106 Ом

- 10-9 Ом

- 250 Ом

- 4·10-3 Ом

- 10-3 Ом

- Электромагниттік толқынның жиілігі 20 МГц. Толқын ұзындығы:

- 130м

- 214м

- 1300м

- 15м

- 250м

- Контурдың индуктивтілігі L=0,05 Гн, тербелістің циклдік жиілігі 1000 Гц. Конденсатор сыйымдылығы қанша?

- 18 мкФ

- 20 мкФ

- 21 мкФ

- 45 мкФ

- 50 мкФ

- Егер идеал тербелмелі контурдағы жазық конденсатордың астарларының арасындағы кеңістіктегі диэлектриктің өтімділігі ε=4, контурдың меншікті тербеліс жиілігі қалай өзгереді?

- 4 есе артады

- 4 есе кемиді

- 2 есе артады

- 2 есе кемиді

- 16 есе кемиді

- Жиілігі ω айнымалы ток тізбегіне қосылған индуктивтігі L катушканың индуктивтік кедергісі:

- +

- Катушканың индуктивтілігі 0,001 Гн, тербелісінің циклдік жиілігі 106 с-1. Индуктивтілік кедергісін аңықтаңыз.

- 106 Ом

- 109 Ом

- 10-3 Ом

- 10-6Ом

- 103 Ом

- Тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығы С= 1 мкФ, катушканың индуктивтігі L = 0,01 Гн. Тербеліс периоды қандай?

6,28 мс

3,14 мс

1,28 мс

0,628 мс

0,128 мс