Варианты заданий                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты заданий для вычисления ведомости координат хода подземной полигонометрии

| Вариант | αм (86-1) | αк (79-990) | Х86 | Y86 | Х990 | Y990 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239°11' 06" | 178° 15' 15" | 9639,96 | -2474,406 | 9100,2370 | -2531,5490 |  |
| 2 | 241°23' 11" | 180° 27' 20" |  |  | 9102,8280 | -2552,2370 |  |
| 3 | 243°35' 16" | 182° 39' 25" |  |  | 9106,2120 | -2572,8110 |  |
| 4 | 245°47' 21" | 184° 51' 30" |  |  | 9110,3840 | -2593,2390 |  |
| 5 | 247°59' 26" | 187° 03' 35" |  |  | 9115,3520 | -2613,4410 |  |
| 6 | 250°11' 31" | 189° 15' 40" |  |  | 9121,0800 | -2633,4880 |  |
| 7 | 252°23' 36" | 191° 27' 45" |  |  | 9127,5730 | -2653,3020 |  |
| 8 | 254°35' 41" | 193° 39' 50" |  |  | 9134,8230 | -2672,8510 |  |
| 9 | 256°47' 46" | 195° 51' 55" |  |  | 9142,8190 | -2692,1070 |  |
| 10 | 258°59' 51" | 198° 04' 00" |  |  | 9151,5480 | -2711,0410 |  |
| 11 | 261°11' 56" | 200° 16' 05" |  |  | 9160,9980 | -2729,6270 |  |
| 12 | 263°24' 01" | 202° 28' 10" |  |  | 9171,1540 | -2747,8360 |  |
| 13 | 265°36' 06" | 204° 40' 15" |  |  | 9182,0030 | -2765,6410 |  |
| 14 | 267°48' 11" | 206° 52' 20" |  |  | 9193,5280 | -2783,0160 |  |
| 15 | 270°00' 16" | 209° 04' 25" |  |  | 9205,7120 | -2799,9360 |  |
| 16 | 272°12' 21" | 211° 16' 30" |  |  | 9218,5360 | -2816,3750 |  |
| 17 | 274°24' 26" | 213° 28' 35" |  |  | 9231,9830 | -2832,3100 |  |
| 18 | 276°36' 31" | 215° 40' 40" |  |  | 9246,0320 | -2847,7160 |  |
| 19 | 236°59' 01" | 176°03' 10" |  |  | 9098,4580 | -2510,7250 |  |
| 20 | 234°46' 56" | 173°51' 05" |  |  | 9097,4620 | -2489,8980 |  |
| 21 | 232°34' 51" | 171°39' 00" |  |  | 9097,2680 | -2469,0490 |  |
| 22 | 230°22' 46" | 169° 26' 55" |  |  | 9097,9640 | -2448,2080 |  |
| 23 | 228°10' 41" | 167° 14' 50" |  |  | 9099,2800 | -2427,4050 |  |
| 24 | 225°58' 36" | 165° 02' 45" |  |  | 9101,4850 | -2406,6720 |  |
| 25 | 223°46' 31" | 162° 50' 40" |  |  | 9104,4840 | -2386,0390 |  |
| 26 | 221°34' 26" | 160° 38' 35" |  |  | 9108,2740 | -2365,5360 |  |
| 27 | 219°22' 21" | 158° 26' 30" |  |  | 9112,8480 | -2345,1940 |  |
| 28 | 217°10' 16" | 156° 14' 25" |  |  | 9118,2010 | -2325,0430 |  |
| 29 | 214°58' 11" | 154° 02' 20" |  |  | 9124,3230 | -2305,1120 |  |
| 30 | 212°46' 06" | 151° 50' 15" |  |  | 9131,2070 | -2285,4310 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ведомость вычисления координат хода подземной полигонометрии

| Точки |  | Изм. длина L | Превышение | Измеренный угол полигона (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | cos A | Прира-щение | Y | Х | Z | № пунктов | Размеры выработки |  |  |  |  | Эскизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюю-дения | Угол наклона |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Y |  |  |  |  | влево |  | вверх |  | вправо |  |
|  |  | гориз. расст. | мет-ры | ° | ' | " | ° | ' | " | sin A | Δ X |  |  |  |  |  |  | вниз |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474.406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ведомость вычисления координат хода подземной полигонометрии

| Точки |  | Изм. длина L | Превышение | Измеренный угол полигона (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | cos A | Прира-щение | Y | Х | Z | № пунктов | Размеры выработки |  |  |  |  | Эскизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюю-дения | Угол наклона |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Y |  |  |  |  | влево | вверх |  |  | вправо |  |
|  |  | гориз. рас. | мет-ры | ° | ' | " | ° | ' | " | sin A | Δ X |  |  |  |  |  | вниз |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 239 (59 | 11 11 | 6 06) | 0.858826 | -6,3587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474.406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  | 0.512268 | -3,793 | -2480,765 | 9636,166 | 525,308 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 | 245 (65 | 58 58 | 19 19) | 0.913346 | -62,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.407183 | -27,946 | -543,457 | 608,216 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 | 179 (0 | 28 31 | 57 03) | 0.009032 | 0,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999959 | -96,475 | -542,595 | 511,735 |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 | 178 (1 | 29 30 | 39 21) | 0.026279 | 3,104 -118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999655 |  |  | 393,658 |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 | 177 (2 | 53 6 | 52 08) | 0.036682 | 2,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999327 | -66,771 | -537,057 | 326,883 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 | 178 (1 | 55 4 | 27 33) | 0.018776 | 2,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999824 | -117,759 | -534,857 | 209,117 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 | 178 (1 | 15 44 | 15 45) | 0.030466 | 3,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.999536 | -108,873 | -32531,549 | 9100,237 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# ВАРИАНТ 1

| 1) Исходные данные: |  | C' D' B a C D A b c' b' a' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 65˚17'43'', ХС=3128,450 м, YС=2984,340 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 9,345 м | a΄ = 3,388 м |  |
| b = 6,056 м | b΄ = 6,675 м |  |
| с = 3,290 м | c΄ = 3,289 м |  |
| γ = 0025'10'' | γ΄ = 1001'30'' |  |
| DCB=111010'15'' | BC΄D΄=176052'10'' |  |
| CD =16,035 м | C΄D΄ = 10,321 м |  |

# ВАРИАНТ 2

| 1) Исходные данные: |  | C' D' B a C D A b c' b' a' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 176˚41'03'' , Хс= 2045,543 м, Yс= 4176,416 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 8,325 м | a΄ = 6,327 м |  |
| b = 4,983 м | b΄ = 9,664 м |  |
| с = 3,340 м | c΄ = 3,338 м |  |
| γ = 0030'10'' | γ΄ = 1002'25'' |  |
| DCB=110˚10΄12'' | BC΄D΄=167˚10΄14'' |  |
| CD =20,543 м | C΄D΄ = 18,351 м |  |

# ВАРИАНТ 3

C'

D

C

B

A

c'

a

b

D'

a'

b'

c

γ'

γ

| 1) Исходные данные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| αCD = 315˚46΄28'', Хс= 26416,843 м, Yс= 17814,615 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 7,245 м | a΄ = 5,675 м |  |
| b = 4,389 м | b΄ = 8,533 м |  |
| с = 2,857 м | c΄ = 2,859 м |  |
| γ = 1001'30'' | γ΄ = 1010'40'' |  |
| DCB=179˚35΄15'' | D΄C΄A = 50˚10΄20'' |  |
| CD =25,799 м | C΄D΄ = 10,946 м |  |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 4

| 1) Исходные данные: |  | D' B a C D A b c' b' a' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 356˚17΄43'', Хс= 2984,340 м, Yс= 872,235 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 5,675 м | a΄ =9,675 м |  |
| b = 8,533 м | b΄ =6,818 м |  |
| с = 2,859 м | c' = 2,858 м |  |
| γ = 1˚10΄40'' | γ΄ = 0˚ 50΄10'' |  |
| DCA = 49˚59΄36'' | AC΄D΄ = 179˚34΄35'' |  |
| CD = 17,356 м | C΄D΄ = 9,394 м |  |

ВАРИАНТ 5

| 1) Исходные данные: |  | C' D' А b C D В a c' a' b' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 17˚46΄15'', Хс= 1237,845 м, Yс= 1542,821 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 7,248 м | a΄ =5,780 м |  |
| b = 4,709 м | b΄ =8,318 м |  |
| с = 2,540 м | c΄ = 2,539 м |  |
| γ = 1˚ 01΄15'' | γ΄ = 0˚ 55΄43'' |  |
| DCB = 68˚32΄10'' | D΄C΄A = 181˚12΄15'' |  |
| CD = 19,543 м | C΄D΄ = 18,370 м |  |

# ВАРИАНТ 6

| 1) Исходные данные: |  | C' D' А b C D В a c' a' b' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 248˚15΄16'', Хс= 594,820 м, Yс= 605,308 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 11,245 м | a΄ =9,386 м |  |
| b = 7,118 м | b΄ =13,512 м |  |
| с = 4,128 м | c΄ = 4,126 м |  |
| γ = 1˚07΄15'' | γ΄ = 0˚ 30΄10'' |  |
| DCB = 74˚04΄55'' | BC΄D΄ = 178˚48΄10'' |  |
| CD = 35,114 м | C΄D΄ = 17,899 м |  |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 7

| 1) Исходные данные: |  | C' D' А b C D В a c' a' b' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 168˚30΄10'', Хс= 1345,285 м Yс= 1049,520 |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 7,285 м | a΄ =6,315 м |  |
| b = 4,306 м | b΄ =9,292 м |  |
| с = 2,980 м | c΄ = 2,978 м |  |
| γ = 1˚ 10΄15'' | γ΄ = 0˚ 49΄15'' |  |
| DCB=135˚18΄10'' | AC΄D΄ = 177˚44΄40'' |  |
| CD = 20,743 м | C΄D΄ = 18,321 м |  |

C'

D

C

A

B

c'

b

a

D'

b'

a'

c

γ'

γ

ВАРИАНТ 8

1)Исходные данные:

αCD = 185˚24΄15'', Хс= 1237,845 м,

Yс= 542,821 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 9,830 м a΄ =5,933 м

b = 6,827 м b΄ =8,935 м

с = 3,005 м c΄ = 3,003 м

γ = 1˚ 15΄15'' γ΄ = 0˚ 49΄10''

DCB = 224˚09΄10'' AC΄D΄ = 177˚18΄20''

CD = 11,435 м C΄D΄ = 20,343 м

C'

D

C

A

B

c'

b

a

D'

b'

a'

c

γ'

γ

ВАРИАНТ 9

1)Исходные данные:

αCD = 38˚16΄10'', Хс= 644,840 м,

Yс= 17404,305 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 11,745 м a΄ =8,320 м

b = 8,222 м b΄ =11,843 м

с = 3,525 м c΄ = 3,524 м

γ = 0˚32΄10'' γ΄ = 0˚ 45΄15''

DCB = 220˚17΄34'' AC΄D΄ = 178˚11΄20''

CD = 35,617 м C΄D΄ = 11,445 м

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 10

C'

D'

b'

A

b

γ

B

c

c'

γ'

a'

a

C

D

1)Исходные данные:

αCD = 145˚14΄05'', Хс= 2417,646 м,

Yс= 1895,744 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 9,320 м a΄ =5,549 м

b = 6,106 м b΄ =8,760 м

с = 3,215 м c΄ = 3,213 м

γ = 0˚ 37΄40'' γ΄ = 1˚ 43΄15''

DCB = 223˚13΄40'' AC΄D΄ = 179˚37΄50''

CD = 21,352 м C΄D΄ = 10,420 м

# ВАРИАНТ 11

| 1) Исходные данные: |  | C' D' А b C D В a c' a' b' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 168˚30΄10'', Хс= 1345,285 м, Yс= 1049,520 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 5,465 м | a΄ =4,567 м |  |
| b = 3,064 м | b΄ =6,968 м |  |
| с = 2,402 м | c΄ = 2,402 м |  |
| γ =1˚37΄52'' | γ΄ = 0˚48΄22'' |  |
| ACD=197˚52΄11'' | BC΄D΄ = 175˚50΄00'' |  |
| CD = 27,543 м | C΄D΄ = 38,132 м |  |

# ВАРИАНТ 12

| 1) Исходные данные: |  | C' D' B a C D A b c' b' a' c γ γ' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 77˚46΄03'', Хс= 7465,146 м, Yс= 1543,714 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 13,375 м | a΄ =4,672 м |  |
| b = 10,257 м | b΄ =7,789 м |  |
| с = 3,120 м | c΄ = 3,117 м |  |
| γ = 0˚ 27΄30'' | γ΄ = 0˚ 52΄15'' |  |
| DCB=118˚15΄16'' | AC΄D΄ = 92˚13΄48'' |  |
| CD = 31,716 м | C΄D΄ = 18,541 м |  |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 13

| 1) Исходные данные: |  | γ C' A B a b c b' c' a' C D γ' D' |
| --- | --- | --- |
| αCD = 143˚15΄09'', Хс= 1941,703 м, Yс= 7127,785 м |  |  |
| 2) Измерены: |  |  |
| На поверхности | В шахте |  |
| а = 4,246 м | a΄ =4,857 м |  |
| b = 8,548 м | b΄ =5,046 м |  |
| с = 4,342 м | c΄ = 4,341 м |  |
| γ = 5˚31΄26'' | γ΄ = 1˚57΄45'' |  |
| DCA = 87˚23΄45'' | D΄C΄B = 157˚44΄33'' |  |
| CD = 35,715 м | C΄D΄= 37,642 м |  |

# ВАРИАНТ 14

1) Исходные данные:

αCD = 251˚44΄16'', Хс= 74160,841 м,

γ C' B A b a c a' c' b' C D γ' D' Yс= 24161,715 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 10,192 м a΄ =11,154 м

b = 16,809 м b΄ =4,526 м

с = 6,620 м c΄ = 6,625 м

γ = 0˚ 15΄51'' γ΄ = 0˚08΄04''

DCB = 102˚44΄12'' BC΄D΄ = 358˚36΄02''

CD = 19,645 м C΄D΄ = 14,043 м

# ВАРИАНТ 15

1)Исходные данные:

γ C' A B a b c b' c' a' C D γ' D' αCD = 65˚44΄18'', Хс= 76841,615 м,

Yс= 17448,722 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 6,295 м a΄ =3,298 м

b = 2,758 м b΄ =6,830 м

с = 3,536 м c΄ = 3,534 м

γ = 0˚ 16΄07'' γ΄ = 0˚ 46΄54''

DCA = 174˚18΄54'' D΄C΄A = 101˚46΄16''

CD = 18,532 м C΄D΄ = 14,844 м

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 16

A

C

B

C'

D'

D

c

c'

b'

a'

b

a

γ

γ'

1) Исходные данные:

αCD = 17˚48΄34'', Хс= 48469,715 м,

Yс= 9718,541 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 7,139 м a΄ =7,357 м

b = 2,509 м b΄ =2,726 м

с = 4,630 м c΄ = 4,632 м

γ = 0˚ 06΄18'' γ΄ = 0˚30΄21''

DCB = 148˚16΄34'' D΄C΄A = 175˚44΄32''

CD = 16,540 м C΄D΄ = 19,535 м

# ВАРИАНТ 17

A

C'

a

B

C

D'

a'

b

b'

c'

c

γ'

γ

D

1)Исходные данные:

αCD =246˚16΄34'', Хс= 11446,715 м,

Yс= 5458,541 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 7,164 м a΄ =9,425 м

b = 5,016 м b΄ =6,747 м

с = 2,683 м c΄ = 2,683 м

γ = 15˚ 23΄37'' γ΄ = 1˚30΄54''

ACD = 138˚19΄27'' D΄C΄B = 107˚17΄22''

CD = 19,895 м C΄D΄ = 25,636 м

# ВАРИАНТ 18

A

C

B

C'

D'

D

c

c'

b'

a'

b

a

γ

γ'

1) Исходные данные:

αCD = 161˚17΄28'', Хс= 44615,741 м,

Yс= 3472,752 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 8,012 м a΄ =5,814 м

b = 5,989 м b΄ =7,842 м

с = 2,024 м c΄ = 2,027 м

γ = 0˚45΄15 γ΄ = 0˚ 43΄34''

DCB = 247˚55΄20'' AC΄D΄ = 180˚24΄34''

CD = 16,543 м C΄D΄ = 10,580 м

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 19

c

D'

C

C'

A

b'

γ'

a'

B

c'

a

γ

b

D

1)Исходные данные:

αCD =154˚16΄43'', Хс= 145416,843 м,

Yс = 17817,460 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 5,568 м a΄ =2,583 м

b = 10,028 м b΄ =7,048 м

с = 4,460 м c΄ = 4,462 м

γ = 0˚ 34΄28'' γ΄ = 0˚ 09΄36''

ACD = 34˚31΄46'' AC΄D΄ = 176˚43΄16''

CD = 21,316 м C΄D΄ = 15,666 м

# ВАРИАНТ 20

c A C B C' D' D c' a' b' a b γ' γ 1) Исходные данные:

αCD = 15˚46΄18'', Хс= 1465,675 м,

Yс= 2416,782 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 9,610 м a΄ =9,176 м

b = 12,690 м b΄ =12,254 м

с = 3,079 м c΄ = 3,083 м

γ = 0˚15΄19'' γ΄ = 0˚ 43΄58''

DCA = 182˚19΄39'' D΄C΄B = 359˚23΄56”

CD = 19,743 м C΄D΄ = 25,351 м

c

D'

C

C'

A

b'

γ'

a'

B

c'

a

γ

b

D

ВАРИАНТ 21

1)Исходные данные:

αCD =68˚17΄18'', Хс= 46844,761 м,

Yс = 4741,816 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 5,568 м a΄ =2,587 м

b = 7,800 м b΄ =4,816 м

с = 2,230 м c΄ = 2,230 м

γ = 1˚ 05΄58'' γ΄ = 0˚01΄27''

BCD = 33˚57΄30'' AC΄D΄ = 174˚16΄22''

CD = 17,432 м C΄D΄ = 15,342 м

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 22

B

D'

D

A

C

C'

b

a

c

a'

b'

c'

γ'

γ

1) Исходные данные:

αCD = 17˚45΄18'', Хс= 46813,741 м,

Yс= 5541,859 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 14,164 м a΄ =2,204 м

b = 9,238 м b΄ =7,125 м

с = 4,925 м c΄ = 4,925 м

γ = 0˚40΄27'' γ΄ = 2˚01΄20''

DCB = 43˚25΄00'' AC΄D΄ = 1˚46΄51''

CD = 20,352 м C΄D΄ = 16,540 м

c

D'

C

C'

A

b'

γ'

a'

B

c'

a

γ

b

D

ВАРИАНТ 23

1)Исходные данные

αCD =192˚16΄34'', Хс= 17465,891 м,

Yс = 7651,345 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 7,800 м a΄ =4,814 м

b = 10,028 м b΄ =7,046 м

с = 2,228 м c΄ = 2,231 м

γ = 0˚28΄11'' γ΄ = 0˚ 20΄08''

BCD = 34˚05΄33'' AC΄D΄ = 154˚16΄37''

CD = 20,352 м C΄D΄ = 35,142 м

# ВАРИАНТ 24

γ

C'

B

A

b

a

c

a'

c'

b'

C

D

γ'

D'

1)Исходные данные:

αCD = 16˚45΄14'', Хс= 46844,716 м,

Yс= 8175,446 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 7,142 м a΄ =9,398 м

b = 5,026 м b΄ =6,747 м

с = 2,661 м c΄ = 2,660 м

γ = 15˚ 30΄19'' γ΄ = 1˚ 43΄21''

ACD =138˚17΄41'' D΄C΄B = 107˚13΄55''

CD = 18,351 м C΄D΄ = 17,543 м

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

# ВАРИАНТ 25

C'

D'

B

A

c'

c

a

b

C

b'

a'

γ'

γ

D

1) Исходные данные:

αCD = 182˚55΄04'', Хс= 110485,370 м,

Yс= 29188,830 м

2)Измерены:

На поверхности В шахте

а = 5,848 м a΄ =2,782 м

b = 4,377 м b΄ =4,377 м

с = 1,468 м c΄ = 1,468 м

γ = 0˚ 40΄27'' γ΄ = 2˚ 01΄20''

DCA = 16˚29΄00'' D΄C΄B = 103˚38΄05''

CD = 25,164 м C΄D΄ = 45,616 м

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Решение соединительного треугольника  с углами  00<α<20º и ß>1600

«_____»______________201__ г.

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)* m γ)2+(tg α*ρ''* mα/ а)2+ +(tg α*ρ''*mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а |  | 12 | α |  | 22 | tg α |  |
| 3 | b |  | 11 | ß |  | 23 | tg α /tg γ |  |
| 4 | с |  | 5 | γ |  | 24 | (tg α /tg γ) m γ |  |
| 5 |  |  | 13 | ∑ |  | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 |  |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' |  |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а |  |
|  |  |  | 18 | mα/ α |  | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 |  |
| 6 | sin γ |  | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c |  |
| 7 | sin γ /c |  | 19 | mb/b |  | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 |  |
| 8 | sin α |  | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α |  |
| 9 | sin ß1 |  | 20 | mc/c |  | 32 | mα |  |
| 10 | ß1 |  | 21 | tg γ |  |  | mα доп | 20'' |

Вычисление длины линии с

c2выч= a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ |  | 8 | a2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ |  | 9 | b2 |  |
| 3 | а |  | 10 | c2выч |  |
| 4 | b |  | 11 | cвыч |  |
| 5 | аb |  | 12 | сизм |  |
| 6 | 2аb |  | 13 | cвыч- сизм |  |
| 7 | -2аb*соs γ |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Решение соединительного треугольника  с углами  00<α<20º и ß>1600

«_____»______________201__ г..

γ

B

A

b

a

c

C

D

| 1 | Схема |  |  |  |  | m2α =((tg α /tg γ)* m γ)2+ +(tg α*ρ''* mα/ а)2+(tg α*ρ''*mc/c)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | а | 5,814 | 12 | α | +01'' | 22 | tg α | 0,03637 |
|  |  |  |  |  | 2004'59'' |  |  |  |
| 3 | b | 7,842 | 11 | ß | +02'' | 23 | tg α /tg γ | 2,871 |
|  |  |  |  |  | 177011'24'' |  |  |  |
| 4 | с | 2,027 | 5 | γ | 0043'34'' | 24 | (tg α /tg γ) m γ | 6,889 |
| 5 |  |  | 13 | ∑ | 180000'00'' | 25 | ((tg α /tg γ) m γ)2 | 47,46 |
| sin α =a/c*sin γ sin ß =b/c*sin γ |  |  | 14 | m γ | ±2,''4 | 26 | tg α ρ'' | 7501,86 |
|  |  |  | 15 | mα | ±0,29мм | 27 | tg α ρ'' mα/ а | 0,37419 |
|  |  |  | 18 | mα/ α | 1/20048 | 28 | (tg α ρ'' mα/ а)2 | 0,14002 |
| 6 | sin γ | 0,01141 | 16 | mb | ±0,30мм | 29 | tg α ρ'' mc/c | 0,85123 |
| 7 | sin γ /c | 0,00563 | 19 | mb/b | 1/26140 | 30 | (tg α ρ'' mc/c)2 | 0,72459 |
| 8 | sin α | 0,03271 | 17 | mc | ±0,23мм | 31 | m2α | 48,32 |
| 9 | sin ß1 | 0,04415 | 20 | mc/c | 1/8813 | 32 | mα | 6,''9 |
| 10 | ß1 | 2048'36'' | 21 | tg γ | 0,01267 |  | mα доп | 20'' |

Вычисление длины линии с

c2выч= a2+ b2-2аb*соs γ

| 1 | γ | 0043'34'' | 8 | a2 | 33,802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | соs γ | 0,999919698 | 9 | b2 | 61,497 |
| 3 | а | 5,814 | 10 | c2выч | 4,129 |
| 4 | b | 7,842 | 11 | cвыч | 2,032 |
| 5 | аb | 45,59 | 12 | сизм | 2,027 |
| 6 | 2аb | 91,18 | 13 | cвыч- сизм | 0,005 |
| 7 | -2аb*соs γ | 91,17 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ВАРИАНТ 1

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 21,00 | 930,00 | 107,32 | 319,32 | 335,80 |
| 2 | 226,00 | 934,00 | 115,46 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 384,00 | 929,00 | 119,85 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 125,00 | 822,00 | 110,90 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 308,00 | 824,00 | 116,57 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 30,00 | 715,00 | 107,29 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 174,00 | 731,00 | 116,83 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 374,00 | 729,00 | 123,34 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 136,00 | 630,00 | 117,31 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 296,00 | 648,00 | 118,91 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 40,00 | 564,00 | 114,75 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 237,00 | 520,00 | 121,05 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 383,00 | 524,00 | 127,23 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 2

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 30,00 | 939,00 | 135,00 | 319,02 | 335,80 |
| 2 | 235,00 | 943,00 | 143,14 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 393,00 | 938,00 | 147,53 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 134,00 | 831,00 | 138,58 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 317,00 | 833,00 | 144,25 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 39,00 | 724,00 | 134,97 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 183,00 | 740,00 | 144,51 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 383,00 | 738,00 | 151,02 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 145,00 | 639,00 | 144,99 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 305,00 | 657,00 | 146,59 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 49,00 | 573,00 | 142,43 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 246,00 | 529,00 | 148,73 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 392,00 | 533,00 | 154,91 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 3

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 16,00 | 925,00 | 138,26 | 319,03 | 335,80 |
| 2 | 221,00 | 929,00 | 146,40 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 379,00 | 924,00 | 150,79 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 120,00 | 817,00 | 141,84 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 303,00 | 819,00 | 147,51 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 25,00 | 710,00 | 138,23 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 169,00 | 726,00 | 147,77 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 369,00 | 724,00 | 154,28 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 131,00 | 625,00 | 148,25 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 291,00 | 643,00 | 149,85 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 35,00 | 559,00 | 145,69 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 232,00 | 515,00 | 151,99 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 378,00 | 519,00 | 158,17 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 4

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 26,00 | 935,00 | 132,63 | 319,04 | 335,80 |
| 2 | 231,00 | 939,00 | 140,77 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 389,00 | 934,00 | 145,16 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 130,00 | 827,00 | 136,21 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 313,00 | 829,00 | 141,88 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 35,00 | 720,00 | 132,60 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 179,00 | 736,00 | 142,14 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 379,00 | 734,00 | 148,65 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 141,00 | 635,00 | 142,62 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 301,00 | 653,00 | 144,22 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 45,00 | 569,00 | 140,06 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 242,00 | 525,00 | 146,36 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 388,00 | 529,00 | 152,54 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 5

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 28,00 | 937,00 | 132,13 | 319,05 | 335,80 |
| 2 | 233,00 | 941,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 391,00 | 936,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 132,00 | 829,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 315,00 | 831,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 37,00 | 722,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 181,00 | 738,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 381,00 | 736,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 143,00 | 637,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 303,00 | 655,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 47,00 | 571,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 244,00 | 527,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 390,00 | 531,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 6

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 24,00 | 933,00 | 139,52 | 319,06 | 335,80 |
| 2 | 229,00 | 937,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 387,00 | 932,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 128,00 | 825,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 311,00 | 827,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 33,00 | 718,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 177,00 | 734,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 377,00 | 732,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 139,00 | 633,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 299,00 | 651,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 43,00 | 567,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 240,00 | 523,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 386,00 | 527,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 7

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 18,00 | 927,00 | 133,02 | 319,07 | 335,80 |
| 2 | 223,00 | 931,00 | 141,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 381,00 | 926,00 | 145,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 122,00 | 819,00 | 136,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 305,00 | 821,00 | 142,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 27,00 | 712,00 | 132,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 171,00 | 728,00 | 142,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 371,00 | 726,00 | 149,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 133,00 | 627,00 | 143,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 293,00 | 645,00 | 144,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 37,00 | 561,00 | 140,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 234,00 | 517,00 | 146,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 380,00 | 521,00 | 152,93 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 8

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 14,00 | 923,00 | 139,52 | 319,08 | 335,80 |
| 2 | 219,00 | 927,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 377,00 | 922,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 118,00 | 815,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 301,00 | 817,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 23,00 | 708,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 167,00 | 724,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 367,00 | 722,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 129,00 | 623,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 289,00 | 641,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 33,00 | 557,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 230,00 | 513,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 376,00 | 517,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 9

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 12,00 | 921,00 | 138,92 | 319,09 | 335,80 |
| 2 | 217,00 | 925,00 | 147,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 375,00 | 920,00 | 151,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 116,00 | 813,00 | 142,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 299,00 | 815,00 | 148,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 21,00 | 706,00 | 138,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 165,00 | 722,00 | 148,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 365,00 | 720,00 | 154,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 127,00 | 621,00 | 148,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 287,00 | 639,00 | 150,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 31,00 | 555,00 | 146,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 228,00 | 511,00 | 152,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 374,00 | 515,00 | 158,83 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 10

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 32,00 | 941,00 | 132,12 | 319,10 | 335,80 |
| 2 | 237,00 | 945,00 | 140,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 395,00 | 940,00 | 144,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 136,00 | 833,00 | 135,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 319,00 | 835,00 | 141,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 41,00 | 726,00 | 132,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 185,00 | 742,00 | 141,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 385,00 | 740,00 | 148,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 147,00 | 641,00 | 142,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 307,00 | 659,00 | 143,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 51,00 | 575,00 | 139,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 248,00 | 531,00 | 145,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 394,00 | 535,00 | 152,03 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 11

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 10,00 | 919,00 | 135,92 | 319,11 | 335,80 |
| 2 | 215,00 | 923,00 | 144,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 373,00 | 918,00 | 148,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 114,00 | 811,00 | 139,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 297,00 | 813,00 | 145,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 19,00 | 704,00 | 135,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 163,00 | 720,00 | 145,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 363,00 | 718,00 | 151,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 125,00 | 619,00 | 145,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 285,00 | 637,00 | 147,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 29,00 | 553,00 | 143,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 226,00 | 509,00 | 149,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 372,00 | 513,00 | 155,83 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 12

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 36,00 | 945,00 | 137,52 | 319,12 | 335,80 |
| 2 | 241,00 | 949,00 | 145,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 399,00 | 944,00 | 150,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 140,00 | 837,00 | 141,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 323,00 | 839,00 | 146,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 45,00 | 730,00 | 137,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 189,00 | 746,00 | 147,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 389,00 | 744,00 | 153,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 151,00 | 645,00 | 147,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 311,00 | 663,00 | 149,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 55,00 | 579,00 | 144,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 252,00 | 535,00 | 151,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 398,00 | 539,00 | 157,43 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 13

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 6,00 | 915,00 | 134,12 | 319,13 | 335,80 |
| 2 | 211,00 | 919,00 | 142,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 369,00 | 914,00 | 146,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 110,00 | 807,00 | 137,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 293,00 | 809,00 | 143,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 15,00 | 700,00 | 134,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 159,00 | 716,00 | 143,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 359,00 | 714,00 | 150,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 121,00 | 615,00 | 144,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 281,00 | 633,00 | 145,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 25,00 | 549,00 | 141,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 222,00 | 505,00 | 147,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 368,00 | 509,00 | 154,03 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 14

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 41,00 | 950,00 | 128,62 | 319,14 | 335,80 |
| 2 | 246,00 | 954,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 404,00 | 949,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 145,00 | 842,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 328,00 | 844,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 50,00 | 735,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 194,00 | 751,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 394,00 | 749,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 156,00 | 650,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 316,00 | 668,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 60,00 | 584,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 257,00 | 540,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 403,00 | 544,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 15

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 46,00 | 955,00 | 129,92 | 319,15 | 335,80 |
| 2 | 251,00 | 959,00 | 138,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 409,00 | 954,00 | 142,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 150,00 | 847,00 | 133,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 333,00 | 849,00 | 139,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 55,00 | 740,00 | 129,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 199,00 | 756,00 | 139,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 399,00 | 754,00 | 145,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 161,00 | 655,00 | 139,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 321,00 | 673,00 | 141,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 65,00 | 589,00 | 137,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 262,00 | 545,00 | 143,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 408,00 | 549,00 | 149,83 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 16

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 51,00 | 960,00 | 136,02 | 319,16 | 335,80 |
| 2 | 256,00 | 964,00 | 144,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 414,00 | 959,00 | 148,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 155,00 | 852,00 | 139,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 338,00 | 854,00 | 145,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 60,00 | 745,00 | 135,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 204,00 | 761,00 | 145,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 404,00 | 759,00 | 152,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 166,00 | 660,00 | 146,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 326,00 | 678,00 | 147,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 70,00 | 594,00 | 143,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 267,00 | 550,00 | 149,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 413,00 | 554,00 | 155,93 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 17

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 56,00 | 965,00 | 137,43 | 319,17 | 335,80 |
| 2 | 261,00 | 969,00 | 145,57 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 419,00 | 964,00 | 149,96 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 160,00 | 857,00 | 141,01 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 343,00 | 859,00 | 146,68 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 65,00 | 750,00 | 137,40 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 209,00 | 766,00 | 146,94 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 409,00 | 764,00 | 153,45 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 171,00 | 665,00 | 147,42 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 331,00 | 683,00 | 149,02 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 75,00 | 599,00 | 144,86 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 272,00 | 555,00 | 151,16 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 418,00 | 559,00 | 157,34 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 18

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 61,00 | 970,00 | 128,18 | 319,18 | 335,80 |
| 2 | 266,00 | 974,00 | 136,32 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 424,00 | 969,00 | 140,71 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 165,00 | 862,00 | 131,76 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 348,00 | 864,00 | 137,43 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 70,00 | 755,00 | 128,15 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 214,00 | 771,00 | 137,69 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 414,00 | 769,00 | 144,20 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 176,00 | 670,00 | 138,17 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 336,00 | 688,00 | 139,77 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 80,00 | 604,00 | 135,61 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 277,00 | 560,00 | 141,91 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 423,00 | 564,00 | 148,09 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 19

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 66,00 | 975,00 | 128,64 | 319,19 | 335,80 |
| 2 | 271,00 | 979,00 | 136,78 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 429,00 | 974,00 | 141,17 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 170,00 | 867,00 | 132,22 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 353,00 | 869,00 | 137,89 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 75,00 | 760,00 | 128,61 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 219,00 | 776,00 | 138,15 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 419,00 | 774,00 | 144,66 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 181,00 | 675,00 | 138,63 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 341,00 | 693,00 | 140,23 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 85,00 | 609,00 | 136,07 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 282,00 | 565,00 | 142,37 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 428,00 | 569,00 | 148,55 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 20

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 71,00 | 980,00 | 130,18 | 319,20 | 335,80 |
| 2 | 276,00 | 984,00 | 138,32 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 434,00 | 979,00 | 142,71 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 175,00 | 872,00 | 133,76 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 358,00 | 874,00 | 139,43 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 80,00 | 765,00 | 130,15 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 224,00 | 781,00 | 139,69 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 424,00 | 779,00 | 146,20 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 186,00 | 680,00 | 140,17 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 346,00 | 698,00 | 141,77 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 90,00 | 614,00 | 137,61 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 287,00 | 570,00 | 143,91 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 433,00 | 574,00 | 150,09 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 21

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 76,00 | 985,00 | 132,06 | 319,21 | 335,80 |
| 2 | 281,00 | 989,00 | 140,20 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 439,00 | 984,00 | 144,59 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 180,00 | 877,00 | 135,64 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 363,00 | 879,00 | 141,31 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 85,00 | 770,00 | 132,03 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 229,00 | 786,00 | 141,57 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 429,00 | 784,00 | 148,08 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 191,00 | 685,00 | 142,05 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 351,00 | 703,00 | 143,65 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 95,00 | 619,00 | 139,49 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 292,00 | 575,00 | 145,79 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 438,00 | 579,00 | 151,97 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 22

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 81,00 | 990,00 | 133,52 | 319,22 | 335,80 |
| 2 | 286,00 | 994,00 | 141,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 444,00 | 989,00 | 146,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 185,00 | 882,00 | 137,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 368,00 | 884,00 | 142,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 90,00 | 775,00 | 133,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 234,00 | 791,00 | 143,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 434,00 | 789,00 | 149,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 196,00 | 690,00 | 143,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 356,00 | 708,00 | 145,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 100,00 | 624,00 | 140,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 297,00 | 580,00 | 147,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 443,00 | 584,00 | 153,43 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 23

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 86,00 | 995,00 | 135,50 | 319,23 | 335,80 |
| 2 | 291,00 | 999,00 | 143,64 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 449,00 | 994,00 | 148,03 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 190,00 | 887,00 | 139,08 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 373,00 | 889,00 | 144,75 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 95,00 | 780,00 | 135,47 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 239,00 | 796,00 | 145,01 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 439,00 | 794,00 | 151,52 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 201,00 | 695,00 | 145,49 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 361,00 | 713,00 | 147,09 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 105,00 | 629,00 | 142,93 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 302,00 | 585,00 | 149,23 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 448,00 | 589,00 | 155,41 | 322,23 | 325,23 |

ВАРИАНТ 24

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 91,00 | 1000,00 | 137,56 | 319,24 | 335,80 |
| 2 | 296,00 | 1004,00 | 145,70 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 454,00 | 999,00 | 150,09 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 195,00 | 892,00 | 141,14 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 378,00 | 894,00 | 146,81 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 100,00 | 785,00 | 137,53 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 244,00 | 801,00 | 147,07 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 444,00 | 799,00 | 153,58 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 206,00 | 700,00 | 147,55 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 366,00 | 718,00 | 149,15 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 110,00 | 634,00 | 144,99 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 307,00 | 590,00 | 151,29 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 453,00 | 594,00 | 157,47 | 322,23 | 325,23 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

ВАРИАНТ 25

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 96,00 | 1005,00 | 138,50 | 319,25 | 335,80 |
| 2 | 301,00 | 1009,00 | 146,64 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 459,00 | 1004,00 | 151,03 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 200,00 | 897,00 | 142,08 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 383,00 | 899,00 | 147,75 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 105,00 | 790,00 | 138,47 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 249,00 | 806,00 | 148,01 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 449,00 | 804,00 | 154,52 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 211,00 | 705,00 | 148,49 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 371,00 | 723,00 | 150,09 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 115,00 | 639,00 | 145,93 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 312,00 | 595,00 | 152,23 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 458,00 | 599,00 | 158,41 | 322,23 | 325,23 |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

а) План поверхности разведанного участка рудного месторождения

M 1: 2000, сечение 1,0 м

б) Гипсометрический план кровли рудной залежи

M 1: 2000, сечение 1,0 м

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И

в) Гипсометрический план почвы залежи

M 1: 2000, сечение 1,0 м

г) План изомощностей рудной залежи

M 1: 2000, сечение 1,0 м

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Варианты заданий для выполнения ориентирования подземной выработки способом двух шахт

| № варианта | п1-1101 | YРп2 | XРп2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202o16'34" | 6441,940 | 7216,831 |
| 2 | 202o16'59" | 6441,913 | 7216,764 |
| 3 | 202o17'24" | 6441,887 | 7216,697 |
| 4 | 202o17'49" | 6441,860 | 7216,630 |
| 5 | 202o18'14" | 6441,833 | 7216,563 |
| 6 | 202o18'39" | 6441,787 | 7216,496 |
| 7 | 202o19'04" | 6441,760 | 7216,429 |
| 8 | 202o19'29" | 6441,668 | 7216,362 |
| 9 | 202o19'54" | 6441,657 | 7216,255 |
| 10 | 202o20'19" | 6441,615 | 7216,198 |
| 11 | 202o20'44" | 6441,563 | 7216,161 |
| 12 | 202o21'09" | 6441,521 | 7216,099 |
| 13 | 202o21'34" | 6441,480 | 7216,037 |
| 14 | 202o21'59" | 6441,453 | 7215,970 |
| 15 | 202o22'49" | 6441,400 | 7215,836 |
| 16 | 202o23'14" | 6441,469 | 7215,715 |
| 17 | 202o23'39" | 6441,432 | 7215,638 |
| 18 | 202o24'04" | 6441,396 | 7215,562 |
| 19 | 202o24'29" | 6441,359 | 7215,484 |
| 20 | 202o24'20" | 6441,327 | 7215,417 |
| 21 | 202o24'45" | 6441,295 | 7215,350 |
| 22 | 202o25'10" | 6441,263 | 7215,283 |
| 23 | 202o25'35" | 6441,230 | 7215,216 |
| 24 | 202o26'00" | 6441,200 | 7215,149 |
| 25 | 202o26'25" | 6441,168 | 7215,082 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Варианты заданий для выполнения ориентирования подземной выработки способом соединительного треугольника

| Вариант | Положение отвесов | Верх |  |  |  | Низ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b, м | c, м | α o ' " | ω o ' " | b1, м | c1, м | α1 o ' " | ω1 o ' " |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I | 4,9761 | 9,2649 | 0 17 45 | 65 54 28 | 6,7553 | 11,0399 | 1 14 35 | 179 12 04 |
|  | II | 4,9766 | 9,2643 | 0 12 56 | 66 04 49 | 6,7560 | 11,0394 | 1 17 33 | 179 07 25 |
|  | III | 4,9755 | 9,2655 | 0 22 32 | 65 44 06 | 6,7546 | 11,0405 | 1 11 37 | 179 16 43 |
| 2 | I | 4,9675 | 9,2563 | 0 17 46 | 65 54 28 | 6,7528 | 11,0374 | 1 14 36 | 179 12 15 |
|  | II | 4,9670 | 9,2557 | 0 12 57 | 66 04 50 | 6,7535 | 11,0369 | 1 17 34 | 179 07 36 |
|  | III | 4,9671 | 9,2569 | 0 22 34 | 65 44 05 | 6,7521 | 11,0380 | 1 11 38 | 179 16 54 |
| 3 | I | 4,9589 | 9,2477 | 0 17 47 | 65 54 28 | 6,7504 | 11,0349 | 1 14 37 | 179 12 26 |
|  | II | 4,9594 | 9,2472 | 0 12 58 | 66 04 51 | 6,7511 | 11,0344 | 1 17 35 | 179 07 47 |
|  | III | 4,9584 | 9,2484 | 0 22 36 | 65 44 04 | 6,7497 | 11,0355 | 1 11 39 | 179 17 05 |
| 4 | I | 4,9504 | 9,2392 | 0 17 48 | 65 54 28 | 6,7454 | 11,0298 | 1 14 39 | 179 12 48 |
|  | II | 4,9509 | 9,2386 | 0 12 58 | 66 04 53 | 6,7461 | 11,0294 | 1 17 37 | 179 08 09 |
|  | III | 4,9500 | 9,2398 | 0 22 37 | 65 44 02 | 6,7447 | 11,0304 | 1 11 41 | 179 17 27 |
| 5 | I | 4,9418 | 9,2306 | 0 17 49 | 65 54 28 | 6,7454 | 11,0298 | 1 14 39 | 179 12 48 |
|  | II | 4,9423 | 9,2301 | 0 12 58 | 66 04 53 | 6,7461 | 11,0294 | 1 17 37 | 179 08 09 |
|  | III | 4,9413 | 9,2312 | 0 22 39 | 65 44 02 | 6,7447 | 11,0304 | 1 11 41 | 179 17 27 |
| 6 | I | 4,9332 | 9,2220 | 0 17 50 | 65 54 28 | 6,7430 | 11,0273 | 1 14 40 | 179 12 59 |
|  | II | 4,9337 | 9,2215 | 0 12 58 | 66 04 55 | 6,7437 | 11,0270 | 1 17 39 | 179 08 20 |
|  | III | 4,9328 | 9,2226 | 0 22 41 | 65 44 01 | 6,7423 | 11,0279 | 1 11 41 | 179 17 38 |
| 7 | I | 4,9246 | 9,2134 | 0 17 51 | 65 54 28 | 6,7405 | 11,0248 | 1 14 41 | 179 13 10 |
|  | II | 4,9249 | 9,2129 | 0 12 58 | 66 04 56 | 6,7412 | 11,0245 | 1 17 40 | 179 08 31 |
|  | III | 4,9242 | 9,2141 | 0 22 42 | 65 44 00 | 6,7398 | 11,0254 | 1 11 42 | 179 17 49 |
| 8 | I | 4,9160 | 9,2048 | 0 17 52 | 65 54 28 | 6,7380 | 11,0223 | 1 14 42 | 179 13 21 |
|  | II | 4,9165 | 9,2044 | 0 12 59 | 66 04 57 | 6,7387 | 11,0220 | 1 17 41 | 179 08 42 |
|  | III | 4,9156 | 9,2055 | 0 22 44 | 65 43 59 | 6,7373 | 11,0229 | 1 11 43 | 179 18 00 |
| 9 | I | 4,9075 | 9,1963 | 0 17 53 | 65 54 28 | 6,7355 | 11,0197 | 1 14 43 | 179 13 32 |
|  | II | 4,9080 | 9,1958 | 0 12 59 | 66 04 58 | 6,7362 | 11,0195 | 1 17 42 | 179 08 53 |
|  | III | 4,9071 | 9,1969 | 0 22 46 | 65 43 59 | 6,7348 | 11,0203 | 1 11 44 | 179 18 11 |
| 10 | I | 4,8989 | 9,1877 | 0 17 54 | 65 54 28 | 6,7331 | 11,0172 | 1 14 44 | 179 13 43 |
|  | II | 4,8994 | 9,1873 | 0 12 59 | 66 04 59 | 6,7338 | 11,0171 | 1 17 43 | 179 09 04 |
|  | III | 4,8984 | 9,1884 | 0 22 48 | 65 43 57 | 6,7324 | 11,0178 | 1 11 45 | 179 18 22 |
| 11 | I | 4,8903 | 9,1791 | 0 17 55 | 65 54 28 | 6,7306 | 11,0147 | 1 14 45 | 179 13 54 |
|  | II | 4,8910 | 9,1787 | 0 12 59 | 66 05 00 | 6,7313 | 11,0147 | 1 17 44 | 179 09 15 |
|  | III | 4,8898 | 9,1798 | 0 22 50 | 65 43 56 | 6,7299 | 11,0155 | 1 11 46 | 179 18 33 |
| 12 | I | 4,8819 | 9,1707 | 0 17 56 | 65 54 28 | 6,7281 | 11,0123 | 1 14 46 | 179 14 05 |
|  | II | 4,8825 | 9,1702 | 0 12 59 | 66 05 01 | 6,7289 | 11,0123 | 1 17 45 | 179 09 26 |
|  | III | 4,8814 | 9,1714 | 0 22 52 | 65 43 55 | 6,7275 | 11,0129 | 1 11 47 | 179 18 44 |
| 13 | I | 4,8735 | 9,1623 | 0 17 57 | 65 54 28 | 6,7257 | 11,0098 | 1 14 47 | 179 14 16 |
|  | II | 4,8732 | 9,1618 | 0 13 00 | 66 05 02 | 6,7265 | 11,0097 | 1 17 46 | 179 09 37 |
|  | III | 4,8731 | 9,1630 | 0 22 54 | 65 43 54 | 6,7250 | 11,0104 | 1 11 48 | 179 18 55 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Л

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | I | 4,8651 | 9,1539 | 0 17 58 | 65 54 28 | 6,7233 | 11,0074 | 1 14 48 | 179 14 27 |
|  | II | 4,8658 | 9,1534 | 0 13 00 | 66 05 04 | 6,7240 | 11,0073 | 1 17 47 | 179 09 48 |
|  | III | 4,8647 | 9,1546 | 0 22 56 | 65 43 52 | 6,7226 | 11,0080 | 1 11 49 | 179 19 06 |
| 15 | I | 4,8567 | 9,1455 | 0 17 59 | 65 54 28 | 6,7208 | 11,0049 | 1 14 49 | 179 14 38 |
|  | II | 4,8573 | 9,1450 | 0 13 00 | 66 05 05 | 6,7215 | 11,0047 | 1 17 48 | 179 09 59 |
|  | III | 4,8563 | 9,1462 | 0 22 58 | 65 43 51 | 6,7201 | 11,0055 | 1 11 50 | 179 19 17 |
| 16 | I | 4,8482 | 9,1370 | 0 18 00 | 65 54 28 | 6,7184 | 11,0025 | 1 14 50 | 179 14 49 |
|  | II | 4,8488 | 9,1366 | 0 13 00 | 66 05 06 | 6,7191 | 11,0023 | 1 17 50 | 179 10 10 |
|  | III | 4,8479 | 9,1378 | 0 22 59 | 65 44 00 | 6,7177 | 11,0031 | 1 11 50 | 179 19 28 |
| 17 | I | 4,8398 | 9,1286 | 0 18 01 | 65 54 28 | 6,7160 | 11,0001 | 1 14 51 | 179 15 00 |
|  | II | 4,8403 | 9,1281 | 0 13 00 | 66 05 08 | 6,7167 | 10,9998 | 1 17 51 | 179 10 21 |
|  | III | 4,8394 | 9,1294 | 0 22 01 | 65 43 49 | 6,7153 | 11,0007 | 1 11 51 | 179 19 39 |
| 18 | I | 4,8314 | 9,1202 | 0 18 02 | 65 54 28 | 6,7135 | 10,9976 | 1 14 52 | 179 15 11 |
|  | II | 4,8319 | 9,1197 | 0 13 01 | 66 05 09 | 6,7142 | 10,9973 | 1 17 52 | 179 10 32 |
|  | III | 4,8310 | 9,1210 | 0 23 03 | 65 43 47 | 6,7127 | 10,9982 | 1 11 52 | 179 19 50 |
| 19 | I | 4,8230 | 9,1116 | 0 18 03 | 65 54 28 | 6,7110 | 10,9952 | 1 14 53 | 179 15 22 |
|  | II | 4,8235 | 9,1111 | 0 13 01 | 66 05 10 | 6,7116 | 10,9950 | 1 17 53 | 179 10 43 |
|  | III | 4,8226 | 9,1122 | 0 23 04 | 65 43 45 | 6,7104 | 10,9956 | 1 11 52 | 179 20 01 |
| 20 | I | 4,8145 | 9,1030 | 0 18 04 | 65 54 28 | 6,7085 | 10,9928 | 1 14 54 | 179 15 33 |
|  | II | 4,8150 | 9,1024 | 0 13 01 | 66 05 11 | 6,7092 | 10,9924 | 1 17 54 | 179 10 54 |
|  | III | 4,8140 | 9,1035 | 0 23 05 | 65 43 43 | 6,7080 | 10,9934 | 1 11 53 | 179 20 12 |
| 21 | I | 4,8060 | 9,0944 | 0 18 05 | 65 54 28 | 6,7060 | 10,9904 | 1 14 55 | 179 15 44 |
|  | II | 4,8065 | 9,0940 | 0 13 01 | 66 05 12 | 6,7066 | 10,9901 | 1 17 55 | 179 11 05 |
|  | III | 4,8054 | 9,0951 | 0 23 06 | 65 43 41 | 6,7055 | 10,9909 | 1 11 54 | 179 20 23 |
| 22 | I | 4,7974 | 9,0858 | 0 18 06 | 65 54 28 | 6,7035 | 10,9880 | 1 14 56 | 179 15 55 |
|  | II | 4,7980 | 9,0852 | 0 13 01 | 66 05 13 | 6,7040 | 10,9875 | 1 17 56 | 179 11 16 |
|  | III | 4,7969 | 9,0864 | 0 23 08 | 65 43 40 | 6,7030 | 10,9886 | 1 11 55 | 179 20 34 |
| 23 | I | 4,7889 | 9,0771 | 0 18 07 | 65 54 28 | 6,7010 | 10,9856 | 1 14 57 | 179 16 06 |
|  | II | 4,7894 | 9,0765 | 0 13 01 | 66 05 14 | 6,7014 | 10,9852 | 1 17 57 | 179 11 27 |
|  | III | 4,7884 | 9,0777 | 0 23 10 | 65 43 38 | 6,7003 | 10,9860 | 1 11 56 | 179 20 45 |
| 24 | I | 4,7803 | 9,0686 | 0 18 08 | 65 54 28 | 6,6986 | 10,9832 | 1 14 58 | 179 16 17 |
|  | II | 4,7809 | 9,0680 | 0 13 02 | 66 05 15 | 6,6990 | 10,9828 | 1 17 58 | 179 11 38 |
|  | III | 4,7800 | 9,0690 | 0 23 10 | 65 43 37 | 6,6980 | 10,9836 | 1 11 57 | 179 20 56 |
| 25 | I | 4,7717 | 9,0600 | 0 18 09 | 65 54 28 | 6,6962 | 10,9808 | 1 14 59 | 179 16 28 |
|  | II | 4,7722 | 9,0595 | 0 13 02 | 66 05 16 | 6,6966 | 10,9804 | 1 17 59 | 179 11 49 |
|  | III | 4,7712 | 9,0604 | 0 23 11 | 65 43 36 | 6,6957 | 10,9813 | 1 11 58 | 179 21 07 |