ПР № 3 ПРИМЫКАНИЕ К ШАХТНЫМ ОТВЕСАМ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОДИН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТВОЛ С ПРИМЫКАНИЕМ СПОСОБОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

3.1 Условие задания

Ориентирование через один вертикальный ствол осуществляется одновременным решением двух задач: проектирование точек с поверхности на ориентируемый горизонт шахты и примыкание. Проектирование точек с поверхности в шахту чаще всего производится с помощью проволочных отвесов. Примыкание к отвесам выполняется различными способами, в том числе способом соединительного треугольника (наиболее распространенный), соединительного четырехугольника и др.

Произвести камеральную обработку результатов геометрического ориентирования через один вертикальный ствол с примыканием на поверхности и на ориентируемом горизонте способом соединительного треугольника. Определить координаты первой точки подземного полигона С (Хс, Ус) и дирекционный угол первой стороны αСD.

Инструменты, приборы и оборудования: Спроектированные и закрепленные отвесы, теодолиты со штативами, рулетки, калькулятор, таблицы и журналы.

Последовательность выполнения полевых работ:

1) Установка теодолитов на точках С и С' сигналов на D и D'.

2) Производство угловых и линейных измерений.

3) Контроль измерений.

4) Вычисление ориентировки.

3.2 Методические указания

1 Ha поверхности на подходном пункте (С) у устья ствола центрируют и нивелируют теодолит, а на другом пункте (D) устанавливают сигнал. На ориентируемом горизонте на первой точке подземной съемки (С') устанавливается теодолит, а на втором - сигнал.

2 Углы измеряют тремя полными повторениями. Расстояния (а), (b) и (с) измеряют стальной рулеткой «на весу» пятикратно с миллиметровыми отсчетами на поверхности и в шахте.

3 Перед тем как освободить ствол от отвесов осуществляют контроль измерений. Для этого измеренные расстояния (С) и (С') вычисляют по формулам косинуса:

,

.

Рисунок 3.1 - Схема ориентирно-соединительной съемки через один вертикальный ствол

Измерения выполнены верно (с допустимой ошибкой), если расхождения между вычисленными и измеренными значениями не превышают величины             ± 2 мм (поверхностный треугольник) и ± 4 мм (подземный треугольник), в противном случае измерения повторяют.

4 Исходными данными являются координаты точки С (Хс и Yс) и дирекционный угол стороны DС (αDС).

5 Вычисляют углы при отвесах поверхностного и подземного треугольников. В зависимости от формы треугольников можно применять различные формулы.

Если треугольник имеет вытянутую форму и угол  < 20°, вычисления производят по теореме синусов:

,     .

Если треугольник примерно равносторонний или равнобедренный, вычисления производят по формулам сторон.

, ,

где  - полупериметр.

Если в вытянутых треугольниках угол  < 2°, то допускается вычисление по приближенным формулам:

, .

Осуществляется контроль вычислений

А + В +  = 180°.

Полученная невязка распределяется с обратным знаком поровну только на вычисленные углы А и В.

Вычисляют дирекционные углы сторон  СА, АС, СD, СВ, ВС и СD. Дирекционный угол первой стороны подземного полигона СD (αСD) получают дважды. Они должны быть равными.

Вычисляют координаты точки С.

ХС = ХC + a cos αCB  + a' cosαBC; ХС = ХC + в cos αCА  + в' cosαАC;

YС = YC + a sin αCB  + a' sinαBC; YС = YC + в sin αCА  + в' sinαАC.

Равенство координат точки С', вычисленных дважды (через отвесы А и В), свидетельствует об отсутствии ошибок в процессе вычисления.

Рисунок 3.2 – Схема примыкания соединительным треугольником

В Приложении Г приведены исходные данные по 24 вариантам.

Для упрощения и формализации вычислений ориентировки ствола способом треугольника маркшейдера используют приведенную в Приложении Д форму, которая вычисляется дважды отдельно для поверхностного и подземного треугольника. В ней кроме решения треугольников производится анализ точности.

Номера в первой позиции таблиц указывают порядок вычисления.

В Приложении Е приведен пример решения одного из соединительных треугольников.