1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Жұмыстың мақсаты: өлшеу құралдары мен гидравликалық шамаларды өлшеу әдістерін меңгеру.

  - Өлшуелер және қателіктерді анықтау туралы жалпы мағлұмат.

Зертханалық жұмыстарды орындауда келесі шамаларды өлшеу жасалады: резервуардағы сұйықтықтың еркін бетінің деңгейі, тыныштықтағы және қозғалыстағы сұйықтықтың әртүрлі нүктелеріндегі қысымдары, сұйықтық шығыны, т.с.б.

Өлшеу деп өлшенетін шама мен өлшем бірлігі арасындағы қатынасты тәжірибелік анықтауды айтамыз.

Өлшем бірліктерін заттандыратын денелер мен арнайы құрылғылар өлшемдер деп аталады.

Өлшем қаншалықты мұқият жасалса да, олар өлшенетін шамалардың нақты мәндерінен өзгешеленеді, яғни бұл жерде белгілі бір өлшеу қателігі орын алады.

Қателікті абсолют және салыстырмалы деп екі түрге бөлеміз.

Жуықталған және қабылданған мәндер арасындағы айырманы абсолют қателік деп атайды. Абсолют қателік құралдардың дәлдігіне, құралдың бөлік құны мен осы құн өлшеміне және осы өлшемдерді жүргізетін студенттің тәжірибелілігі мен оның жұмыс жасау жағдайларына байланысты орын алады.

Жұмысты гидравлика зертханасында, тәжірибелілігі орташа студенттермен жасалды десек, негізгі зертханалық құралдар мен қондырғылардың абсолют қатесінің мәнін 1-кесте бойынша қабылдауға болады. Дегенмен, абсолют қателік өлшемдердің не жақсы, не жаман жасалғандығын көрсетпейді.

Өлшемдердің сапасын абсолют қателік пен өлшенетін шаманың мәндеріне тәуелді салыстырмалы қателік көрсетеді.

Салыстырмалы қателік деп өлшенетін шаманың толық бөлігінен алынып, процентпен көрсетілген абсолют қателіктің бөлігін айтамыз.

1-кесте.

| Құралдар мен құрылғылар аты | Бөлік құны | Абсолют қателік |
| --- | --- | --- |
| Микрометр Штангенциркуль Өлшеуіш сызғыш Пьезометр Өлшеу шелегі Секундомер Манометр Манометр Термометр Тахометр | 0,01 мм. 0,0,1 мм. 1мм. 1 мм. 10 л. 0,2 с. 0,2 ат. 0,02 ат. 10 20 об/мин. | 0,005 мм. 0,05 мм. 0,5 мм. 0,5 мм. 0,5 л. 0,1 с. 0,05 ат. 0,01 ат. 0,50 2 об/мин. |

Түрлі алгебралық әрекеттер кезінде абсолют және салыстырмалы қателерді қарастыру үшін келесі белгілеулерді енгіземіз:

- a,b,c,d – сандық мәндер;

- a,b, c, d – абсолют қателіктер;

- a, b, c, d – салыстырмалы қателіктер.

Қосынды қателігі

Абсолют қателік

салыстырмалы қателік

яғни қосылғыштардың біреуінің максимал мәніне тең.

Айырма қателігі

Абсолют қателік

салыстырмалы қателік

Көбейтінді қателігі

Абсолют қателік

салыстырмалы қателік

Қатынас қателігі

Абсолют қателік

егер  b – нақты сан болса

салыстырмалы қателік

Дәреже қателігі                         A= an .

Абсолют қателік

салыстырмалы қателік 		  .

Түбір қателігі

Абсолют қателік

салыстырмалы қателік		   А= a/n.

Логарифм қателігі              A= lnа.

Абсолют қателік 			   A= a,

салыстырмалы қателік

1.2. Сұйықтық деңгейлерін өлшеуге арналған құралдар

Сұйықтық деңгейлерін өлшеу үшін сыртына шкала сызылған, сұйықтық деңгейі өлшенетін резервуарға жалғанған, шыны түтік, яғни  с у  ө л ш е у і ш   ш ы н ы  қолданылады. Резервуар мен түтік, қатынас ыдыстар болғандықтан  олардың еркін беттеріндегі ауаның қысымы бірдей, сондықтан біз түтіктегі су деңгейін өлшегенде резервуардағы су деңгейін де анықтаймыз. Құралдың негізгі қателігі – оның капиллярлылығы. Егер түтіктің диаметрі 12 мм-гедейін болса, онда құрал көрсетулеріне су үшін  мм шамасына тең капиллярлық түзету енгізіледі.

Деңгей өлшеуіштің артықшылықтары мен кемшіліктері. Өлшеуіш шыны конструкция және оны жасаудағы қарапайымдылықпен ерекшеленеді, онымен жұмыс істеу үшін жоғары квалификацияның керегі жоқ, бірақ деңгейлер тек өлшеу кезінде ғана көзге көрінеді, ал деңгейлердің ауытқымалы болса, олардың максимал және минимал мәндері сақталмайды.

Өлшеулердің бірнеше рет қайталануы, бақылау кезінде оң не теріс жаққа ауытқуына байланысты жіберілетін кездейсоқ қателіктерді болдырмауға мүмкіндік береді. Зертханалық жұмыстарды жасау кезінде шамаларды екі-үш мәрте өлшеумен шектеліп, олардың орта арифметикалық мәні алынады.

Судың деңгейін  өлшеу үшін су өлшеуіш шыны бойынша Н1, Н2, Н3,  үш санағын алады.

Деңгейдің орта мәні :

Әр өлшеудің қателігі:

.

Абсолют қателік – нәтижелердің орта қателігі:

.

Деңгейдің нақты мәні .

Өлшеудің дәлдігін көрсететін салыстырмалы қателік:

.

  - Қысымды өлшеуге арналған құралдар.

Қысымды өлшеуге арналған құралдарды әртүрлі қасиеттеріне байланысты бөлеміз. Өлшенетін қысымның түріне байланысты келесі кластарға бөлеміз:

1.  барометрлер - атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құралдар;

2.  манометрлер - артық қысымды  өлшеуге арналған құралдар;

3.  вакуумметрлер - вакуумды  өлшеуге арналған құралдар;

4. мановакуумметрлер - вакуумді де, артық қысымды да өлшеуге арналған құралдар;

5. абсолют қысым манометрлері - абсолют (толық)  қысымды да өлшеуге     арналған құралдар;

6. дифференциалды манометрлер - қысымдар  айырмасын өлшеуге арналған құралдар.

Жұмыс істеу принципі бойынша құралдарды келесі түрлерге бөлеміз:

1. сұйықтық;

2. механикалық,

3. электрлік,

4. біріктілірген.

Сұйықтық манометрлер.

Пьезометр – артық қысымды өлшеуге арналған құрал. Ол үстіңгі жағы ашық болып келетін шыны түтікше түрінде жасалған. Түтіктің төменгі жағы қысым өлшенетін жерге жалғанады. Биіктігі 1,5...2 метр пьезометр 0,15...0,20 атм.-ге дейін қысымды өлшеуге мүмкіндік береді.

Пьезометр мен су өлшеуіш шыны арасында көптеген ұқсастық бар: құрылысында, жұмыс істеу принципінде, өлшеу қателіктерін бағалауда, т.с.с.

Су өлшеуіш шынымен тек резервуардағы артық қысымды өлшесек, пьезометрмен қозғалыстағы, мысалы, құбырмен қозғалып бара жатқан сұйықтықтың артық қысымын өлшеуге де болады.

Пьезометрдің артықшылықтары мен кемшіліктері.

Пьезометрдің негізгі артықшылығы оның құрылысының қарапайымдығы мен өлшеулердегі дәлдігінде. Ал негізгі кемшілігі - өлшенетін қысымдар диапазонының үлкен еместігі. Өлшенетін қысым неғұрлым жоғары болса, пүезометрдің де мөлшері соғұрлым үлкен болуы керек. Пьезометрдің тағы бір кемшілігіне оның нәзіктігін де жатқызуға болады.

Серіппелі құралдар.

Түтік серіппелі құралдар (1.1 сурет) негізін шеңбер доғасы бойымен иілген, қимасы эллипс түрінде келетін металл түтікше (1) құрайды. Түтіктің бір жақ шеті бітеліп дәнекерленген. Өлшенетін қысым ашық жағы арқылы түтіктің ішіне жіберіледі. Түтікшенің бұл жағы қысым өлшенетін жерге жалғауға арналған бұрандалы (3) ұстағышқа бекітіледі. Ал түтікшенің дәнекерленген жағы сым арқылы осінде бағдарша (4) орнатылған беріліс механизмімен (2) жалғасқан.

1 – түтікті серіппе

2 – беріліс механизмі

3 – біріктіруші штуцер

4 – мезгеуші бағдарша

1.1-сурет. Серіппелі манометрдің сызбасы

- Конус-сақина

- Микрометр

- Стопорлы винт

- Өлшеуіш стерженьдер

- Санақ бағдаршалары

- Контргайка

1.2-сурет. Струемердің сызбасы

Серіппе түтіктің ішін толтырып тұрған сұйықтың артық қысымы әсерінен түтікшенің сопақ қимасы деформацияланады:  сопақтың үлкен осі кішірейіп, ал кішісі ұлғаяды. Осыған қоса түтіктің сыртқы доғасы үлкейіп, ішкісі кішірейеді. Осы кезде туатын сығушы және созушы күштердің әсері түтікшені айналдыратын бұраушы моментін тудырады. Бұл кезде түтіктің бітеу жағы да орын ауыстырады, ал онымен бірге жетек пен бағдарша да қозғалады.  Бағдаршаның бұрылу бұрышы өзгерген қысымға прорпорционал. Циферблатқа түсірілген шкала, қысым өлшемімен градуирленген.

Түтікшелі вакуумметрдің де құрылысы осыған ұқсас.

Серіппелі құралдардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бұл құралдардың негізгі артышылықтарына онымен өлшенетін қысымдардың үлкен диапазоның, қолдану мен құрылысындағы қарапайымдылығын, шағын көлемі мен әмбебаптылығын жатқызуға болады. Ал негізгі кемшіліктеріне құралдағы серіппе элементінің біртіндеп серпімді қасиеттерінің нашарлауынан, қалдық деформацияның туындауынан, жетекші механизмнің тозуынан болатын оның көрсетулеріндегі тұрақсыздықты жатқызамыз. Сондықтан бұл құралдарды жүйелі түрде тексеруден өткізіп отыру керек.

  - Қысымды көлемдік тәсілмен өлшеу.

Зертханалық жұмыстарды жасағанда негізгі операциялардың біріне сұйық шығынын есептеу, яғни, құбырдың көлденең қимасынан бірлік уақыт ішінде өтетін сұйықтың көлемдік мөлшерін анықтау жатады.

Шығынды көлемдік тәсілмен анықтағанда сұйықтықтың t уақыт ішінде толтыратын W көлемін өлшеп, осы көлемнің оны толтыруға жұмсалатын уақытқа бөлеміз:

Шығынды көлемдік тәсілмен анықтаудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бұл тәсілдің басты артықшылығы – өлшеулердің жоғары дәлдігі. Сондықтан оны басқа шығын өлшеіш құралдарды тексергенде қолданады. Дегенмен, көлемдік тәсілді сұйықтың атмосфераға еркін шығуы жоқ болса, және тұрақтанбаған ағындардың лездік шығындарын анықтау керек болса қолдана алмаймыз.

W көлем мен t уақыттың өлшеудегі қателікті 1.2 пункттегі көрсетілген әдіспен анықтайды. Өлшеудің дәлдігін бағалау үшін шығынның салыстырмалы қателігі есептеледі

1.5. Өзге өлшеуіш құралдар мен аспаптар

Зертханалық жұмыстарды жасағанда жоғарыда аталған құралдардан басқа келесі құралдар мен аспаптар қолданылады:

- секундомер, уақыт мезеттерін анықтау үшін;

- тахометр, айналым санын анықтау үшін;

- термометр, су температурасын өлшеуге;

- штангенциркуль, диаметрлерді өлшеу үшін;

- өлшеуіш сызғыш, ара қашықтықтарды өлшеуге;

- струемер, ағыстың диаметрін анықтау үшін. (1.2 сурет).

Бақылау сұрақтары

- Абсолют және салыстырмалы қателіктерді не үшін анықтайды?

- Пьезометрлерден басқа қандай сұйықтық құралдар қолданылады? Батареялы манометрді сипаттап беріңдер.

- Техникада қысымды өлшеу үшін қандай механикалық құралдар қолданылады?

- Сұйық шығынын анықтау үшін қандай тәсілдер мен құралдар қолданылады?