8 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

АУЫСПАЛЫ НАПОР КЕЗІНДЕГІ СҰЙЫҚТЫҚТЫҢ ТЕСІКТЕР АРҚЫЛЫ АҒУЫ

Жұмыстың мақсаты: Екі жағдайда дөңгелек тесіктен ағу арқылы призмалық резервуардың толығымен және бөліктеп толу және босау уақытын өлшеу:

1. Qн тұрақты құйылудың әсерінен ыдыстың толуы;

2. Құйылу жоқ кездегі резервуардың босауы

Секундомермен өлшенген уақытты теориялық формулалармен есептеп шығарылған уақытпен салыстыру.

Қондырғылар мен құралдар: сұйықтың дөңгелек тесіктен ағуын зерттеуге арналған қондырғы, өлшеуіш ыдыс, секундомер.

8.1. Теориялық мағлұматтар

Сұйықтың ауыспалы напор кезіндегі ағыс жайындағы есепті шешу ыдыс пен тесіктің формасы мен өлшемдеріне, ыдыстың бастапқы толтырылуына байланысты бүкіл ыдыстың немесе оның бір бөлігінің толтырылу мен босау уақытын анықтауан құралады.

Сұйықтың ауыспалы напор кезіндегі ағысы орнықпаған қозғалыс түріне жатады, бұл кездегі ағыстың негізгі құраушылары: жылдамдық, шығын мен қысым уақыт бойынша өзгеріп отырады, яғни қарапайым Бернулли теңдеуін қолдана алмаймыз. Толтырылу (босатылу) уақытын немесе шығынды дәл есептеу үшін гидродинамиканың тұрақтанбаған қозғалыстарға арналған теңдеулерін қолдануымыз керек, ал бұл айтарлықтай қиындықтар туғыза алады.

Дегенмен, резервуардың көлденең қимасының ауданы шығу тесігінің ауданынан жетерліктей үлкен болса, онда резервуардағы деңгейдің төмендеу(көтерілу) жылдамдығы айтарлықтай аз болады. Мұндай жағдайда сұйықтық бөлшектерінің жергілікті үдеулерін, ағу процесін шексіз аз уақытта, тұрақтанған деп қарастырып, ескермесе де болады.

Сұйықтықтың көлденең қимасының ауданы (Ω) тұрақты вертикаль резервуардың қабырғасындағы ауданы (ωо) тесіктен ағуын қарастырайық.

Егер тесіктен ағып шығумен қоса, бір уақытта (Qн) тұрақты мөлшерде сұйықтық құйылып отырса, онда (dt) уақытында тесік арқылы құйылу (Qн* dt) мен ағып шығудың  нәтижесінде резервуардағы сұйықтық көлемі (Ω*dH)-қа өзгереді.

яғни

немесе					(8.1)

(8.1) теңдеуі ауыспалы напор кезінде тесіктерден ағудың негізгі дифференциал теңдеуі болып табылады. Төменде теңдеуді интегралдау жағдайлары келтірілген:

1. Ауыспалы напор мен тұрақты құйылу кезіндегі ағыс Qн  (7.1 сур.). Резервуардың  Н1-ден Н-қа дейін толу уақыты:

(8.2)

мұнда Но – құйылуға тең тесіктен ағып шыққандағы орныққан қозғалыс кезіндегі тұрақты напор.

(8.3)

Qн – центрден тепкіш насостың өнімділігі,

Н1 = 0 болғандағы резервуардың толу уақыты

(8.4)

2. Ауыспалы напорлы, бірақ құйылу жоқ кездегі ағыс (Qн = 0, Н = 0).

Бұл жағдайда резервуардың Н-тан Н1 деңгейіне босау уақыты

(8.5)

(8.5) формуласын қолдана отырып, тәжірибелік жолмен μо шығын коэффициентінің Н1 напордан қатыстылығын tнуақытын секундомермен өлшеу арқылы анықтауға болады.

Н1 = 0 кезіндегі резервуардың босатылу уақыты

(8.6)

мұндағы Wб – резервуардағы сұйықтықтың бастапқы деңгейі,

Qmax – Н напорындағы сұйықтықтың  тесіктен шығыны.

(8.6) формуласынан көретініміз – сұйықтықтың бір көлемінің ауыспалы напор кезіндегі ағып шығу уақыты тұрақты напор кезіндегі ағып шығу уақытынан е к і  е с е  көп.

8.2. Қондырғы құрылысы

Сұйықтықтың ауыспалы напор кезінде дөңгелек тесіктен ағуын зерттеуге арналған қондырғының құрылысы алдыңғы жұмыстағы сипатталған қондырғымен бірдей (7.1-сур.).

8.3. Жұмысты орындау тәртібі

Алдымен зерттелетін тесігі бар пластина орнатылады. Сосын тесіктің ұясы жапқышпен жабылып, бак суға толтырылады да, әлектродвигатель өшіріледі. Зертханалық қондырғының дайын болысымен келесі әрекеттер жасалады:

8.1. 8.1-кестеге 7.1 кестеден алынатын өлшеулер мен есептеулер нәтижелері енгізіледі: (Н) бастапқы напор, (ωо) тесік ауданы, (μо’) тәжірибелік шығын коэффициенті, (Qо) тесіктен нақты шығын;

8.2. тесікті ашып, өлшеуіш ыдыспен судың (W) көлемін өлшеуіш шыныдағы су деңгейі h = 10 см деңгейге түскенге дейін өлшейміз. Бактың көлденең қимасының ауданын келесі формеламен табамыз

Ω = W/h						(8.7)

8.3. центрден тепкіш насостың өнімділігін паспортынан қарап, немесе көлемдік тәсілмен есептеп жазамыз;

8.4 1-жағдай үшін келесі операциялар жасалады: су тесіктен 70-80 см деңгейге дейін ағызылады; тесік жапқышпен жабылып, (Н1) деңгейі өлшенеді; ағызып жіберу түтігінен су тастала бастағанға дейін бір мезетте тесік ашылып, насос қондырғысы мен секундомер қосылады. Содан кейін бактан су толығымен тесік деңгейіне дейін ағызылады да, ағызып жіберу түтігінен су тастала бастағанға дейін насос қондырғысы мен секундомер қосылады.

8.5 2-жағдай үшін келесі операциялар жасалады: алдымен тесік жапқышпен жабылып, насос қондырғысы өшіріледі; 70…80 см деңгейге жеткенше бір мезетте тесік ашылып, секундомер қосылады. Қайтадан ағызып жіберу түтігінен су тастала бастағанға дейін насос қондырғысы қосылады; насосты өшірген мезетте секундомерді резервуар толық босағанша қосамыз.

8.1-кесте

| № | Көрсеткіш аттары | Белгілеулер мен формулалар | Жағдайлар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Бастапқы напор | Н – (из таблицы 7.1) |  |  |
| 2 | Тесік ауданы | ωо– (из таблицы 7.1) |  |  |
| 3 | Шығынның тәжірибелік коэффициенті | μо– (из таблицы 7.1) |  |  |
| 4 | Тесік арқылы судың нақты шығыны | Qo– (из таблицы 7.1) |  |  |
| 5 | Бактан ағып шыққан h=10см деңгейлі су көлемі |  |  |  |
| 6 | Бактың көлденең қима ауданы |  |  |  |
| 7 | Напорлық бактың ауданы |  |  |  |
| 8 | Насостың өнімділігі |  |  |  |
| 9 | Құйылу тесіктен ағуға тең болған орныққан қозғалыстағы напор |  |  |  |
| 10 | Аралық напор |  |  |  |
| 11 | Секундомер бойынша бактың толу уақыты |  |  |  |
| 12 | Формула бойынша толу уақыты |  |  |  |
| 13 | Секундомер бойынша бактың толығымен толу уақыты |  |  |  |
| 14 | Формула бойынша толу уақыты |  |  |  |
| 15 | Салыстырмалы қателік |  |  |  |
| 16 | Секундомер бойынша бөліктеп босатылу уақыты |  |  |  |
| 17 | Формула бойынша |  |  |  |
| 18 | Секундомер бойынша толығымен босатылу уақыты |  |  |  |
| 19 | Формула бойынша |  |  |  |
| 20 | Салыстырмалы қателік |  |  |  |

8.4 Нәтижелерді өңдеу

Өлшеу нәтижелері бойынша келесі шамаларды:

  - 8.7 формуласымен (Ω) бактың көлденең қимасының ауданын;

  - Wб = Ω*H формуласы бойынша напорлыв бактыц ауданын;

  - (Но) орныққан напорды 8.3 формуласымен;

  - 8.2 формуласымен бөліктеп толу уақытын (tч);

  - 8.4 формуласымен толық толу уақытын (tп);

  - 8.5 формуласымен бөліктеп босатылу уақытын (tч);

  - 8.6 формуласымен толық босатылу уақытын (tп) есептейміз;

  - салыстырмалы қателіктерді (δt) есептеп, жоғарыда есептелген уақыттарды секундомермен өлшенген уақытпен салыстырамыз.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

- Ауыспалы напор кезіндегі бөліктеп және толығымен толтырылу уақыты неге байланысты?

Егер тесікке цилиндр тәріздес түтікше жалғасақ, призматикалық бактың босатылу уақыты қалай өзгереді?