5 – ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ҚҰБЫРДЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ БОЙЫНА ҮЙКЕЛІСТЕН НАПОР ЖОҒАЛТУ.

( гидравликалық коэффициентін анықтау)

Жұмыстың мақсаты: құбырда сұйықтықтың түрлі жылдамдықтармен қозғалғандағы  гидравликалық коэффициентін анықтау, оларды формулалармен есептелген -лармен салыстыру.

Қажетті құрал-жабдықтар: напордың тасымал барысында төмендеулерін зерттеуге арналған қондырғы, термометр, өлшеуіш сызғыш, өлшеуіш ыдыс, секундомер.

5.1  Теориялық мағлұматтар

(4.5) Бернулли теңдеуінің hf мүшесі сұйық қозғалысындағы кедергінің барлық түрлерінен өтуді ескереді:

1. құбырдың ұзындығына пропорционал сұйықтықтың бір-біріне тұтқыр үйкелуінен болатын кедергілер. Оларға сәйкес напор жоғалтулары (ұзындық б-ша жоғалту) hl деп белгіленеді;

2. сұйықтық қозғалысының жылдамдығы бағыты мен шамасын өзгертетін құбырда қойылған жергілікті кедергілер (түтіктердің қосылатын жері, вентильдер, шығынды қадағалаушы құралдар, дроссельдер және т.с.б.) Оларға сәйкес напор жоғалтулары (жергілікті жоғалту) h деп белгіленеді.

Сондықтан құбырда екі түрлі кедергілер болса, толық напорды жоғалтуды келесі формуламен табамыз:

hf = hl + h					(5.1)

Ұзындық бойынша напордың жоғалуын Дарси-Вейсбахтың негізгі құбырлық формуласымен анықтаймыз:

(5.2)

өлшемсіз бірлігі тұтқырлық кедергі коэффициенті деп аталады, мәні жағынан Эйлердің ұқсастық критериі болып табылады.

Тәжірибелердің көрсетулерінше, екі түрлі гидравликалық кедергілерді өтуге кететін напор жоғалтулары ең біріншіден сұйықтықтың қозғалыс жылдамдығына байланысты, сондықтан, жоғалтылған напорды жылдамдықтық напордың бөліктерімен көрсетеді.

Ламинарлы қозғалыс кезіндегі напор жоғалтулары бірінші дәрежедегі жылдамдыққа пропорционал, ал турбулентті қозғалыста 1,75-тен 2-ге дейін өзгеретін жылдамдықтың дәрежесіне пропорционал.

(5.2) формуласы ламинарлы да, турбулентті де қозғалыстар үшін жарайды. Формуланың құрылымы бірдей болғанмен,  коэффициенті ламинарлы және турбулентті қозғалыс режимдерінің түрлі аймақтары үшін әртүрлі формулалармен есептеледі. Көптеген зерттеулерге жүгінсек,   коэффициенті тек қана Re Рейнолдс санына тәеулді емес, құбыр қабырғаларының кедір-бұдырлығына (шероховатость) да байланысты.

Осыған байланысты   өзгерізі белгілі заңдылыққа бағынатын 5 кедергі аймащын бфлчп айтуща болады:

І – Ламинарлы режим аймағы (Кб< 2320),  мәні тек Re санына тәуелді және гидравликалық анықтамаларда келтірілетін құбыр қабырғасының  эквивалент кедірлігіне  (шероховатость) қатысты емес. Бұл аймақтағы ұзындық боынша напор жоғалулары жылдамдықтың бірінші дәрежесіне пропорционал.

коэффициенті Пуазейльдің теориялық формуласымен есептеледі

1 = 64/Re						(5.3)

2 – ауысу аймағы (ламинарлыдан турбуленттіге және керісінше ауысу аймағы, 2320 < Re < 4500). Бұл аймақтағы ұзындық боынша напор жоғалулары жылдамдықтың 1-мен 1,75 аралығындағы дәрежесіне пропорционал.

коэффициенті келесі формуламен есептеледі

2 = 0,027 + 0,775(Rе -2320)10-5.             			 (5.4)

Практикада бұл аймақта турбулентті режимның болуы ықтимал, сондықтан мұнда 3-аймақтың формулаларын қолдануға болады.

Соңғы үш аймақ турбулентті режим аумағында орналасқан. Бұл аймақтардың шекараларын анықтау үшін Re санының (/d ) салыстырмалы шероховатостьқа көбейтіндісін екі критерийлик 10 және 500 сандарымен салыстыру керек.

3 – гидравликалық тегіс түтіктер аймағы

Бұл аймақтағы ұзындық боынша напор жоғалулары жылдамдықтың 1,75 дәрежесіне пропорционал.

коэффициенті Блазиус формуласымен есептеледі.

(5.5)

(5.5) формуласынан көретініміз – мұнда да  коэффициенті тек қана Re санына қатысты.

4 – толық емес шероховатость аймағы

Бұл аймақты тағы да квадратталуға дейінгі кедергі аймағы деп те атайды, мұнда ұзындық бойынша напорды жоғалту орташа жылдамдықтың 1.75-тен 2-ге дейінгі дәрежесіне пропорционал.

коэффициенті Альтшуль формуласымен есептеледі.

(5.6)

(5.6) формуласынан бұл аймақта  коэффициентінің Re санына да, салыстырмалы шероховатостьқа да қатысты екенін көреміз.

5 – толық шероховатость аймағы (квадраттық)

Бұл жағдайда ұзындық бойынша напор жоғалтулары орташа жылдамдықтың квадратына пропорционал.

коэффициенті Шифринсон формуласымен есептеледі.

(5.7)

(5.7) формуласынан бұл аймақта  коэффициенті тек салыстырмалы шероховатостьқа қатысты екенін көреміз.

Сонымен, ұзындық бойынша напор жоғалтуларын анықтау үшін, алдымен аймақтарды анықтап алып, сәйкес формулалармен  мәнін анықтау керек, аймақтарды дұрыс таңдауща барлық гидравликалық есептеулеріміздің дәлдігі қатысты.

Ос жоғалтуларды мәндеріне байланысты есептелген кедергілерден өткізіп сұйықтықтың керекті мөлшерін напорды аяғына дейін сақтап тасымалдай алатын гидромашиналарды таңдайды.

Бұл айтылғанның барлығын (5.1 сур.) байланыстары анық, көрнекті байқалатын сызба түрінде көрсетуге болады.

5.2. Қондырғы құрылысы

Тәжірибелер әмбебап қондырғыда жасалады (4.2 пункт пен 4.1 сур.), мұнда 4 тұрақты қималы, басы мен аяғында екі 6 пьезометрлері бар құбыр напорлық және қабылдауыш бактардың арасына орнатылады. Қондырғының бір бөлігі 5.2 суретте көрсетілген. пьезометрлердің көрсетулері бойынша ұзындық бойынша напор жоғалтулары анықталады. Шығынды қадағалау 9 шығару кранымен жүзеге асырылады, ал шығынды өлшеу – көлемдік әдіспен.

Ұзындық бойынша напор жоғалтудың жүйелі кестесі

5.1-сурет

Қондырғы құрылысының бөлігі

5.2-сурет

4 –тұрақты қимаслы ауыспалы құбыр,

6 – құбырдың басы мен аяғында орнатылған пьезометрлер,

11 – жалғаушы фланецтар.

5.1-кесте

| № | Көрсеткіш аттары | Белгілеулер мен формулалар | Тәжірибелер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1- пьезометр көрсетулері |  |  |  |  |
| 2 | 2- пьезометр көрсетулері |  |  |  |  |
| 3 | Ұзындық бойынша напор жоғалту |  |  |  |  |
| 4 | Өлшеуіш ыдыстың толу уақыты |  |  |  |  |
| 5 | Құбырдағы су шығыны | Q = , |  |  |  |
| 6 | Құбырдағы судың орташа жылдамдығы | V = , |  |  |  |
| 7 | Жылдамдықтық напор | , |  |  |  |
| 8 | Тәжірибелер бойынша гидравликалық үйкеліс коэффициенті |  |  |  |  |
| 9 | Рейнольдс саны |  |  |  |  |
| 10 | Салыстырмалы шероховатостьтің Re санына көбейтіндісі |  |  |  |  |
| 11 | Формулалар бойынша гидравликалық үйкеліс коэффициенті |  |  |  |  |
| 12 | Үйкеліс коэффициентінің салыстырмалы қателігі |  |  |  |  |
| 13 | Пьезометрлер арасындағы қашықтық, см |  |  |  |  |
| 14 | Құбырдың ішкі диаметрі, см |  |  |  |  |
| 15 | Көлденең қима ауданы, см2 |  |  |  |  |
| 16 | Эквиваленттік шероховатость, мм = |  |  |  |  |
| 17 | Салыстырмалы шероховатость, |  |  |  |  |
| 18 | Өлшеуіш ыдыстың сиымдылығы, см3 |  |  |  |  |
| 19 | Су температурасы, |  |  |  |  |
| 20 | Кинематикалық тұтқырлық коэффициенті, cм2/c |  |  |  |  |