1 ПРОВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ

Проведение выработки осуществляется по проекту, который в общем случае включает установление формы и размеров поперечного сечения выработки и выбор способа проведения выработки, выбор технических средств ведения проходческих работ, решение вопросов буровзрывного комплекса, проветривания, погрузки и транспорта породы и полезного ископаемого, крепления, настилки пути, устройства водосточной канавки, организацию работ и расчетные технико-экономические показатели.

1.1 Определение размеров поперечного сечения выработки

Размеры поперечного сечения выработки (ширина, высота, диаметр и площадь) зависят от ее назначения, габаритов транспортного и другого оборудования, способа передвижения людей, количества проходящего по выработке воздуха, принятой формы поперечного сечения и определяются двумя способами — графическим и аналитическим. Из двух значений площади поперечного сечения, полученных этими способами, принимают большее.

Сущность графического способа состоит в следующем. На бумагу в определенном масштабе наносят максимальные основные размеры принятого транспортного и другого оборудования, размещаемого по сечению выработки, зазоры и расстояния между отдельными механизмами, между оборудованием и постоянной крепью выработки, предусмотренные правилами безопасности (ПБ). Затем вокруг размещенного оборудования очерчивают периметр выработки, соответствующий принятой форме поперечного сечения, и находят площадь и другие размеры выработки в свету.

Для определения размеров поперечного сечения горной выработки в свету графическим способом необходимы следующие исходные данные:

1.1.1 Тип и размеры транспортного и другого оборудования; причем нередко кроме габаритов оборудования необходимо знать и их объемы (емкости). Например, по емкости вагонетки выбирают тип рельса для настилки пути, а по типу рельса устанавливают размеры элементов верхнего строения рельсового пути; по емкости скипа и вагонетки устанавливают паузу (время, затрачиваемое на загрузку и разгрузку подъемных сосудов), которая входит в расчетную формулу, нужную, в конечном счете, для определения размеров сечения ствола.

1.1.2 Расстояния (высота подвески контактного провода, расстояние от контактного провода до верхняка, высота прохода для людей и ширина его на этой высоте и др.), зазоры (между оборудованием и между последним и постоянной крепью и др.) и размеры некоторых выработок в свету (минимальная высота выработки прямоугольной и трапециевидной форм и др.), предусмотренные ПБ.

1.1.3 Суточная, часовая добыча полезного ископаемого, транспортируемого по данной выработке, категория шахты по газу, допустимая скорость движения воздуха по данной выработке и проектируемая форма поперечного сечения выработки. Если емкость скипа или вагонетки, или ширина ленты конвейера, или тип электровоза в условиях задачи не даны, то их рассчитывают или выбирают по техническим характеристикам оборудования, исходя из условия обеспечения транспортирования необходимого (заданного) количества груза по данной выработке. В зависимости от категории шахты по газу выбирают тип электровоза (контактный или аккумуляторный), определяют требующееся количество воздуха, проходящего по данной выработке при предельно допустимой скорости его движения.

На основе исходных данных прежде всего находят основные исходные размеры сечения выработки, главным из которых для горизонтальных и наклонных выработок является ширина выработки в свету на уровне верхней кромки подвижного состава или конвейерной установки. Затем, пользуясь графическими и аналитическими зависимостями, существующими между различными размерами сечения, определяют все остальные размеры.

Аналитический способ сводится к проверке площади поперечного сечения выработки в свету, полученной графическим способом, по скорости движения воздуха:

vд ≤					(1)

где vд – предельная, допустимая ПБ скорость движения воздуха по выработке, м/с;

Q – количество воздуха, которое должно поступать в выработку, м/с;

Sсв – площадь поперечного сечения выработки в свету после осадки, определенная графическим способом, м2.

Чаще всего Q определяется по формуле

Q = 					(2)

где q – норма воздуха на 1 т суточной добычи угля для соответствующей категории шахты по газу, м3/мин;

Ас, — суточная добыча, транспортируемая по выработке, т;

z — коэффициент запаса воздуха, равный для всей шахты 1,45 – 1,5. Для одной выработки он меньше и определяется проектом вентиляции.

Для сверхкатегорных шахт

q = 				(3)

где qм = 2 м3/мин фактические выделения метана на 1 т суточной добычи.

Ниже приведены расчетные формулы и порядок расчета при графическом способе определения размеров поперечного сечения выработок различной формы.

Варианты выберите по списку группы

| Варианты | qм, м3/мин | z | Ас, т | Sсв, м2 | q | Q | vд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1,45 | 1000 | 65 |  |  |  |
| 2 | 2 | 1,5 | 1200 | 60 |  |  |  |
| 3 | 2 | 1.47 | 1500 | 55 |  |  |  |
| 4 | 2 | 1,5 | 2000 | 50 |  |  |  |
| 5 | 2 | 1.46 | 2200 | 45 |  |  |  |
| 6 | 2 | 1,5 | 2500 | 40 |  |  |  |
| 7 | 2 | 1.48 | 3000 | 35 |  |  |  |
| 8 | 2 | 1,5 | 3600 | 30 |  |  |  |
| 9 | 2 | 1.46 | 3800 | 24 |  |  |  |
| 10 | 2 | 1,5 | 4000 | 10 |  |  |  |
| 11 | 2 | 1.5 | 1500 | 45 |  |  |  |
| 12 | 2 | 1,5 | 2100 | 50 |  |  |  |
| 13 | 2 | 1.46 | 2300 | 55 |  |  |  |
| 14 | 2 | 1,45 | 1000 | 65 |  |  |  |
| 15 | 2 | 1,5 | 1200 | 60 |  |  |  |
| 16 | 2 | 1.47 | 1500 | 55 |  |  |  |
| 17 | 2 | 1,5 | 2000 | 50 |  |  |  |
| 18 | 2 | 1.46 | 2200 | 45 |  |  |  |
| 19 | 2 | 1,5 | 2500 | 40 |  |  |  |
| 20 | 2 | 1.48 | 3000 | 35 |  |  |  |
| 21 | 2 | 1,5 | 3600 | 30 |  |  |  |
| 22 | 2 | 1.46 | 3800 | 24 |  |  |  |
| 23 | 2 | 1,5 | 4000 | 10 |  |  |  |
| 24 | 2 | 1.5 | 1500 | 45 |  |  |  |
| 24 | 2 | 1,5 | 2100 | 50 |  |  |  |
| 26 | 2 | 1.46 | 2300 | 55 |  |  |  |
| 27 | 2 | 1,45 | 1000 | 65 |  |  |  |
| 28 | 2 | 1,5 | 1200 | 60 |  |  |  |
| 29 | 2 | 1.47 | 1500 | 55 |  |  |  |
| 30 | 2 | 1,5 | 2000 | 50 |  |  |  |
| 31 | 2 | 1.46 | 2200 | 45 |  |  |  |
| 32 | 2 | 1,5 | 2500 | 40 |  |  |  |
| 33 | 2 | 1.48 | 3000 | 35 |  |  |  |
| 34 | 2 | 1,5 | 3600 | 30 |  |  |  |
| 35 | 2 | 1.46 | 3800 | 24 |  |  |  |
| 36 | 2 | 1,5 | 4000 | 10 |  |  |  |
| 37 | 2 | 1.5 | 1500 | 45 |  |  |  |
| 38 | 2 | 1,5 | 2100 | 50 |  |  |  |
| 39 | 2 | 1.5 | 1500 | 45 |  |  |  |
| 40 | 2 | 1,5 | 2100 | 50 |  |  |  |