Практическая работа 9

Рассчитать количество прожекторов для строительной площадки (N) и их минимальную  высоту установки (Hmin). Составить схемы расположения прожекторных мачт на строительной площадке.

Для освещения строительной площадки с размерами сторон (a,в), выбран прожектор типа ПЗС (марка указана в задании), с удельной мощностью лампы

(Pл),  максимальной силой света (Jо) и освещенностью (Ен), с лампами накаливания  Г-220-1000 и Г-220-500.

Количество прожекторов определяют по формуле:

N=mEнkS/Pл  , шт.

где m - коэффициент учитывающий световую отдачу источников света       (для ПЗС с источниками света типа ДРЛ принимать 0,13 для вариантов); k - коэффициент запаса - для вариантов принимать 1,4; S - площадь строительной площадки, м2

Минимальная высота установки прожекторов равна:

Hmin=J0/300  ,м

Данные для выполнения задания см. в приведенной табл.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| в, м | 200 | 150 | 120 | 100 | 100 | 85 | 100 | 140 | 110 | 260 |
| а, м | 200 | 250 | 180 | 150 | 100 | 200 | 190 | 195 | 190 | 300 |
| Ен, лк | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| J0, кд 103 | 50 | 130 | 50 | 130 | 50 | 130 | 50 | 130 | 50 | 130 |
| тип ПЗС | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 |
| Pл, (Ват) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |