Тісті берілістің геометриялық параметрлерін

анықтау

11.1 Цилиндрлік тісті берілістің геометриялық есептеуін орындау. Егер оның беріліс (саны) қатынасы U, осьаралық арақашықтығы а және тісті дөңгелек енінің коэффициенті ва  белгілі болса. Есептеуге қажетті шамаларды 10-кестеден алыңыз.

10-кесте. Есеп шарттары.

| Шама | Есептер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Беріліс саны U | 6,3 | 5,6 |  | 5,0 |  | 4,5 |  | 4,0 |  | 3,55 |  | 3,15 |  | 2,8 |  | 2,5 |  | 2,0 |  |
| Шама | Нұсқалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Осьаралық арақашықтық а, мм | 80 |  | 100 |  | 112 |  | 125 |  | 140 |  | 160 |  | 180 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |
| Коэффициент ва | 0,25 |  | 0,315 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,63 |  | 0,315 |  | 0,25 |  | 0,5 |  | 0,315 |
| Тіс түрі | Т |  | Қ |  | Ш |  | Т |  | Қ |  | Ш |  | Т |  | Қ |  | Ш |  | Т |
| Т- тік, Қ-қиғаш, Ш- шеврон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Тісті берілістер үшін қалыпты модуль mn , мм:

- қатар: 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10; 12;16;

- қатар: 1, 375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 7,0; 9,0; 11; 14.

11.2    10 - тапсырманы орындау үлгісі.

Берілгені:

Берілістің қатынас саны U = 4; осьаралық арақашықтығы аω = 140 мм; осьаралық арақашықтыққа тісті дөңгелек енінің қатынасының коэффициенті  ψba = 0,315; Қ- қиғаш тісті беріліс.

Шешуі: Тіс модулінің мәні орталық осьтің ара қашықтығы арқылы келесі түрде болады [3]:

mn = (0,01÷0,02) · aω = (0,01÷0,02) ·140 = 1,4÷2,8 мм.

Стандартты катар бойынша қабылдаймыз (*)mn =  2,0 мм.

Тіс материалының қатаңдығы кіші болғанда НВ 350 - mn ≥ 1,0 мм, ал болғанда HRC > 40 - mn ≥1,5.

Қиғаш тісті дөңгелектердің тістерінің көлбеу бұрышы:

βmin = arcsin(3,5· mn/b2),

мұндағы b2 – тісті дөңгелектің ені, ол тең болады:

b2 = ψba· aω = 0,315 · 140 = 44,1 мм, қабылдаймыз b2 = 45 мм.

Онда көлбеу бұрышы

βmin = arcsin (3,5 · 2 / 45) = 9 0.

Тік тіс үшін βmin = 00, шевронды тіс үшін қабылдайды βmin = 250.

Берілістің тісті дөңгелектерінің жалпы тістер санын анықтаймыз

z∑= 2 · aω·cos βmin  / mn = 2 ·140·cos 9 0  / 2 =138,2.

Қабылдаймыз z∑ = 138 (z∑ кіші сан мәні жағына дөңгелектейміз).

Тістердің көлбеу бұрышының нақ мәні келесі формуламен есептелінеді:

β = arcos( z∑ ·mn  /2· aω) = arcos (138·2 /2·140) = 9,67 0.

Қиғаш тістер үшін ұсынылатын көлбеу бұрыштың мәні β = 8 0….18 0.

Шестерняның тістер саны  z1= z∑ /(U +1)≥ z1min ; тік тістер үшін z1min = 17, қиғаш тістер үшін  z1min = 17 · cos3β. Біздің жағдайда  z1 = 138 /(4+1) = 27,6 жақын мән жағына дөңгелектейміз  z1 =28.

Дөңгелектің тістер саны  z2= z∑ -  z1=138-28 = 110.

Беріліс қатынасының нақты мәнін және оның берілген мәнен ауытқуы:

U = z2 /  z1=110 / 28 = 3,93; ∆ = < 4%.

Шестерня мен дөңгелектің негізгі өлшемдері:

- шестерняның бөлгіш диаметрі  d1=mn· z1 / cos β=2·28 / cos 9,670 = 56,81 мм;

- дөңгелектің бөлгіш диаметрі   d2 =mn· z2 / cos β=2·110 /cos 9,670 = 223,19 мм;

- шестерняның тістер ұшының диаметрі  dа1 =d1+2·mn=56,81 + 2·2 = 60,81 мм;

-дөңгелектің тістер ұшының диаметрі dа2 = d2+2·mn =223,19 + 2·2 =227,19 мм;

- шестерняның тістер ойығының (шеңберінің) диаметрі

df1 =d1 – 2,5·mn =56,81 – 2,5·2 =51,81 мм;

- дөңгелектің тістер ойығының (шеңберінің) диаметрі

df2 =d2 – 2,5·mn =223,19 – 2,5·2 =218,19 мм;

-  шестерняның ені             b1 = b2 + 5мм = 45 + 5 = 50 мм.

Осьаралық арақашықтықтың нақ мәні:

aω = (d1 + d2) / 2 = (56,81 + 223,19) / 2 = 140 мм.