8 ТІРЕУІШ ҚАБЫРҒАЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Саябақтар мен бақтардағы  тіреуіш  қабырғаларды тас, ізбетас, құмтас сияқты жергілікті құрылыс материалдарынан жасау ұсынылады. Кейбір жағдайларда клинкер-кірпіш, беті «жабайы тас» тәрізді жасалған бетон блоктар. Бақтар мен Саябақтарде қабырғалардың ұсынылатын биіктігі 0,3-1,5 метрден  2,5 метрге дейін. Парктік бақтық тіреуіш қабырғалардың құрылысы берілген ауданды тігінен жоспарлау жобасы бойынша жүзеге асады. Тіреуіш қабырғалардың мынадай конструктивті элементтері болады: тастұғыр (фундамент), қабырғаның «денесі», суағарлар.

Тастұғыр (фундамент) – үстіне қабырғаның «денесі» орналасатын конструктивті элемент. Биіктігі 1-1,5 метр қабырғаға мықты, берік тастұғыр қажет. Бұндай қабырғаның тастұғырын орналастыру тереңдігі 0,3 метр кем болуы керек. Жер бедеріне байланысты тіреуіш қисаю немесе еңкею бұрышы мына формула бойынша анықталады: i=H/L,   мұнда I қисаю немесе еңкею бұрышы

H тіреуіш қабырғасының биіктігі

L салыну ұзындығы,м.

Тіреуіш қабырғасының қисаюының есептік қатынасы 3:1кем болмауы керек. Мұндай қисаю бұрышы қабырғадан аққан суларға қолайлы жағдай жасайды.

Мысалы: биіктігі 2,5метр тіреуіш қабырғаның қимадағы салыну ұзындығы мен тастұғырдың қимадағы ұзындығын анықтау керек.

Шешу: 3H=L болғандықтан  L=2,5:3=0,83метр немесе орташасы, 800мм  ден кем болмауы керек. Тастұғырдың қимадағы ұзындығын  тіреуіш қабырғадан 150…200мм жалпағырақ болады, өйткені топырақтың бүйірлік қысымына төзімді болуы шарт немесе 80+20=1,0метр яғни,  2,5метр қабырға үшін тастұғырдың қима жалпақтығы 1метр болуы керек. Тастұғырдың орналастыру тереңдігі мұндай биіктіктегі қабырға үшін  0,9метр ден кем болмауы керек.

Топырақтың қысымына  төзу үшін, қабырғаның конструкциясы берік болуы керек. Бұл қысым топырақ пен су жүрген кезде одан сайын көтеріледі. Сондықтан қабырғаның конструкциясы су ағарлардан, арнайы тесіктерден тұрады. Биіктігі 1,5метр қабырғаның «денесін» бетон блоктардан құрайды. Биік (Н=2,5м) қабырғаларды құраған кезде тіреуіш қабырғаға түсетін топырақ  қысымына және «дененің» қалыңдығына инженерлік есептеулерді міндетті түрде жүргізу керек. Қабырғаның үстіңгі жағын су атмосфераларын сулар ағатын каналға қарай еңіс етіп  қабырғаның суағарларын ұсақтастардан, қабырғаның ішкі жағына және астыңғы жағынан шығатын құбырлар жасайды. Қабырғаның «денесі» және оған жақын жатқан жерлерге ірі құм төсейді, тастұғырдың үстімен қабырғаның бойымен 100м асбестцементті немесе керамикалық құбыр салады, ол артық сулар мен жауын суларын жинайды.

Тас пен плитадан тұратын аса биік емес тіреуіш қабырғалар 2 әдіспен қаланады: тастұғырдың негізін тастарды немесе плиткаларды «құрғақ» қалау және материалдарды «дымқыл» қалау. «Құрғақ» қалау кезінде тастар мен плиткалар тастұғыр үстіне цемент қоспасымен астылы-үстіне бекітіледі. Биіктігі 0,3-0,8м дейінгі қабырғаларды ірі тастардың арасына ұсақ тастарды орналастыра отырып шахмат тәртібімен тұрғызады. Тастардың арасына құрғақ цемент құм қоспасы төгіледі.

«Дымқыл» қалау кезінде барлық тастар мен плиткалар цементті ізбесті қоспамен берік бекітіледі, ол бүкіл конструкцияға үлкен беріктік береді, сөйтіп беткейден келетін топырақтың қысымына төтеп береді. Мұндай қабырғалардың биіктігі 2,5м және одан да жоғары болады.

Аса биік емес тас қабырғаларға гранит, бут, ізбестас, малтатастар және басқа да берік табиғи тастар материал бола алады. Тастарды аздап жөндейді немесе плита етіп жонады. Жекелеген үлкен тастарға кіргізіп орнатылған әр түрлі мөлшердегі тастармен қалау конструкцияға өзгеше бір әр беріп тұрады. Клинкер кірпіштен біртекті қаланған қабырғалар да қолданылады. Мысалы: Биіктігі 1 метрлік тіреуіш қабырғаны қалаудың жұмыс тәртібі:

1) тастұғырдың орнын қазу: 1м қабырға үшін тастұғырдың тереңдігі 0,3м болуы керек, ал жалпақтығы қабырғаның барлық ұзындығынан 0,10-0,15 үлкен;

2) тастұғыр астына траншея қазу үшін тіреуіш қабырғаның тереңдігі 0,5м және түбімен қимасы 0,5м; нивелирмен дәлдеп отырып,траншеяның үстіңгі жағын қазықшалармен белгілейді;

3) тастұғырдың өлшенген өлшем бойынша орналастырылуы; бетон блоктардан тұратын тастұғыр цементті қоспаның үстіне қаланады ( 1бөлік портландцемент, 5 бөлік толтырғыштан);

4) тіреуіш қабырға «денесін» қалау: кірпіштен немесе тастан қаланады, екі кірпіштің немесе тастың арасына қоспа жағу арқылы; әр қатар деңгейлегішпен тексеріледі;

5) соңғы кезең: қабырғаға кірпіштің жоғарғы қабатын қалау; қабырғаның артқы бөлігін грави қабатымен толтыру және қалаудың жоғарғы деңгейіне дейін топырақпен толтыру.

Қабырғаның алдыңғы бөлігі әсем көрінуі үшін, бетоннан қаланған қабырғалардың сыртқы бейнесі әр түрлі әдіспен әрленуі мүмкін.