9 ЖАСАНДЫ СУ ҚОЙМАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

9.1.Тоған жасанды терең су, ол жерасты суларымен және еріген қар суымен, жаңбыр суларымен қоректенеді. Тоғанның өзіне ғана тән өсімдіктері және су жәндіктері бар шектеулі көлемді су. Тоғандар ағынды және ағынсыз болады. Ағынды тоғандарды құрған кезде олардың керек көздері өзендер, бұлақтар, қайнарлар болады. Ағынсыз тоғандарды құрған кезде олардың керек көздері қаладағы су жолдары  немесе басқа су көздерінен өз еркімен немесе мәжбүрлеп аққан.

Тоғандар жалғыз немесе басқаларымен бірігіп біртұтас тереңдігі жағалауда 1метрден ортасында 4,5метрге дейін жаға сызығынан қиғаш еңкіштігі 1:5 қатынасындай су жүйесін құрады. Тоғанның осындай көрсеткіштері оны балдырмен қияқшөптің көп өсіп кетуінен, түбінің балдыр басуынан, су бетінің гүлдеп кетуінен және шірінді өсімдіктердің жағымсыз иісінен сақтайды.

Тоғаннның құрылымының кезектесіп келуі.

1. тоғанның тұратын жерін құрау.

2. «Қорған» деген балшықтан жасалған негізі қаланады. «Жататын жерін» белгілегеннен кейін оның үстіне жұмсақ иленген балшық «балшықты қамыр» 0,3-0,5метр қабат қаланады. Жағаның гидроизоляциялық сақтық шарасы мақсатында балшық қабаты судан 40-50см шығып тұруы керек.

3. балшыққа ұсақ тастарды салып оны тығыз ұсақ тасты негізге айналдырады,  оның қалыңдығы 4-5см лік тығыз қабат пайда болады. Осы қабаттың үстіне ірі құмдардан 20см лік қабат қаланып тегістеледі. Мұндай изоляция суды мүлдем өткізбейді.

4. 15см лік ірі құм қабаты қаланады. Гидроизоляция жұмыстарымен қатар тоғанның түбіне су ағызатын құрылғы орнатылады.

5.су қоймасының кескінің бейнелейді. Бұл үшін таңдап алынған жерге корпусын орналастырады, жоғарғы шеттеріне тігінен рейкаларды арасына жарты метр қалдыра отырып орналастырады. Одан кейін рейкаларды арқан немесе шлангты айналдырып тоғанның кескінің жасап шығады.

6.тоғанның қырынан кескінің жасайды. Қажет тереңдіктегі шұңқыр қазылып оған корпустың формасы беріледі. Жер бедеріне дәл келетіндей етіп шұңқыр қазу керек.

7.су қоймасының корпусы орналастырылады. Котлован дайын болғаннан кейін оған дайын ыдысты орналастырамыз. Ақырындап форманы суға толтыра бастаймыз және қабырға мен форманың арасындағы бос қуысты топырақпен толтырамыз.

8.су қоймасын безендіру.  Безендіруді проектіде көрсетілгендей әсемдік материалдармен, өсімдіктермен безендіреміз және суды керек жеріне дейін құямыз.

9.2. Иілгіш гидроизоляциямен су қоймасы.

Иілгіш гидроизоляция – арнаулы пленка ПВХ (поливинилхлорид).

Үлкен мөлшердегі су қоймаларын орнату үшін бөтелке каучукті пленка, рубероид және толь қолданылады.

Иілгіш гидроизоляциямен су қоймасын орналастырудың реті мынадай.

1.су қоймасының қырынан бейнесі жасалады. Жұмысты бастамас бұрын арқанмен немесе шлангпен су қоймасының кескінің белгілеп аламыз. Шұңқырды проектідегі белгілерге сүйене отырып қазамыз. Су қоймасының шеттері деңгейге сәйкес түзуленгеніне көз жеткізу керек. Осылардың нәтижесінде котлован пайда болады.

2.пленканы қалау. Тастарды орналастырып болғаннан кейін,  су қоймасының ішіне арнаулы материалды төсейміз, оның үстінепленканы қалаймыз. Пленка қаланып болғаннан кейін, тоғанды сумен толтырамыз, енді безендіру жұмыстарына көшуге болады. Топырақ төселінген негіздің түбіне толь мен рубероидты орналастырамыз, қабаттар 8-10см болуы керек. Жарықшалар жылы битуммен жамалады.

3.құм салу. Қалыптасқан изоляциондық жабын қабатын ірі түйіршікті құммен 5см қалыңдықта жабады.

4.су қоймасын безендіреміз. Судың өсімдіктерін егеді. Өсімдіктерді отырғызу су қоймасының түбіндегі дайын топыраққа немесе тоғанның түбіндегі арнаулы контейнерлерде отырғызылады. Су қоймаларында қолданылатын өсімдіктер 2 топқа бөлінеді: үнемі суда болатын және жаз мезгілінде су қоймасына отырғызылатын. Осы ойластырылып, таңдалып жасалған жасанды тоған табиғи тоғаннан еш айырмашылығы жоқ болады.