2.3 Водяной пар. Первый и второй закон термодинамики. Паросиловые установки. Цикл Ренкина

3.1.1 Задание выбирается с помощью преподавателя или по последней цифре зачетной книжки.

Исходные данные

Водяной пар с начальным давлением р1=3 МПа и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt4 после перегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления р2. Определить по i-s диаграмме количество теплоты, на 1 кг пара, подведенной к нему в пароперегревателе, работу цикла Ренкина и степень сухости пара х2 в конце расширения. Определить также термический кпп. Определить работу цикла и конечную степень сухости, если после пароперегревателя пар дросселируется до давления р1. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 2.2.

Таблица 2.2 – Некоторые данные для решения задачи

| № | Δt ºC | р2 кПа | р1 МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 250 | 3,0 | 0,50 |
| 1 | 245 | 3,5 | 0,48 |
| 2 | 240 | 4,0 | 0,46 |
| 3 | 235 | 4,5 | 0,44 |
| 4 | 130 | 4,0 | 0,42 |
| 5 | 225 | 3,5 | 0,40 |
| 6 | 220 | 3,0 | 0,38 |
| 7 | 215 | 3,5 | 0,36 |
| 8 | 210 | 4,0 | 0,34 |
| 9 | 205 | 4,5 | 0,32 |