2.2 Цикл Карно

2.2.1 Пример решения

Исходные данные

1 кг воздуха совершает цикл Карно (рисунок 2) в пределах температур 627 и 27 ºC, причем наибольшее давление 60 бар, а наименьшее 1 бар. Определить состояние воздуха в характерных точках цикла, работу, термический кпд цикла и количество подведенного и отведенного тепла.

Рисунок 2.2 – Прямой цикл Карно на Тs диаграмме

Решение:

- для точки 1 р1=60 бар, Т1=900 К

v1=(Т1×R)/ р1=(900×287)/(60×105)=0,043 м3/кг

- для точки 2 Т1=Т2=900 К так как 1-2 изотермический процесс

по линии 2-3 (адиабате) находим, р3=1бар

бар

по линии 1-2 (изотерме) находим

р1×v1= р2×v2            v2=(р1×v1)/р2=(60×105×0,043)/(46,8×105)=0,055 м3/кг

- для точки 3 р3=1 бар, Т3=300 К

v 3=(Т3×R)/ р3=(300×287)/(1×105)=0,861 м3/кг

- для точки 4 Т4=300К

по линии 4-1 (адиабате) находим

бар

по линии 3-4 (изотерме) находим

р3×v3= р4×v4            v4=(р3×v3)/р4=(1×105×0,861)/(1,284×105)=0,671 м3/кг

Термический кпд

ηt= (Т1-Т2)/ Т1=600/300=0.667

Определяем подводимую теплоту

q1=R×Т1×ln(v2/v 1)= 287×900×ln(0,055/0,043)=63,6 кДж/кг

Определяем отводимую теплоту

q2= R×Т3×ln(v3/v 4)= 287×300×ln(0,861/0,671)=21,5 кДж/кг

Работа цикла

lо= q1- q2=63,6-21,5=42,1 кДж/кг

Термический кпд

ηt= lо/ q1=42,1/63,6=0.662

2.2.2 Задания по вариантам

Вариант 1

Исходные данные

1 кг воздуха совершает цикл Карно (рисунок 2.2) в пределах температур t1 и t2 ºC, причем наибольшее давление р1 бар, а наименьшее р2 бар. Определить состояние воздуха в характерных точках цикла, работу, термический кпд цикла и количество подведенного и отведенного тепла. Некоторые данные выбираются по варианту из таблицы 2.1.

Таблица 2.1 – Данные для решения задачи

| № | t1 | t2 | р1 | р2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ºC |  | бар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 527 | 27 | 50 | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 507 | 17 | 45 | 0,8 |
| 3 | 717 | 7 | 55 | 0,7 |
| 4 | 617 | 37 | 30 | 0,6 |
| 5 | 657 | 27 | 20 | 1 |
| 6 | 777 | 47 | 25 | 1,2 |
| 7 | 577 | 17 | 57 | 1,4 |
| 8 | 557 | 27 | 59 | 1,3 |
| 9 | 757 | 47 | 58 | 1,1 |
| 10 | 597 | 17 | 49 | 0,9 |
| 11 | 697 | 27 | 38 | 0,85 |
| 12 | 607 | 37 | 60 | 1,15 |