Съемка местности с помощью eTrex

Задание: необходимо выполнить съемку местности, создав не менее 20 маршрутных точек; полученные координаты точек необходимо пересчитать из системы координат WGS-84 в координатную систему СК-42; по координатам создать абрис. Пересчет координат из одной системы координат в другую необходимо выполнить с помощью специализированного программного обеспечения (PHOTOMOD GeoCalculator, BERNESE или ТРАНСКОР) и вручную.

Создание маршрутных точек:

- С помощью кнопки СТРАНИЦА необходимо вызвать на экран страницу МЕНЮ.

- Используя кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, выделить опцию ОТМЕТКА

- Нажать на кнопку ВВОД. На экране появится страница отметки путевой точки.

Просмотр информации о маршрутной точке:

1. Нажать кнопку СТРАНИЦА, чтобы открыть страницу ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

2. С помощью кнопок Вверх / Вниз выделить опцию «Точки» и нажать кнопку ВВОД.

3. Выбрать вкладку по алфавиту в соответствии с именем маршрутной точки и нажать ВВОД.

4. Выбрать необходимую маршрутную точку и нажать ВВОД.

2.1.1 Пересчет полученных координат в плоские прямоугольные координаты по формулам.

Для получения плоских прямоугольных (референцных) координат с погрешностью не более 0,001 м вычисления производятся по следующим формулам:

x=6367558.4968B-sin2B*(16002.8900+66.9607sin2B+0.3515sin4B-l2*1594561.25+5336.535sin2B+0.149sin6B+l2*672483.4-811219.9sin2B+5420.0sin4B-10.6sin6B+l2*278194-830174sin2B+572434sin4B-16010sin6B+l2*109500-574700sin2B+863700sin4B-398600sin6B)

y=5+10n105+lcosB(6378245+21346.1415sin2B+107.1590sin4B+0.5777sin6B+l21070204.16-2136826.66sin2B+17.98sin4B-11.99sin6B+l2270806-1523417sin2B+1327645sin4B-21701sin6B+l279690-866190sin2B+1730360sin4B-945460sin6B)

l=L-(3+6n-1)57.29577951

где х и у – плоские прямоугольные координаты определяемой точки, м;

B - геодезическая широта определяемой точки, рад;

l – расстояние от определяемой точки до осевого меридиана зоны, рад;

L – геодезическая долгота определяемой точки, градусы;

n - номер шестиградусной зоны.