Пересчет полученных координат в плоские прямоугольные координаты с помощью специализированного программного обеспечения.

ГИС Конструктор "Геокалькулятор" - решение задач преобразования координат из одной системы в другую, а также из одной системы исходных дат в другую.

Имеется более 120 предопределенных систем, список которых может пополняться пользователем.

Функциональные возможности:

- пересчет широт и долгот с одного эллипсоида на другой по формулам Гельмерта и Молоденского;

- пересчет координат точек с учетом единиц измерения;

- добавление пользовательских единиц измерения;

- определение пользовательской системы координат;

- добавление новых систем исходных дат;

- изменение параметров систем исходных дат;

- добавление новых картографических проекций путем подключения дополнительных модулей;

- передача координат точек в Microsoft Word и Excel.

В стандартный комплект поставки входят следующие картографические проекции: геодезическая (широта и долгота), Гаусса-Крюгера 1942, Гаусса-Боага (UTM) и стереографическая (UPS).

Программа имеет простой и удобный пользовательский интерфейс, позволяющий настраивать основное и контекстное меню, горячие клавиши и панели инструментов. Кроме того, в комплект поставки входит электронный учебник.

Для работы в данной программе необходимо сначала создать текстовый документ с расширением .txt, в котором введены геодезические координаты. Следует соблюдать следующие правила:

1) координаты каждой точки вводятся с новой строчки;

2) числа вводятся в следующем порядке - n, у, х;

3) между числами ставятся запятая и пробел.

После создания документа можно выполнять пересчёт координат. Для этого нужно запустить GeoCalculator и в открывшемся левом окне нажать кнопку «Загрузить…», выбрать созданный текстовый документ.

Затем в левом окне нажать кнопку «Выбор…» для выбора исходной системы координат – «Широта-долгота WGS-84».

После выбора исходной системы координат в правом поле окна программы нажатием кнопки «Выбор…» выбирается система координат, в которую необходимо пересчитать координаты.

Далее необходимо нажать кнопку «Вычислить», для получения результатов. Полученные координаты можно сохранить в формате .txt, нажав кнопку «Сохранить…».

Программный пакет BERNESE был разработан и используется научным сообществом, в том числе  для  функционирования  сервисной  службы  IGS  и  обладающей возможностями,  далеко  выходящими  за рамки  вычисления  приращений координат между пунктами.

Основными возможностями пакета BERNESE, разработанного Астрономическим Институтом Бернского Университета являются:

−  обработка линий длиной более 2000 км с точностью единиц миллиметров;

−  выявление деформационных смещений пунктов из длительных серий наблюдений (мониторинг землетрясений);

−  уточнение орбит спутников GPS и ГЛОНАСС;

− определение параметров вращения Земли;

− определение с высокой точностью высотной составляющей, что

достигается тщательным учётом вариаций фазовых центров антенн и тропосферных поправок;

− уравнивание глобальных и региональных сетей, содержащих большие массивы данных.

Другая программа позволяющая провести перерасчет координат – программа ТРАНСКОР, которая устанавливаются локальные параметры связи СК-42 и WGS-84.

Данная программа предназначена для: трансформации геоцентрических, геодезических и прямоугольных координат, определения параметров трансформации. Области применения: создание и реконструкция городских, межевых, фрагментов государственных опорных сетей, линейные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, геодезическое обеспечение строительства, маркшейдерское обеспечение работ при добыче и транспортировке нефти и газа, подготовка информации для кадастровых систем (наземные методы сбора), геодезическое обеспечение геофизических методов разведки, маркшейдерское обеспечение добычи полезных ископаемых открытым способом.

Для перехода из WGS-84 в СК-42 и обратно можно рассчитать эти параметры для своего региона, воспользовавшись таблицей Excel – SK42toWGS84.xls. Данная программа применяется в основном для вычисления параметров преобразования данных. Данное преобразование не является точным, особенно если системы координат развернуты друг относительно друга. Программа действительна только для ограниченной территории. Для разных стран и их систем ошибки могут достигать 30 м, но для принятого в России и Казахстане датума Пулково-1942 обычно не превышают единиц метров. Этого вполне достаточно, если учесть, что сама система СК-42 имеет локальные деформации до 10 м, а объекты местности надоступных нам картах зачастую нанесены с ошибками от 50 до 100 м.

Основные функции:

− преобразование геоцентрических, геодезических координат по задаваемым параметрам связи референцных и геоцентрических систем;

− преобразование прямоугольных координат из системы в систему:

а) в разных геоцентрических (референцных и общих) системах - по задаваемым параметрам проекции и параметрам связи референцных и геоцентрических систем;

б) в одной геоцентрической (референцной или общей) системе и одной картографической проекции из зоны в зону (СК-42, СК-95, UTM84 и др.) или произвольную (СК-63, местную) систему координат;

− определение параметров связи прямоугольных систем координат в афинном, конформном, Хельмерта, нелинейном преобразованиях с оценкой и контрольной оценкой точности, отбраковкой и комбинацией методов поиска параметров по совмещенным пунктам;

− определение параметров связи общеземных и референцных геоцентрических систем координат;

− восстановление (расчет) ключа местной системы координат, расчет масштабного коэффициента;

− расчет среднего радиуса кривизны эллипсоида для территории;

− расчет Гауссова сближения меридианов;

− расчет аномалии высоты для выбранной модели геоида.